目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	44

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	95

附表	96

附件：

附件1 委托合同

附件2 营业执照

附件3 法人身份证复印件

附件4 联合预审会议纪要

附件5 厂房租赁合同

附件6 国土证及宗地证明

附件7 水性涂料检测报告

附件8 油性涂料检测报告

附件9 水性丙烯酸面漆化学品安全技术说明书

附件10 油性漆面漆、固化剂、稀释剂化学品安全技术说明书

附件11 油性漆底漆、稀释剂化学品安全技术说明书

附件12 湘潭天易经开区规划环评批复

附件13 湘潭天易经开区环境影响跟踪评价批复

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 环保目标示意图

附图4 项目环境质量现状监测点位图

附图5 土地利用规划图

附图6 项目与天易经开区边界范围关系图

附图7 湘潭县三区三线图

附图8 区域水系图

附图9 污水管网规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4000台水泵、电机生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗宇荣 | 联系方式 | 13908856933 |
| 建设地点 | 湘潭天易经开区海鸥东路370号（湘潭国发重工有限公司厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | （东经112°57′44.357″，北纬27°45′49.624″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业68、铸造及其他金属制品制造339 其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 57.1 |
| 环保投资占比（%） | 3.81 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4200 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则如下： 专项评价的类别; 设置原则. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 本项目不涉及上述情况，无需开展专项评价内容。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划（2010-2030）》 审批机关：湖南省人民政府 审批文号：湘政审【2011】186 号 2、1992 年经湖南省体改委（湘体改字〔1992〕138 号）和湖南省人民政府（湘政发〔1994〕5 号）批准，在易俗河镇设立经济开发区，规格为省级，规划面积为 26km2，成为湖南省为数不多的县城与开发区一体化建设区域。2003 年 6 月-2004 年 10 月，通过土地市场清理整顿后，开发区规划审核面积为 11.93km2。2005 年申报为湖南湘潭易俗河经济开发区。2006 年国家发改委〔2006〕8 号公告再核减非工业用地面积 2.5km2，保留面积 9.43km2。2012 年再次进行调整，调整后面积为 10.14km2。根据《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），湘潭天易经济开发区园区边界范围总面积为1067.02公顷，包括区块一：面积1018.01公顷，四至范围为东至杨柳路、梧桐路、南至武广大道、西至玫瑰路、北至天易大道区块二：面积38.43公顷，四至范围为东至紫竹路、南至云龙东路、西至紫云路、北至天易大道辅路；区块三：面积10.58公顷，四至范围为东至青光村、南至七湾坡、西至海棠路、北至湘莲大道。 本项目位于湘潭天易经开区海鸥东路370号，属于湘潭天易经济开发区园区区块一范围内。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、项目名称：《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批时间：2017年5月23日 审批文号：湘环评函（2017）31号 2、项目名称：《湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批时间：2014 年 11 月 13 日 审批文号：湘环评函〔2014〕122 号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 、与湘潭易俗河片区规划产业定位符合性分析 根据《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划环境影响报告书》，示范区规划范围北起湘江、西至涓水、南岭沪昆高速公路复线、冬至湘潭县行政边界、西南至易俗河镇镇界，规划总面积约99km2。 示范区功能定位为创新服务基地、生态工业新区、中部地区县城经济发展的示范区，着力打造先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业三大主导产业和新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系。根据以上规划，其入区企业准入条件如下表。 表1-1 湘潭易俗河片区规划企业准入条件 控制 类别; 界定范围和划分标准. 禁止发展的产业; 禁止不符合国家产业政策的项目；禁止三类工业；禁止引入涉重金属排放企业；禁止引进工业用、排水量大、水循环利用率低的企业；禁止引入对区域大气环境造成明显不利影响的大气污染型企业；国家明令淘汰、禁止建设的项目，以及列入国务院清理整顿范围、不符合国家政策规定及准入条件的项目；采用落后生产工艺及装备的企业；与国家及当地其他相关环境保护政策不符的企业。禁止以下产业进入规划区： （1）电子产品制造：印刷电路板制造、液晶显示屏生产项目，集成电路和半导体器件前工序生产； （2）设备及材料制造：含电镀、无成熟治理工艺及环保投资保证的喷漆工艺的机械制造项目； （3）轻工业：包括制糖、淀粉及淀粉制品、制浆造纸及制革、橡胶生产制造等前端制造工艺； （4）石油化工； （5）化纤及防治业：化纤、麻防治、毛防治、丝绸及需印染、漂染的各种防治品； （6）化学工业：包括化学原料、化学制品（如硝酸、硫酸、磷酸、合成氨、尿素等）、肥料制造、涂料、染料生产以及传统农药制造等；（7）钢铁工业：包括炼焦、炼钢及压延等； （8）建材工业：包括水泥、砖瓦、陶瓷、石材、石墨制造等（不含后续加工）； （9）电力：火力发电。. 限制发展的产业; （1）能耗较高的工业项目，现有生产能力大、市场容量小的项目；（2）产品属于《加工贸易限制类商品目录》的企业； （3）对于环境污染较严重，但有可行的办法并经努力后可以减轻，并且确实对区域经济发展和劳动就业具有较大意义的产业； （4）其他国家及当地其他相关环境保护政策明确属于限制发展类的产业。. 鼓励发展的产业; 对于科技含量高，体现知识经济特点的，社会、经济和环境综合效益好的产业应鼓励发展。比如： - 先进装备制造业：先进矿山装备制造产业、汽车产业、零部件及具有自主产权（品牌）的先进装备制造；数控机床关键零部件及刀具制造、大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造等开发等； （2）农产品精深加工业：特色农产品加工，如湘莲、茶籽等；谷类大米深加工业等。 （3）新材料产业：新型金属材料；新能源材料；节能环保型建筑新材料等。 （4）节能环保产业：环保技术和装备；节能技术和装备；环保产品与服务。 （5）其他符合园区产业定位，且国家及当地其他相关环境保护政策明确属于鼓励发展的产业。. 清洁生产水平; 达到国内先进水平以上，符合示范区两型社会建设的资源节约及环境保护指标体系要求。. 项目属于铸造及其他金属制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类及淘汰类项目，符合国家产业政策，属于天易经开区鼓励发展产业中的先进装备制造业。 2、天易经济开发区规划符合性分析 （1）空间布局结构 依据湘潭天易经济开发区规划，用地主要围绕海棠路及武广大道建设，整体形成“一心、两轴、四片”的空间布局结构。 一心：海棠路公共服务中心； 两轴：海棠路城市发展轴，武广大道交通联系轴； 四片：东部先进装备制造片，节能环保产业基地，西部农产品加工及物流基地，新材料产业基地。 （2）产业发展结构 拟打造“先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业”三大主导产业，新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系。其中现代服务业包括现代物流业和专业服务业，专业服务业的主要定位为新材料产业基地和节能环保产业基地，节能环保产业基地的主要定位为聚集工业节能设备、环保设备制造企业，并设立资源再利用中心，引入汽车零部件、机械零部件再制造企业，打造以设备生产和再制造为特色的节能环保产业基地。 本项目为金属制品业中的铸造及其他金属制品制造，属于先进装备制造业，符合湘潭天易经开区发展规划中的产业定位。 3、与经开区规划环评批复要求相符性分析 根据《关于湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书的批复》，本项目与其批复符合性分析详见下： 表1-2 与天易经开区规划环评批复要求符合性分析 序号; 规划环评批复要求; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化经开区规划布局，经开区各功能区快相对集中，严格按照功能区划和报告书提出的调整建议进行开发建设、处理好经开区内部及与周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，园区北部居住用地周边禁止引进气型污染企业，做好工业用地与居住用地之间的隔离，确保功能区划明确，产业相对集中，生态环境优良; 本项目位于园区中部，周边范围内均为工业厂区; 符合. 2; 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求、不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目，严格控制发展气型污染企业，严格限制排水量大，以氨氮为特征污染物和水循环利用率低的企业及项目进入。经开区管委会和地方环保行政主管部门必须严格按照报告书提出的具体准入条件做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保入园企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对现有已入园企业的环境监管，对已建设项目进行清理，按报告书要求对现有园区及调扩区域内不符合产业定位，涉及重污染企业限期退出，并妥善解决原厂址遗留环境问题。; 项目选址均符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求；符合产业政策；不属于三类工业，无生产废水外排；项目将严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度。; 符合. 3; 做好经开区水污染综合防治，经开区排水实施“雨污分流”，进一步推进经开区内各企业水循环利用工作，减少外排废水量；经开区污水纳入湘潭县污水处理厂处理，管委会及地方环保主管部门应加强进水水质标准管理，确保经开区工业废水及生活污水经预处理达到行业排水标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，其中第一类污染物在车间排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1 规定的最高允许排放浓度限值要求。地方政府、经开区管委会应加快实施湘潭县污水处理厂扩容提标改造和经开区排水管网建设完善工作，污水处理厂出水控制水质应提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。在管网未配套到位，废水不能接入污水处理厂正常处理的区域，应禁止引进企业。; 项目厂区内排水采用雨污分流制。雨水经厂区内雨水管道排入市政雨水管网；无外排生产废水；生活污水依托园区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入湘潭县第一污水处理厂进一步处理达标后外排。; 符合. 4; 做好经开区大气污染控制措施，经开区应积极推广清洁能源、严格限制燃煤企业进入，逐步改造现有燃煤企业，实现生产、生活无煤化。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；合理优化工业布局，将气型污染相对明显，涉重气型污染的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻相互影响。; 企业不涉及燃煤。废气产污节点均配置废气收集装置和净化装置，处理后达标排放。项目远离居民点，对敏感区域影响小; 符合. 5; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾处理，建立统一的固废收集、贮运、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染; 严格执行工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理；建设危险废物暂存间，危险废物委托给有资质的单位进行处理; 符合. 6; 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立 健全环境风险事故防范措施和应急预案，严 防环境风险事故发生; 项目投产后，根据相关要求编制环境风险应急预案，并落实相关风险防范措施; 符合. 7; 合理有序安排经开区开发进度。按经开区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题; 项目不涉及拆迁。; 符合. 8; 经开区建设过程中，应按规划及报告书提出的生态保护、景观设计和功能分区要求保留一定的自然山体绿地；施工期保护好山体、树林和耕地等不受破坏；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被、防止水土流失。; 本项目生产厂房已建，本次工程施工期只对厂房进行必要的装修及设备安装，无土建施工。; 符合. 4、与《湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价报告书》的符合性分析 2021 年湖南湘潭天易经济开发区管理委员会决定对湖南湘潭天易经济技术开发区开展环境影响跟踪评价，并取得了《湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]88 号），本项目与其的符合性分析见下表。 表1-3 与环境影响跟踪评价工作意见的函符合性分析 序号; 环境影响跟踪评价工作意见; 本项目情况; 符合性. 1; (一) 按程序做好园区规划调整。园区核准面积开发程度较高，园区北部已与县城融合，周边存在大量居住区，未来应进一步优化空间布局，将影响较大的工业项目向园区南部、西部布局但应重点关注和采取措施避免工业污染排放对园区南部邻近的湘潭县第九中学、湘潭县职业技术学校的影响，园区应结合2022年重新核准的产业园区边界面积及四至范围适时重新启动规划调整并开展规划环评，重点做好园区与城区之间的边界管理，推动园区整体连片发展，从生态环境相容性角度统筹考虑 区域功能布局，逐步减少园区周边环境敏感目标，减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。; 本项目不涉及; 符合. 2; 进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，后续不得引进与园区产业定位相冲突的产业。对不符合园区用地规划、产业定位的现有污染排放企业，应按《报告书》建议强化污染防治措施，禁止新增污染物排放量。; 本项目属于金属制品业，符合“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)要求，产业定位与规划环评相符。; 符合. 3; 进一步落实园区污染管控措施。加强园区雨污分流系统、污水收集管网的建设、管理和维护，确保园区生产、生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，配合园区依托的污水处理厂适时开展扩建工程以确保园区废水得到妥善处置。加强园区大气污染防治，严格控制涉重企业废气排放，重点推动园区企业加强对 VOCs排放的治理，加大对园区内重点排污单位废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管力度，确保废气收集与处理净化装置 正常运行并达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 项目厂区内排水采用雨污分流制。雨水经厂区内雨水管道排入市政雨水管网；无外排生产废水；生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入湘潭县第一污水处理厂进一步处理达标后外排。废气产污节点均配置废气收集装置和净化装置，处理后达标排放。工业固体废物和生活垃圾进行分类收集、转运、综合利用和无害化处理；建设危险废物暂存间，危险废物委托给有资质的单位进行处理。; 符合. 4; 完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测，特别是对于环评明确了“生产废水不外排”的企业要严格监管，防止其偷排漏排以及通过雨水途径非法排放。; 本项目无外排生产废水。; 符合. 5; 健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目建设后将根据要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目属于租赁的已经建成的工业厂房，不新增工业厂房。; 符合. 7; 做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目属于租赁厂房，不开发建设。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目属于C3391黑色金属铸造，不属《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，属于允许类。根据2021年12月湖南省发展和改革委员会发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不涉及有色金属冶练和炼钢等，不属于“两高”项目。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 2、与铸造企业规范条件相符性 《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2023）为行业团体标准，无强制性。但考虑到中华人民共和国工业和信息化部公告 2019 年第 19 号文规定了“铸造行业相关组织要充分发挥行业自治作用，加强行业自律建设，维护市场公平秩序，引导监督企业规范发展”，因此该《条件》仍具有指导意义。本项目与其相符性见下表。 表1-4 项目与《铸造企业规范条件》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 建设条件和布局; 铸造企业的布局和厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; 本工程位于工业园区内，项目建设不新增用地,不违背国家相关法律法规、产业政策等要求，符合文件要求。; 符合. 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 根据企业提供的土地证，本项目属工业用地，符合当地土地使用性质，符合文件要求。; 符合. 生产工艺; 企业应根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目采用的消失模工艺和水玻璃自硬砂工艺为低污染、低排放、低能耗、经济高效的先进工艺，符合文件要求。; 符合. 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 本项目不使用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O砂制型/芯等已淘汰的生产工艺；不涉及水玻璃熔模精密铸造工艺；项目不涉及有色金属熔炼，符合文件要求。. 新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 本项目不涉及粘土砂型铸造；本项目铸造工艺为消失模铸造工艺及水玻璃自硬砂铸造工艺，无水玻璃熔模精密铸造工艺，符合文件要求。. 生产装备; 企业不应使用国家命令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; 本项目采用电炉进行熔化，不属于无芯工频感应电炉，不属于铝壳炉等淘汰设备，符合文件要求。; 符合. 铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化率宜大于10吨/小时。; 本项目不使用冲天炉，符合文件要求。. 熔炼（化）及炉前检测设备; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等; 本项目熔炼采用电炉生产能力与产能相匹配，符合文件要求。; 符合. 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 本项目熔炼前配备金属液温度测量仪器，符合文件要求。. 造型、制芯及成型设备; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。; 本项目配备的生产设备与产能相匹配，符合文件要求。; 符合. 砂处理设备和旧砂处理设备; 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到以下要求：粘土砂≥95%、呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%、碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥80%、酯硬化水玻璃砂（再生）≥80%; 本项目消失模铸造砂再生处理后，回用率不低于95%，满足文件要求。 本项目水玻璃铸造废砂收集后送至原厂家再生回收利用。; 符合. 采用水玻璃砂型铸造工艺的企业宜配备合理的再生设备。. 能源消耗; 企业的主要熔炼设备按其熔炼不同金 属应满足表3～表9的规定; 参照表4中频无心感应电炉熔炼（普通碳钢）的能耗指标（1600℃），本项目电炉满足相应能耗要求。; 符合. 环境保护; 企业应按HJ1115、HJ1200的要求,取得排污许可证；宜按照HJ1251 的要求制定自行监测方案。; 企业将按照要求申请排污许可证并制定自行监测方案。; 符合. 企业大气污染物排放应符合GB39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。; 企业配套建设环保处理装置，废气、废水、噪声工业固体废物等排放与处置措施符合国家及地方环保法规和标准的规定; 符合. 3、湘潭县“三区三线”相符性分析 2022年7月18日，湘潭县自然资源局召开了“三区三线”划定工作会议，会议强调按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界次序，以前期永久基本农田核实整改补足、生态保护红线评估调整和城镇开发边界模拟划定成果为基础，结合湘潭县国土空间总体规划编制，统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，为高水平编制国土空间规划打下坚实基础。 本项目所在区域为城镇空间，土地类型为工业用地，区域内无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不新增用地，不占用基本农田，符合“三区三线”划定规则。 4、“生态环境分区管控”相符性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 本项目位于湘潭县易俗河镇海鸥东路370号，属于湘潭天易经开区内，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据项目区域环境质量现状监测结果显示：2023年项目所在区域除PM2.5的年平均浓度不达标外，SO2、NO2、PM10的年平均浓度，CO 24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，本项目所在区域为环境空气质量不达标区；项目区域地表水体各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。同时，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物经采取相应的治理措施，对周边环境的影响较小，不会改变项目所在区域环境质量现状要求，故本项目建设不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目位于湘潭天易经开区内，租赁厂房，不新增用地，不占用区域土地资源。本项目营运期所用能源主要为水和电。项目所在地用电用水供给充裕，在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26 号）、《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发〔2020〕12 号）的相关规定，本项目位于湘潭天易经开区内，管控单元为湘潭天易经济开发区，属于重点管控单元。具体符合性分析如下： 表1-5 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 单元名称; 单元分类; 区域主体功能定位; 主导产业. 湘潭天易经济开发区; 重点管控单元; 易俗河镇 ：城市化地区 /历 史文化资源富集区; 湘环评函〔2017〕31 号：先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业、新材料产业、节能环保产业； 六部委公告 2018 年第 4 号：食品、装备制造； 湘发改地区〔2021〕394 号：主导产业：食品医药；特色产业：新材料（海泡石、防腐保温为主）。. 管控维度; 湘潭天易经开区管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）新建工业项目应集中在天易经开区内建设，对示范区范围内不符合规划要求的已有项目逐步调整。禁止建设对区域大气环境造成明显不利影响的大气污染型项目。 （1.2）合理优化工业布局，将气型污染相对明显的企业远离居住区等环境敏感区域，园区北部居住用地周边禁止引进气型污染企业，做好工业用地与居住等其它用地之间的隔离。; 本项目位于天易经开区内，租赁湘潭国发重工有限公司厂房，无需新增工业用地；属于黑色金属铸造，项目采取相应废气治理措施，不会对区域大气环境造成明显不利影响，项目位于园区中部，远离园区居住用地; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）持续推进湘潭天易经济开发区“雨污分流”，污水经企业污水处理设施预处理达到污水处理厂接纳标准后分区排放，区块一排入湘潭县第一污水处理厂和湘潭县第二污水处理厂的废水处理达标后外排湘江，区块三排入湘潭县第二污水处理厂的废水处理达标后外排涓水。区域雨水由南北两侧自流向云水渠，再分别往西流入涓水，往东流入向东渠，涓水和向东渠均往北流入湘江。 （2.2）废气： （2.2.1）实施工业涂装、包装印刷、家具制造等主要行业 VOCs 综合治理。推进涉VOCs 排放工业企业原辅料替代与治理水平提升。 （2.2.2）加强工业企业无组织排放的综合整治。加快推进企业物料（含废渣）运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集贮存、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。强化固体废物、危险废物等污染源管控。全面开展固体废物堆存场所排查。 （2.4）鼓励聚集低能耗、低排放、高附加值产业。推动现有园区制定低碳改造实施方案。; 废水：生活污水依托园区化粪池处理后，经污水管网，排入湘潭县第一污水处理厂处理达标后排入湘江，无生产废水外排； 废气：熔炼、浇注、砂处理废气中粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，发泡、切割、浇注废气和喷涂废气中有机废气经二级活性炭吸附后通过排气筒外排，抛丸粉尘通过自带吸尘系统处理后通过排气筒排放，去冒口、打磨粉尘通过移动式除尘器处理，在车间内自然沉降后无组织排放。物料储存在密闭车间内，车间加强清扫。 固体废物：生活垃圾经收集后由环卫部门处置；废包装袋、熔炉炉渣外售综合利用；含油废抹布及手套、漆雾过滤棉、废活性炭、废油漆桶等危险废物经分类收集后，委托有资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全各区块的环境风险防控体系，严格落实《湖南湘潭天易经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：深入推进建设用地土壤污染防治和安全利用。严格建设用地土壤污染风险管控。强化腾退地块风险管控和修复活动监管。; 企业将按要求编制环境应急预案并备案，定期实施预案演练。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：区域内严格限制燃煤、重油等高污染燃料。 2025 年，示范区综合能源消费量预测等价值为 442800 吨标煤，单位 生产总值能耗预测值为 0.0762 吨标煤 /万元。 （4.2）加强工业节水力度。提高工业企业内部水的重复利用率；提高工艺节水贡献量；投资推广和研发高科技含量的用水节水 设备和废水处理回用技术等手段促进工业节水。到 2025 年，湘潭县用水总量 6.93 亿立方米，万元工业增加值用水量比 2020 年下降3.77%。 （4.3）土地资源：保障产业园区用地需求，深入落实“周转用地 + 标准地 + 弹性供地”产业园区用地政策，根据产业园区近三 年平均供地水平，分类预安排新增建设用地周转指标。省级园区工业用地固定资产投入强度达到 270 万元 / 亩，工业用地地均税收达到 17 万元 / 亩。; 本项目涉及的主要能源为电、水和天然气，不涉及高污染燃料的使用；项目生产废水不外排，冷却水循环使用。项目位于天易经开区内，租赁现有工业厂房，不新增用地。; 符合. 表1-6 与湘潭市生态环境管控基本要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性分析. 空间布局约束; 1.严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 2.严格控制火电、水泥、砖瓦、化工等高污染、高耗能项目，禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 3.严格环境准入，严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，试行区域内VOC排放等量或倍量削减替代。强化末端治理。加快推进汽车制造、有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌、注塑、卷材等重点行业企业VOC治理，在主要排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置。; 本项目属于金属制品业，不属于两高项目，废气产污节点均配置废气收集装置和净化装置，处理后达标排放，项目位于工业园区，VOCS排放等量削减替代。; 符合. 污染物排放管控; 1.废气: （1）深化工业锅炉、窑炉治理。严格执行钢铁、水泥、玻璃等行业产能置换实施办法，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。所有20蒸吨以下的锅炉执行特别排放限值，达不到排放要求的锅炉一律停产改造，20蒸吨以上的燃煤锅炉要求达到火电厂大气污染排放标准。暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于50、200、300毫克/立方米的标准执行。达不到相关要求的工业炉窑，特护期内实施停产整治。 （2）加强工业企业无组织排放摸底排查，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业企业以及锅炉物料(含废渣）运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 （3）水泥行业、钢铁工业、炼焦工业、铁合金工业、铅锌工业、锡锑汞工业、铜镍钴工业、再生铜铝铅锌工业、铝工业、镁钛工业、钒工业、无机化学工业、合成树脂工业、石油炼制和石油化学工业等相关行业执行大气污染物特别排放限值和超低排要求。 （4）加强特护期涉气工业企业环境监管，加强错峰生产、限产工作，建立完善大气污染联防联控机制，提升重污染天气监测预报预警能力，积极应对重污染天气，完善监测网络体系。 （5）开展柴油货车污染控制装置、车载诊断系统、尾气排放达标情况等监督抽查，同步抽测车用燃油、车用尿素质量及使用情况；对物流园区、货物集散地、涉及大宗物料运输的工业企业等车辆停放集中的重点场所，开展入户监督抽测。 （6）严禁露天焚烧，全市范围内严禁露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾、杂草落叶、农作物秸秤以及其他经燃烧可产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；严禁黄王裸露；严禁各类建筑废料堆场、渣土堆场、建筑工地、矿山等场地非作业面裸露黄土；严禁违法施工；严禁违法贮存物料；严禁违法排放油烟;严禁违法排放废气;严禁违法处置渣土；严禁车辆带泥上路；严禁在禁燃区域禁燃时段燃放烟花爆竹；严禁高排放车辆限行时段在限行区域行驶。 2.废水: （1）加强重点行业企业治理。实施完成皮革、钢铁、食品、氧化锌等重点行业的污染防治项目。湘潭县易俗河镇红燕山地区、湘乡皮革工业园及原五矿湖铁周边、锰矿地区等工业园区或重金属污染重点防控区域内企业污水接管率必须达到100%。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，严禁已取缔的“十小”企业反弹。 （2）禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。加大湘潭市老旧供水管网改造力度，对材质落后的供水管网进行更新改造。积极推行低影响开发建设模式，建设“滞、渗、蓄、用、排”相结合的雨水收集利用设施。 （3）严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，规范拆船行为，禁止冲滩拆解。禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600吨载重吨以上的单壳油船进入湘江航行。加快港口码头垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。加强全市高速公路服务区已建污水收集处理设施的运行管理，实现稳定达标排放。 （4）完成新一轮入河排污口普查，以湘江干流为重点，全面清查各类排污口现状和存在的问题，实施分类管理，制定落实整治措施。持续深入开展湘江非法码头专项整治，同步推进涓水、涟水和水府庙库区水域非法码头渡口整治工作，加快推进砂石码头规范化建设。; 项目天然气锅炉采用低氮燃烧，熔炼、浇注、砂处理废气中粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，发泡、切割、浇注废气和喷涂废气中有机废气分别经二级活性炭吸附后通过排气筒外排，抛丸粉尘通过自带吸尘系统处理后通过排气筒排放。 项目无外排生产废水，生活污水依托园区化粪池处理后，经污水管网，排入湘潭县第一污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1.协同推进长株潭大气联防联控，推进结构调整、转型升级，抓好污染减排、降尘控车，加强执法监管，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。 2.石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 3.在生产集中区和生活集中区，以及饮用水水源地、油气化学品输送管道和重要交通运输通道之间，建立风险防范隔离阻断设施。对污染场地、老旧油污管道进行风险评估，组织开展污染地块修复,严格按照国家相关法规规范，加强对加油加气站、石油库等重大危险源和危险品运输的管理。 4.实施高毒农药定点经营和可追溯管理，逐步淘汰高风险农药。强化农业生物资源保护与利用。加强外来物种管理，加快灭除外来有害物种。加强动植物疫情监测预警体系建设，加大重大疫情阻截扑灭力度，最大限度阻截控制外来疫情传入。加强濒危野生动植物资源保护，严格划定濒危野生生物资源保护区域，建立完善保护管理制度。组织对珍稀濒危野生动物开展专项救护，实施禁渔制度和水生生物人工增殖放流。 5.可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案。鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 项目建设完成后根据要求编制应急预案并备案; 符合. 综上所述，本项目不涉及省、市管控单元生态环境准入清单中的限制条件，建设项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）、《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发〔2020〕12 号）的相关规定要求。 5、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修正）符合性分析 表1-7 本项目与《湖南省湘江保护条例》（节选）的符合性分析 与本项目有关要求; 本项目情况; 符合分析. 第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠）。; 符合. 第二十六条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; 本项目不在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠）。; 符合. 第三十三条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管进入湘潭县第一污水处理厂。废水中总量控制因子COD、NH3-N、总磷纳入湘潭县第一污水处理厂总量中，不再申请总量。本项目生活垃圾、工业固废和危险废物均要求妥善处理，不会对湘江水体造成污染。; 符合. 第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。; 本项目为金属铸造项目，不在湘江干流岸线1公里范围内，不属于湘江流域禁止建设的项目。; 符合. 本项目不在湘江设置排污口，无生产废水外排，不属于湘江流域禁止建设的项目，符合《湖南省湘江保护条例》（2023年修正）相关要求。 6、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中强化重点行业VOCs 科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。同时，开展细颗粒物达标行动。衡阳、张家界、永州、郴州、娄底、吉首、怀化等7个已达标城市，持续降低环境空气细颗粒物水平，巩固改善大气环境质量。长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、邵阳等7个未达标城市要制定实施大气环境质量限期达标规划并向社会公布，明确空气质量达标路线及污染防治重点任务，按照前紧后松、持续改善的原则，加强达标进程管理，到“十四五”末，力争全省新增3个以上达标城市。 本项目不属工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等VOCs排放重点行业，项目部分产品需要进行喷漆，主要采用水性漆及少量油漆，消失模工艺使用发泡原料，会产生少量VOCs。本项目发泡产生的VOCs经二级活性炭处理达标后通过15m排气筒排放，消失模浇注过程产生的VOCs经二级活性炭处理达标后通过15m排气筒排放，喷涂废气经过滤棉和二级活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放。 项目熔炼、浇注、砂处理、打磨、抛丸会产生粉尘颗粒物，本项目熔炼、浇注、砂处理颗粒物采用集气罩收集+布袋除尘器+15m 排气筒高空排放，抛丸粉尘经自身携带的除尘器处理后通过15m高排气筒排放，能够满足相应排放标准。 综上所述，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。 7、与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告 2013年第 31 号）相符性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告 2013年第 31 号）中提出，在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料；含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目位于湘潭天易经济开发区，所使用的涂料均为具备环境标志产品认证。本项目涉及有机废气排放的工序，做到“应收尽收”。本项目涉VOCs原料为EPS珠粒和共聚料珠粒，以及涂料。共聚料珠粒常温下不产生有机废气，仅在发泡和浇铸时产生少量有机废气；本项目发泡和浇铸工序均在密闭环境中进行，同时发泡有机废气经收集后由二级活性炭吸附处理后高空达标排放；浇铸有机废气经二级活性炭吸附处理后高空达标排放。本项目设置了全密闭喷漆房，并采用负压集气系统，废气收集率不低于 95%，废气经收集后经“过滤棉+ 二级活性炭吸附”处理，经处理后有机废气经排气筒达标排放。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号） 相符性 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析见下表所示。 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目模具涂料为水性粉末涂料，根据其检测报告，不涉及VOCs成分。喷漆大部分采用水性漆，少量为油性漆，尽可能从源头减少VOCs产生。; 符合. 重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目涉VOCs原料为EPS珠粒和共聚料珠粒，以及涂料。共聚料珠粒常温下不产生有机废气，仅在发泡和浇铸时产生少量有机废气；本项目发泡和浇铸工序均在密闭环境中进行，同时发泡有机废气经收集后由二级活性炭吸附处理后高空达标排放；浇铸有机废气经二级活性炭吸附处理后高空达标排放。喷涂所用到涂料包括油性漆和水性漆，该部分含VOCs物料储存于密闭容器，封闭式储库。喷漆房密闭，采取负压收集，喷涂废气经过滤棉和二级活性炭吸附处理后经高空达标排放。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目涉VOCs原料为EPS珠粒和共聚料珠粒以及喷涂所用到的涂料，共聚料珠粒常温下不产生有机废气，仅在发泡和浇铸时产生少量有机废气；本项目发泡和浇铸工序均在密闭环境中进行，同时发泡有机废气经收集后由二级活性炭吸附处理后高空达标排放；浇铸有机废气经二级活性炭吸附处理后高空达标排放。喷涂废气经过滤棉和二级活性炭吸附处理后经高空达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的要求。 9、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 表1-9 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 序号; 主要内容; 本项目; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含船装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划（ 2020-2035年)》的过长江通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目: (一 ）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； (二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； (三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； (四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； (五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； (六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； (七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 不涉及; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙徊游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 不涉及; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及; 符合. 8; 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动: （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 (二）截断湿地水源。 ( 三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 (四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 (五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，滥采滥捕野生动植物。 (六）引入外来物种。 (七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 (八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 不涉及; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录( 2021年版)》有关要求执行。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 不涉及; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 根据上表分析，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》实施内容。 10、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》符合性分析 根据湖南省人民政府《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号），本工程与相关要求比较见下表。 表1-10 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》 符合性分析一览表 主要内容; 本工程情况; 是否 符合. 能源领域; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。到2025年，煤炭消费占一次能源消费比重下降至51%左右，电煤消费占比达到55%以上。; 企业采用电、天然气为能源，不涉及燃煤。; 符合. 工业和信息化领域; 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。; 根据湖南省发展和改革委员会《关于印发＜湖南省“两高”项目管理目录＞的通知》（湘发改环资[2021]968号）中湖南省“两高”项目管理目录，本项目涉及的主要产品及工序均不在湖南省“两高”项目管理目录中。; 符合. 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 本项目使用油性漆和水性漆，油漆使用量相对较少。经与建设单位沟通，现阶段部分下游厂家所需产品需使用油性漆方可满足产品的使用要求。建设单位承诺，在水性漆能够满足项目产品工艺要求时，建设单位将及时更换水性漆。; 基本符合. 工业治理领域; 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1-3个涉VOCs“绿岛”项目。; 本项目喷漆废气拟采取过滤棉+两级活性炭吸附装置处理，处理达标后由15m高排气筒外排。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相关要求。 11、与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的符合性分析 项目与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）符合性分析见下表： 表1-11 与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的符合性分析一览表 标准要求; 项目情况. 有组织排放控制要求. 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外；; 本项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率未超过2kg/h，VOCs处理采用两级活性炭吸附处理。. 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待排除故障或检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；; 本环评要求企业设置专人管理环保设施，定期维护和检修。废气收集处理系统做到同生产工艺设备同步运行。. 除移动式除尘设备外，其他车间或生产设施排气筒高度不低于15 m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定；; 本项目共设置4个排气筒，高度均为15m，去冒口、打磨、焊接废气均经移动式除尘器处理后无组织排放。. 颗粒物无组织排放控制措施. 煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中。半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶；; 项目所涉及的粉状物硅砂放置于车间内砂箱或者堆放于原料库。. 生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中。半封闭料场（堆棚）应至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施；; 项目所使用的的废钢堆放于车间内原料区。. 粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；; 粉料物料厂区内运输均在车间。. 除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；; 除尘器卸灰口遮挡。除尘灰采取袋装收集存放于一般固废间。. 厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁；; 厂区地面已做硬化，道路定期洒水抑尘. 造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。; 项目造型、浇注工序设置集气罩并配备布袋除尘器收集废气. 落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施; 落砂、抛丸清理、砂处理工序在封闭空间内操作，配备布袋除尘器处理. 清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施; 清理（去除冒口、铲飞边毛刺等）工序在密闭车间内操作，清理废气采用移动式除尘器处理. 车间外不得有可见烟粉尘外逸; 项目在落实本环评要求的废气处理设施后，车间外基本无可见烟粉尘. VOCs无组织排放控制措施. 涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中; 涂料、树脂、固化剂等VOCs物料储存于桶内存放于车间的原料库中. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。转移VOCs物料时，应采用密闭容器; 盛装VOCs物料的桶存放于车间的原料库内，转移过程保持密闭。. 表面涂装的配料、涂装和清洗作业应在密闭空间内进行，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施; 车间内设置密闭喷漆房，采用负压式收集废气。. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，应符合GB 37822的规定; 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，应符合GB 37822的规定. VOCs无组织排放废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、WS/T 757—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s; VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s. 企业应按照HJ 944要求建立台账，记录无组织排放废气收集系统、污染治理设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气收集量和处理量、VOCs处理设施关键运行参数（操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、吸收液用量等）、喷淋/喷雾（水或其他化学稳定剂）作业周期和用量等。台账保存期限不少于3年; 已要求企业建立相关台账。建议进一步细化完善台账管理工作. 综上所述，项目符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关要求。 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）， 本项目与其符合性分析见下表。 表 1-12 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 本项目; 符合性. 1; VOCs 质量占比大于 10% 的含 VOCs 的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 本项目油漆、稀释剂等 VOCs 质量占比大于10%，喷漆、干燥在封闭的车间内进行，废气经集气装置收集后，通过 1 套“过滤棉+二级活性炭”处理达标后，由 15m 高排气筒排放。; 符合. 2; 企业应建立台账; 企业在运营期间，建立台账，记录含 VOCs 的原辅材料、产品的名称、使 用量、回收量、废弃量、去向等信息; 符合. 3; 车间通风，采用合理的通 风量; 项目厂房通风量设置合理; 符合. 4; 含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。; 本项目使用的油漆、稀释剂等储存于密封桶内; 符合. 5; 废气收集系统集气罩的设置应符合 GB/T16758 的规定。废气收集系统的输送管道应密闭，排气筒高度不低于 15m。; 本项目废气收集系统严格按照GB/T16758 的规定的设置。废气收集管道密闭，排气筒15m高。; 符合. 6; 对于非重点地区，NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时， 应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%。; 本项目位于湘潭市，湘潭市不属于 《重点行业挥发性有机物综合治理 方案》（环大气[2019]53号）重点区域范围，且本项目 NMHC 初始排放 速率小于 3kg/h; 符合. 7; 企业边界及周边 VOCs 监 控要求执行GB16297 或相关行业排放标准的规定。; 本项目制定有监测计划，严格执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定。; 符合. 综上所述，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 13、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 根据《湖南省生态环境厅关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发〔 2022〕 23 号），所指“两高”行业和项目，主要包括《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资[2021]968号，2021.12.24）中明确的石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等 8 个行业和涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业窑炉、锅炉项目。 本项目属于金属铸造项目，项目锅炉使用燃料为天然气，因此，项目不属于“两高”行业和项目。 14、平面布置合理性 本项目厂区泡沫模生产车间（包括发泡工序、成型工序、模具组装工序、模具烘干工序）设置在厂房东侧和东北侧，水玻璃工艺造型浇铸区和消失模砂处理造型浇铸车间（包括涂料刷涂工序、涂料烘干工序、砂造型工序、浇铸工序、砂处理工序）位于厂房中部，机加工车间位于厂房西侧。厂房东侧设置锅炉房、储气罐等公用辅助设施，往西为原料存放区。泡沫膜生产车间中预发泡区、蒸压成型区、白模粘接区主要分布在东北侧，烘干区在其南侧；中部设置水玻璃工艺造型浇铸区，消失模砂处理造型浇铸车间由东至西分别为粉料刷涂及烘干区-消失模砂处理造型浇铸区，往西设置抛丸打磨区和喷漆房，打磨区北侧为铸件存放区；厂房最西侧为仓库区和机加工区。 本项目生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。因此，本项目厂区平面布置较为合理。 15、选址符合性分析 项目选址湘潭天易经济开发区，所在地交通条件较好，项目给排水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。 本项目位于湘潭天易经济开发区工业用地，不属于园区限制、禁止发展的项目，符合园区环境准入要求。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地，评价范围内无明显环境制约因素，项目四周均为工业企业，本项目在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和要求、保证环保设施正常运转的前提下，各污染物能够得到有效的处理实现达标排放。本项目选址不与环境功能区相冲突，对周边环境影响不大。因此，本项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目建设背景 湖南佳特泵业制造有限公司，是一家以从事专用设备制造业为主的企业，主要经营范围包括：泵及真空设备制造、泵及真空设备销售、机械设备销售、电机及其控制系统研发、电机制造、有色金属铸造、有色金属压延加工等。 为满足市场需求，促进企业发展，湖南佳特泵业制造有限公司拟租用湘潭天易经开区海鸥东路370号湘潭国发重工有限公司空置厂房生产压铸水泵及电机，建设年产4000台水泵、电机生产项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目压铸制品年产量小于10万吨，属于“三十、金属制品业68 铸造及其他金属制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，需编制建设项目环境影响报告表。 本项目基本情况如下： 项目名称：年产4000台水泵、电机生产项目 建设单位：湖南佳特泵业制造有限公司 建设地点：湘潭天易经开区海鸥东路370号（湘潭国发重工有限公司厂区内） 建设性质：新建 总投资：1500万元 劳动定员：25人 工作制度：生产班制为每天二班制，每班工作8小时，全年工作300天。 2.2、建设内容及规模 项目租用一栋生产车间，总占地面积约4200m2，主要建设内容包括生产加工区、原料及成品堆放区、办公区及配套设施等，建成后年产水泵3000台、电机1000台。具体建设内容详见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 建设内容及功能规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 泡沫模生产区; 占地约384m2，主要布置发泡机、成型机等; 车间结构为钢结构，层高12m. 烘干区; 占地约400m2，主要布置干燥设备. 水玻璃工艺造型区; 占地约300m2，水玻璃工艺造型. 熔炼区; 占地约140 m2，主要布置6台电炉. 消失模浇注造型区; 占地约800 m2，主要为消失模工艺浇注造型. 抛丸打磨区; 占地约200m2，设置抛丸机、砂轮等. 喷漆房; 占地约36m2. 机加工区; 占地约 800 m2，设置车床、铣床等. 2; 储运工程; 仓储; 原辅料仓库; 位于车间东侧，占地约 400 m2; 新建. 成品仓库; 位于车间西侧，占地约 300m2; 新建. 运输; 汽车运输、车间内叉车运输. 3; 辅助工程; 办公区; 车间东侧，占地150m2，主要用于办公; 新建. 4; 公用 工程; 供电系统; 电网供电; 依托园区. 供热系统; 设置一台1t/h天然气锅炉供气; 新建. 供水系统; 供水管网供水; 依托园区. 排水系统; 雨污分流，生活污水依托园区污水处理设施处理后外排; 依托园区. 5; 环保 工程; 废水; 项目冷却水循环使用，不外排。项目生活污水依托园区化粪池处理后，通过市政污水管网接入湘潭县第一污水处理厂处理达标后排放。; 依托园区. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧、15米排气筒（DA001）; 新建. 发泡废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒（DA002）; 新建. 切割废气. 胶粘废气; 车间无组织排放; 新建. 熔炼废气; 集气罩+高温布袋除尘器+二级活性炭吸附+15米高排气筒（DA003）; 新建. 浇注废气. 落砂废气; 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（DA003）; 新建. 砂处理废气; 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（DA003）; 新建. 去冒口粉尘; 移动式除尘器、车间无组织排放; 新建. 打磨粉尘; 移动式除尘器、车间无组织排放; 新建. 抛丸粉尘; 自带布袋除尘器收集+15米排气筒（DA003）; 新建. 焊接粉尘; 移动式除尘器、车间无组织排放; 新建. 喷涂废气; 密闭车间、过滤棉+二级活性炭吸附+15米高排气筒（DA004）; 新建. 固体 废物; 危险废物; 设置10 m2危废暂存间，位于车间南侧，定期委托有资质单位处置; 新建. 一般固废; 设置10m2一般固废暂存间，位于车间南侧，送物资回收公司回收利用; 新建. 生活垃圾; 设置分类垃圾桶，由环卫部门统一清运; 新建. 噪声; 生产设备优先选用低噪声设备，采用减振、降噪等措施; 新建. 2.3、主要产品及产量 本项目年产水泵3000台，电机1000台，按重量折合约为5000t，其中消失模工艺铸件4700t，水玻璃工艺铸件300t。项目生产规模及产品方案详见表2-2。 表2-2 项目生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 规格; 备注. 1; 水泵; 3000台; 非标. 2; 电机; 1000台; 非标. 2.4、原辅料及用量 项目主要原辅材料及用量详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源; 最大储存量（t）; 储存位置; 备注. 1; 废钢料; t; 4200; 外购; 300; 原料仓库. 2; 废铁粉; t; 500; 外购; 100; 原料仓库. 3; 不锈钢废料; t; 800; 外购; 50; 原料仓库. 4; EPS珠粒; t; 10; 外购; 1; 原料仓库. 5; 共聚料珠粒; t; 2; 外购; 0.2; 原料仓库. 6; 消失模用泡沫板; t; 5; 外购; 1; 原料仓库. 7; 粉末涂料; t; 350; 外购; 30; 原料仓库. 8; 消失模用胶棒; t; 0.3; 外购; 0.03; 原料仓库. 9; 消失模用冷胶; t; 0.5; 外购; 0.03; 原料仓库. 10; 消失模修补膏; t; 0.1; 外购; 0.04; 原料仓库. 11; 消失模纤维棒; t; 1; 外购; 0.01; 原料仓库. 12; 石英砂; t; 300; 外购; 120; 原料仓库; 循环使用，每年5%的损耗，仅补充损耗15t。. 13; 硅砂; t; 300; 外购; 30; 原料仓库. 14; 水玻璃; t; 30; 外购; 3; 原料仓库. 15; 丙烯酸聚氨酯面漆; t; 0.2; 外购; 0.1; 原料仓库. 16; 面漆稀释剂; t; 0.1; 外购; 0.1; 原料仓库. 17; 面漆固化剂; t; 0.1; 外购; 0.1; 原料仓库. 18; 环氧底漆; t; 1; 外购; 0.2; 原料仓库. 19; 环氧稀释剂; t; 0.5; 外购; 0.2; 原料仓库. 20; 水性丙烯酸面漆; t; 2; 外购; 0.2; 原料仓库. 21; 机油; t; 0.05; 外购; 0.1; 原料仓库; 机械润滑及检修. 22; 焊条; t; 0.5; 外购; 0.1; 原料仓库. 23; 二氧化碳; m3/a; 500; 外购; 10; /; 2个气罐，一用一备. 24; 丙烷; Kg; 200; 外购; 20; /. 25; 氧气; Kg; 1000; 外购; 100; /. 26; 电; Kwh; 400万; /; /; /; 市政供电. 27; 水; t; 2025; /; /; /; 市政供水. 28; 天然气; m3; 10万; /; /; /; 市政管网. 废钢料、废铁粉：本项目废钢料、废铁粉均来自正规厂家供应，其表面不含污渍，没有油漆等物质，不含危险废物。环评要求禁止使用危险废物作为原料。 EPS 珠粒：可发性聚苯乙烯珠粒树脂，消失模发泡原料，401（颗粒直径0.8-1.0mm）。可发性聚苯乙烯颗粒（EPS）是一种轻型高分子聚合物，主要成分为聚苯乙烯( PS )高分子聚合物，分解温度为280~300℃。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。 共聚料珠粒：消失模发泡原料，STMMA-2（颗粒直径0.45-0.60mm），成分：聚甲基丙烯酸甲酯 64%；苯乙烯 28%；戊烷 8%。 消失模用泡沫板：主要成分与 EPS 珠粒发泡后泡沫一致，用于消失模制造。 粉末涂料：粉状，25kg/袋，消失模铸铁专用涂料，水性粉末涂料，水：涂料=3：5。成分：三氧化二铝 56.11%；二氧化硅 37.21%；三氧化二铁 2.21%；氧化钙 0.46%；氧化镁 0.13%；氧化钾0.33%；二氧化钛 2.9%；氧化钠＜0.01。 消失模用胶棒：制作消失模过程中用于粘接消失模，主要成分：为EVA 和树脂。 消失模用冷胶：制作消失模过程中用于粘接消失模，5kg/桶，主要成分：为醋酸乙酯、甲醇和树脂。 石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 根据建设单位提供的化学品安全技术说明书（见附件），油性漆和水性漆涂料成分情况见下表。 表2-4 油性漆、水性漆成分一览表 名称; 主要成分. 油性漆; 丙烯酸聚氨酯面漆; 羟基丙烯酸树脂60-70%、聚丙烯酸酯溶液1-2%、二甲苯5-10%、乙二醇乙醚醋酸酯6-10%、颜料7-20%. 丙烯酸聚氨酯面漆固化剂; 脂肪族聚异氰酸酯80%、醋酸正丁酯 20%. 丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂; 二甲苯 20%、醋酸正丁酯 25%、Solvesso 100 30%、混合酸的二甲酯 5%、乙二醇乙醚醋酸酯 20%. 环氧底漆; 环氧树脂 30%、氧化铁红 25%、防锈料 35%、二甲苯 4%、助剂 6%. 环氧底漆稀释剂; 醋酸甲酯 40%、正丁醇 40%、二甲苯 20%. 水性漆; 水性丙烯酸面漆; 水性丙烯酸树脂70-80%、碳黑 3-4%、助剂 3-4%、水10-15%. 根据建设单位提供资料，项目油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT 38597-2020）（见附件）。油性漆中各占比分别为面漆：固化剂：稀释剂为2:1:1，底漆：稀释剂为2:1。根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），附着效率约为78%~82%，本次评价喷涂固体份附着率按80%计算。 表2-5 涂料用量核算表 产品; 油漆类型; 厚度 μm; 涂装面积m2; 含固量; 附着率; 密度g/cm3; 涂料理论用量t/a. 水泵、电机; 丙烯酸聚氨酯面漆（含固化剂、稀释剂）; 65; 2420; 59%; 80%; 1.2; 0.4. 环氧底漆（含稀释剂）; 65; 9846; 64%; 80%; 1.2; 1.5. 水性漆; 65; 17150; 83.6%; 80%; 1.2; 2. 注：涂料（t/a）=厚度×涂装面积÷含固量÷附着率×密度. 根据计算出的各组分比例系数得出项目涂料的具体使用情况，经反推计算工程各类油漆、固化剂及稀释剂用量详见下表。 表2-6 涂料各用量一览表 类别; 名称; 用量（t/a）. 涂料; 丙烯酸聚氨酯面漆; 0.2. 丙烯酸聚氨酯固化剂; 0.1. 丙烯酸聚氨酯稀释剂; 0.1. 环氧底漆; 1.0. 环氧底漆稀释剂; 0.5. 水性丙烯酸面漆; 2.0. 合计; 3.9. 水0.24 涂料3.9 VOCs0.788（其中二甲苯0.18） 无组织VOCs0.079（其中二甲苯0.018） 有组织VOCs0.709（其中二甲苯0.162） 二级活性炭吸附VOCs 0.532（其中二甲苯0.121） 经15m排气筒排放VOCs0.177（其中二甲苯0.041） 固体份2.872 产品附着量2.298 漆雾0.574 图2-1 涂料物料平衡图（t/a） 2.5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格、型号和生产能力; 数量（台/套）; 备注. 1; 间歇式预发泡机; 25-30kg/h; 1; 制模设备. 2; 液压成型机; 工作压力 0.6-0.8Mpa; 6. 3; 白模干燥设备; 烤房面积 8000*5000mm; 3. 4; 蒸汽存储罐; 6-8m3; 1. 5; 熟化仓; 1500*1500*3500mm; 3. 6; 离心式清水泵; /; 6. 7; 空压罐; 3m3; 1. 8; 蒸汽锅炉; 1t/h; 1. 9; 自动泡沫切割机; 3m*1.3m*1.3m; 1. 10; 涂料搅拌器; 不锈钢桶圆 780*800; 2; 涂层设备. 11; 浸涂槽; 2000*1100*800; 2. 12; 涂层干燥设备; 烤房面积 8000*5000mm; 6. 13; 涂料烘烤架; /; 若干. 14; 混砂机; 碾轮式; 1; 造型设备. 15; 砂仓; 最大存砂量 60t; 2. 16; 升降式震动紧实台; /; 1. 17; 可抽真空砂箱; 1200*1200*1200 6套 1500*1500*1200 6套 1100*1250*1100 50套; 62. 18; 型砂筛分设备; 耐热振动筛; 1; 砂处理设备. 19; 立式冷却罐; /; 2. 20; 磁选设备; 永磁筛分; 1. 21; 水冷落砂平台; 耐热落砂棚板; 1. 22; 冷却水系统; /; 1. 23; 砂处理控制系统; /; 1. 24; 垂直输送设备; 第一级需耐热板链子斗提; 3. 25; 真空负压系统及配套管路; /; 1; 负压设备. 26; 真空分配器; /; 1. 27; 电控柜; /; 1. 28; 水环真空泵; /; 2; 一用一备. 29; 变频微震浇注平台; 升降式震实平台; 1; 浇注设备. 30; 半自动涂压循环线（含平台车）; 有箱翻机; 1; 循环系统. 31; 中频炉; 1t/h; 6; 熔炼设备. 32; 砂轮机; MQ250; 5; 打磨设备. 33; 抛丸机; 2; 抛丸设备. 34; 喷漆房; 6*6*6; 1; 喷涂设备. 35; 数控车床; 7; 机加工设备. 36; 普通车床; 2. 37; 立式车床; 1. 38; 插床; 1. 39; 钻床; 2. 40; 龙门铣床; 1. 41; 立式铣床; 1. 42; 加工中心; 2. 43; 焊机; 2. 2.6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工约25人，均不在厂区内食宿。 工作制度：年工作约300天，实行二班制，每班工作时间8小时。 2.7、给排水及能源供给 （1）供电 由市政供电部门供电，年用电量约400万kW·h。 （2）供水 1）生活用水 项目员工人数25人，均不在厂区内食宿，员工在工作和生活期间会产生一定量生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），用水定额取15m3/人.a计，则本项目生活用水量为375t/a，即1.25t/d。生活污水排放系数取0.8，项目生活污水总量为300t/a，1t/d。 2）生产用水 涂料调配用水：根据建设单位提供资料，项目使用水性粉末涂料，水：涂料比例为3：5，涂料年用量350t，则调配用水量为210t/a。 水环真空泵用水：消失模浇注过程砂箱需保持一定负压，使用水环真空泵抽真空，水循环使用，每天补充损耗量约0.067t/d，则年补充新鲜用水量为20t/a。 冷却用水：项目对水玻璃砂铸件进行热处理后，随即进入冷却池进行冷却（采用水冷），冷却池定期补充损耗，该过程补充新鲜水量为0.05t/d，年补充量为15t/a。 本项目需要用到冷却水的工序还包括蒸压成型工序和浇注工序。根据建设单位提供资料，蒸压成型冷却水循环使用不外排，循环水量为10t/d，损耗量约5%左右，每天补充损耗量 0.5t/d，冷却水年补充量为150t；浇注工序冷却循环水量为100t/d，损耗量约5%左右，每天补充损耗量 5t/d，冷却水年补充量为1500t。 （3）排水 本项目所在地为雨污分流制，雨水接入市政雨水管。项目无生产废水外排，生活污水排放量为1t/d，300t/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷。生活污水依托园区化粪池预处理后进入市政集污管网，纳入湘潭县第一污水处理厂处理。 表2-8 项目排水一览表 序号; 类别; 用水量（t/a）; 损耗量（t/a）; 排水量（t/a）; 备注. 1; 生活用水; 375; 75; 300; 纳入湘潭县第一污水处理厂. 2; 涂料调配用水; 210; 210; /. 3; 水环真空泵用水; 20; 20; /; 循环使用. 4; 冷却用水; 1665; 1665; /; 循环利用. 图2-2 水平衡图 单位：t/a 2.8、项目平面布置及四邻关系 本项目位于湖南省湘潭市经济开发区湘潭国发重工有限公司已建车间内，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区，合理布置生产设施，合理布置工艺车间，工艺流程顺畅，合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。 本项目厂区泡沫模生产车间（包括发泡工序、成型工序、模具组装工序、模具烘干工序）设置在厂房东侧和东北侧，水玻璃工艺造型浇铸区和消失模砂处理造型浇铸车间（包括涂料刷涂工序、涂料烘干工序、砂造型工序、浇铸工序、砂处理工序）位于厂房中部，机加工车间位于厂房西侧。厂房东侧设置锅炉房、储气罐等公用辅助设施，往西为原料存放区。泡沫膜生产车间中预发泡区、蒸压成型区、白模粘接区主要分布在东北侧，烘干区在其南侧；中部设置水玻璃工艺造型浇铸区，消失模砂处理造型浇铸车间由东至西分别为粉料刷涂及烘干区-消失模砂处理造型浇铸区，往西设置抛丸打磨区和喷漆房，打磨区北侧为铸件存放区；厂房最西侧为仓库区和机加工区。 本项目生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。因此本项目厂区平面布置较为合理。厂房平面布置示意图见附图 2。 本项目位于湘潭天易经开区海鸥东路370号，项目所在厂房位置四邻关系如下：项目与湖南中润科技发展有限公司共用厂房，北面为湘潭国发重工有限公司自有厂房，北临海鸥东路，东面为湖南五子醉食品有限公司三期项目，南面为湖南五子醉集团有限公司，西面为空置土地，西北面为湖南新向维科技有限公司。 2.9依托工程 表2-9 本项目与租赁单位的依托关系 序号; 工程内容; 依托关系. 1; 公用工程; 供电; 依托湘潭国发重工有限公司的供电设施，市政电网供给. 2; 供水; 依托湘潭国发重工有限公司的供水设施，市政自来水供给. 3; 天然气; 依托湘潭国发重工有限公司（园区）的天然气管网. 4; 环保工程; 废水; 本项目排水采用雨污分流制，雨水依托湘潭国发重工有限公司雨水排水系统。. 项目无生产废水外排。生活污水依托湘潭国发重工有限公司化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》表4中三级标准及湘潭县第一污水处理厂进水水质接纳标准后排入城市污水管网。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁空置厂房进行生产，不进行土建工程，施工期主要进行设备安装，及对厂房内部进行局部调整，主要产生粉尘、噪声和固废等，施工期较短，对外环境产生影响较小。本环评不再对其进行环境影响评价。 2、营运期 本项目主要产品为水泵和电机，铸造工艺主要采用消失模铸造工艺和水玻璃铸造工艺，每种产品生产均使用两种工艺。 （1）消失模铸造工艺 消失模铸造是一种利用泡沫塑料制作与铸件形状一致的模型，在砂箱中填干砂振动紧实后，直接浇注金属液。高温下泡沫模型气化消失，金属液填充型腔，冷却后形成铸件。 A、泡沫模具生产工艺流程 附图2-3 泡沫模具生产工艺流程及产污节点图 预发泡：将 EPS 珠粒和共聚料珠粒预发到适当密度，通过蒸汽快速加热来进行，此阶段称为预发泡。 熟化工序：预发泡之后，必须存放适当时间使其熟化稳定，模型熟化稳定后，可进行蒸压成型工序。 蒸压成型：经过预发泡的珠粒送到成型机的料斗中，通过加料孔进行加料，模具型腔充满预发的珠粒后，开始通入蒸汽，使珠粒软化、膨胀，挤满所有空隙并且粘合成一体，这样就完成了泡沫模型的制造过程，此阶段称为蒸压成型。成型后，在模具的水冷腔内通过大流量水流对模型进行冷却，然后打开模具取出模型。 泡沫模具切割粘接：将发泡完成的泡沫模具及外购而来的消失模用泡沫板切割后进行胶粘结合，采用电热丝进行切割，冷粘胶手工粘合，胶合面接缝处应密封牢固，以减少产生铸造缺陷的可能性。 烘干：泡沫模具胶粘后需烘干其中水蒸气，烘干后备用。 B、消失模铸造生产工艺流程 图2-4 消失模铸造生产工艺流程及产污节点图 上涂料：把泡沫模具浸入耐火涂料中。涂料采用成品粉末涂料，加水即可。 涂料烘干：浸过耐火涂料的泡沫模具需在 30-50℃下烘干 12-36 小时。 砂造型、振动紧实：将烘干涂料后的泡沫模具放入砂箱中，填入干砂振动紧实，必须使所有模型簇内部孔腔和外围的干砂都得到紧实和支撑。 负压浇铸：模型簇在砂箱内通过干砂振动充填坚实后，抽真空形成负压加强紧实度，铸型就可浇注，将感应炉中的熔融金属浇入铸型后，模型气化被金属所取代形成铸件。 冷却解除真空：浇注之后，负压保持一段时间后释放真空，铸件在砂箱中凝固和冷却。 砂处理：冷却并解除真空后进行翻箱落砂，倾翻砂箱铸件就从松散的干砂中掉出。随后将铸件进行自动分离、清理、检查并放到铸件箱中运走。干砂经砂处理系统处理冷却后可重新使用。 打磨：部分浇铸成品可能存在瑕疵，利用砂轮机和抛丸机进行打磨。 喷涂：部分产品根据客户需求需要进行喷涂，在厂房喷漆房内进行喷漆，自然晾干。 机加工：主要为钻孔、成型，使用车床、铣床、钻床、加工中心对工件进行折弯、制孔等加工，须符合图纸规定并达到质量要求。此外，水泵底座需要进行焊接。 （2）水玻璃铸造工艺 水玻璃铸造是一种以硅酸钠（俗称水玻璃）为粘结剂的砂型铸造工艺。通过将水玻璃与石英砂混合制成型砂，利用化学或物理方法使水玻璃硬化，形成高强度的铸型，再进行金属液浇注，冷却分离后得到铸件。 附图2-5 水玻璃砂铸造工艺流程及产排污节点 造型：造型是指用型砂形成铸件的型腔。水玻璃与石英砂硬化造型工艺使用砂箱造型，砂型质量检查合格后合箱。 熔炼、浇注：感应炉的主要部件有感应器、炉体、电源、电容和控制系统等，在感应炉中的交变电磁场作用下，金属表面产生涡流使金属发热熔化。将原料加入中频感应炉，生产合格钢水，将中频感应炉中融化的钢水倒入砂箱中进行浇注。 砂处理：浇注冷却后，铸型开箱进行翻箱落砂，倾翻砂箱铸件就从松散的干砂中掉出。随后将铸件进行自动分离、清理、检查并放到铸件箱中运走。干砂经砂处理系统处理冷却后回收。 去浇冒口：落砂后的部分铸件将浇冒口和铸钢件主体分离，分离下来的浇冒口作为原料回炉熔炼后浇注使用。 抛丸：采用抛丸机对铸件进行表面打磨处理，将工件放入料斗，将工件送入抛丸机内，铸件在抛丸机内作回转运动，钢丸与工件表面充分的撞击，使铸件表面的砂粒、毛刺、毛边被清除，完成对表面的清理。 机加工：主要为钻孔、成型，使用车床、铣床、钻床、加工中心对工件进行折弯、制孔等加工，须符合图纸规定并达到质量要求。 热处理：采用电热处理炉对铸钢件进行退火热处理。退火是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。本项目为去应力退火，使用热处理炉，以电能为能源，可以改善或消除钢铁在铸造过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力，防止工件变形、开裂。 检验、包装入库：对每一批次形成的铸钢件进行力学性能检验。检验合格后包装入库。 主要产污环节见下表。 表2-10 项目主要产污环节及污染因子 污染 类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 锅炉燃烧废气; 锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 发泡废气; 预发泡工序、蒸压成型工序、熟化工序; 非甲烷总烃、苯乙烯. 切割废气; 泡沫模具切割工序; 非甲烷总烃. 胶粘废气; 泡沫模具粘接工序; 非甲烷总烃. 熔炼废气; 熔炼工序; 颗粒物. 浇铸废气; 负压浇铸工序; 颗粒物、非甲烷总烃. 落砂粉尘; 落砂工序; 颗粒物. 砂处理废气; 砂处理工序; 颗粒物. 泡沫模具烘干废气; 泡沫模具烘干工序; 水蒸气. 水性粉末涂料调制 废气; 水性粉末涂料调制工序; 颗粒物. 涂料烘干废气; 涂料烘干废气; 水蒸气. 去冒口废气; 切割去冒口工序; 颗粒物. 打磨废气; 打磨工序; 颗粒物. 抛丸粉尘; 抛丸工序; 颗粒物. 焊接废气; 焊接工序; 颗粒物. 喷涂废气; 调漆、喷漆、晾干工序; 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物. 废水; 生活污水; 生活、办公; COD、BOD5、NH3-N、SS. 噪声; 设备噪声; 各类生产设备; 噪声. 固废; 普通废包装材料; 普通包装物、塑料; 普通包装物. 废泡沫模具; 发泡工序、切割工序; 泡沫模具. 熔炼废渣; 熔炼工序; 炉渣. 不合格品; 浇铸工序、机加工工序; 铸件. 废砂; 砂处理工序; 石英砂. 废金属碎屑; 机加工工序; 金属碎屑. 除尘器收集粉尘; 砂造型工序、浇铸工序; 粉尘. 含油废抹布和手套; 设备检修及润滑; 矿物油. 废机油; 设备检修及润滑; 矿物油. 废油漆桶; 原辅材料; 矿物油. 漆渣; 喷涂工序; 油漆. 漆雾过滤棉; 有机废气处理设施; 油漆. 废活性炭; 有机废气处理设施; 有机物、烃类. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用已建厂房，租用厂房已清理，不存在与本项目有关的原有污染问题。 本项目位于湘潭天易经开区海鸥东路370号，根据调查，项目周边企业以农产品加工业、包装材料、机械零部件制造业为主，项目与湖南中润科技发展有限公司共用厂房，北侧为湘潭国发重工有限公司厂房，北临海鸥东路，海鸥东路以北为湖南珠江啤酒有限公司，东侧和南侧为湖南五子醉实业集团有限公司，西侧为空地，西北侧为湖南新向维包装有限公司。 主要受到的环境问题为周边现有企业生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，通过采取各种污染防治措施后，项目四周整体环境良好，未产生明显的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1项目所在区域环境质量现状 3.1.1 大气环境 （1）区域环境空气质量 为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘潭县2023年基本污染物环境空气监测数据（湘潭县环境监测站监测），并对湘潭县例行监测数据进行统计分析见表3-1。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。”、“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“大气环境：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本项目引用数据可行。 表3-1 2023年湘潭县环境空气监测结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 二级标准值 （μg/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7.3; 60; 12.2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16.3; 40; 40.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35.5; 35; 101.4; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 975; 4000; 24.4; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 132.2; 160; 82.6; 达标. 由上可知，项目所在区2023年湘潭县环境空气PM2.5的年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，其他因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。主要超标原因来自城市基础设施建设及机动车尾气排放。区域应进一步加强监管控制和引导，采取必要措施减小PM2.5排放： ①加快产业结构调轻调优，大力发展绿色低碳经济，遵循“高碳行业低碳化、低碳行业产业化”发展路径，逐步构建以低碳排放为特征的工业、 建筑和交通体系，优先发展现代服务业和先进制造业；②严格控制重点行业产能加大对“两高一资”企业整治力度，关停并转批污染大、能耗高、效益差工业企业，以化工、建材、冶金等涉及重金 38 属排放的行业为重点，着力淘汰重污染、高能耗、存在重大环境安全隐患以及使用或产生有毒有害物质的落后产能；③加强机动车与扬尘污染治理研究，制定机动车总量控制政策，适时出台机动车限购调控措施，强化环境监管能力进一步理顺环境监管体制机制，强化生态环境部门大气环境监督管理职能，探索建立由生态环境部门统一协调监管、有关部门分工负责的综合决策和协调机制。 （2）补充监测 为进一步了解本项目所在区域的环境空气质量现状情况本次评价收集了2022年7月25日至7月31日湘潭天易经济开发区自行检测报告芙蓉小区检测点位（位于本项目东北侧约0.72km处，中间无大型工业企业）关于二甲苯和TVOC的监测数据，同时收集了千里码数据服务有限公司《年产12200 吨纸品包装及数码印刷膜材生产线扩建搬迁项目》中委托湖南云天检测技术有限公司于2023年3月24日至3月30日对该厂区北侧进行的非甲烷总烃现状监测数据（该监测点位于本项目西北侧0.42km处），还收集了《山东喜君康医药集团湘潭有限公司喜君康医药年产200吨中药饮片生产线建设项目》中的TSP浓度的监测数据，监测时间为2023年10月16日-2023年10月18日，监测公司为长沙瑾瑶环保科技有限公司，监测点位于本项目西南侧约0.27km处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此本项目引用监测数据可行。监测因子、时间及结果详见表3-2至表3-4。 表3-2 TVOC现状检测结果 （单位：mg/m³） 检测 项目; 检测日期及检测结果; 标准限值. 2022.7.25; 2022.7.26; 2022.7.27; 2022.7.28; 2022.7.29; 2022.7.30; 2022.7.31. TVOC; 0.0036; 0.0051; 0.0038; 0.0043; 0.0041; 0.0069; 0.0060; 0.6. 二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 备注：TVOC、二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求. 表3-3 非甲烷总烃现状检测结果 （单位：mg/m³） 检测 项目; 检测日期及检测结果; 标准限值. 2023.3.24; 2023.3.25; 2023.3.26; 2023.3.27; 2023.3.28; 2023.3.29; 2023.3.30. TVOC; 0.0036; 0.0051; 0.0038; 0.0043; 0.0041; 0.0069; 0.0060; 0.6. 非甲烷总烃; 0.31; 0.38; 0.30; 0.32; 0.40; 0.42; 0.41; 2.0. 备注：参照执行《大气污染物综合排放标准详解》限值要求. 表3-4 TSP现状检测结果 （单位：mg/m³） 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 2023.10.16; TSP; 0.178; 0.3. 2023.10.17; 0.132; 0.3. 2023.10.18; 0.156; 0.3. 备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中24小时平均浓度标准限值. 根据表 3-2至3-4，项目区域的TVOC、二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求，非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》 中对应的限值要求，TSP浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中24小时平均浓度标准限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目属于湘潭县第一污水处理厂纳污范围，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入市政污水管网，经湘潭县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入邯郸港后进入湘江。 易俗河水厂取水口上游1000m至下游200m河段属于一级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准。湘江湘潭县段其余河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为了解项目区域地表水质量现状，本环评收集了《2023年湘潭市水环境质量状况年度简报》。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，可知本项目引用数据可行。 湘潭易俗河水厂断面、五星（一水厂）断面、涓水入河口水质情况见下表： 表3-5 地表水监测断面概况 河流; 断面名称; 考核目标（2021）; 2023水质类别; 达标状况. 湘江干流; 易俗河水厂; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 五星（一水厂）; Ⅱ; 达标; /. 支流涓水; 涓水入湘江口; Ⅲ（铊≤0.07μg/L）; Ⅱ; 达标. 由上表可知，湘潭市易俗河水厂断面、五星（一水厂）断面、涓水入河口水质达到了II类水质标准，2023年湘潭市地表水水质总体为优。 3.1.3声环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行监测。 3.1.4生态环境 项目位于产业园区内，租赁已建成工业厂房，用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 3.1.5地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）， 本项目属于附录A土壤环境影响评价项目类别中“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物质品 有色金属铸造及合金制造”的行业类别，为“Ⅱ类项目”，本项目所在地周边均为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感，项目占地规模较小（≤5hm2），根据污染影响评价工作等级划分表，土壤环境应为三级评价。 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中针对区域环境质量现状——“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。结合项目工艺，本项目营运过程产生的废气、废水、固废均可得到有效处理处置，厂房车间均进行硬化并实施分区防渗，正常情况下项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：本项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见3-6。 表3-6 项目大气环境周边环境保护目标分布表 环境 要素; 名称; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 1; 水竹安置区; 居民点; 约800人; 二类区; 东北; 360-500. 2; 湖南珠江啤酒有限公司; 食品企业; 二类区; 北; 350. 3; 湖南五子醉实业集团有限公司; 食品企业; 二类区; 东、南; 25. 2、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目在产业园区内租赁已建成厂房进行生产，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122-2020)4.1.5.2.5中表2，项目发泡工序产生的有组织非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表4中排放限值标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。项目电炉熔化、造型浇注、落砂砂处理、抛丸打磨产生的有组织颗粒物，造型浇注、表面涂装产生的有组织非甲烷总烃、苯系物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值标准。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3“大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉限值。企业厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1排放限值；企业厂界颗粒物、挥发性有机物参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度要求排放限值，厂界苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。 表3-7 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 排放限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. NMHC; 100; 车间或生产设施排气筒. 苯乙烯; 50. 表3-8 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020） 生产过程; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 污染物排放监控位置. 金属熔炼（化）; 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉d; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. 浇注; 浇注区; 颗粒物; 30. 表面涂装; 喷漆; NMHC; 100. 苯系物; 60. 表 3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（单位：mg/m3） 标准; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉限值; 20; 50; 150. 表3-10 厂区无组织颗粒物、VOCs排放标准 标准; 污染物; 排放限值; 无组织排放监控位置. 浓度（mg/m3）. GB 39726-2020; 颗粒物; 5（监控点处1h平均浓度值）; 在厂房外设置监控点. NMHC; 30（监控点处任意一次浓度值）. 表3-11 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 二甲苯; 1.2. 表 3-12 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 标准; 污染物; 单位; 厂界 标准值; 排气筒排放 标准值. GB14554-93; 苯乙烯; mg/m3; 5.0; 6.5. 臭气浓度; 无量纲; 20; 2000. 2、废水 项目无生产废水排放，外排废水仅为生活污水。生活污水依托园区已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及湘潭县第一污水处理厂接纳标准，排入市政污水管网，经湘潭县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入湘江。 表3-13 营运期废水执行标准（pH为无量纲，单位：mg/L） 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; --; -. 湘潭县第一污水处理厂接纳标准; 6~9; ≤300; ≤130; ≤220; ≤25; ≤4. 本项目执行标准; 6~9; ≤300; ≤130; ≤220; ≤25; ≤4. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表 3-14 噪声排放标准（单位：dB(A)） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固废 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及2019 年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水，生活污水总量指标已纳入湘潭市第一污水处理厂，故不涉及水污染物总量控制指标。 本项目废气中二氧化硫排放量为0.02t/a，氮氧化物为0.07t/a，VOCS为1.228t/a（其中有组织0.6831t/a，无组织0.5449t/a。） 建议向当地环保主管部门申请总量，由区域内统筹解决进行削减替代。总量指标通过排污权交易购买获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房已建成，施工期主要为生产设备安装调试及厂房内部局部调整，对外环境影响小。因此，不再评述项目施工期污染问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 产污环节：主要为锅炉废气、发泡废气、熔炼废气、造型浇注废气、砂处理粉尘、打磨、去冒口和抛丸粉尘、焊接烟尘、喷漆废气等。 本项目属于金属铸造行业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第 24 号）中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”，项目主要涉及产污系数如下。 表 4-1 项目行业主要产污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 铸造; 铸件; 生铁、废钢、铁合金、中间合金锭、石灰石、增碳剂、电解铜; 熔炼（感应电炉/电阻炉及其他）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 7483. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.479. 原砂、再生砂、树脂、硬化剂、涂料、白模; 造型/浇注（消失模/实型）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 1103. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.967. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 0.453. 模料、水玻璃、硅溶胶、原砂、再生砂、硬化剂、其他辅助材料; 造型/浇注（熔模）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 4331. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.560. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 0.333. 原砂; 砂处理（干砂：消失模/V法）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 29685. 颗粒物; 千克/吨-原料; 7.90. 水玻璃、硅溶胶、原砂、再生砂、硬化剂; 砂处理（熔模）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 15347. 颗粒物; 千克/吨-原料; 3.48. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷砂、打磨、滚筒; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 8500. 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. ①锅炉废气 本项目锅炉为燃天然气锅炉，其型号为1t/h，根据建设单位提供资料，锅炉每天工作8小时，每年运行200天，该锅炉满负荷运转时天然气用量为10万m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），烟气量的产生量为Vgy=0.285Qnet+0.343Nm3/m3，天然气低位发热量Qnet为35.0MJ/m3，基准烟气量Vgy为10.318Nm3/m3，锅炉运行时间约为1600h，天然气用量约为62.5m3/h，核算时段内标态干烟气排放量Q为644.875m3/h。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“新（改、扩）建工程正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算。”，因此本项目蒸汽发生器废气中的SO2采用物料衡算法核算，颗粒物、NOx使用产污系数法核算锅炉排放浓度。 ESO2=2R×St×（1-s/100）×K×10-5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； s——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量 核算时段内锅炉燃料耗量为10万m3/a，根据《天然气》（GB17820-2018）中的规定，项目所用天然气为二类天然气质量，报告按最大值100 毫克/立方米计，则 S=100。天然气中总硫的质量浓度为100mg/m3，未采取脱硫措施，脱硫效率为0，燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额取100%，经计算，本项目锅炉烟气中SO2排放量为0.02t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中燃气锅炉中氮氧化物的产排污系数，使用低氮燃烧，产污系数为6.97kg/万m3-原料，则氮氧化物产生量为0.070t/a。 依据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号）的附件1《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》 中附录 A，每燃烧 1m3天然气产生颗粒物为103.90mg，则本项目颗粒物产生量为0.010t/a。 表4-2 项目锅炉废气产排情况一览表 污染源; 产生情况; 治理 措施; 排放情况; 排放限值 mg/m3. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 烟气量; 644.875m3/h; /; 644.875m3/h; /. SO2; 0.02; 0.0125; 19.38; /; 0.02; 0.0125; 19.38; 50. NOx; 0.070; 0.0436; 67.61; 低氮燃烧; 0.070; 0.0436; 67.61; 150. 颗粒物; 0.010; 0.0063; 9.77; /; 0.010; 0.0063; 9.77; 20. 锅炉废气直接通过1根15m高排气筒（DA001）外排，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。 ②发泡废气 本项目泡沫模具需采用 EPS 珠粒和共聚料珠粒进行发泡，发泡时无化学反应产生，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021.6.11）塑料制品行业系数手册中“2924 泡沫塑料制造行业系数表”，在模塑发泡工序过程中挥发性有机物的产污系数为30kg/吨-产品，本项目EPS珠粒用量为10t，共聚料珠粒用量为2t，本项目发泡废气中VOCS产生量为0.36t/a，产生速率为0.9kg/h。根据《可发性聚苯乙烯(EPS)树脂》(QB/T 4009-2010)中技术指标，EPS树脂残余苯乙烯普通级≤0.6%，本项目挥发苯乙烯以0.6%计，则苯乙烯产生量为0.072t/a，产生速率为0.18kg/h。本项目发泡废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附（TA001）处理后15米高排气筒（DA002）高空排放，参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”，符合标准要求的外部集气罩收集率为30%，本次评价收集效率取30%，二级活性炭吸附处理效率取75%，故发泡废气VOCS有组织排放量为0.027t/a，无组织排放量为0.252t/a；苯乙烯有组织排放量为0.005t/a，无组织排放量为0.050t/a。 恶臭异味主要来源于发泡工序苯乙烯挥发生成，恶臭气体只做定性分析。本项目发泡工序废气采用集气罩收集，经二级活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放，排放量较小，在加强车间通风后，产生的恶臭对周边环境影响较小。 根据《环境工程设计手册》中的有关规定，按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量L。 L=3600（5X2+F）×Vx 其中：X----集气罩至污染源的距离； F---集气罩口面积； Vx---控制风速。 发泡工序集气罩至污染源距离约为0.3m，集气罩面积约为1.0*0.8=0.8m2，一般控制风速为0.5m/s，集气罩需要风量为2250m3/h。 ③泡沫切割废气 本项目消失模工艺泡沫模具切割会产生废气，采用电热丝加热切割，切割温度为70-110℃，类似熔融过程，其主要污染物为挥发性有机物，以非甲烷总烃计。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“2924 泡沫塑料制造行业系数表”，在挤出发泡工序过程中挥发性有机物的产污系数为1.5kg/吨-产品，因本项目的泡沫并非全部熔融，仅与电热丝接触处熔融，熔融量约占总使用量的3~5%左右，本项目取大值5%，本项目使用泡沫模具及泡沫板共17t/a，则本工序非甲烷总烃产生量为0.0013t/a。本项目设置集气罩收集切割工序中产生的废气，收集效率为30%，收集后的废气由二级活性炭吸附（TA001）处理后经15米高排气筒（DA002）高空排放，去除效率以75%计。则切割工序非甲烷总烃有组织排放量为0.0001t/a，无组织排放量为0.0009t/a。 切割工序集气罩至污染源距离约为0.3m，集气罩面积约为3*0.3=0.9m2，一般控制风速为0.5m/s，根据上述公式计算，集气罩需要风量为2430m3/h。 本项目发泡及切割废气分别由集气罩收集后共同经一套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过15米高排气筒（DA002）高空排放，风机风量为6000m3/h，满足集气罩风量要求。VOCS有组织排放量为0.0271t/a，无组织排放量为0.2529t/a，活性炭吸附量为 0.0813t/a。 本项目采用二级活性炭吸附处理挥发性有机废气，类比同类采用二级活性炭吸附装置处理有机废气项目验收监测数据，如湘潭市清新环保设备有限公司年产600t塑料设备加工制造扩建项目竣工环境保护验收报告中熔融挤出废气采用二级活性炭吸附处理，非甲烷总烃处理效率为90.1%，湖南科普森电缆材料有限公司年产2400吨硅烷交联聚乙烯电缆料、2400吨低烟无卤电缆料扩建项目竣工环境保护验收监测报告表中造粒、挤出、密炼废气中非甲烷总烃处理效率为85.9%，湖南欧锐格科技有限公司年产碳纤维及玻璃纤维制品各500套项目竣工环境保护验收监测报告表中采用二级活性炭处理粘接、调胶、糊制、固化产生的挥发性有机物，处理效率为74.7%。因此，本项目采用二级活性炭吸附处理挥发性有机废气，处理效率取75%可行。 ④胶粘废气 本项目消失模工艺泡沫模具粘接工序会产生胶粘废气，其主要污染物为挥发性有机物，本项所用胶为胶棒或冷胶，根据成分分析报告，其所含挥发性有机物量极少，对周围环境影响小，本评价不进行定量分析。 ⑤水性粉末涂料调制废气 本项目涂料为水性粉末涂料，主要为金属氧化物，使用前需要加水进行调制，其调制比例为水性粉末涂料，水：涂料=3：5。在调制时会产生极少量的调制粉尘，无挥发性有机废气产生，由于调制过程中加水，对周围环境影响小，本评价不进行定量分析。 ⑥泡沫模具烘干废气和耐火涂料烘干废气 泡沫模具胶粘后需烘干其中水蒸气，浸过耐火涂料的泡沫模具需在30-50℃下烘干12-36小时，两个烘干工序所产生的的污染物均为水蒸气，在车间内无组织排放。 ⑦感应电炉熔炼废气 本项目采用中频感应电炉对废钢料等进行熔化，金属在高温时气化会产生烟尘，烟尘中主要成分为金属及金属氧化物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021.6.11）机械行业系数手册中“铸造”，产排污系数情况见表4-1，颗粒物产污系数为 0.479kg/t产品。 本项目生产规模为5000吨/年，工作300天，每天8小时，经计算，颗粒物产生量为2.395t/a。感应电炉废气经集气罩收集后经高温布袋除尘器（TA002）+二级活性炭吸附（TA003）处理后通过1根15m（DA003）高排气筒排放。风机风量为15917m3/h，收集效率为80%，布袋除尘效率95%，不考虑活性炭对颗粒物处理效率，则颗粒物无组织排放量约为0.479t/a（0.1kg/h），有组织排放量约为0.096t/a，排放速率为0.04kg/h，浓度约为2.51mg/m3。高温布袋除尘器收集粉尘量为1.82t/a。 电炉集气罩至污染源距离约为0.3m，单个集气罩面积约为1.0*1.0=1.0m2，一般控制风速为0.5m/s，根据上述公式计算，单个集气罩需要风量为2610m3/h。根据建设单位提供资料，电炉熔炼过程最多同时启用三个，则对应开启三个集气罩，需要风量7830m3/h。风机风量为15917m3/h，满足要求。 ⑧造型/浇注废气 a、消失模铸造工艺 本项目消失模铸造生产规模为4700t/a，工作300天，每天8小时。消失模浇铸工序中，泡沫模会在铁水浇铸时气化并以挥发性有机物的形式全部外排，铁水在浇铸过程中与空气中的氧接触反应会产生金属氧化物粉尘。 模型簇在砂箱内通过干砂振动充填坚实后，抽真空形成负压，消失模铸造在浇注过程中，消失模全部发生热分解，EPS模型一般80℃左右软化，420～480℃时分解。在液体金属的热作用下，EPS模型发生热解气化，产生大量气体，大部分有机气体被高温金属液在冒口点燃焚烧。消失模浇注时砂箱需保持为负压，小部分有机气体经过负压抽排收集至管道。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021.6.11）机械行业系数手册中“铸造”，产排污系数情况见表4-1。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33金属制品业》行业系数手册，消失模浇铸工序挥发性有机物产污系数为 0.453kg/t产品，故本项目挥发性有机物产生量为2.129t/a，产生速率为 0.887kg/h，本项目浇铸废气经负压收集后由高温布袋除尘器（TA002）+二级活性炭吸附（TA003）处理后经15米高排气筒（DA003）高空排放，风机风量为 15917m3/h，本次评价收集效率取90%，处理效率取75%，故负压浇铸废气中VOCS无组织排放量为0.213t/a，有组织排放量为0.479t/a，排放速率为0.200kg/h，活性炭吸附量为1.437t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33 金属制品业》行业系数手册，消失模浇铸工序颗粒物产污系数为0.967kg/t产品，故本项目颗粒物产生量为4.545t/a，产生速率为1.894kg/h。本项目浇铸废气经负压收集后由高温布袋除尘器（TA002）+二级活性炭吸附（TA003）处理后15米高排气筒（DA003）高空排放，风机风量为15917m3/h，本次评价收集效率取90%，处理效率取95%，故负压浇铸废气中颗粒物无组织排放量为0.455t/a，有组织排放量为 0.205t/a，排放速率为0.085kg/h，高温布袋除尘器收集粉尘量为3.886t/a。 b、水玻璃铸造工艺： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33 金属制品业》行业系数手册，水玻璃熔模浇铸工序颗粒物产污系数为0.560kg/t产品，水玻璃工艺铸造产品产量为300t/a，故本工序颗粒物产生量为0.168t/a，产生速率为0.07kg/h，产生浓度为4.40mg/m3。本项目浇铸废气经集气罩收集后由高温布袋除尘器（TA002）+二级活性炭吸附（TA003）处理后15米高排气筒（DA003）高空排放，风机风量为15917m3/h，本次评价收集效率取80%，处理效率取95%，故浇铸废气中颗粒物无组织排放量为0.034t/a，有组织排放量为 0.067t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为1.76mg/m3，高温布袋除尘器收集粉尘量为0.067t/a。 ⑨落砂粉尘 a、消失模铸造工艺 砂型铸件冷却后，出箱清理铸件表面型砂，会产生落砂粉尘，类比同类型项目，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中铸铁厂“铸件出砂”产污系数为0.6kg/t产品，消失模铸造产品产量为4700t/a，则落砂粉尘产生量约为2.82t/a。落砂过程上方设置集气罩，对产生的粉尘进行收集，收集量按80%计算，由风机引至布袋除尘器（TA004）处理后由15m排气筒（DA003）排放，风机风量约为32000m3/h，处理效率取95%，落砂废气中颗粒物无组织排放量为0.564t/a，有组织排放量为 0.113t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为1.47mg/m3。布袋除尘器收集粉尘量为2.143t/a。 b、水玻璃铸造工艺 砂型铸件冷却后，出箱清理铸件表面型砂，会产生落砂粉尘，类比同类型项目，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中铸铁厂“铸件出砂”产污系数为0.6kg/t产品，水玻璃工艺铸造产品产量为300t/a，则落砂粉尘产生量约为0.18t/a。落砂过程上方设置集气罩，对产生的粉尘进行收集，收集量按80%计算，由风机引至布袋除尘器（TA004）处理后由15m排气筒（DA003）排放，风机风量约为32000m3/h，处理效率取95%，落砂废气中颗粒物无组织排放量为0.036t/a，有组织排放量为 0.007t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.09mg/m3。布袋除尘器收集粉尘量为0.137t/a。 落砂工序集气罩至污染源距离约为0.3m，各产尘点集气罩尺寸合计约为9.6m2，一般控制风速为0.5m/s，根据公式计算，集气罩需要风量为18090m3/h。落砂工序风机风量为32000m3/h，可满足要求。 ⑩砂处理废气 a、消失模铸造工艺 本项目消失模工艺砂处理会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33 金属制品业》行业系数手册，消失模砂处理工序颗粒物产污系数为 7.9kg/t产品，消失模铸造产品产量为4700t/a，则颗粒物产生量为37.13t/a，产生速率为15.471kg/h，产生浓度为 393.33mg/m3。本项目砂处理全封闭式，废气经收集由布袋除尘器（TA005）处理后经15米高排气筒（DA003）高空排放，风机风量约为 32000m3/h，处理效率取 95%，故砂处理废气中颗粒物有组织排放量为 1.857t/a，排放速率为 0.774kg/h，排放浓度为 24.18mg/m3，布袋除尘器收集粉尘量为 18.012t/a。 b、水玻璃铸造工艺 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33 金属制品业》行业系数手册，水玻璃工艺砂处理工序颗粒物产污系数为3.48kg/t产品，水玻璃工艺铸造产品产量为300t/a，则颗粒物产生量为1.044t/a，产生速率为0.435kg/h。本项目砂处理全封闭式，废气经收集由布袋除尘器（TA005）处理后经15米高排气筒（DA003）高空排放，风机风量约为 32000m3/h，处理效率取 95%，故砂处理废气中颗粒物有组织排放量为 0.042t/a，排放速率为 0.018kg/h，排放浓度为 0.56mg/m3，布袋除尘器收集粉尘量为 1.002t/a。 去冒口废气 铸件经去壳后，需将冒口切割下来，本项目采用氧-丙烷切割作业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册）中“氧/可燃气切割”颗粒物产量为1.5千克/吨-原料，本项目产品中需要切割浇口和冒口的量占产品总量的20%，即1000t/a，粉尘产生量为1.5t/a。切割冒口粉尘采用移动式除尘器（TA006）收集处理，移动式除尘器收集效率60%，除尘效率 95%，则无组织颗粒物排放量为 0.645t/a。粉尘捕集量 0.855t/a。 打磨废气 浇铸成品可能存在极小瑕疵，通过砂轮机稍稍进行打磨即可，其主要污染物为粉尘。根据表4-2中相关数据，原料使用钢材（含板材、构件等）、铁材、其它金属，工艺使用抛丸、喷砂、打磨、滚筒时，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。根据业主提供资料，本项目打磨产品约占总产品的20%，即1000t/a，粉尘产生量为2.19t/a。打磨粉尘采用移动式除尘器（TA007）收集处理，移动式除尘器收集效率60%，除尘效率 95%，则无组织颗粒物排放量为 0.942t/a。粉尘捕集量 1.248t/a。 本项目打磨、切割冒口工序未收集到的废气，颗粒物主要为金属粉尘，密度较大，在车间自然沉降后，无组织排放。 抛丸废气 项目设置抛丸机，通过在抛丸机内密闭操作将工件进行表面清理，提高产品性能。抛丸过程会产生一定的粉尘，抛丸机配套设置1套布袋除尘器（TA008）收集处理抛丸过程产生的粉尘，处理后的粉尘经1根15m高排气筒（DA003）排放。根据表4-2中相关数据，原料使用钢材（含板材、构件等）、铁材、其它金属，工艺使用抛丸、喷砂、打磨、滚筒时，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。根据业主提供资料，本项目钢材等主要原料约5500吨，粉尘产生量为12.045t/a。项目抛丸工序每天工作8h，则抛丸粉尘产生速率为5.019kg/h。布袋除尘器处理效率为95%，风机风量设为10000m3/h，则抛丸粉尘排放量为0.602t/a，排放速率为0.251kg/h，排放浓度为25.1mg/m3，经处理后的废气由1根15m高排气筒外排，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值。 焊接废气 本工程水泵需要焊接底座，焊接方式为气体保护焊，年用焊条0.5t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434 机械行业系数手册，09焊接，二氧化碳保护焊颗粒物产生源强为9.19kg/t▪原料，则本项目焊接烟尘的产生量为0.005t/a。本工程焊机2台，采用移动式除尘器（TA009）收集处理，移动式除尘器收集效率60%，除尘效率 95%，则无组织颗粒物排放量为 0.002t/a。粉尘捕集量 0.003t/a。 喷涂废气 根据项目使用涂料成分情况，主要挥发性有机物含量情况见下表。 表4-3 涂料主要挥发性有机物含量 污染源; 项目; 使用量（t/a）; 挥发成分; 含量（%）; 挥发量（t/a）. 油性漆; 面漆; 0.2; 二甲苯; 10; 0.02. VOCs; 20; 0.04. 面漆固化剂; 0.1; 二甲苯; 0; 0. VOCs; 20; 0.02. 面漆稀释剂; 0.1; 二甲苯; 20; 0.02. VOCs; 100; 0.1. 底漆; 1; 二甲苯; 4; 0.04. VOCs; 4; 0.04. 底漆稀释剂; 0.5; 二甲苯; 20; 0.1. VOCs; 100; 0.5. 小计; 1.9; 二甲苯; -; 0.18. VOCs; -; 0.7. 水性漆; 水性丙烯酸面漆; 2; VOCs; 53g/L; 0.088*. 小计; 2; VOCs; -; 0.088. *根据水性丙烯酸面漆密度1.15-1.25kg/dm3（取1.2）及VOCS含量检验报告计算得到。 根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），附着效率约为78%~82%，本次评价喷涂固体份附着率按80%计算。 表4-4 涂料物料平衡分析表 物料名称; 用量（t/a）; 固体份; 固体附着量（t/a）; 漆雾产生量（t/a）; VOCs挥发量（t/a）; 其中二甲苯挥发量（t/a）; 水. 油性漆; 1.2; 1.12; 0.896; 0.224; 0.08; 0.06; /. 固化剂; 0.1; 0.08; 0.064; 0.016; 0.02; 0; /. 稀释剂; 0.6; 0; 0; 0; 0.6; 0.12; /. 水性漆; 2; 1.672; 1.338; 0.334; 0.088; 0; 0.24. 合计; 3.9; 2.872; 2.298; 0.574; 0.788; 0.18; 0.24. 项目调漆、喷漆、晾干共需总操作时间为2400h/a，风机于油漆调配开始时开启，直至油漆完全晾干后关闭。 根据《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）、《采暖通风与空调调节设计规范》、《通风工程》（第二版）（王汉青 主编）要求，喷漆房换气次数取60次/h。本项目喷漆房体积218m3，喷漆房风量为20000m3/h，可满足换气次数大于60次/h。喷漆房为密闭车间，采用顶部送风，底部抽风的方式负压收集喷漆废气，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，密闭空间负压收集效率为90%。废气经收集后引至1套“过滤棉+二级活性炭吸附”废气治理装置（TA010）处理达标后引至15m高排气筒（DA004）排放。根据《喷漆废气中颗粒物处理及有机废气净化》（作者陈泽枝，文章来源：福建环境期刊）等资料文献，多层过滤棉对颗粒物的过滤效率可达90%~95%，本评价取90%；本项目使用二级活性炭吸附，类比同类项目湖南省鲁旭水处理设备有限公司年生产48套水处理设备建设项目竣工环境保护验收监测报告中监测数据，调漆、喷漆、晾干有机废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理，挥发性有机物处理效率约为84.4%，本项目保守取值为75%。 表4-5 项目喷漆废气污染物排放情况 工序; 污染物; 有组织排放量; 无组织排放. 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3 ); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h). 喷漆; 漆雾; 0.052; 0.022; 1.1; 0.057; 0.024. VOCS; 0.177; 0.074; 3.7; 0.079; 0.033. 其中二甲苯; 0.041; 0.017; 0.85; 0.018; 0.008. 本项目油漆废气中VOCs产生量为0.788t/a（其中二甲苯0.18t/a），经处理后，VOCs有组织排放量为0.177t/a（其中二甲苯0.041t/a），有组织排放速率为0.074kg/h，排放浓度为3.7mg/m3（其中二甲苯有组织排放速率为0.017kg/h，排放浓度为0.85mg/m3）；漆雾无组织产生量为0.057t/a，漆雾有组织排放量为0.052t/a，有组织排放速率为0.022kg/h，排放浓度为1.1mg/m3。项目喷漆废气中颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均能满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准。 综上所述，项目废气产排情况如下表。 |

表4-6   本项目废气污染物产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物 种类 | 产生情况 |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  | 排放情况 |  |  |  | 有组织排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） |  | 收集效率（%） | 治理 工艺 | 去除效率（%） | 是否为可行技术 | 有组织排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 无组织排放量（t/a） | 无组织排放速率（kg/h） |  |
| 锅炉 | SO2 | 0.02 | 0.0125 | 有组织 | / | 低氮燃烧 | / | / | 0.02 | 0.0125 | / | / | DA001 |
|  | NOx | 0.07 | 0.0436 |  | / |  | / | 是 | 0.07 | 0.0436 | / | / |  |
|  | 颗粒物 | 0.01 | 0.0063 |  | / |  | / | / | 0.01 | 0.0063 | / | / |  |
| 发泡 | VOCS | 0.36 | 0.9 | 有组织、无组织 | 30 | 二级活性炭吸附装置 | 75 | 是 | 0.027 | 0.0675 | 0.252 | 0.63 | DA002 |
|  | 苯乙烯 | 0.072 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.0125 | 0.050 | 0.125 |  |
| 切割 | VOCS | 0.0013 | 0.0011 | 有组织、无组织 | 30 | 二级活性炭吸附装置 | 75 | 是 | 0.0001 | 0.00008 | 0.0009 | 0.00075 | DA002 |
| 熔炼 | 颗粒物 | 2.395 | 0.998 | 有组织、无组织 | 80 | 高温布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.096 | 0.04 | 0.479 | 0.20 | DA003 |
| 造型/浇注废气（消失模） | 颗粒物 | 4.545 | 1.894 | 有组织、无组织 | 90 | 高温布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.205 | 0.085 | 0.455 | 0.190 | DA003 |
|  | VOCS | 2.129 | 0.887 | 有组织、无组织 | 90 | 二级活性炭吸附装置 | 75 | 是 | 0.479 | 0.200 | 0.213 | 0.089 |  |
| 落砂（消失模） | 颗粒物 | 2.82 | 1.175 | 有组织、无组织 | 80 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.113 | 0.047 | 0.564 | 0.235 | DA003 |
| 砂处理（消失模） | 颗粒物 | 37.13 | 15.471 | 有组织 | 100 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 1.857 | 0.774 | / | / | DA003 |
| 造型/浇注废气（水玻璃） | 颗粒物 | 0.168 | 0.07 | 有组织、无组织 | 80 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.007 | 0.028 | 0.034 | 0.014 | DA003 |
| 落砂（水玻璃） | 颗粒物 | 0.18 | 0.075 | 有组织、无组织 | 80 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.007 | 0.003 | 0.036 | 0.015 | DA003 |
| 砂处理（水玻璃） | 颗粒物 | 1.044 | 0.435 | 有组织 | 100 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.042 | 0.018 | / | / | DA003 |
| 去冒口 | 颗粒物 | 1.5 | 0.625 | 无组织 | 60 | 移动式除尘器 | 95 | 是 | / | / | 0.645 | 0.269 | / |
| 打磨 | 颗粒物 | 2.19 | 0.913 | 无组织 | 60 | 移动式除尘器 | 95 | 是 | / | / | 0.942 | 0.393 | / |
| 焊接 | 颗粒物 | 0.005 | 0.008 | 无组织 | 60 | 移动式除尘器 | 95 | 是 | / | / | 0.002 | 0.003 | / |
| 抛丸工序 | 颗粒物 | 12.045 | 5.019 | 有组织 | 100 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 0.602 | 0.251 | / | / | DA003 |
| 喷涂工序 | VOCs | 0.788 | 0.942 | 有组织、无组织 | 90 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 75 | 是 | 0.177 | 0.074 | 0.079 | 0.033 | DA004 |
|  | 二甲苯 | 0.18 | 0.617 |  |  |  |  |  | 0.041 | 0.017 | 0.018 | 0.008 |  |
|  | 漆雾（以颗粒物计） | 0.592 | 0.5 |  |  |  | 90 | 是 | 0.052 | 0.022 | 0.057 | 0.024 |  |

表4-7   本项目有组织废气污染物排放情况一览表

| 排气筒编号 | 排气筒信息 |  |  | 风量 （m3/h） |  | 有组织排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 内径（m） | 出口温度（℃） |  | 污染物 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） |
| DA001 | 15 | 0.15 | 100 | 644.875 | SO2 | 0.02 | 0.0125 | 19.38 | / | 50 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.07 | 0.0436 | 67.61 | / | 150 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.01 | 0.0063 | 9.77 | / | 20 |
| DA002 | 15 | 0.3 | 35 | 6000 | VOCS | 0.0271 | 0.06758 | 11.26 | / | 100 |
|  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 0.005 | 0.0125 | 2.08 | / | 50 |
| DA003① | 15 | 1.0 | 70 | 15917 | VOCS | 0.479 | 0.200 | 12.57 | / | 100 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.308 | 0.153 | 9.61 | / | 30 |
| DA003② | 15 | 1.0 | 70 | 42000 | 颗粒物 | 2.621 | 1.093 | 27.33 | / | 30 |
| DA004 | 15 | 0.8 | 25 | 20000 | VOCS | 0.177 | 0.074 | 3.7 | / | 100 |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.041 | 0.017 | 0.85 | / | 60 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物（漆雾） | 0.052 | 0.022 | 1.1 | / | 30 |

注：①排放废气为熔炼及造型/浇注工序废气，晚班运行；②排放废气为落砂、砂处理及抛丸工序废气，白班运行。风机分别独立运行，熔炼及造型/浇注工序废气与落砂、砂处理及抛丸工序废气不会同时排放，仅共用1根排气筒DA003。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）项目废气治理措施可行性分析 - 1）锅炉燃烧废气 本项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，本项目锅炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经低氮燃烧器燃烧后由15米高排气筒（DA001）高空排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），本项目治理技术为可行技术，废气治理措施可行。 - 2）发泡、切割废气 发泡和泡沫切割废气的主要污染物成分为非甲烷总烃和苯乙烯，经集气罩收集后由二级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA002）高空排放。本项目使用二级活性炭吸附挥发性有机物，类比同类采用二级活性炭吸附处理有机废气项目的验收监测数据，本项目VOCs去除效率保守取值为75%，发泡和切割废气中非甲烷总烃和苯乙烯可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表4中排放限值标准。 3）熔炼废气 项目熔炼废气主要污染物为颗粒物，熔炉设有保温盖，项目拟在每套电熔炉上方设置集气罩，通过钢丝吊装，集气罩距离电熔炉上方约30cm，大小以笼盖住电熔炉边缘10cm以外设计（以不影响设备操作为主设置），集气管道沿厂房顶吊装经厂房壁引入厂房南侧布袋除尘器，熔炼废气由集气罩收集经高温布袋除尘器处理通过 15m 高排气筒（DA003）排放。 4）造型/浇注废气 对比《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）附录A中废气和废水防治可行技术参考表，本项目在浇注时，砂箱内负压收集，经真空泵抽排接入管道，经布袋除尘和二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒（DA003）排放，属于可行性技术方案。 5）落砂、砂处理废气 本项目落砂和砂处理废气主要污染物为颗粒物，经集气罩收集后分别由布袋除尘器处理后由15米高排气筒（DA003）高空排放，该废气治理措施可行。 6）去冒口、打磨、焊接废气 本项目在去冒口、打磨、焊接等工序会产生金属粉尘，切割冒口、打磨、焊接粉尘采用移动式除尘器收集处理。移动式除尘器是专为治理打磨、切割、焊接等作业时产生的烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛用于各种抛光、打磨、切割、焊接等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收，适用于除尘比较分散烟尘量也较大的工位。因此，本项目去冒口、打磨、焊接工序粉尘采用移动式除尘器处理是可行的。 7）抛丸废气 项目使用抛丸机，通过在抛丸机内密闭操作将工件进行表面清理，提高产品性能。抛丸过程会产生一定的粉尘，抛丸工序密闭，抛丸机自身配套设置1套布袋除尘器收集处理抛丸过程产生的粉尘，处理后的粉尘经1根15m高排气筒（DA003）排放。 8）喷漆废气 本项目喷漆房为密闭车间，采用顶部送风，底部抽风的方式负压收集喷漆废气，废气经收集后引至1套“过滤棉+二级活性炭吸附”废气治理装置处理达标后引至15m高排气筒（DA004）排放。类比同类项目，喷涂过程产生的有机废气经“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后可达标排放。 综上，项目含尘废气处理工艺为布袋除尘，有机废气处理工艺为二级活性炭吸附技术，根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），本项目废气污染治理设施均为技术规范中的可行技术。 项目采用布袋除尘器或移动式除尘器进行除尘，对照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中“表 A.1 废气防治可行技术参考表”中可行技术，熔炼工序、浇注工序、砂处理工序、抛丸工序通过布袋除尘器进行除尘属于颗粒物废气防治可行技术参考表中可行技术；去冒口工序、打磨工序采用移动式除尘器，属于废气防治可行技术。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第 24 号）中“33 金属制品业行业系数手册”，末端治理技术为袋式除尘的处理效率可达95%，各工序废气中颗粒物均可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准。 布袋除尘器工艺原理：布袋除尘器采用负压式设计，含尘气流通过风机产生的负压气流进入集气管道，后经管道进入袋式除尘器。袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统和控制系统等几部分组成，并采用下进气分室结构。除尘器利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗，部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其他尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体从滤袋内部经过袋口、上箱体、出风口，由15m高排气筒排入大气。灰斗中的粉尘定时由输送系统卸出。含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。袋式除尘器具有除尘效率高，处理风量的范围广，结构简单，维护操作方便，造价低等优点。 本项目造型浇注废气污染物还包括非甲烷总烃，发泡工序和喷涂过程会产生有机废气，分别经集气罩收集后由二级活性炭吸附处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目采用活性炭吸附为有机废气治理可行技术。本项目使用二级活性炭吸附，类比同类项目的验收监测数据，有机废气处理效率按75%计，根据前文源强核算，本项目发泡废气、造型浇注废气、以及喷涂废气中非甲烷总烃均可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准。因此，本项目采取的废气治理措施可行。 活性炭吸附工艺原理：活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当其与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，使废气得到净化。活性炭吸附是目前使用最广泛的有机废气净化处理技术，为有机废气处理可行技术，运行费用较低，因此活性炭吸附技术经济可行。 为了加大对有机气体的吸附效率，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，项目采用二级活性炭吸附装置，即在一级吸附的基础上再加一道活性炭吸附装置。其主要工作原理是：当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，并且更新的吸附装置重新添加新活性炭作为二级吸附，这样可确保废气最大量的吸收，同时也降低事故排放的风险。根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目采用二级活性炭吸附为废气治理可行技术，对照《国家污染防治技术指导目录》（2024 年，限制类和淘汰类），活性炭吸附有机废气不属于目录中的限制类及淘汰类技术。 活性炭吸附饱和后，应及时更换饱和的活性炭，补充新鲜的活性炭，这样才能保证有机废气的稳定达标排放。同时，建设单位也应定期对集气罩进行检查维护，确保废气收集效率。 6）无组织废气污染防治措施可行性 建设单位通过以下措施加强以上无组织废气控制：①提高生产车间密闭程度，尽量将车间门窗密闭，正常生产过程中严禁开窗通风。②合理设计送排风系统，尽量将废气收集集中处置、排放，减少无组织排放废气的产生量，减少其环境影响。③结合车间生产现场的实际工况，尽最大程度包围废气溢散点，防止车间横向气流的干扰，将废气重点挥发源进行区域性的密闭。集气罩控制风速不应低于0.3 m/s，考虑到收集效率，提高废气捕集率，尽量控制不低于0.5 m/s。④加强生产管理，规范操作，使设备处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的有机废气散发。 （3）排气筒高度合理性论证 根据《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）“4.7 除移动式除尘设备外，其他车间或生产设施排气筒高度不低于15 m。”本项目排气筒均为15m，可以满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求。 （4）废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见下表。 表4-7 大气排放口基本信息 排放口编号; 排放口 类型; 排放口地理 坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气筒温度（℃）; 排放标准. DA001; 一般排放口; E 112.962722 N27.763831; 15; 0.15; 100; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA002; 一般排放口; E 112.962608 N27.763881; 15; 0.3; 35; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA003; 一般排放口; E 112.961736 N27.763642; 15; 1.0; 70; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA004; 一般排放口; E 112.961584 N27.763646; 15; 0.8; 25; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. （5）非正常情况下废气排放情况 本项目所涉及的非正常情况主要包括以下几种情况： ①开停机时，环保设施未运转或未达到应有的治理效率等情况，废气未得到有效处置，车间无组织排放。按照未处理直接无组织排放计。 ②废气治理设施故障（风机损坏、除尘器损坏等），废气未得到有效净化而由排气筒排放至大气；颗粒物由车间无组织排放。 本次评价考虑废气处理设施非正常运行条件下废气排放情况，详见下表。 表 4-8 非正常情况下污染物排放情况表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间（h）; 年发生 频次. 1; 发泡、切割废气; 处理设施故障; VOCS; 0.2703; 0.5; ≤2. 苯乙烯; 0.054. 2; 熔炼废气; 处理设施故障; 颗粒物; 0.7984; 0.5; ≤2. 3; 造型浇铸; 处理设施故障; VOCS; 0.7096; 0.5; ≤2. 颗粒物; 1.5712. 4; 落砂; 处理设施故障; 颗粒物; 1.0; 0.5; ≤2. 5; 砂处理; 处理设施故障; 颗粒物; 15.906; 0.5; ≤2. 6; 去冒口; 处理设施故障; 颗粒物; 0.625; 0.5; ≤2. 7; 打磨; 处理设施故障; 颗粒物; 0.913; 0.5; ≤2. 8; 抛丸; 处理设施故障; 颗粒物; 5.019; 0.5; ≤2. 9; 焊接; 处理设施故障; 颗粒物; 0.008; 0.5; ≤2. 10; 喷涂; 处理设施故障; VOCS; 0.8478; 0.5; ≤2. 二甲苯; 0.5553. 漆雾（颗粒物）; 0.45. 经上表可知，非正常工况下厂区内废气无组织排放量会增加，为确保企业废气做到达标排放，项目运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，本评价建议建设单位应采取以下措施确保废气达标排放： ①排查废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。 ⑤按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。 （6）废气排放监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期环境自行监测内容如下。 表4-9 项目废气检测计划一览表 类型; 污染源; 监测 点位; 监测 指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 排放口; 氮氧化物; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉限值要求. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 每年一次. DA002; 排放口; NMHC; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表4中排放限值. 苯乙烯; 每年一次. 臭气浓度; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值. DA003; 排放口; 颗粒物; 每年一次; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值. NMHC; 每年一次. DA004; 排放口; 颗粒物; 每年一次; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值. NMHC; 每年一次. 二甲苯; 每年一次. 无组织; 厂区; 颗粒物; 每年一次; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内无组织排放限值. NMHC; 每年一次. 厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. NMHC; 每年一次. 二甲苯; 每年一次. 苯乙烯; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值. 臭气浓度; 每年一次. （7）大气环境影响评价结论 本项目位于湘潭天易经开区，区域空气环境质量较好。项目发泡、切割、熔炼、浇注、落砂、砂处理及表面涂装等各废气经采取相应废气处理措施后均可做到达标排放，满足相应排放标准要求，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目的建设对项目所在地大气环境质量影响较小。 2、废水 （1）废水污染源排放情况 项目无生产废水外排。项目需要用水调配粉末耐火涂料，泡沫模具浸入涂料后在进行烘干，模具烘干过程中涂料中的水分挥发，无废水产生。项目使用水环真空泵对消失模铸造砂箱抽真空，真空泵中水循环使用不外排，每天仅补充损耗量。项目泡沫模具蒸压成型以及铸造过程中需要对模具和铸件进行冷却，采用水冷，冷却用水进入冷却池循环使用不外排，冷却池定期补充损耗。 废水主要为生活污水。项目员工人数25人，均不在厂区内食宿，员工在工作和生活期间会产生一定量生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目年工作日300天，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020），用水定额取15m3/人.a计，则本项目生活用水量为1.25t/d，即375t/a。生活污水排放系数取0.8，项目生活污水总量为1t/d，300t/a。 生活污水近经园区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB3095-1996）表4中的三级标准及湘潭县第一污水处理厂接纳标准后，通过市政污水管网接入湘潭县第一污水处理厂处理，湘潭县第一污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。 生活污水水质情况见下表4-10。 - 表4-10 项目废水产排情况一览表 污水量 （t/a）; 污染物名称; 产生水质; 化粪池预处理后水质; 湘潭县第一污水处理厂处理后排放水质. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水 300; COD; 280; 0.084; 250; 0.075; 50; 0.015. BOD5; 160; 0.048; 120; 0.036; 10; 0.003. SS; 150; 0.045; 100; 0.030; 10; 0.003. NH3-N; 30; 0.009; 25; 0.008; 5; 0.002. - 表4-11 生活污水污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 湘潭县第一污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 生活污水处理系统; 三级化粪池; DW001; 是; 企业总排. 废水间接排放口基本情况如下表。 - 表4-12 生活污水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向 编号; 排放规律名称; 间接排放时段工艺; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 112.961751; 27.766262; 0.03; 间接排放; 间断排放、排放期间流量不稳定; /; 湘潭县第一污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 废水污染物排放执行标准如下表。 - 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，同时须满足污水处理厂接管标准限值要求; 300. BOD5; 130. SS; 220. NH3-N; 25. - 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 250; 0.0025; 0.075. BOD5; 120; 0.0012; 0.036. SS; 100; 0.001; 0.030. NH3-N; 25; 0.00025; 0.008. 全厂排放口合计; COD; 0.075. BOD5; 0.036. SS; 0.030. NH3-N; 0.008. （2）依托集中污水处理厂的可行性分析 湘潭县第一污水处理厂位于湘潭县易俗河镇金桂北路，一期工程污水处理规模2.5×104m3/d，于2009年9月建成投产，并于2009年10月进行验收；二期工程污水处理规模2.5×104m3/d，于2014年1月建成投产，并于2014年8月进行验收。 本项目所在地属于湘潭县第一污水处理厂的纳污范围，项目建成后废水经污水管网进入湘潭县第一污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入湘江。本项目主要污染因子为CODcr、BOD5、氨氮和SS等，污染物中无重金属、化工废物等难处理污染因子。生活污水依托园区化粪池处理后，可以达到湘潭县北控天意水质净化有限公司运营的湘潭县第一污水处理厂接管标准（pH6~9、COD≤300mg/L、BOD5≤130mg/L、SS≤220mg/L、NH3-N≤25mg/L）。 湘潭县第一污水处理厂的设计总水量为5×104m3/d，目前已满负荷运行，但已开展将湘潭县第一污水处理厂的污水调至湘潭县第二污水处理厂进行处理的处理方案，并且2021年湘潭县第二污水处理厂已扩建，扩建后将达到5万m3/d 的污水处理能力，则湘潭县第一、二污水处理厂污水总处理能力为10万m3/d ，根据湘潭县第二污水处理厂二期扩建工程建设项目环境影响报告表，两个污水处理厂总处理水量日均值为7.86 万m3/d。本项目总污水1m3/d，仅占余量的0.005%，因此能够被湘潭县第一污水处理厂接纳。 上述污水经湘潭县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入湘江。由此可知，项目产生的生活污水对周围环境产生影响较小。 （3）废水污染物监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），本项目废水自行监测要求见下表。 表4-15 废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水总排放口DW001; pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准及湘潭县第一污水处理厂接管标准. （4）地表水环境影响评价结论 项目生活污水进入湘潭县第一污水处理厂处理达标后排放，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声污染源排放情况 建设项目主要的噪声源来自于车间生产设备运行噪声，包括熔炼炉、成型机、砂处理设备、砂轮机、车床、铣床、钻床等铸造及机加工设备，噪声源强为75~85dB(A)。 建设单位拟对各主要产噪设备采用基础减振、墙体隔声等措施，根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002 年第一版），墙体降噪效果在 23-30dB（A）之间（本项目按照25dB（A）进行计算分析），基础减振降噪效果在 5-25dB（A）之间（本项目按照10dB（A）进行计算分析），则项目各生产设备叠加值见下表。 表4-16 项目主要生产设备噪声源强情况表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置 /m; 距室内边界距 离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB （A）; 建筑物外噪声. 声压级/ 距声源距离/（dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 生产车间; 间歇式预发泡机; 70; 减振降噪、厂房隔声; 79; 14; 0; 东; 17; 66.0; 8:30-17:30; 25; 东; 41.0; 1m. 南; 27; 66.0; 南; 41.0. 西; 167; 66.0; 西; 41.0. 北; 22; 66.0; 北; 41.0. 液压成型机（6台）; 75; 减振降噪、厂房隔声; 85; 25; 0; 东; 2; 68.3; 8:30-17:30; 25; 东; 43.3; 1m. 南; 35; 68.0; 南; 43.0. 西; 12; 68.0; 西; 43.0. 北; 10; 68.0; 北; 43.0. 白模干燥设备（3台）; 70; 减振降噪、厂房隔声; 76; -9; 0; 东; 19; 66.0; 8:30-17:30; 25; 东; 41.0; 1m. 南; 5; 66.1; 南; 41.1. 西; 166; 66.0; 西; 41.0. 北; 23; 66.0; 北; 41.0. 离心式清水泵（6台）; 75; 减振降噪、厂房隔声; 80; 22; 0; 东; 9; 68.0; 8:30-17:30; 25; 东; 43.0; 1m. 南; 39; 68.0; 南; 43.0. 西; 5; 68.0; 西; 43.0. 北; 6; 68.0; 北; 43.0. 蒸汽锅炉; 70; 减振降噪; 90; 6; 1; 东; 6; 66.0; 8:30-17:30; 25; 东; 41.0; 1m. 南; 14; 66.0; 南; 41.0. 西; 180; 66.0; 西; 41.0. 北; 4; 66.2; 北; 41.2. 自动泡沫切割机（1台）; 75; 减振降噪; 82; 4; 0; 东; 16; 68.0; 8:30-17:30; 25; 东; 43.0; 1m. 南; 10; 68.0; 南; 43.0. 西; 165; 68.0; 西; 43.0. 北; 18; 68.0; 北; 43.0. 涂料搅拌器（2台）; 75; 减振降噪; 62; -6; 0; 东; 34; 68.0; 8:30-17:30; 25; 东; 43.0; 1m. 南; 8; 68.0; 南; 43.0. 西; 152; 68.0; 西; 43.0. 北; 20; 68.0; 北; 43.0. 涂层干燥设备（6台）; 70; 减振降噪; 60; -5; 0; 东; 36; 66.0; 8:30-17:30; 25; 东; 41.0; 1m. 南; 9; 66.0; 南; 41.0. 西; 150; 66.0; 西; 41.0. 北; 19; 66.0; 北; 41.0. 混砂机; 85; 减振降噪; 2; 2; 0; 东; 21; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 10; 76.0; 南; 51.0. 西; 62; 76.0; 西; 51.0. 北; 15; 76.0; 北; 51.0. 升降式震动紧实台; 85; 减振降噪; -6; 9; 0; 东; 45; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 15; 76.0; 南; 51.0. 西; 38; 76.0; 西; 51.0. 北; 8; 76.0; 北; 51.0. 型砂筛分设备; 80; 减振降噪; 2; -4; 0; 东; 94; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 10; 76.0; 南; 51.0. 西; 92; 76.0; 西; 51.0. 北; 18; 76.0; 北; 51.0. 磁选设备; 80; 减振降噪; -8; -10; 0; 东; 104; 73.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 2; 73.3; 南; 51.3. 西; 82; 73.0; 西; 51.0. 北; 26; 73.0; 北; 51.0. 水冷落砂平台; 85; 减振降噪; -6; -1; 0; 东; 102; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 13; 76.0; 南; 51.0. 西; 84; 76.0; 西; 51.0. 北; 15; 76.0; 北; 51.0. 变频微震浇注平台; 70; 减振降噪; -4; 6; 0; 东; 100; 66.0; 22:00-6:00; 25; 东; 41.0; 1m. 南; 20; 66.0; 南; 41.0. 西; 86; 66.0; 西; 41.0. 北; 8; 66.0; 北; 41.0. 水环真空泵（2台）; 80; 减振降噪、厂房隔声; -2; -9; 0; 东; 98; 68.0; 22:00-6:00; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 5; 68.0; 南; 51.0. 西; 87; 68.0; 西; 51.0. 北; 23; 68.0; 北; 51.0. 中频炉（6台）; 75; 减振降噪; 28; -10; 0; 东; 68; 68.0; 22:00-6:00; 25; 东; 43.0; 1m. 南; 3; 68.2; 南; 43.2. 西; 118; 68.0; 西; 43.0. 北; 15; 68.0; 北; 43.0. 砂轮机（5台）; 85; 减振降噪; -36; -11; 0; 东; 132; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 3; 76.2; 南; 51.2. 西; 54; 76.0; 西; 51.0. 北; 25; 76.0; 北; 51.0. 抛丸机（2台）; 85; 减振降噪; -32; -11; 0; 东; 128; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 3; 76.2; 南; 51.2. 西; 58; 76.0; 西; 51.0. 北; 25; 76.0; 北; 51.0. 数控车床（15台）; 85; 减振降噪; -72; -10; 0; 东; 168; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 4; 76.1; 南; 51.1. 西; 18; 76.0; 西; 51.0. 北; 24; 76.0; 北; 51.0. 普通车床（4台）; 85; 减振降噪; -80; 2; 0; 东; 176; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 16; 76.0; 南; 51.0. 西; 10; 76.0; 西; 51.0. 北; 12; 76.0; 北; 51.0. 立式车床（3台）; 85; 减振降噪; -60; -12; 0; 东; 156; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 2; 76.3; 南; 51.3. 西; 30; 76.0; 西; 51.0. 北; 26; 76.0; 北; 51.0. 插床（2台）; 85; 减振降噪; -58; -10; 0; 东; 154; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 4; 76.1; 南; 51.1. 西; 32; 76.0; 西; 51.0. 北; 24; 76.0; 北; 51.0. 钻床（3台）; 85; 减振降噪; -86; -10; 0; 东; 182; 76.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 4; 76.1; 南; 51.1. 西; 4; 76.1; 西; 51.1. 北; 24; 76.0; 北; 51.0. 龙门铣床（4台）; 80; 减振降噪; -82; 2; 0; 东; 178; 73.0; 8:30-17:30; 25; 东; 48.0; 1m. 南; 16; 73.0; 南; 48.0. 西; 8; 73.0; 西; 48.0. 北; 12; 73.0; 北; 48.0. 立式铣床; 80; 减振降噪; -54; -3; 0; 东; 150; 73.0; 8:30-17:30; 25; 东; 48.0; 1m. 南; 11; 73.0; 南; 48.0. 西; 36; 73.0; 西; 48.0. 北; 17; 73.0; 北; 48.0. 加工中心（2台）; 85; 减振降噪; -65; -1; 0; 东; 161; 73.0; 8:30-17:30; 25; 东; 51.0; 1m. 南; 13; 73.0; 南; 51.0. 西; 25; 73.0; 西; 51.0. 北; 15; 73.0; 北; 51.0. 备注：原点坐标为厂房中心（112.962192、27.7637873）。 （2）声环境影响分析 本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中工业噪声预测计算模式的室内噪声源进行预测计算。 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 L 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带）， dB； Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 2）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 3）工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 4）预测值计算 A、点声源几何发散衰减 预测点的预测等效声级（Leq）按下式计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 本次环评预测采取噪声源强较大的主要设备进行预测，根据工程分析中项目设备噪声级及各生产设备的数量，生产设备均采用减振、隔声措施。项目夜间主要为熔炼浇注，不进行高噪生产，噪声贡献值较小。 预测结果计算结果见表4-17。 表4-17 预测结果一览表 序号; 点位; 噪声背景值 /dB(A); 噪声贡献值 /dB(A); 噪声标准/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; 46.4; 35.5; 65; 55; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; 58.7; 44.6; 65; 55; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; 55.2; 34.3; 65; 55; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; 52.4; 42.1; 65; 55; 达标; 达标. 由上表预测结果可知本项目建成后正常运行时，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）噪声排放管理 为保证厂界噪声达标以及给现场生产员工一个较好的工作环境，建议建设单位对生产设备采取以下措施进行噪声防治： （1）对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离厂界的位置，并对其加强基础减振及支撑结构措施，如采用橡胶隔振垫。 （2）对高噪声设备采取消音、隔音和减震等措施，如在生产设备与车间地面之安装弹簧或性减震器，在生产车间窗户安装隔声等。 （3）合理安排作业时间，加强作业管理，减少非正常噪声。 （4）定期做好设备的保养与日常维护，维持厂内设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声。 （5）在尽量满足机器特性参数的情况下选用低噪声设备，对强噪声生产设备应设置减振底座，必要时设置隔声屏障。 上述措施经落实后，生产过程中产生的噪声经隔声、减振以及距离衰减后该项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在此条件下，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）噪声排放监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相应要求，监测计划详见下表。 表4-18 营运期噪声监测计划表 监测类别; 监测点; 监测频次; 监测内容; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼夜每季一次; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 注：夜间有频发、偶发噪声影响时，同时测量频发、偶发最大声级。 （5）声环境影响评价结论 项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，且项目运营期设备在采取以上相应措施后，项目运营期间所产生的噪声对厂界周围的声环境影响很小。 4、固体废物 （1）固体废物污染源排放情况 1）生活垃圾 根据建设单位提供的资料，本项目员工25人，均不在项目厂区内食宿，员工产生垃圾量按每日每人0.5kg计算，则产生的生活垃圾量约为3.75t/a，经收集后交环卫部门清运处理。 2）一般固废 废泡沫模具：本项目白模制造工序中消失模用泡沫板的切割会产生废泡沫模具，根据建设单位提供资料，该部分产生量为0.15t/a。废泡沫模具由建设单位收集后暂存一般固废暂存间，交物资回收单位处理。 废包装材料：项目原材料拆卸包装以及成品包装时产生废包装材料，属一般工业固废，该部分产生量为0.2t/a。废包装材料由建设单位收集后暂存一般固废暂存间，交物资回收单位处理。 熔炉炉渣：根据建设单位提供的资料以及类比同类型项目，熔炉炉渣产生量约为熔融金属量的1%，项目熔融金属量5500t/a，则熔炉炉渣产生量约为55t/a。收集后可作为建筑材料再利用或铺路的原材料外售。 废砂：根据建设单位提供资料，石英砂循环使用，每年5%的损耗，本项目石英砂年用量为300t/a，故废石英砂产生量为15t/a，由建设单位收集后暂存一般固废暂存间，最后外售作为建筑材料。水玻璃铸造工艺中废硅砂产生量为300t/a，在一般固废暂存间暂存后，全部由厂家回收利用。 除尘器粉尘：项目生产过程会产生粉尘，经除尘器收集，收集粉尘量为40.184t/a，收集后交由专业物资回收公司回收。 金属碎屑：项目在车、铣、钻工序中会产生少量金属废屑（含废边角料、金属渣等），根据建设单位提供资料，金属废屑（废边角料）产生量约为 30t/a，全部回用于熔炼铸造用。 不合格产品：在项目生产过程中，由于浇注失败等原因产生一定量的不合格铸件或残次品，产生量为100t/a，暂存一般固废暂存间，最后重新熔化后浇铸回用。 3）危险废物 废抹布和手套：项目在机械设备维修等操作过程中使用抹布擦拭清洁设备，将产生少量的含油废抹布和手套，根据企业提供的资料，含油废抹布和手套产生量约为0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集后需交由有危险废物处理资质单位进行安全处置。 废机油：项目机械设备运行过程中需要定期维修保养产生废机油，废机油属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-217-08/使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。根据建设单位提供资料，废机油的产生量约为0.1t/a，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 废油漆桶：项目油漆等原料使用后会产生空包装瓶或桶，根据企业提供的资料，产生量约为0.1t/a。属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集后需交由有危险废物处理资质单位进行安全处置。 漆渣：根据建设单位提供资料，喷漆过程中漆渣产生量为0.2t/a，该类废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》HW12染料、涂料废物中非特定行业的900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，收集后分类暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 漆雾过滤棉：项目废气处理过程中使用过的废过滤棉产生量为1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物（HW49 900-041-49）。暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废活性炭：项目有机废气处理过程中会产生一定量的废活性炭，该类废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》HW49其他废物中非特定行业的900-039-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭。暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 参考江苏省生态环境厅2021年7月印发的《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中的活性炭更换周期公式重新计算更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 根据上述公式计算，活性炭装填量均按1000kg计，发泡、切割工序废气处理设施中活性炭更换周期为138d，浇注工序活性炭更换周期为20d，喷涂工序活性炭更换周期为56d。 根据计算得到的活性炭更换周期，按年折算，废活性炭产生量为21.17t/a。 表4-19 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 固废属性; 代码; 来源; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-002-S62; 日常生活; 3.75; 环卫部门统一清运. 2; 废泡沫模具; 一般固废; 900-099-S59; 发泡、切割; 0.15; 交物资回收单位处理. 3; 废包装材料; 一般固废; 900-099-S59; 原材料及成品包装; 0.2; 交物资回收单位处理. 4; 熔炉炉渣; 一般固废; 900-099-S03; 熔化工序; 55; 作为建筑材料再利用或铺路的原材料外售. 5; 废砂; 一般固废; 900-001-S59; 砂处理; 315; 外售作为建筑材料或由厂家回收利用. 6; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 900-099-S59; 熔炼、浇铸、砂处理、打磨抛丸等工序; 40.184; 专业物资公司回收. 7; 废金属碎屑; 一般固废; 900-099-S59; 机加工过程; 30; 回用于生产. 8; 不合格品; 一般固废; 900-099-S59; 浇铸; 100; 回用于生产. 9; 含油废抹布和手套; 危险废物; 900-041-49; 设备维修; 0.05; 有资质单位处理. 10; 废机油; 危险废物; 900-217-08; 设备维护; 0.1; 有资质单位处理. 11; 废油漆桶; 危险废物; 900-041-49; 原料包装; 0.1; 有资质单位处理. 12; 漆渣; 危险废物; 900-252-12; 喷涂; 0.2; 有资质单位处理. 13; 漆雾过滤棉; 危险废物; 900-041-49; 废气处理装置; 1; 有资质单位处理. 14; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 废气处理装置; 21.17; 有资质单位处理. 表4-20 项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 危险废物量（t/a）; 形态; 有害成分; 产生工序及装置; 处置措施. 1; 含油废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 固; 矿物油; 设备维修; 有资质单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 液; 矿物油、有机烃; 设备维护; 有资质单位处理. 3; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 固; 油漆; 原料包装; 有资质单位处理. 4; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.2; 固; 油漆; 喷涂; 有资质单位处理. 5; 漆雾过滤棉; HW49; 900-041-49; 1; 固; 油漆; 废气处理装置; 有资质单位处理. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 21.17; 固; 油漆、有机物; 废气处理装置; 有资质单位处理. （2）固体废物污染环境管理要求 1）一般工业固废暂存措施： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2）危险废物暂存措施： 项目拟设置危废暂存间（位于厂房南面），面积约10m2，存放点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。危险废物的收集、存放及转运应严格遵守《危险废物转移联单管理办法》(1999 年第5号令)执行，本评价针对项目的具体特点提出如下措施： a.暂存库地面裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，同时地面硬化，且表面无裂隙。 b.暂存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.暂存库需按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 d.危险废物须妥善地保存于暂存库中，严禁露天堆放。 e.危险废物应当使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。储存污水的容器周围应设置围堰，围堰容积不小于容器容积。 f.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。建立检查维护制度，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入库的危险废物种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 g.产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向环境保护行政主管部门申报，填报危险废物转移六联单，按要求进行全过程严格管理和安全处置。 暂存要求： a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 经采用上述措施后，本项目产生的固体废物对周围环境基本无影响。 3）日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危废委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 （3）固体废物环境影响评价结论 综上分析，本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运；一般固废交专门的单位处置或回用于生产，危险废物交由有资质单位处置。因此，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。各类固体废弃物处置率达100%，不会进入当地环境，不会对区域环境产生直接影响。 5、地下水和土壤环评影响评价分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目对地下水、土壤造成影响的污染源、污染物类型和污染途径可能有厂内原辅材料（油漆）、废机油泄漏且长时间未处理导致污染物渗透进入土壤，随后下渗地表水，影响地下水，但项目场地已硬化处理，基本无污染途径，造成严重污染的可能性小。 （2）分区防控措施 项目租用现有厂房，厂房内部及四周均已硬化，项目环境风险物质分区合理存放，不会对区域土壤、地下水造成污染。为加强风险防控，根据项目各区域功能，将化学品仓库、生产区、危废间划分为重点污染防治区，提出以下防控措施： 项目生产车间和一般固废暂存间地面做硬化防渗防油污处理，危废暂存间、化学品仓库、生产区做重点防油污防渗漏处理，采取“粘土+混凝土防渗+人工材料”措施，防渗性能达到“至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”的要求。 本项目建成后应切实加强对项目的危险废物进行管理，对生产过程中临时存放和使用油漆等环境风险物质的仓库和车间采取严密的防渗措施，项目固体废物临时堆放库应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定建设。危险废物应分类收集暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置。原辅料仓库和危废暂存间应备有泄漏应急处理设备（防渗托盘）和合适的收容材料，储存、运输过程中应当进行密闭，使用塑料包装物进行密闭等措施，避免化学品泄露。 （3）跟踪监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），自行监测污染源和污染物项目应包括排放标准、环境影响评价文件及其审批意见和其他环境管理要求中涉及的废气、废水污染源和污染物项目，法律法规等有明确要求的，按要求开展周边环境质量影响监测。本项目不涉及生产铅基及铅青铜，不属于土壤和地下水重点行业，且落实上述防控措施及相关管理要求后，污染物对地下水和土壤造成污染的可能性小，对地下水和土壤环境影响可接受。因此，本评价不提出跟踪监测要求。 6、电磁辐射 项目无电磁辐射。 7、环境风险 （1）风险识别 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质。本项目涉及的风险物质主要为油漆、稀释剂、丙烷、危险废物等，暂存量较少，见下表。根据表B.2其他危险物质临界量推荐值，油漆稀释剂等属于健康危险急性物质。本项目风险源、分布情况、影响途径见下表。 表4-21 厂区风险物质筛选结果一览表 风险物质; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; 比值qn/Qn; 临界量确定依据. 油漆; 3.3; 50; 0.066; HJ169-2018附录B. 稀释剂; 0.6; 50; 0.012. 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 丙烷; 0.2; 10; 0.02. 废机油、废活性炭等危险废物; 21.17; 50; 0.4234. 合计; 0.52144. 表4-22 生产过程风险源识别 危险物质; 风险源分布情况; 可能影响的途径. 油漆、稀释剂、 机油等; 原料仓库; 贮存系统有害物质泄漏，对土壤、地下水产生影响；火灾等次生环境污染对环境空气的影响. 危险废物; 危废暂存间; 危废暂存间可能会发生危废泄漏，可能污染土壤. 火灾事故次生污染物次生; 厂房、喷涂区; 厂房发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生污染，可能污染周围土壤、水体及环境空气. 从上表可以看出，本项目危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q<1，风险潜势直接判定为I，风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险分析 风险物质泄漏事故：本项目环境风险物油漆、稀释剂、机油等为液态，若发生泄漏，进入土壤，将对周围地下水、土壤产生较大影响。 危废暂存间管理风险：危废暂存间防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对水环境造成污染。 火灾次生事件：在储存和使用过程中，油漆及机油遇明火会引发火灾。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失：燃烧的材料会产生大量的有害气体，所产生的气体根据材料的不同而不同。这些烟气不仅对火场的人员有毒害作用，还会进入大气造成大气污染；火灾中的热量，以热传导、对流、辐射的形式向周围散发，对人体、动植物具有明显的物理伤害，会造成动物死亡以及植物脱水等状况。火灾还会对土壤以及周围的河流造成污染。火灾发生时，会产生含有致癌物质苯并芘的黑烟，这些烟尘落入土壤和河流中，会造成污染，最终进入食物链，危害到食物链中的所有动植物。同时，灭火使用的消防用水最后成了消防废水，废水里包含多种有害物质，不经过处理排放会对周边水体、土壤带来巨大危害。 （3）风险防范措施 1）泄漏防范措施 a、企业采取厂内分区防渗措施，对原料仓库等定为重点防渗区，地面采用水泥砂浆抹面、找平，并且涂上环氧树脂防腐防渗；各池体采用防渗混凝土浇筑，并采用环氧树脂防腐防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。 b、企业定期检查防渗层是否存在破损情况，及时发现及时处理，若少量液体泄漏，用干砂、泥土吸附泄漏液体；若大量泄漏，收容并回收，严禁直接对地面进行冲洗。 2）危废暂存间防范措施 对生产过程中产生的危险废物采用专桶收集。对收集桶堆放地面加工区和危废暂存间作防渗防漏处理，设置防跑冒滴漏托盘，并在周边设置围堰，确保事故状态下不进入外环境。对事故状态下围堰收集的泄漏风险物质，应交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。 3）火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁正明灭进入，严禁吸烟，禁止使用易产生火花的设备与工具。 c、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点、用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对原料仓库、危废间、废气处理、废水处理设施等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 I、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 4）废气非正常排放风险防范措施 a、制定科学安全的废气处理设施操作规程，包括定期检查工作、规范操作、日常巡查等。 b、若发生泄露及超标排放，需停止相关产污工序，立即排查原因并进行维修； c、废气治理工程施工时，应做好基础加固、防风、防雨等工作，避免因施工质量导致废气事故排放的情况发生。 d、定期对废气治理设备及时检修。 为预防、减少风险事故的发生，降低风险事故对环境影响，企业应采取如下风险防范措施： ①设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系； ②制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ③制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划； ④明确职责，并落实到单位和有关人员；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由负有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ⑤对用电设备及线路定期进行检修、维护等措施，可有效降低其发生的概率。 综上所述，建设单位在采取一定的防范措施后，其营运期对外环境的风险影响不大，可满足环境风险的要求。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4000台水泵、电机生产项目. 建设地点; （湖南）省; （湘潭）市; （/）市; （湘潭）县; 湘潭天易经开区海鸥东路370号. 地理坐标; 经度; 112.962192; 纬度; 27.763787. 主要危险物质及分布; ①风险物质：油漆、稀释剂、丙烷、机油、废机油等危险废物 ②分布情况：原料区、危废暂存间. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、地下水等）; 主要为风险物质发生泄漏造成的环境风险事件，通过雨水沟渠进入地表水，污染区域水环境。危险废物暂存间设置不规范导致污染地下水和土壤。火灾产生的烟气、热量、有害物质危害周边大气、水体、动植物等，同时会产生消防废水。废气处理设施出现故障导致废气不经过处理直排，污染周边大气环境。. 风险防范措施要求; ①规范设置危废暂存间，按要求做好防渗防漏措施。 ②制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝液体储存和装卸过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。 ③企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务；指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 ④厂区废油桶应设置不锈钢托盘，防止废油事故泄漏。 ⑤在易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟，禁止使用易产生火花的设备与工具。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目的环境风险物质主要是油漆、稀释剂、丙烷、机油、废机油等。根据前文的分析，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. 8、环保投资一览表 本项目总投资为1500万元，其中环保投资为57.1万元，环保投资占总投资比例为3.81%。 表4-24 环保设施投资一览表 环保防治项目; 污染源; 主要设施; 环保投资（万元）. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧+15m排气筒; 3. 发泡废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 6. 切割废气. 熔炼废气; 高温布袋除尘器和二级活性炭装置; 共用1根15m排气筒; 22. 造型浇注废气. 落砂废气; 布袋除尘器. 砂处理粉尘; 布袋除尘器. 抛丸粉尘; 自带布袋除尘器. 喷涂废气; 过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 10. 去冒口粉尘; 移动式除尘器; 3. 打磨粉尘. 焊接烟尘. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托. 冷却废水; 循环冷却水池; 5. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振; 4. 固废; 一般工业固废; 固体废物暂存间收集综合利用; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 危险固废; 危废暂存间暂存后交由有资质单位处理; 3. 合计; /; 57.1. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | DA002 | VOCS（非甲烷总烃）、苯乙烯、 | 经二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准(GB14554-93) |
|  | DA003 | 颗粒物、 VOCS（非甲烷总烃） | 熔炼、造型浇铸废气负压收集经高温布袋除尘器和二级活性炭吸附装置净化处理，落砂、砂处理废气由集气罩收集经布袋除尘器处理，抛丸废气经自带布袋除尘器处理，共同通过1根15m高排气筒排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | DA004 | 颗粒物（漆雾）、VOCS（非甲烷总烃）、二甲苯 | 喷涂废气经过滤棉和二级活性炭吸附处理后，通过1根15m高排气筒排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间通风，去冒口、打磨和焊接粉（烟）尘经移动式除尘器收集处理 | 厂区执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），厂界参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | VOCS（非甲烷总烃） | 车间通风，原料储存容器密闭 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 车间通风 | 《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表1 |
|  |  | 臭气浓度 | 车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 项目生活污水经厂内化粪池预处理后排入湘潭县第一污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及湘潭县第一污水处理厂接纳标准 |
|  | 冷却水 | / | 冷却水循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | Leq（A） | 选用低噪设备，合理布置车间，落实消声、隔音和减振措施，合理安排生产时间 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 危险废物暂存于危废暂存间，委托有相关资质的单位处置；一般固废由专门单位处置；生活垃圾交由环卫指定的部门每日清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间及危废间地面做好防渗、防流失工作；危险废物的收集、贮存、运输等过程严格按危险废物管理规定管理，交由有相关资质的单位处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格本环评要求的火灾风险防范措施、泄漏事故防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目应完成废气排放源、噪声排放源、危废暂存间的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表： 表 5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 3、排污许可 根据《排污许可管理办法》（试行）（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内填报排污登记表或申领排污许可证。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）等申请排污许可。本项目建成后，排污须依照名录要求办理排污许可，依证排污。 4、其他环境管理要求 废气排放口预留监测采样孔，并应设置采样平台、规范排污口及其管理、设置排污口标识标志牌；营运期执行环境保护法律、法规情况；环境保护审批手续及环境保护档案资料；环境管理机构及规章管理制定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果；营运期按照环境监测计划要求定期开展环境检测。 项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。台账应真实记录如下信息： ①生产设施运行管理信息；②原辅料采购信息；③污染治理设施运行管理信息；④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息；⑤监测记录信息；⑥其他环节管理信息。 |

# 六、结论

项目的建设符合国家产业政策及生态环境分区管控的要求，符合土地利用规划，且符合园区准入条件，选址可行；本项目采取的污染防治措施合理，在充分落实评价提出的各项治理措施后，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状，对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。评价认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表    （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | +0.07 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 6.223 | / | 6.223 | +6.223 |
|  | VOCs | / | / | / | 1.228 | / | 1.228 | +1.228 |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.059 | / | 0.059 | +0.059 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.055 | / | 0.055 | +0.055 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.075 | / | 0.075 | +0.075 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | SS | / | / | / | 0.030 | / | 0.030 | +0.030 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75 | / | 3.75 | +3.75 |
|  | 废泡沫模具 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 熔炉炉渣 | / | / | / | 55 | / | 55 | +55 |
|  | 废砂 | / | / | / | 315 | / | 315 | +315 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 40.184 | / | 40.184 | +40.184 |
|  | 废金属碎屑 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 100 | / | 100 | +100 |
| 危险废物 | 含油废抹布和手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 漆雾过滤棉 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 21.17 | / | 21.17 | +21.17 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①