建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000件建设项目

建设单位（盖章）： 湘潭海鑫金属节能制品有限公司

编制日期：       2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	85

附表	86

建设项目污染物排放量汇总表	86

附图附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目环境敏感目标分布图

附图4  项目现状监测点位与本项目位置关系图

附图5  长株潭城市群生态绿心地区规划范围示意图

附图6 湘潭市环境管控单元图

附图7 项目分区防渗图

附图8 项目集气设施分布图

附件1 环评委托书

附件2 企业营业执照

附件3 厂房租赁合同

附件4  土地使用权证

附件5 建设项目选址说明

附件6 环境质量现状检测报告及质保单

附件7 建设项目备案证明

附件8现有工程环保手续

附件9 原辅材料MSDS

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-430321-04-01-437171 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡海强 | 联系方式 | 13507320701 |
| 建设地点 | 湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组 |  |  |
| 地理坐标 | E112.935222489，N27.740434869 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3714高铁设备、配件制造；C3462风机、风扇制造 | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业 烘炉、风机、包装等设备制造346；三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 铁路运输设备 制造371 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘潭县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 潭县发改备〔2025〕337号 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 48.5 |
| 环保投资占比（%） | 10.78 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目不涉及专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 序号; 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 否. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 间接排放; 否. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 油漆、稀释剂、固化剂、危险废物、润滑油、液化石油气等，远低于临界量; 否. 4; 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要生产风扇、风罩和高铁连接板，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类、限制类项目，属于允许类，因此本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 项目选址位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，租赁现有工业厂房建设，根据建设单位提供的资料（详见附件4），该地块用地类型为工业用地。依据《长株潭生态绿心高水平保护和高质量发展规划（2024—2035年），该项目所在地不属于核心保护区、融合发展区（见附图5）。 (1)交通、能源条件：项目北侧附近为湘莲大道，交通较为便利，水、电等均有供应，综合条件较好。 (2)根据影响分析内容可知，项目营运过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置。对周边企业、周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，选址合理。 3、平面布置可行性分析 本项目主要出入口位于厂区南侧，自南向北依次布置办公区、生产区域。风扇、风罩机加区和喷漆区位于厂房东侧车间一，高铁连接板件前处理车间位于厂房西侧车间三。厂区中部为车间二，车间二南侧为原料、成品存放区，车间二北侧为高铁连接板喷漆、烤漆密闭生产区，该车间西侧和北侧均为有机废气处理设施区域。各功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，以确保生产、运输和安全，平面布置较为合理。 4、本项目与“生态环境分区管控”文件符合性分析 本项目位于湘潭县易俗河镇，根据湘潭市人民政府2024年12月6日发布的《湘潭市生态环境局关于发布湘潭市生态环境分区管控动态更新成果(2023版)的通知》（潭环发〔2024]38号），易俗河镇属于重点管控单元，根据清单中的相关要求，进行项目相符性分析。 （1）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 本项目大气污染物主要为颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物，在采取相应治理措施后能够做到达标排放；项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排；本项目产生的固体废物全部妥善处理，不排入外环境；厂界噪声能够满足工业企业噪声排放标准；本项目各种污染物均得到合理有效处理，项目运营后，不改变区域环境功能。 （2）生态保护红线相符性 根据环保部2016年10月提出的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。”根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》：“生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。”根据《湖南省生态保护红线》中“长株潭城市群区域水土保持生态保护红线”内容：分布范围：红线区位于湖南省中部偏东区域，涉及长株潭城市群核心区域和岳阳市汨罗、平江、湘阴等县市的部分区域。生态系统特征：红线区地貌类型多样，以平原岗地为主，兼有丘陵。湘江、浏阳河、捞刀河、涟水、涓水、渌水、沩水、韶河等众多河流镶嵌其中，主导生态功能是水土保持；其中湘江是长沙市、株洲市、湘潭市3市主城区的重要水源地。重要保护地：红线区有水府庙国家湿地公园、黑麋峰国家森林公园等。项目占地不涉及《湖南省生态保护红线》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线。本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇，租用现有厂房进行建设，不占用农用地及林地，不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和文物古迹等环境敏感目标，不属于生态红线范围内。 （3）资源利用上线 项目能源主要为国家区域电网、供电，用水依托乡镇自来水管网。项目主要从事主要生产风扇、风罩和高铁连接板，所选工艺、设备符合相关标准技术要求，提高资源回收利用率，因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 （4）生态环境准入清单 根据《湘潭市生态环境局关于发布湘潭市生态环境分区管控动态更新成果(2023版)的通知》（潭环发〔2024]38号）中“附件3湘潭市生态环境管控基本要求”，本项目位于易俗河镇，环境管控单元编码ZH43032120003，属于重点管控单元，运营期各污染物均能实现达标排放，符合重点管控单元的环境管控要求。 本项目生态环境准入清单符合性见下表： 表1-2 与湘潭市生态环境分区管控基本要求符合性分析 属性; 管控维度; 管控要求; 相符性分析; 相符性. 通用; 空间布局约束; 1.严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 2.严格控制火电、水泥、砖瓦、化工等高污染、高耗能项目，禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 3.推进焦化、包装印刷、石化、涂装、汽修等主要行业及加油站、液化仓储VOCs管控。严格限制高VOCs排放建设项目环境准入。; 项目不属于高耗能、高排放、高污染项目。本项目所产生的有机废气通过负压收集+活性炭吸附+催化燃烧/二级活性炭后经15m排气筒处理达标后外排。; 符合. 污染物排管放控; 废气： 1.开展工业炉具、锅炉的综合整治。严格执行钢铁、水泥、玻璃等行业产能置换实施办法，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。实施工业污染源全面达标排放，已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行。 2.加强工业企业无组织排放的综合整治。加快推进企业物料(含废渣)运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。粉状物料采用密闭输送等方式封闭式作业。 3.水泥行业、钢铁工业、炼焦工业、铁合金工业、铅锌工业、锡锑汞工业、铜镍钴工业、再生铜铝铅锌工业、铝工业、镁钛工业、钒工业、无机化学工业、合成树脂工业、石油炼制和石油化学工业等相关行业执行特别排放限值和超低排要求。 4.提升大气环境预警预报能力，加快建立跨部门的联合监测预警机制，建立健全多部门联防联动常态化管理体系，提升污染天气联合应对水平。加强重污染天气应急响应，持续更新应急减排清单，完善市县乡(镇)三级重污染天气应急预案体系。 5.深入实施清洁柴油车(机)行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加快发展新能源和清洁能源车船。加快建设主要港口液化天然气加注站、岸电全覆盖工程等绿色水运体系。大力发展多式联运，加快推进大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”。提升仓储、运输、包装、配送等绿色物流水平。推进老旧车淘汰。推进港口移动机械清洁能源替代，鼓励开展港作机械电动化、气动化试点。强化非道路移动机械申报登记监管和尾气检测处罚机制，开展新生产机动车、发动机、非道路移动机械监督检查，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。 6.严禁露天焚烧，全市范围内严禁露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾、杂草落叶、农作物秸秆以及其他经燃烧可产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质：严禁黄土裸露：严禁各类建筑石料堆场、渣土堆场、建筑工地、矿山等场地非作业面裸露黄土；严禁违法施工；严禁违法贮存物料；严禁违法排放油烟；严禁违法排放废气；严禁违法处置渣土；严禁车辆带泥上路；严禁在禁燃区域禁燃时段燃放烟花爆竹：严禁高排放车辆限行时段在限行区域行驶。 废水： 7.强化工业集聚区水污染治理。持续开展省级及以上工业集聚区专项整治行动，重点排查整治管网不配套、雨污不分流、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。推进全市污水系统提质增效，实施管网混错接改造、管道修复等工程，保障清污分离。持续推动城镇污水处理厂提标改造，尾水排放标准不低于国家要求。提升污泥处理处置水平。 8.深化湘江流域涉铊专项整治，消除流域铊污染风险。规范重金属废渣利用及处置，全面整治重金属废渣、皮水污染，加强重金属污染场地治理。加强重金属总量控制，严格涉重金属重点行业环境准入，落实等量、减量替代要求，持续减少重金属污染物排放。 9.完成新一轮入河排污口普查，以湘江干流为重点，全面清查各类排污口现状和存在的问题，实施分类管理，制定落实整治措施。持续深入开展湘江非法码头专项整治，同步推进涓水、涟水和水府庙库区水域非法码头渡口整治工作，加快推进砂石码头规范化建设。扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程。加强船舶及港口码头污染防治，优化港口码头布局，全面清理非法码头。; 本项目生产位于密闭生产车间内。项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。本项目所产生的有机废气通过负压收集+活性炭吸附+催化燃烧/二级活性炭后经15m排气筒处理达标后外排。; 符合. 环境风险防控; 1.完善重污染天气应急体系。利用预测平台等准确分析研判北方传输污染路径和传输时间，适时发布重污染天气应急响应。完善环境空气重污染应急测报、信息发布、部门协作、市区联动、措施落实、社会参加等应急响应体系，提高应急反应能力，落实重点企业错 峰生产。 2.持续开展地下水环境状况调查评估，划定地下水型饮用水水源补给区并强化保护措施，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。实施水土环境风险协同防控。 3.将生产、储存易燃易爆物品的工厂和仓库设在中心城区边缘的独立安全地段。在中心城区划分为禁止设立区、过渡设立区、建议设立区三个区域，并实施危化品的分类控制。划定禁止设立区，包括雨湖区、岳塘区、湘潭高新区、湘潭经开区、岳塘经开区的商业及 居住区，区域内不得设立危险化学品生产和储存单位，现状位于禁止设立区的危化品生产、储存企业应全部搬迁。划定过渡设立区，包括湘潭经开区、湘潭高新区已设危险化学品生产和储存单位的区域，原则上不允许扩容和新增，近期现状危险品生产和储存企业可保留，远期引导搬迁。划定建议设立区，包括保税区、岳塘经开区的危化品存储区，并按照国家相关标准进行管理。 4.严格按照国家相关法规规范，加强对加油加气站、荷塘天然气储配站、中石油湘潭油库和湘潭电厂油库等重大危险源的管控，强化潜湘支线、樟湘支线、忠武线及湘娄邵支线等长输管线和湘潭—娄底成品油管道等重大危险廊道的管理。严格管理危险品运输，规划 京港澳高速公路、许广高速公路、沪昆高速公路及武广大道为过境危险品运输通道，北二环路、西二环路、东二环路为城区危险品运输通道。 5.可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案。鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定 环境应急预案专章，并备案。; 本项目将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）要求制定《突发环境事件应急预案》; 符合. 资源开发效率要求; 能源： 1.县级城市完成高污染燃料禁燃区优化调整，扩大高污染燃料禁燃区范围，细化高污染燃料管控措施；推进工业园区集中供热、煤改气和煤改电，建设和完善热网工程，推进省级以上工业园区（产业集聚区）集中供热；重点抓好电力、工业、建筑、交通等重要领域的能效提升和节能工作。在工业领域推动钢铁、化工等高耗能产业燃煤锅炉全面淘汰退出；大力发展新能源，提高非化石能源消费比重。原则上不再新增自备燃煤机组，支持现有自备燃煤机组实施清洁能源替代。 2.到 2025 年，全市能源需求总量达到 1516.33 万吨标煤，年均增长 3%。到 2025 年，新能源装机占比 19.15%，非化石能源占一次能源消费比重为23%；电能占终端能源消费比重12.8%；电煤占煤炭消费比重 26.66%。到2025 年，单位生产总值能耗0.4734吨标煤/ 万元，年均下降 3.7%；非水可再生电力消纳权重、天然气储气能力等满足湖南省目标考核要求。到 2025 年，电力总装机达到 341.79 万 千瓦，年均增长4.85%。 3.重点推进风能和太阳能资源开发，因地制宜地推进生物质能和地热能利用，大幅提升全市新能源开发利用水平。重点开展湘乡市和湘潭县风力资源开发利用。在湘潭经开区、竹埠港等区域建设规模适度的区域能源中心，推进智能化集中供能工程，重点推进湖南华申湘潭九华分布式能源站、竹埠港集中供冷供热工程等项目建设。 水资源： 1.市、县要重点推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设 项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。严格规范取水许可审批管理，从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标3 的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。 2.强化重点监控用水单位管理，将年用水量达到50万立方米以上的工业和服务业用水单位纳入重点监控用水单位名录，强化取用水计量管理，对主要用水设备、工艺和水消耗情况及用水效率等进行监控管理，完善取用水统计和核查体系，建立健全用水统计台账。 3.加大农业节水力度，通过提升节水灌溉技术、改善节水灌溉工程、加强工程管理等措施提高农田灌溉水有效利用系数。加强城市 生活节水。通过控制城市管网漏失、推广节水型器具使用、优化水价改革、建立和完善城市再生水利用技术体系、推广应用城市居住小 区再生水利用技术等措施促进城市生活节水。加大工业节水力度。通过调整产业结构，形成节水工业布局；提高工业企业内部水的重复 利用率；提高工艺节水贡献量；投资推广和研发高科技含量的用水节水设备和废水处理回用技术等手段促进工业节水。 4.到2025年，全市年用水总量控制在20.7亿立方米以内，全市万元国内生产总值用水量下降率不低于10.10%、全市万元工业增加值用水量下降率不低于18.68%、农田灌溉水有效利用系数不低于0.583。 岳塘区：到2025年，岳塘区年用水总量控制在4.99亿立方米以内，万元国内生产总值用水量63.1m³/万元，与2020年相比下降率不低于5.61%；万元工业增加值用水量123.3m³/万元，与2020年相比下降率不低于0.65%。 土地资源： 5.严格执行各类土地使用标准。严把项目准入关，坚决贯彻执行《限制用地项目目录》《禁止用地项目目录》《工业项目建设用地 控制指标》及公路、铁路、民用航空运输机场、电力、煤炭、石油和天然气工程项目建设用地等控制指标。凡纳入禁止用地项目目录，不符合限制用地项目目录规定条件的各类建设用地，不得办理土地和规划审批、供应手续。 6.严格落实永久基本农田特殊保护制度，永久基本农田一经划定，未经批准任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田 田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 7.积极推进存量工业用地再开发，逐步腾退产业园区边界线外的低效工业用地，提升工业用地绩效水平。强化生产性项目用地指标约束，严格生产性项目准入管理，新增生产性项目原则上布局在产业园区内。 8.禁止任何单位和个人在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。; 本项目主要使用电能和液化石油气，日常生产注重节能减水，项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。项目建设不占用基本农田及林地等，建设区域内用地为工业用地。; 符合. 表1-3 与湘潭县易俗河镇生态环境分区管控符合性分析 管控维度; 清单中管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; - (1.1)强化易俗河镇梅林村地下水源地保护措施，确保饮用水水源安全。(1.2)进一步配套完善规模养殖场、养殖户的粪污利用、处理设施装备：建立种养结合长效运行机制：合理布局田间配套设施：加大有机肥的使用推广，提高有机肥替代率：进一步提高规模养殖场以及畜禽养殖户的粪污综合利用效率：提升规模化畜禽养殖场粪污资源化利用率台账建设、环境监管和建设能力：提升规模养殖场以及畜禽养殖户粪污资源化利用率。; 项目不涉及; 符合. 污染物排管放控; - (2.1)实施农村小微水体综合整治，探索建立农村黑臭水体治理长效机制。; 生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌不外排。; 符合. 环境风险防控; - （3.1）根据《湘潭市污染地块名录及其开发利用负面清单》，对列入《名录》的湘潭县金洲化工有限公司地块、原湘潭红燕锌业有限公司地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。对达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人可以向省生态环境厅申请移出《名录》。; 项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; - （4.1）能源： - （4.1.1）优化调整能源结构。鼓励可再生能源、天然气、电力等优质能源替代，积极有序推进风电开发，大力发展分布式光伏发电；鼓励发展“养殖－沼气－农业”三位一体的生物质气化养殖模式，加快推进“气化湖南”工程建设，完善城乡天然气基础设施网络。 - （4.1.2）禁燃区范围内取缔燃煤销售点，加快淘汰经营性小煤炉，积极鼓励和引导使用清洁新能源，进一步减少燃煤污染，提高天然气管网 - 覆盖率。 - （4.2）水资源：强化水资源高效利用。积极推进农业节水，推进高效节水灌溉；加强工业节水改造，推广高效节水工艺；建设节水型城市，推进节水型公共单位建设。 - （4.3）土地资源：推动土地资源合理配置和集约高效利用，加强土地用途管制；落实最严格的耕地保护和节约用地制度，推行“田长制”，严禁耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”；开展土地综合整治，积极推进土地复合利用。; 本项目主要使用电能和液化石油气，日常生产注重节能减水，水资源循环使用，不外排；项目租用已建好厂房，用地性质为工业用地。; 符合. 根据表1-2至表1-3可知，本项目符合省、市和县生态环境分区管控基本要求。 5、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023年修正），本工程与相关要求比较见下表。 表1-4 与《湖南省湘江保护条例》（2023年修正）符合性分析 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期 限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不涉及一级饮用水源保护区。项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。; 符合. 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政 府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。; 本项目不涉及二级饮用水源保护区。项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。; 符合. 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距湘江约 5.5km，根据项目建设内容可知，本项目属于通用设备制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，不属于化工项目，不涉及尾矿库建设。; 符合. 6、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。项目主要生产风扇、风罩和高铁连接板，不属于重污染企业。 因此，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。 7、项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的相符性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；2022年6月30日，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其相符性分析见下表。 表1-5与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的相符性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南》; 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》; 《长江经济带发展负面清单指南》; 是否相符. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于过长江通道项目，不属于码头工程项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道：无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村，不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村，不属于饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村，不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围以及国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目为烘炉、风机、包装等设备制造、铁路运输设备制造，不属于生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中相关规定。 - 8、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 - 本项目行业类别涉及C3714高铁设备、配件制造；C3462风机、风扇制造，对照湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，项目不在其“两高”项目管理目录内。 - 9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号） 相符性 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析见下表所示。 表1-6 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的为高固份油漆，尽可能从源头减少VOCs产生。; 符合. 重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目涉VOCs原料为涂料、固化剂以及稀释剂。喷涂所用到涂料含VOCs物料储存于密闭容器，封闭式储库。项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 符合. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的要求。 - 10、与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告 2013年第 31 号）相符性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告 2013年第 31 号）中提出，在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料；含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 - 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组。本项目涉VOCs原料为涂料、固化剂以及稀释剂。本项目设置了全密闭喷漆房，采取车间负压收集，废气收集率不低于 90%。项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行，高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。 - 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）， 本项目与其符合性分析见下表。 表 1-7 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 本项目; 符合性. 1; VOCs 质量占比大于 10% 的含 VOCs 的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 本项目涂料、固化剂、稀释剂等 VOCs 质量占比大于10%，本项目设置了全密闭喷漆房，采取车间负压收集，废气收集率不低于 90%。项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。; 符合. 2; 企业应建立台账; 企业在运营期间，建立台账，记录含 VOCs 的原辅材料、产品的名称、使 用量、回收量、废弃量、去向等信息; 符合. 3; 车间通风，采用合理的通 风量; 项目厂房通风量设置合理; 符合. 4; 含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。; 本项目使用的涂料、固化剂、稀释剂等储存于密封桶内，存放在油漆房; 符合. 5; 废气收集系统集气罩的设置应符合 GB/T16758 的规定。废气收集系统的输送管道应密闭，排气筒高度不低于 15m。; 本项目废气收集系统严格按照GB/T16758 的规定设置。废气收集管道密闭，排气筒15m高。; 符合. 6; 对于非重点地区，NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时， 应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%。; 本项目位于湘潭市湘潭县，湘潭市湘潭县不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）重点区域范围，且本项目 NMHC初始排放速率小于 3kg/h; 符合. 7; 企业边界及周边 VOCs 监 控要求执行GB16297 或相关行业排放标准的规定。; 本项目制定有监测计划，严格执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定。; 符合. 综上所述，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 - 12、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》符合性分析 根据湖南省人民政府《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号），本工程与相关要求比较见下表。 表1-8 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》 符合性分析一览表 主要内容; 本工程情况; 是否 符合. 能源领域; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。到2025年，煤炭消费占一次能源消费比重下降至51%左右，电煤消费占比达到55%以上。; 企业采用电、天然气为能源，不涉及燃煤。; 符合. 工业和信息化领域; 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。; 根据湖南省发展和改革委员会《关于印发＜湖南省“两高”项目管理目录＞的通知》（湘发改环资〔2021]968号）中湖南省“两高”项目管理目录，本项目涉及的主要产品及工序均不在湖南省“两高”项目管理目录中。; 符合. 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 本项目使用油性漆。经与建设单位沟通，现阶段下游厂家所需产品需使用油性漆方可满足产品的使用要求。建设单位承诺，在水性漆能够满足项目产品工艺要求时，建设单位将及时更换水性漆。; 基本符合. 工业治理领域; 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1～3个涉VOCs“绿岛”项目。; 项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相关要求。 - 13、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装相符性分析 表1-9 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装符合性分析一览表 差异化指标; B级企业; 项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 项目涂料属于《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）标准规定涂料产品; 相符. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；本项目涉VOCs原料为涂料、固化剂以及稀释剂。喷涂所用到涂料含VOCs物料储存于密闭容器，封闭式储库。项目清洗、喷漆、烤漆、晾干工序均在密闭负压喷漆房中进行，项目调漆工序在密闭负压车间内操作；项目清洗剂为酒精，沾染废清洗剂的抹布集中收集，暂存危废暂存间委托有资质单位处理；项目采用湿式喷漆房，废气干式过滤后经活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒排放；项目采用静电喷涂技术; 相符. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 喷涂废气设置水帘除尘+干式过滤等高效漆雾处理装置；喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用活性炭吸附+催化燃烧等治理技术，处理效率为90%; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40 mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 按照要求执行; 相符. 监测监控 水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 按要求执行自行监测要求；排放口、控制系统依据当地环保实际要求安装监测设施并做好档案保存工作; 相符. 环境管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后，按要求保证环保档案齐全; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 按要求做好台账记录; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 配备桔柚环境管理能力的专职管理人员; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 企业物料公路运输全部使用达到国四及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》执行; 相符. - 14、与湘潭县“三区三线”相符性分析 - 2022年7月18日，湘潭县自然资源局召开了“三区三线”划定工作会议，会议强调按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界次序，以前期永久基本农田核实整改补足、生态保护红线评估调整和城镇开发边界模拟划定成果为基础，结合湘潭县国土空间总体规划编制，统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，为高水平编制国土空间规划打下坚实基础。本项目所在区域为城镇空间（详见附图6），土地类型为工业用地，区域内无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不新增用地，不占用基本农田，符合“三区三线”划定规则。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 湘潭海鑫金属节能制品有限公司前身为湘潭县强盛金属节能制品有限责任公司，选址湘潭县吴家巷工业区，是一家以盘条钢丝为原料进行精品钢材及深加工弹簧钢丝加工的企业。2009年12月由湘潭市环境保护科学研究院编制完成《湘潭县强盛金属节能制品有限责任公司年产2.2万吨精品钢材及深加工项目环境影响报告表》，2010年12月31日，湘潭市环境保护局以2010[322]号文对该环境影响报告表予以审批。2011年6月，《湘潭县强盛金属节能制品有限责任公司年产2.2 万吨精品钢材及深加工项目》通过湘潭市环保局环保验收（潭环验〔2011〕45号），2012年7月13日，建设单位名称变更为湘潭海鑫金属节能制品有限公司。由于原有生产场地狭小，且环保设施老化，湘潭海鑫金属节能制品有限公司在天易示范区管委会、中国银行湘潭县分行等的支持下，全资接管濒临破产的湖南金龙建筑机械有限公司（原湖南工程学院校办工厂），2014年10月整体搬迁至新厂址（距原厂址100余米），其产品、规模、工艺，生产设备及原辅材料与已有环评设计保持一致，增加一套酸雾处理环保设施。2014年11月20日，公司就整体搬迁事项，不再重新办理环评手续，向湘潭县环保局提出申请，2015年1月14日湘潭市环保局同意湘潭海鑫金属节能制品有限公司年产2.2万吨精品钢材及深加工项目迁至新厂后，可不用重新补办环评手续，继续使用由湘潭市环境保护科学研究院编制完成的《湘潭县强盛金属节能制品有限责任公司年产2.2万吨精品钢材及深加工项目环境影响报告表》，2015年11月搬迁完成并投产。2017年1月，《湘潭海鑫金属节能制品有限公司年产2.2 万吨精品钢材及深加工项目竣工环境保护验收监测报告》通过湘潭市环保局环保验收（潭环审[2017]19号）。湘潭海鑫金属节能制品有限公司于2019年3月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制《湘潭海鑫金属节能制品有限公司新增喷漆房建设项目环境影响报告表》，2019年4月4日获得湘潭市生态环境局湘潭县分局的审批意见（文号为潭县环审字〔2019〕39号），并于2019年10月23日通过环境保护验收会议，并于2019年10月23日通过环境保护验收会议。2019年11月20日首次取得排污许可证，编号为91430300712140845T001P。 湘潭海鑫金属节能制品有限公司因现有生产厂区面积狭小，为了更好的促进企业发展，实现做大做强，公司公司拟投资450万元，租赁湖南涟湘河食品有限公司湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组现有厂区建设年产风扇、风罩3000台套、年处理高铁连接板8000件建设项目，新建项目与原工程无关联关系，新建项目拟租赁厂区位于现有厂区西南侧，直线距离为3.4km。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院682号令)的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目产品为风扇、风罩、高铁连接板，属于C3714高铁设备、配件制造、C3462风机、风扇制造。另外根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目风扇、风罩属于三十一、通用设备制造业 烘炉、风机、包装等设备制造346，该项“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上”应编制环境影响报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，项目高铁连接板属于三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 铁路运输设备 制造371，该项“机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造；发动机生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）均编制环境影响报告表。本项目喷漆工艺年用油性漆量（含稀释剂、固化剂）为6.556t/a，属于10吨以下，则项目需编制环境影响报告表。 2.2项目建设内容 本项目总占地面积6667m2，建筑面积5118m2。租用现有厂房，主要建设内容包括办公区、生产区、废水、废气处理等公用、环保工程。建成后，可达年产风扇、风罩3000台套、年加工高铁连接板8000件的生产能力。本工程基本情况详见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程 类别; 生产设施名称; 主要建设内容. 主体 工程; 车间一; 占地面积1400m2，建筑面积1400m2，砖混结构，1层，位于厂区东部，包括风扇、风罩前处理、喷漆工序以及原材料存放区域等。. 车间二; 占地面积800m2，建筑面积800m2，钢结构，1层，位于厂区中部，车间北部为高铁连接板喷漆、烤漆区域，该区域设置单独密闭车间；车间南部为原料、半成品、成品存放区域等。. 车间三; 占地面积500m2，建筑面积500m2，砖混结构，1层，位于厂区西部，为高铁连接板打孔、打磨、火焰软化区域。. 空置厂房; 占地面积400m2，建筑面积1200m2，砖混结构，3层，. 油漆房; 占地面积50m2，建筑面积50m2，位于车间二西侧，用于存放油漆、固化剂、稀释剂。. 废气处理站; 占地面积100m2，建筑面积200m2，位于车间二北侧. 加气站; 占地面积30m2，建筑面积30m2，位于车间二北侧，液化石油气供气。. 辅助 工程; 办公区; 占地面积538m2，建筑面积938m2，办公楼三楼，位于厂区南部。. 公用 工程; 供配电; 乡镇电网供应，可满足本项目用电需求。. 给排水; 给水：项目水源为自打井井水。 排水：本工程采取雨污分流制。地面雨水经雨水沟汇集至厂区内雨水干管内，再排入周边沟渠。项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排. 环保 工程; 废气处理设施; 切割、焊接、打磨粉尘; 切割、焊接、打磨工序粉尘采取移动式粉尘净化器处理，处理后以无组织形式外排。. 清洗、喷漆、晾干、烤漆废气; 负压收集经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放. 调漆、工艺逸散废气; 经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。. 烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气; 经管道收集后经排气筒（DA001）排出. 废水处理设施; 项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排. 固废暂存设施; 一般固废暂存区位于车间三西侧，1处，占地20m2；危废暂存间位于车间二西侧，1处，占地50m2。. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局、基座减振加固、风机出口设置消声器等。. 2.3产品方案 产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品数量; 单位; 涂装面积. 1; 风扇、风罩; 3000; 台套/a; 2m2/台套（6000m2/a）. 2; 高铁连接板; 8000; 件/a; 2m2/件（16000m2/a）. 2.5主要原辅材及能源消耗 按照本项目的生产规模，本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大存储量; 存储位置; 备注. 1; 高铁连接板; 8000件; 250件; 半成品存放区; 15kg/件. 2; 丙烯酸酯类树脂涂料; 2.820t; 0.1t; 油漆房; 高铁连接板涂装面漆. 3; 醇酸树脂涂料; 1.851t; 0.1t; 油漆房; 高铁连接板涂装底漆. 4; 稀释剂; 0.9342t; 0.1t; 油漆房; 高铁连接板涂装. 5; 固化剂; 0.2333t; 0.05t; 油漆房; 高铁连接板涂装. 6; 环氧富锌底漆; 0.574t; 0.05t; 油漆房; 风扇、风罩涂装底漆. 7; 稀释剂; 0.1148t; 0.1t; 油漆房; 风扇、风罩涂装. 8; 固化剂; 0.0287t; 0.05t; 油漆房; 风扇、风罩涂装. 9; 清洗剂; 0.5t; 0.05t; 油漆房; 乙醇，用于擦洗高铁连接板. 10; 液化石油气; 1.25t; 0.1t; 加气站; 用于火焰软化、烘烤、催化燃烧. 11; 钢材; 50t; 0.5t; 原料存放区; /. 12; 螺栓; 1t; 0.1t; 原料存放区; /. 13; 焊条; 1.5t; 0.1t; 原料存放区; /. 14; 活性炭; 9.49t; 1t; 废气处理设施; /. 15; 机油; 0.1t; 0.1t; 原料存放区; /. 16; 水; 270t; /; /; /. 17; 电; 4万kW·h/a; /; /; /. 注：根据建设单位提供资料，现阶段仅油性漆可满足产品的使用要求，使用的为高固份油漆。建设单位承诺，在水性漆能够满足项目产品工艺要求时，建设单位将及时更换水性漆。 根据建设单位提供资料，本项目因产品要求，需喷涂油漆。本项目油漆由涂料、稀释剂、固化剂组成，根据化学品安全技术说明书（见附件），涂料、稀释剂、固化剂成分见下表。 表2-5 涂料、固化剂、稀释剂成分一览表 名称; 成分; 组成（按最高从严计）; 备注. 醇酸树脂涂料（底漆）; 醇酸树脂：50% 颜料：20% 填料：20% 溶剂汽油：10%; 固体份90%；VOC10%; 高铁连接板. 丙烯酸酯类树脂涂料（面漆）; 丙烯酸树脂：40% 各色颜填料：15% 二甲苯：30% 醋酸丁酯：15%; 固体份55%；VOC45%（二甲苯30%）. 环氧富锌底漆; 羟基丙烯酸树脂：65% 二甲苯：5% 丙二醇甲醚醋酸酯：3% 醋酸正丁酯：2% 钛白粉：25%; 固体份90%；VOC10%（二甲苯5%）; 风扇、风罩. 固化剂; 二甲苯：50% 醋酸丁酯：50%; 无固体份；VOCs按100%，其中二甲苯50%; /. 稀释剂; 二甲苯：50% 乙酸丁酯：20% 甲苯：30%; 无固体份；VOCs按100%，其中二甲苯50%，甲苯30%，其他VOCs20%; /. 比例系数由建设单位提供，涂料、固化剂、稀释剂配比见下表。 表2-4 涂料、稀释剂成分一览表 项目; 油漆（含稀释剂）. 比例系数：（油漆：固化剂：稀释剂）; 20：1：4. 根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），涂着效率约为78%~82%，本次评价喷涂固体份附着率按78%计算所需漆料的量。计算公式为：油漆年使用量=年涂装面积×涂装厚度×油漆密度÷油漆附着率。 计算后可以得出项目油漆年使用量，整理可知产品喷漆参数详见下表，油漆密度根据MSDS及配比系数核算。 表2-5 油漆喷漆参数一览表 序号; 漆料名称; 年涂装面积（m2）; 涂装厚度（μm）; 油漆密度（g/cm3）; 附着率; 年油漆附着量（t）; 固体份含量; 年油漆用量（t）. 1; 丙烯酸酯类树脂涂料; 16000; 56; 1.35; 0.78; 1.55; 0.55; 2.820. 2; 醇酸树脂涂料; 16000; 56; 1.45; 0.78; 1.67; 0.9; 1.851. 3; 环氧富锌底漆; 6000; 56; 1.2; 0.78; 0.52; 0.9; 0.574. 此过程中计算得出的油漆使用量，再根据表2-6计算出的各组分比例系数得出项目漆料的具体使用情况，经反推计算工程各类油漆、固化剂及稀释剂用量详见下表。 表2-6 油漆漆料、固化剂、稀释剂用量一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 丙烯酸酯类树脂涂料; 2.820; 高铁连接板涂装面漆. 2; 醇酸树脂涂料; 1.851; 高铁连接板涂装底漆. 3; 稀释剂; 0.9342; 高铁连接板涂装. 4; 固化剂; 0.2333; 高铁连接板涂装. 5; 环氧富锌底漆; 0.574; 风扇、风罩涂装底漆. 6; 稀释剂; 0.1148; 风扇、风罩涂装. 7; 固化剂; 0.0287; 风扇、风罩涂装. 合计; 6.556. 表2-7 油漆物料平衡分析表 序号; 名称; 用量（t/a）; 固体附着量（t/a）; 漆雾产生量（t/a）; VOCs挥发量（t/a）; 其中二甲苯挥发量（t/a）; 其中甲苯挥发量（t/a）; 备注. 1; 丙烯酸酯类树脂涂料; 2.820; 1.210; 0.341; 1.269; 0.846; 0; 高铁连接板. 2; 醇酸树脂涂料; 1.851; 1.299; 0.366; 0.185; 0.000; 0. 3; 稀释剂; 0.9342; 0; 0; 0.934; 0.467; 0.28. 4; 固化剂; 0.2333; 0; 0; 0.233; 0.117; 0. 5; 环氧富锌底漆; 0.574; 0.403; 0.114; 0.057; 0.029; 0; 风扇、风罩. 6; 稀释剂; 0.1148; 0; 0; 0.115; 0.057; 0.034. 7; 固化剂; 0.0287; 0; 0; 0.029; 0.014; 0. 合计; 6.556; 2.912; 0.821; 2.822; 1.53; 0.314; /. 项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆产生的有机废气以油漆总挥发分的10%计，喷漆、晾干、烘烤产生的有机废气以油漆总挥发分的90%计。参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，负压收集效率为90%，催化燃烧（CO）处理效率取80%，一级活性炭吸附效率为50%。活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理效率为90%，二级活性炭吸附设施（TA002）处理效率则为75%计。水帘除尘对漆雾的去除效率按90%计。项目油漆物料平衡图见下图。 图2-1 油漆物料平衡图（t/a） 2.6主要设备 本项目主要生产设备情况详见下表。 表2-8 主要设备清单一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 激光切割机; 1台; 6000W. 2; 钢板剪板机; 1台; QC12Y-8*2500. 3; 钢板折弯机; 1台; W62K2×2500. 4; 自动小型钢板滚圆机; 1台; /. 5; 钢板气体保护焊机; 4台; MIG-500. 6; 喷漆房; 2套; 位于车间二密闭车间内，5m×3m×2.5m，用于高铁连接板涂装. 7; 喷漆房; 1套; 位于车间二密闭车间内，2.7m×3m×2.5m，用于喷涂高铁连接板涂装. 8; 喷漆房; 2套; 位于车间一，4m×3m×2.5m，用于风扇风罩涂装. 9; 烤炉; 2台; 位于车间二密闭车间内，3.5m×4m，能源为液化石油气，用于高铁连接板涂装烘烤. 10; 烤炉; 1台; 位于车间二密闭车间内，3.5m×4m，能源为电，用于高铁连接板涂装烘烤. 11; 打孔机; 1台; /. 12; 空气压缩机; 2台; /. 13; 气动打磨机; 5台; /. 14; 风机; 2台; 28000m3/h、10000m3/h. 15; 二级活性炭吸附; 1套; /. 16; 活性炭吸附+催化燃烧系统; 1套; /. 17; 移动式粉尘净化器; 6台; /. 2.8总平面布置 本项目根据工艺流程、物料进出、原材料及产品储存、厂内外交通运输等情况，按场地的自然条件、生产要求与功能进行平面布置。 本项目主要出入口位于厂区南侧，自南向北依次布置办公区、生产区域。风扇、风罩机加区和喷漆区位于厂房东侧车间一，高铁连接板件前处理车间位于厂房西侧车间三。厂区中部为车间二，车间二南侧为原料、成品存放区，车间二北侧为高铁连接板喷漆、烤漆密闭生产区，该车间西侧和北侧均为有机废气处理设施区域。各功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，以确保生产、运输和安全，平面布置较为合理。 2.9公用工程 （1）给排水 ①给水 项目水源为自打井井水。 ②排水 本工程采取雨污分流制。地面雨水经雨水沟汇集至厂区内雨水干管内，再排入周边沟渠。项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 （2）供配电 由市政管网向区域供电，供电能力可以满足项目需要。 2.10工作制度及劳动定员 （1）劳动定员 本项目根据生产及工艺情况和实际生产情况，项目劳动定员25人，均不在厂区食宿。 （2）工作制度 全年工作日300天，每天工作8h。 2.11建设周期 项目于2025年9月开工建设，预计2025年10月投产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.12 施工期工艺流程和产排污分析 本项目租用现有厂房进行建设，施工期仅需进行设备安装调试。设备安装调试仅在白天进行。 2.13 运营期工艺流程和产排污环节 图2-1 工艺流程图 （1）工艺流程简述 - 高铁连接板工件加工工艺简述： - 工件打孔：项目接收高铁连接板根据设计图使用打孔机打孔。该工序会产生噪声和废边角料。 - 打磨：气动角磨机将工件打磨平整后进入后续工序。该工序会产生噪声和粉尘。 - 清洗：使用抹布蘸取清洗剂对工件表面进行擦拭清理。该工序会产生清洗废气。 - 火焰：部分清洁后的工件需使用火焰喷枪完成软化定型。该工序会产生液化石油气燃烧废气。 - 喷漆：喷底漆后输送至色漆喷漆室的过程中，完成底漆流平(底漆流平时间为6～8min，温度为20-25℃)；然后进入清漆喷漆室，喷清漆后固化(固化时间为2～5min，温度为 20-25℃)进入烘干系统。该工序会产生调漆、喷漆、静置废气。 - 烘烤：完成喷漆的工件送至烤炉进行烘干，项目设置两台燃气烤炉、一台电烤炉。烘干温度约为80℃，烘烤时间约为2～4小时。该工序会产生烤漆、液化石油气燃烧废气。 - 检验：对喷漆好的工件进行人工检查，对不合格工件进行重新返工。此工序会产生不合格产品。 - 装箱发货：检验完成后的工件进行包装后发货。 - 风扇、风罩工艺简述： - 下料切割：根据设计图纸，使用激光切割机对钢材进行切割下料。该工序会产生噪声、粉尘、固废。 - 折弯卷板：将已切割好的半成品材料，进行折弯和卷板工艺等工艺施工作业。该工序会产生噪声。 - 焊接组装：将折弯卷板后部件用螺栓连接，或用电焊机焊接组装。该工序会产生噪声、粉尘、固废。 - 打磨：气动角磨机将工件打磨平整后进入后续工序。该工序会产生噪声和粉尘。 - 喷漆：组装后的工件与设计图纸核对，质量检验无误后，于喷漆房中喷涂一层环氧富锌底漆防锈，完成喷漆的工件在喷漆房内静置晾干30min～2h。该工序会产生喷漆、晾干废气。 - 检验：对喷漆好的工件进行人工检查，对不合格工件进行重新返工。此工序会产生不合格产品。 - 装箱发货：检验完成后的工件进行包装后发货。 - （2）主要产排污环节说明 - 本项目主要污染工序及其产生的主要污染物见下表。 表2-9 项目主要污染工序及污染因子 污染物类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 风扇风罩下料切割; 颗粒物. 风扇风罩焊接; 颗粒物. 风扇风罩打磨; 颗粒物. 高铁连接板打磨粉尘; 颗粒物. 高铁连接板清洗废气; VOCs. 喷漆; 漆雾（颗粒物）. 喷漆、烘烤; VOCs、甲苯、二甲苯. 调漆; VOCs、甲苯、二甲苯. 高铁连接板火焰软化液化石油气燃烧废气; SO2、颗粒物、氮氧化物. 烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气; SO2、颗粒物、氮氧化物. 废水; 员工办公; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 水帘循环水; SS、COD. 固废; 风扇风罩下料切割; 金属边角料. 风扇风罩焊接; 废焊丝、废焊渣. 打孔; 废橡胶边角料. 清洗; 废清洗抹布、废清洗剂桶. 喷漆; 废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶. 喷漆; 废漆渣. 检验; 不合格产品. 环保设施; 废水帘循环水. 环保设施; 废活性炭、废过滤棉. 环保设施; 废催化剂. 设备维修; 废机油、废油桶、废抹布、废手套. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、生产厂区与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，拟租赁湖南涟湘河食品有限公司湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组现有厂区。湖南涟湘河食品有限公司已于2013年停产，经现场踏勘，项目厂房原有生产设备已拆除清运，无遗留环境问题。现场勘查时，厂房无物料堆存，厂房处于空置状态，无与本项目有关的原有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1大气环境 1、基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本项目引用数据可行。本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价收集了湘潭县2024年环境空气监测数据（湘潭县环境监测站监测），并对湘潭县例行监测数据进行统计分析，具体见表3-1： 表3-1 湘潭县2024年大气常规监测点数据统计情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 二级标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.33; 60; 10.55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13.33; 40; 33.33; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50.33; 70; 71.90; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.33; 35; 95.23; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 870; 4000; 21.75; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 122.58; 160; 76.61; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域2024年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求区域湘潭县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 2、特征污染物 为进一步了解本项目所在区域的环境空气质量现状情况，本次评价收集了《湖南湘潭天易经济开发区总体规划环境影响报告书》中委托湖南中测湘源检测有限公司于2024年10月10日至10月16日对青光村总悬浮颗粒物、总挥发性有机物、二甲苯及甲苯进行的现状监测数据（该监测点位于本项目东侧2.8km处），上述引用的环境空气质量现状监测点位满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，因此，本项目引用的环境空气监测数据有效。监测结果见表3-2。 表3-2 现状监测结果 单位：mg/m³ 监测点位; 污染物; 浓度范围; 平均值; 最大占标率%; 达标情况; 标准值. A1青光村; 甲苯（小时均值）; ND; /; /; 达标; 0.2. 二甲苯（小时均值）; ND; /; /; 达标; 0.2. 非甲烷总烃（一次值）; 0.77~1.13; 1.04; 56.50; 达标; 2.0. TVOC（8小时均值）; 0.0345~0.0934; 0.06; 15.57; 达标; 0.6. TSP（日均值）; 0.099~0.149; 0.13; 49.67; 达标; 0.3. 监测数据表明，评价区域大气环境现状监测点位的TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标准要求；甲苯、二甲苯、TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中2.0mg/m3的标准限值。 3.2地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。为了解项目区域地表水质量现状，本环评收集了《2024年湘潭市水环境质量状况年度简报》，湘潭易俗河水厂断面、五星（一水厂）断面、涓水入河口水质情况见下表： 表3-3 地表水监测断面概况 河流; 断面名称; 考核目标（2021）; 2024水质类别; 达标状况. + 湘江干流; 易俗河水厂; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 五星（一水厂）; Ⅱ; 达标; /. 支流涓水; 涓水入湘江口; Ⅲ（铊≤0.07μg/L）; Ⅱ; 达标. 由上表可知，湘潭市易俗河水厂断面、五星（一水厂）断面、涓水入河口水质达到了Ⅱ类水质标准，2024年湘潭市地表水水质总体为优。 3.3声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》具体编制要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据《湘潭县城镇声环境功能区划分方案》，项目所在地属于2类声环境功能区。为了解项目所在地声环境质量，本环评委托湖南乾诚检测有限公司于2025年3月18日对厂界外南面8m处飞龙村散户居民点进行了噪声监测，噪声监测结果如下表所示。 - 表3-4 噪声监测结果表 - 序号; - 点位位置; - 监测 - 项目; - 监测日期; - 监测值dB(A); - 标准限值dB(A). - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. N1; - 南面8m处飞龙村散户居民点; - 等效连续A声级; - 2025.3.18; - 55.3; - 43.9; - 60; - 50. - 由上表可知，本项目周边声环境保护目标处的声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3.4地下水、土壤环境 - 根据生态环境部办公厅2020年12月23日发布的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 - 本项目地面进行硬化防渗，没有土壤和地下水污染途径，不进行土壤和地下水监测。 3.5生态环境 - 项目租用已建厂房内，根据现状勘察，项目场地及周围1km范围内没有国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线等法定生态保护区，没有国家及地方重点保护野生动植物种的天然集中分布区、栖息地，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。项目所在地为低山丘陵地貌。根据水土流失类型区的划分，项目所在地属于南方丘陵红壤区，以降雨和地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主。项目周边为林地，次生植被成分简单，植被整体上覆盖良好。主要乔木树种有马尾松、樟树、梓树等人工林木；主要灌木树种有桎林、白栎、杂竹等；主要草本植物有白茅、铁芒箕、蕨类，群落结构较为简单。项目区域无国家重点保护植物、古树、大树分布。周边丘陵、山地区域活动的野生动物主要有：麻雀、杜鹃、喜鹊、鼠类、野兔、蛇等，没有发现珍稀野生动物。区域整体生态环境状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，根据周围环境现状调查，厂界外500m范围内环境空气保护目标为散户居民点等。 本项目环境空气保护目标分布情况见下表及附图3。 - 表3-5 本项目环境空气保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 规模; 相对本项目方位; 相对本项目距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 飞龙村散户居民点1; 112.935493392; 27.739848807; 散户居民点; 5户，约15人; 南; 8-30. 飞龙村散户居民点2; 112.933853221; 27.740188106; 散户居民点; 3户，约10人; 西; 85-100. 飞龙村散户居民点3; 112.934859049; 27.741448744; 散户居民点; 3户，约10人; 北; 70-130. 飞龙村散户居民点4; 112.935685170; 27.738106712; 散户居民点; 5户，约15人; 南; 160-270. 飞龙村散户居民点5; 112.938434434; 27.40496560; 散户居民点; 15户，约50人; 东; 180-400. 飞龙村散户居民点6; 112.939373270; 27.742207809; 散户居民点; 10户，约30人; 东北; 360-460. 2、水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标；项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不涉及水环境保护目标。 3、声环境 本项目声环境保护目标分布情况见下表及附图3。 - 表3-6 本项目声环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 规模; 相对厂址方位; 相对本项目距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 飞龙村散户居民点1; 112.935493392; 27.739848807; 散户居民点; 5户，约15人; 南; 8-30. 4、生态环境 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组内，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废水排放标准 - 生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排。 - 2、大气污染物排放标准 - 有组织废气DA001、DA002二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准，有组织废气DA001颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中限值要求，有组织废气DA002颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准；无组织挥发性有机物执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放标准，甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处1h平均浓度值10mg/m3；监控点处任意一次浓度值30mg/m3）。 具体标准限值详见下表。 表3-7 大气污染物有组织排放执行标准 污染源; 污染因子; 排放限值; 执行标准. 最高允许排放浓度限值; 最高允许排放速率限值. DA001; 颗粒物; 30mg/m3; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）. 二氧化硫; 200mg/m3; /. 氮氧化物; 300mg/m3; /. DA001、DA002; 二甲苯; 17mg/m3（参照汽车制造限值）; /; 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准. 总挥发性有机物; 50mg/m3（参照汽车制造中乘用车限值）; /. 甲苯; 3mg/m3（参照汽车制造限值）; /. DA002; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准. 表3-8 大气污染物无组织排放执行标准 污染物; 无组织排放; 执行标准. 排放浓度(mg/m3); 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限制要求. 甲苯; 2.4. 二甲苯; 1.2. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 挥发性有机物; 2.0; 周界外浓度最高点; 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），表3. 10（厂区内厂房外监控点处1h平均浓度值）; 厂区内厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），表A.1. 30（厂区内厂房外监控点处任意一次浓度值）; 厂区内厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），表A.1. - 3、噪声控制标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类，相关标准见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废物 - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测本项目污染物产生总量指标如下： （1）水污染物总量控制途径分析 本项目水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。因此，项目无需另购买COD、NH3-N总量指标。 （2）大气污染物排放总量 按照《湖南省十四五环境保护规划》的要求，结合项目工艺特征和污染物排放情况，确定本项目总量控制指标为 VOCs、氮氧化物。本项目 VOCs排放量为0.475t/a（其中有组织排放量为0.4t/a，无组织排放量为0.075t/a，总量替代来源于湖南彩达包装有限公司0.95t/a），氮氧化物排放量为3.17kg/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁已建好厂房，施工期仅进行设备安装，主要环境污染包括设备安装噪声及设备废包装材料等固体废物。建议项目施工期采取以下环境保护措施降低施工期环境影响： ①合理安排设备安装时间，尽量避免同一时间安装多台设备，禁止在夜间进行设备安装； ②搬运设备禁止采取推拉方式，防止地面摩擦噪声产生，设备调试应选择室内，利用墙体隔声降低噪声排放； ③设备拆除的废包装材料统一集中分类堆放，能够资源化利用的外售给资源回收单位，不能资源化利用的交由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1大气环境影响分析 1、大气污染物源强核算 本工程产生的废气包括风扇风罩下料切割、焊接、打磨工序产生的废气、加工高铁连接板打磨、清洗、火焰软化以及调漆、喷漆、晾干、烤漆废气。 （1）风扇风罩下料切割 钢材在下料切割的过程中会产生金属粉尘，本工程切割主要将外购钢材按照设计规格尺寸进行切割剪裁，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434 机械行业系数手册中04下料，钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料采用氧/可燃气切割，颗粒物产生系数为1.5kg/t原料。本项目加工的钢材约50t/a，则切割过程颗粒物产生量约0.075t/a。本工程拟在切割区设置移动式粉尘净化器，切割产生的粉尘经过移动式粉尘净化器处理后以无组织形式排放到厂房内。移动式粉尘净化器对粉尘的收集效率取60%，去除效率取90%，则去除的粉尘量为0.0405t/a，切割粉尘无组织排放量为0.0345t/a。由于该粉尘主要为金属颗粒物，比重大，易沉降在切割工序附近，且有车间墙体阻拦，90%颗粒物（0.03105t/a）会因自然沉降作用沉落在车间内，通过及时清扫，则飘散至车间外环境的颗粒物则为0.00345t/a，对外环境不会产生明显影响。 （2）风扇风罩焊接烟尘 焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的，焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10%～20％，MnO占5%～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成分主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成分复杂，较难定量化，本环评仅做定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。本工程焊接方式为气体保护焊。本项目年耗电焊条1.5t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434 机械行业系数手册，09焊接，二氧化碳保护焊颗粒物产生源强为9.19kg/t▪原料，则本项目焊接烟尘的产生量为0.0138t/a。本工程焊机4台，拟在焊接区设置移动式焊烟净化器，移动式焊烟净化器对焊接烟尘的收集效率取60%，去除效率取90%，则去除的焊接烟尘粉尘量为0.0074t/a，焊接烟尘无组织排放量为0.0063t/a，稀释扩散后对周边环境敏感点影响较小。为了进一步降低对工人健康和环境的影响，本环评要求项目在投入运营后应加强车间的通风。 （3）风扇风罩打磨粉尘 本工程主要利用气动打磨机对工件进行局部打磨，打磨工序主要为去毛刺、去焊渣、除锈、对钢材锐角磨钝等，打磨过程中会产生金属粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434 机械行业系数手册，06预处理，打磨等工序颗粒物产生源强为2.19kg/t▪原料，本项目加工的钢材约50t/a，其中约10%工件需要打磨，则粉尘产生量为0.011t/a，项目拟在风扇风罩打磨区设置移动式焊烟净化器，产生的粉尘经过移动式粉尘净化器处理后以无组织形式排放到厂房内。移动式粉尘净化器对粉尘的收集效率取60%，去除效率取90%，则去除的粉尘量为0.00591t/a，粉尘无组织排放量为0.00504t/a。由于该粉尘主要为金属颗粒物，比重大，易沉降，且有车间墙体阻拦，90%颗粒物（0.00453t/a）会因自然沉降作用沉落在车间内，通过及时清扫，则飘散至车间外环境的颗粒物则为0.00045t/a，对外环境不会产生明显影响属于无组织排放，为了进一步降低对工人健康和环境的影响，本环评要求项目在投入运营后应加强车间的通风。 （4）高铁连接板打磨粉尘 为了平整工件表面，本项目需使用气动打磨机对高铁连接板表面进行打磨，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434 机械行业系数手册，06预处理，打磨工序颗粒物产生源强为2.19kg/t▪原料。本项目加工的高铁连接板为8000件/a，工件质量约为15kg/件，其中约10%工件需要打磨，则粉尘产生量为0.0263t/a，拟在高铁连接板打磨区设置移动式粉尘净化器，移动式粉尘净化器对粉尘的收集效率取60%，去除效率取90%，则去除的粉尘量为0.0142t/a，无组织排放量为0.0121t/a，为了进一步降低对工人健康和环境的影响，本环评要求项目在投入运营后应加强车间的通风。 （5）高铁连接板清洗废气 本项目在高铁连接板喷漆前进行清洁，采用抹布酒精擦拭，并将产生的废酒精抹布作为危险废物暂存危废间内，定期交由资质单位收集处理。本项目清洗工序于高铁连接板喷漆房中进行，由于酒精易挥发，因此本项目按最不利情况全部挥发进行考虑，则产生的非甲烷总烃共0.5t/a。清洗工序位于喷漆房内，产生的有机废气收集后经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；未收集的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，负压收集效率为90%，催化燃烧（CO）处理效率取80%，一级活性炭吸附效率为50%。活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理效率为90%，二级活性炭吸附设施（TA002）处理效率则为75%计。根据建设单位提供资料，废气处理系统设置风量TA001风机风量为28000m3/h，TA002风机风量为10000m3/h。清洗工序每日工作时间为2h，则经喷漆房负压系统收集的非甲烷总烃年产生量为0.45t/a（0.75kg/h、26.786mg/m3），经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后非甲烷总烃处理量为0.405t/a，处理剩余的非甲烷总烃0.045t/a（2.679kg/h、0.045mg/m3）通过15m排气筒（DA001）排放；经车间负压系统收集的非甲烷总烃年产生量为0.045t/a（0.075kg/h、7.5mg/m3），经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后非甲烷总烃处理量为0.034t/a，处理剩余的非甲烷总烃0.011t/a（0.019kg/h、1.875mg/m3）通过15m排气筒（DA002）排放；清洗废气非甲烷总烃无组织排放量为0.005t/a（0.008kg/h）。 （6）调漆、喷漆、晾干、烤漆废气 项目调漆、喷漆、晾干、烤漆过程中会产生有机废气。项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆产生的有机废气以油漆总挥发分的10%计，喷漆、晾干、烘烤产生的有机废气以油漆总挥发分的90%计。参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，负压收集效率为90%，催化燃烧（CO）处理效率取80%，一级活性炭吸附效率为50%。活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理效率为90%，二级活性炭吸附设施（TA002）处理效率则为75%计。水帘除尘对漆雾的去除效率按90%计。项目油漆物料平衡图见下图。根据建设单位提供资料，废气处理系统设置风量TA001风机风量为28000m3/h，TA002风机风量为10000m3/h。项目调漆、喷漆、晾干、烤漆过程中会产生有机废气情况见下表。 表4-1 调漆、喷漆、晾干、烤漆废气污染物产排情况表 产排 污环节; 污染物; 排放 方式; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 工艺; 效率 %; 排气筒; 排放 量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 调漆; VOCs; 有组织; 0.254; 10.583; 0.106; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.063; 2.646; 0.026. 无组织; 0.028; /; 0.012; /; /; /; 0.028; /; 0.012. 二甲苯; 有组织; 0.138; 5.738; 0.057; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.034; 1.434; 0.014. 无组织; 0.015; /; 0.006; /; /; /; 0.015; /; 0.006. 甲苯; 有组织; 0.028; 1.178; 0.012; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.007; 0.294; 0.003. 无组织; 0.003; /; 0.001; /; /; /; 0.003; /; 0.001. 高铁连接板喷漆、烤漆; 漆雾（颗粒物）; 有组织; 0.636; 9.469; 0.265; 负压收集+水帘除尘; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.064; 0.947; 0.027. 有组织; 0.064; 2.651; 0.027; 负压收集; 收集效率90%; DA002; 0.064; 2.651; 0.027. 无组织; 0.007; /; 0.003; /; /; /; 0.007; /; 0.003. VOCs; 有组织; 2.123; 31.592; 0.885; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.212; 3.159; 0.088. 有组织; 0.212; 8.846; 0.088; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.053; 2.211; 0.022. 无组织; 0.024; /; 0.010; /; /; /; 0.024; /; 0.010. 二甲苯; 有组织; 1.158; 17.237; 0.483; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.116; 1.724; 0.048. 有组织; 0.116; 4.826; 0.048; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.029; 1.207; 0.012. 无组织; 0.013; /; 0.005; /; /; /; 0.013; /; 0.005. 甲苯; 有组织; 0.227; 3.375; 0.095; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.023; 0.338; 0.009. 有组织; 0.023; 0.945; 0.009; 负压收集+二级活性炭吸附; 收集效率90%，处理效率75%; DA002; 0.006; 0.236; 0.002. 无组织; 0.003; /; 0.001; /; /; /; 0.003; /; 0.001. 风扇、风罩喷漆、晾干; 漆雾（颗粒物）; 有组织; 0.103; 1.527; 0.043; 负压收集+水帘除尘; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.010; 0.153; 0.004. 无组织; 0.011; /; 0.005; /; /; /; 0.011; /; 0.005. VOCs; 有组织; 0.163; 2.423; 0.068; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.016; 0.242; 0.007. 无组织; 0.018; /; 0.008; /; /; /; 0.018; /; 0.008. 二甲苯; 有组织; 0.081; 1.205; 0.034; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.008; 0.121; 0.003. 无组织; 0.009; /; 0.004; /; /; /; 0.009; /; 0.004. 甲苯; 有组织; 0.028; 0.229; 0.006; 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧; 收集效率90%，处理效率90%; DA001; 0.003; 0.041; 0.001. 无组织; 0.003; /; 0.001; /; /; /; 0.003; /; 0.001. （7）高铁连接板火焰软化、烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气 项目高铁连接板火焰软化定型、烤漆、催化燃烧设施需要使用液化石油气。项目拟设置一个液化石油气加气站，用于供气。项目高铁连接板火焰软化定型液化石油气燃烧废气在车间内无组织排放，每天工作时间为1h；烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气经管道收集后经排气筒（DA001）排出，每天工作时间为8h。根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中机械行业系数手册(覆盖行业范围31-37、431-434)14涂装-液化石油气产排污系数，项目液化石油气燃烧废气产排情况见下表。 表4-2 高铁连接板火焰软化、烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气污染物产生情况表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 高铁连接板火焰软化定型; 烤漆、催化燃烧. 液化石油气; 原料用量; 0.3t/a; 0.95t/a. 127.66m3; 404.255 m3. SO2; 千克/立方米-原料; 0.000002S; 0.0000037kg; 0.000012kg. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000220; 0.02809kg; 0.088936kg. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00596; 0.76085kg; 2.409362kg. |

表4-3  本项目废气污染物产排情况一览表

| 产排 污环节 | 污染物 | 排放 方式 | 污染物产生情况 |  |  | 治理设施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口 | 排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 工艺 | 效率 % | 排放 量t/a | 浓度 mg/m³ | 速率 kg/h |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| 风扇风罩下料切割 | 颗粒物 | 无组织 | 0.075 | / | 0.03125 | 移动式粉尘净化器、自然沉降 | 收集效率 60%，处理效率90%、沉降效率90% | 0.00345 | / | 0.00144 | / | / | / | 1.0 |
| 风扇风罩焊接 | 颗粒物 | 无组织 | 0.0138 | / | 0.00574 | 移动式粉尘净化器 | 收集效率 60%，处理效率90% | 0.0063 | / | 0.00264 | / | / | / | 1.0 |
| 风扇风罩打磨 | 颗粒物 | 无组织 | 0.011 | / | 0.00456 | 移动式粉尘净化器、自然沉降 | 收集效率 60%，处理效率90%、沉降效率90% | 0.0005 | / | 0.0021 | / | / | / | 1.0 |
| 高铁连接板打磨粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.0263 | / | 0.01095 | 移动式粉尘净化器 | 收集效率 60%，处理效率90% | 0.0121 | / | 0.005 | / | / |  | 1.0 |
| 高铁连接板清洗废气 | VOCs | 有组织 | 0.450 | 26.786 | 0.750 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.045 | 2.679 | 0.075 | DA001 | / | 50 | / |
|  |  | 有组织 | 0.045 | 7.500 | 0.075 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.011 | 1.875 | 0.019 | DA002 | / | 50 | / |
|  |  | 无组织 | 0.005 | / | 0.008 | / | / | 0.005 | / | 0.008 | / | / | / | 2.0 |
| 调漆 | VOCs | 有组织 | 0.254 | 10.583 | 0.106 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.063 | 2.646 | 0.026 | DA002 | / | 50 | / |
|  |  | 无组织 | 0.028 | / | 0.012 | / | / | 0.028 | / | 0.012 | / | / | / | 2.0 |
|  | 二甲苯 | 有组织 | 0.138 | 5.738 | 0.057 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.034 | 1.434 | 0.014 | DA002 | / | 17 | / |
|  |  | 无组织 | 0.015 | / | 0.006 | / | / | 0.015 | / | 0.006 | / | / | / | 1.2 |
|  | 甲苯 | 有组织 | 0.028 | 1.178 | 0.012 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.007 | 0.294 | 0.003 | DA002 | / | 3 | / |
|  |  | 无组织 | 0.003 | / | 0.001 | / | / | 0.003 | / | 0.001 | / | / | / | 2.4 |
| 高铁连接板喷漆、烤漆 | 漆雾（颗粒物） | 有组织 | 0.636 | 9.469 | 0.265 | 负压收集+水帘除尘+干式过滤 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.064 | 0.947 | 0.027 | DA001 | / | 30 | / |
|  |  | 有组织 | 0.064 | 2.651 | 0.027 | 负压收集 | 收集效率90% | 0.064 | 2.651 | 0.027 | DA002 | 3.5 | 120 | / |
|  |  | 无组织 | 0.007 | / | 0.003 | / | / | 0.007 | / | 0.003 | / | / | 1 | / |
|  | VOCs | 有组织 | 2.123 | 31.592 | 0.885 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.212 | 3.159 | 0.088 | DA001 | / | 50 | / |
|  |  | 有组织 | 0.212 | 8.846 | 0.088 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.053 | 2.211 | 0.022 | DA002 | / | 50 | / |
|  |  | 无组织 | 0.024 | / | 0.010 | / | / | 0.024 | / | 0.010 | / | / | / | 2.0 |
|  | 二甲苯 | 有组织 | 1.158 | 17.237 | 0.483 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.116 | 1.724 | 0.048 | DA001 | / | 17 | / |
|  |  | 有组织 | 0.116 | 4.826 | 0.048 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.029 | 1.207 | 0.012 | DA002 | / | 17 | / |
|  |  | 无组织 | 0.013 | / | 0.005 | / | / | 0.013 | / | 0.005 | / | / | / | 1.2 |
|  | 甲苯 | 有组织 | 0.227 | 3.375 | 0.095 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.023 | 0.338 | 0.009 | DA001 | / | 3 | / |
|  |  | 有组织 | 0.023 | 0.945 | 0.009 | 负压收集+二级活性炭吸附 | 收集效率90%，处理效率75% | 0.006 | 0.236 | 0.002 | DA002 | / | 3 | / |
|  |  | 无组织 | 0.003 | / | 0.001 | / | / | 0.003 | / | 0.001 | / | / | / | 2.4 |
| 风扇、风罩喷漆、晾干 | 漆雾（颗粒物） | 有组织 | 0.103 | 1.527 | 0.043 | 负压收集+水帘除尘+干式过滤 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.010 | 0.153 | 0.004 | DA001 | / | 30 | / |
|  |  | 无组织 | 0.011 | / | 0.005 | / | / | 0.011 | / | 0.005 | / | / | 1 | / |
|  | VOCs | 有组织 | 0.163 | 2.423 | 0.068 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.016 | 0.242 | 0.007 | DA001 | / | 50 | / |
|  |  | 无组织 | 0.018 | / | 0.008 | / | / | 0.018 | / | 0.008 | / | / | / | 2.0 |
|  | 二甲苯 | 有组织 | 0.081 | 1.205 | 0.034 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.008 | 0.121 | 0.003 | DA001 | / | 17 | / |
|  |  | 无组织 | 0.009 | / | 0.004 | / | / | 0.009 | / | 0.004 | / | / | / | 1.2 |
|  | 甲苯 | 有组织 | 0.028 | 0.229 | 0.006 | 负压收集+活性炭吸附+催化燃烧 | 收集效率90%，处理效率90% | 0.003 | 0.041 | 0.001 | DA001 | / | 3 | / |
|  |  | 无组织 | 0.003 | / | 0.001 | / | / | 0.003 | / | 0.001 | / | / | / | 2.4 |
| 高铁连接板火焰软化液化石油气燃烧废气 | SO2 | 无组织 | 0.0000037kg | / | 0.000000000097 | / | / | 0.0000037kg | / | 0.000000000097 | / | / | / | 0.4 |
|  | 颗粒物 |  | 0.02809kg | / | 0.00000073 | / | / | 0.02809kg | / | 0.00000073 | / | / | / | 1 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.76085kg | / | 0.00001987 | / | / | 0.76085kg | / | 0.00001987 | / | / | / | 0.12 |
| 烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气 | SO2 | 有组织 | 0.000012kg | 0.00000025 | 0.000000005 | / | / | 0.000012kg | 0.00000025 | 0.000000005 | DA001 | 2.6 | 200 | / |
|  | 颗粒物 |  | 0.088936kg | 0.00185284 | 0.00003706 | / | / | 0.088936kg | 0.00185284 | 0.00003706 |  | 3.5 | 30 | / |
|  | 氮氧化物 |  | 2.409362kg | 0.05019504 | 0.00100390 | / | / | 2.409362kg | 0.05019504 | 0.00100390 |  | 0.77 | 300 | / |

表4-4  本项目有组织废气污染物产排情况一览表

| 排气筒 | 污染因子 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 去除量t/a | 限值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆、晾干、烤漆、清洗废气排气筒（DA001） | VOCs | 2.736 | 60.801 | 1.703 | 0.273 | 6.08 | 0.17 | 2.463 | 50 | 是 |
|  | 二甲苯 | 1.239 | 18.442 | 0.517 | 0.124 | 1.845 | 0.051 | 1.115 | 17 | 是 |
|  | 甲苯 | 0.255 | 3.604 | 0.101 | 0.026 | 0.379 | 0.01 | 0.229 | 3 | 是 |
|  | 漆雾（颗粒物） | 0.7391 | 10.9979 | 0.3080 | 0.0741 | 1.1019 | 0.0310 | 0.6650 | 30 | 是 |
|  | SO2 | 0.000000012 | 0.00000025 | 0.000000005 | 0.000000012 | 0.00000025 | 0.000000005 | / | 200 | 是 |
|  | 氮氧化物 | 0.002409362 | 0.05019504 | 0.0010039 | 0.002409362 | 0.05019504 | 0.0010039 | / | 300 | 是 |
| 调漆、车间工艺废气排气筒（DA002） | VOCs | 0.511 | 26.929 | 0.269 | 0.127 | 6.732 | 0.067 | 0.384 | 50 | 是 |
|  | 二甲苯 | 0.254 | 10.564 | 0.105 | 0.063 | 2.641 | 0.026 | 0.191 | 17 | 是 |
|  | 甲苯 | 0.051 | 2.123 | 0.021 | 0.013 | 0.53 | 0.005 | 0.038 | 3 | 是 |
|  | 漆雾（颗粒物） | 0.064 | 2.651 | 0.027 | 0.064 | 2.651 | 0.027 | / | 120（3.5kg/h） | 是 |

表4-5   本项目无组织废气污染物产排情况一览表

| 污染因子 | 产生量t/a | 速率kg/h | 排放量t/a | 速率kg/h | 去除量t/a | 限值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.14412809 | 0.06050073 | 0.04037809 | 0.01918073 | 0.10375 | 1.0 | 是 |
| VOCs | 0.075 | 0.038 | 0.075 | 0.038 | 0 | 2.0 | 是 |
| 二甲苯 | 0.037 | 0.015 | 0.037 | 0.015 | 0 | 1.2 | 是 |
| 甲苯 | 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0 | 2.4 | 是 |
| SO2 | 0.0000000037 | 0.0000000001 | 0.0000000037 | 0.0000000001 | 0 | 0.4 | 是 |
| 氮氧化物 | 0.00076085 | 0.00001987 | 0.00076085 | 0.00001987 | 0 | 0.12 | 是 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气排放口基本情况及监测要求 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-6 本项目废气排放口基本情况表 排放口名称及编号; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气筒出口温度（℃）; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标. 经度; 纬度. 喷漆、晾干、烤漆、清洗废气排气筒（DA001）; 15; 1.2; 45℃; 一般排放口; 112.935122068; 27.740689635. 调漆、车间工艺废气排气筒（DA002）; 15; 0.6; 25℃; 一般排放口; 112.935248132; 27.740759372. 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等相关的技术监测规范执行，根据本建设项目的特点，制订环境监测计划，具体监控计划见下表。 表4-7 本项目废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 喷漆、晾干、烤漆、清洗废气排气筒（DA001）; VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中标准限值要求. 调漆、车间工艺废气排气筒（DA002）; VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物; 1次/年; 二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准. 厂界（参照点：1个，上风向；厂界监控点：3个，下风向厂界外）; VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放标准；甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 厂区内厂房外; VOCs; 1次/半年; 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 3、废气非正常工况排放 非正常排放是指开停机、设备检修、工艺设备运转异常等非正常情况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要考虑水帘除尘+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）、二级活性炭吸附设施（TA002）处理装置出现故障失效的情形，废气非正常工况排放情况见下表。 表4-8 废气非正常工况排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 喷漆、晾干、烤漆、清洗废气排气筒（DA001）; 水帘除尘+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施出现故障; VOCs; 60.801; 1.703; 30min; 1次; ①定期检查和维护处理设施；②处理设施发生故障时，立即停止生产，进行维修。. 二甲苯; 18.442; 0.517. 甲苯; 3.604; 0.101. 漆雾（颗粒物）; 10.9979; 0.3080. SO2; 0.00000025; 0.000000005. 氮氧化物; 60.801; 1.703. 调漆、车间工艺废气排气筒（DA002）; 二级活性炭吸附设施出现故障; VOCs; 26.929; 0.269; 30min; 1次. 二甲苯; 10.564; 0.105. 甲苯; 2.123; 0.021. 漆雾（颗粒物）; 2.651; 0.027. 建设单位应定期检查和维护废气处理设施；当水帘除尘+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）、二级活性炭吸附设施（TA002）处理装置出现故障失效时，应立即停止使用并对其进行维修，避免对周围环境造成污染。 4、废气污染防治措施可行性分析 （1）废气处理设施工作原理 ①移动式粉尘净化器 项目切割、焊接、打磨等工序会产生粉尘、烟尘，移动式粉尘净化器是专为治理焊接、切割、打磨等作业时产生的烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛用于各种焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收，适用于除尘比较分散烟尘量也较大的工位。因此，本项目切割、焊接、打磨工序采用移动式粉尘净化器处理可行。 ②水帘除尘+干式过滤除漆雾装置 在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉后进入干式过滤箱(活性炭吸附器前端) 中，实现液态和固态污染物质捕集。过滤部分废气中大颗粒的固、液颗粒成分，以降低废气浓度。主要是去除大颗粒漆雾颗粒，以达到活性炭吸附清洁度要求。过滤器内含初中高效三级过滤装置，过滤废气中的大颗粒漆雾，从而确保废气中所含颗粒物在进入固定吸附床前得到有效的拦截处理，避免废气中的漆雾、杂尘造成活性炭微孔堵塞，影响吸附效果、增加系统阻力、影响通风效果甚至给系统造成安全隐患。 ③活性炭吸附+催化燃烧工作原理 活性炭吸附法是一种利用活性炭微孔结构对溶剂分子或分子团的吸附作用而去除空气中的有机废气的气固分离方法。当废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂即被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。根据分子热运动理论，从外界给吸附体系热能，提高被吸附分子或分子团的热运动能量，当分子热运动力足以克服吸附力时，有机溶剂分子便从吸附体系“挣脱”出来，吸附介质得到再生。脱附热量来源于催化燃烧系统，从吸附器挣脱出来的有机溶剂在高温状态下，处于有机蒸气状态，热风由循环风机压入催化床催化燃烧。CO（催化燃烧床）自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气 ④二级活性炭吸附 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。环评要求本项目活性炭集中活化再生。 本项目产生的废气治理设施如下表所示： 表4-9 废气污染治理技术可行性分析一览表 产排污工序; 废气处理设施工艺; 依据; 是否可行性技术. 切割、焊接、打磨; 移动式粉尘净化器; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）; 是. 清洗、喷漆、晾干、烤漆; 水帘除尘+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施; 是. 调漆、车间工艺废气; 二级活性炭吸附; 是. （2）风机风量核算 根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)中“6.38工房设计风量的要求：当车间高度小于或等于6m时，其排风量不应小于1次换气计算所得的风量”以及《三废处理工程技术手册一废气卷》(化学工业出版社1999.5)中“工厂一般作业室每小时换气次数6次；推荐喷漆房换气次数≥20次/小时，理想状态达30次/小时”。项目高铁连接板喷漆房、高铁连接板烤漆房、风扇、风罩喷漆房采取单独密闭隔间负压措施，废气由通风管道收集至活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后经DA001排气筒排放；调漆、高铁连接板喷漆区、高铁连接板烤漆区位于密闭负压车间（车间二密闭车间），废气由通风管道收集至二级活性炭吸附设施（TA002）处理后经DA002排气筒排放，换气次数按6次计。项目废气抽风系统统计及集气措施分布图如下： 表4-10 项目废气抽风系统统计表 排放口; 产污工序; 废气收集区域; 规模; 换气次数; 理论风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. DA001; 高铁连接板喷漆; 高铁连接板喷漆房; 2套，5m×3m×2.5m; 75m3; 30次/h; 2250; 28000. 高铁连接板喷漆房; 2.7m×3m×2.5m; 20.25m3; 30次/h; 607.5. 风扇、风罩喷漆、晾干; 风扇、风罩喷漆房; 2套，4m×3m×2.5m; 60m3; 30次/h; 1800. 高铁连接板烤漆; 高铁连接板烤炉; 3台，3.5m×4m×2.5m; 105m3; 30次/h; 3150. 合计; 7807.5. DA002; 调漆、车间工艺废气; 车间二密闭车间; 8m×20m×2.5m; 400m3; 6次/h; 2400; 10000. 图4-1 集气措施分布图 由上表可知，设计风量大于换气风量理论计算值，因此本项目设计风量符合设计要求。 （3）排气筒数量、高度合理性分析 本工程设置了两个有组织排气筒，生产过程中产生的有机废气处理后集中通过2根排气筒排放，排气筒高度为15m，高于周边200内建筑物5米，且满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的“排气筒高度不应低于15m”的要求。本项目喷涂废气排气筒数量及高度均合理。 综上，本项目拟采取的废气治理设施可行。 5、废气排放的环境影响 本项目切割工序粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘经移动式粉尘净化器处理后无组织外排。项目调漆、喷漆、晾干、烤漆过程中会产生有机废气。项目喷漆工序均在密闭负压喷漆房中进行。高铁连接板喷漆、风扇、风罩喷漆以及晾干工序产生的废气经水帘除尘+干式过滤除去颗粒物（漆雾）后，与烤漆废气经活性炭吸附+催化燃烧设施（TA001）处理后通过15m排气筒（DA001）排放；用于高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房位于车间二中的密闭负压车间，高铁连接板喷涂的喷漆房与烤漆房未收集的有机废气经密闭车间负压收集后再经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。调漆区于车间二中的密闭负压车间中进行，产生的有机废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。项目高铁连接板火焰软化定型液化石油气燃烧废气在车间内无组织排放；烤漆、催化燃烧液化石油气燃烧废气经管道收集后经排气筒（DA001）排出。废气经处理后，有组织二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放能够达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准，DA001排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中标准限值要求；DA002排气筒中颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求；无组织挥发性有机物能够达到湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放标准，甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。因此，项目废气经采取措施处理后达标排放，对项目周边环境点影响较小。 本项目废气排污总量较少，生产过程中废气均能得到有效收集和处理后达标排放。离项目较近的居民点位于本项目南侧、东南侧，本项目的生产区主要位于厂区北部，项目机加工序均在厂房内收集处理，喷涂工序均在密闭负压空间进行，厂无组织废气产生量较少。两根废气排气筒位于厂区最北部，远离周边居民区，项目污染物达标排放的情况下，对周边居民点影响较小。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关内容和《湖南省VOCs污染防治攻坚三年行动计划（2018—2020年）》的要求，本次环评建议企业在后续运营过程中应严格遵守以下要求： ①加强废气处理装置的日常维护和检修，同时保证活性炭定期更换。企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数。 ②VOCs废气收集处理系统应先于生产工艺设备启动，并同步运行，滞后关闭。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用，生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ③投产后，在能满足产品要求的条件下，建议企业后期逐步将溶剂型涂料改为更环保的水性涂料代替。 ④企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。 ⑤通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 ⑥载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ⑦油漆、固化剂、稀释剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 综上所述，项目运营期产生的各项废气在采取相应防治措施后可实现达标排放，通过加强管理，均能得到有效的控制和缓减，对周边大气环境影响较小。 4.2地表水环境影响分析 1、废水污染物源强分析 （1）生活污水 本项目劳动定员25人，均不在厂区内食宿，年工作300天，因此根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），不在厂内食宿人员用水量按38m3/人·a计，项目生活用水量为950t/a（3.17t/d），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为760t/a（2.53t/d）。生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 （2）水帘废水 项目喷漆采用水帘除去漆雾，项目共设置4套喷漆房，水帘水槽体积为4m×4m×0.5m共3个，水帘水槽体积为2.5m×2.5m×0.5m共1个，水槽有效水深为 0.3m，除漆雾循环水定期补充，半年更换一次，一次更换水量为16.275m3，水帘废水产生量21.7t/a。根据建设单位提供资料，年补充水量0.5t/a。水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排。 项目生活污水污染物产排情况见下表。 表4-11 废水污染物信息表 类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 污染治理 设施名称; 废水去向. 生活污水; CODcr; 300; 0.228; 化粪池; 用于周边林地浇灌，不外排. BOD5; 150; 0.114. NH3-N; 40; 0.0304. SS; 150; 0.114. 动植物油; 50; 0.038. 水帘废水; pH; 8; /; /; 作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排. CODcr; 2000; 0.0074. SS; 200; 0.00074. 石油类; 40; 0.000148. 2、废水防治措施可行性分析 项目所在地位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉，不外排。 化粪池原理：生活污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀污泥经过一定时间的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥改变污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏用作肥料使用。 生活污水消纳可行性：项目生活污水产生量为760t/a（2.53t/d）。根据林地溉用水量每天2.0L/m2，则需林地面积1265m2。项目周边200m范围内林地面积约为46000m2，林地面积所需的灌溉水量远大于生活污水量，可完全容纳本项目产生的生活污水量。 3、废水污染物监测计划 项目废水不外排，参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，废水可不进行自行监测。 4、项目水环境影响评价结论 本项目运营后，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。水帘废水作为危险废物处置，委托有资质单位外运处置，不外排。对区域水环境影响较小。 4.3声环境影响分析 1、噪声源强 本项目营运期噪声主要为激光切割机、钢板剪板机、钢板折弯机、自动小型钢板滚圆机、焊机、打孔机、空气压缩机、风机等设备运行噪声，风机为室外声源，其他设备均为室内声源。其声功率级约为75～90dB（A），本项目白天生产8h，夜间不生产。主要噪声源强见下表。 表4-12 本项目主要设备噪声源强一览表（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离dBA/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 激光切割机; 85; 基础减振、墙体隔声等; 30; 18; 1; 东; 7; 68.52; 昼间; 26; 42.52; 1. 南; 60; 67.07; 41.07; 1. 西; 68; 67.06; 41.06; 1. 北; 26; 67.17; 41.17; 1. 2; 钢板剪板机; 85; 11; 19; 1; 东; 25; 67.18; 41.18; 1. 南; 65; 67.06; 41.06; 1. 西; 49; 67.08; 41.08; 1. 北; 25; 67.18; 41.18; 1. 3; 钢板折弯机; 85; 21; 19; 1; 东; 14; 67.26; 41.26; 1. 南; 62; 67.05; 41.05; 1. 西; 60; 67.05; 41.05; 1. 北; 25; 67.11; 41.11; 1. 4; 自动小型钢板滚圆机; 75; 22; 10; 1; 东; 16; 57.21; 31.21; 1. 南; 53; 57.06; 31.06; 1. 西; 60; 57.05; 31.05; 1. 北; 35; 57.08; 31.08; 1. 5; 钢板气体保护焊机4台点声源; 81.02; 22; 8; 0.5; 东; 8; 63.69; 37.69; 1. 南; 53; 63.08; 37.08; 1. 西; 66; 63.07; 37.07; 1. 北; 33; 63.10; 37.10; 1. 6; 打孔机; 80; -23; 30; 1; 东; 60; 62.07; 36.07; 1. 南; 77; 62.06; 36.06; 1. 西; 16; 62.37; 36.37; 1. 北; 14; 62.46; 36.46; 1. 7; 空气压缩机; 85; -35; 30; 1; 东; 70; 67.06; 41.06; 1. 南; 77; 67.06; 41.06; 1. 西; 5; 69.58; 43.58; 1. 北; 13; 67.52; 41.52; 1. 8; 空气压缩机; 85; 31; 10; 1; 东; 5; 69.58; 43.58; 1. 南; 40; 67.09; 41.09; 1. 西; 45; 67.08; 41.08; 1. 北; 33; 67.12; 41.12; 1. 9; 气动打磨机3台（按点声源组预测）; 89.77; -26; 39; 0.8; 东; 62; 71.82; 45.82; 1. 南; 85; 71.82; 45.82; 1. 西; 10; 72.22; 46.22; 1. 北; 7; 72.61; 46.61; 1. 10; 气动打磨机2台（按点声源组预测）; 88; 30; 5; 0.8; 东; 8; 70.37; 44.37; 1. 南; 40; 70.05; 44.05; 1. 西; 68; 70.05; 44.05; 1. 北; 40; 70.05; 44.05; 1. 注：表中坐标以（112.935205141，27.740353724，66.113）为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向；设备设置在室内，通过建筑隔声阻挡噪声的传播，降噪效果约为20dB（A）。根据公式Lp2=Lp1-（TL+6），本评价建筑物隔声量取值为20dB(A)，建筑物插入损失为26dB(A). 表4-13 本项目主要设备噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 声源控制措施. X; Y; Z. 1; 风机; 13; 30; 0.5; 东; 50; 72.06; 昼间; 基础减振. 南; 78; 72.05. 西; 26; 72.10. 北; 15; 72.23. 2; 风机; 12; 40; 0.5; 东; 45; 72.06. 南; 88; 72.05. 西; 26; 72.10. 北; 6; 73.10. 注：表中坐标以（112.935205141，27.740353724，66.113）为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向；设备设置在室外，通过基础减振措施，降噪效果约为20dB（A）。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声污染防治措施 工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对外环境的影响。主要采取如下噪声污染防治措施： （1）选用低噪设备，从噪声源上控制噪声源强。 （2）将设备设置在室内，通过建筑隔声阻挡噪声的传播，降噪效果约15~20dB（A）以上。 （3）在切割机、空气压缩机、风机等设备的基座下设置减振基础，可有效降低结构噪声，降噪效果约10～20dB（A）。 （4）风机进风口安装消声器，管道采用软连接，可有效降低空气动力性噪声，降噪效果约15～25dB（A）。 3、噪声预测 本项目采用的噪声预测模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。设备均安装在车间内。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）室外声源在预测点的声压级计算 根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。 如已知声源的倍频带声功率级 Lw，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)按以下公式计算得到： Lp(r)＝Lw+Dc－A 式中：Lp(r)——预测点r处的声级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，指向性校正等于点声源的指向性指数 DI 加上计到小于 4π球面度（sr）立体角的声传播指数 DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB；主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散衰减，其他因素的衰减，如大气吸收、屏障屏蔽、地面效应等均作为预测计算的安全系数而不计。 几何发散衰减Adiv：若声源处于自由声场，Adiv=20lg(r)+11。 （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 （4）工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （5）预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）按下式计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 本项目南面8～40m范围内有5户飞龙村散户居民。本评价根据噪声源的分布情况，考虑基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪效果，预测营运期厂界噪声贡献值、项目噪声在声环境敏感点处的影响计算结果如表4-14、表4-15所示。 表4-14 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 名称; 贡献值dB(A); 噪声标准值dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.19; /; 60; /; 达标; /. 南厂界; 51.49; /; 60; /; 达标; /. 西厂界; 52.59; /; 60; /; 达标; /. 北厂界; 56.73; /; 60; /; 达标; /. 表4-15 本项目声环境敏感点处噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 名称; 贡献值dB(A); 现状值dB(A); 预测值dB(A); 噪声标准值dB(A); 超标和达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目南面8m飞龙村散户; 33.43; /; 55.3; 43.9; 55.33; /; 60; 50; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目运营期厂界昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；根据现场查看，本项目南面8～40m范围内有5户飞龙村散户居民。根据预测结果可知，本项目南面8～40m内4户飞龙村散户居民所受本项目噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。因此，本项目营运期噪声对周边声环境敏感点的影响较小。 4、噪声监测计划 为了确保噪声控制措施有效运行，建议项目运行后，对声环境进行定期监测，噪声自行监测要求见下表。 表4-16 噪声自行监测要求 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 东、南、西、北厂界外1米处; 连续等效A声级; 1次/季度. 4.4、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及处置情况 本工程产生的固体废物主要分为两大类：生产废弃物（包括一般废弃物和危险废物）和生活垃圾。达产后，产生情况及处置措施如下： （1）生产废弃物 1）一般工业固体废物 ①废金属边角料（含碎屑） 风扇风罩下料切割过程会产生剩余废金属边角料（包括碎屑），根据建设单位提供资料，废边角料产生量约0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。查阅《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号可知，废金属边角料属于SW17 可再生类废物 900-001-S17。 ②废焊丝、废焊渣 根据建设单位提供资料，焊接过程产生废焊丝、废焊渣约0.2t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。查阅《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号可知，废焊丝、废焊渣属于SW59 其他工业固体废物 900-099-S59。 ③废橡胶边角料 高铁连接板打孔工序会废橡胶边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量约0.01t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。查阅《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号可知，废橡胶边角料属于SW17 可再生类废物 900-006-S17。 ④不合格产品 根据建设单位提供资料，检验过程产生不合格产品，其中风扇、风罩不合格产品约为0.05t/a，高铁连接板不合格产品约为0.1t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。查阅《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号可知，风扇、风罩不合格产品属于SW17 可再生类废物 900-001-S17，高铁连接板不合格产品属于SW17 可再生类废物 900-006-S17。 2）危险废物 ①废清洗抹布、废清洗剂桶 本项目高铁连接板喷漆前需进行清洁，建设单位拟采用酒精进行擦拭清洁，此过程会产生一定量的废清洗抹布、废清洗剂桶等，产生量约为0.005t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49 （含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经集中收集后存放于危废暂存间中，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ②废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶 本工油漆、固化剂、稀释剂使用后会产生废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶，根据建设单位提供资料，废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶产生量0.5t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经集中收集后存放于危废暂存间中，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ③废漆渣 喷漆过程中漆渣产生量为0.665t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中通过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣，以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣），收集后分类暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 ④废水帘循环水 项目喷漆采用水帘除去漆雾，项目共设置4套喷漆房，水帘水槽体积为4m×4m×0.5m共3个，水帘水槽体积为2.5m×2.5m×0.5m共1个，水槽有效水深为0.2m，除漆雾循环水定期补充，半年更换一次，一次更换水量为10.85m3，水帘废水产生量21.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW12染料、涂料废物，废物代码为264-012-12（其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）），收集后分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ⑤废活性炭 本项目产生的有机废气需要经过活性炭吸附处理，活性炭约每3～6个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），按1t活性炭最多吸附0.3t有机废气计算，本项目TA001活性炭预计吸附2.463t/a有机废气，TA002活性炭预计吸附0.384 t/a有机废气，项目预计合计吸附有机废气2.847t/a。本项目年处理挥发性有机物活性炭预计使用量为9.49t/a，废活性炭产生量为12.337t/a。按《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别属于HW49，废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭）。废活性炭要求定时更换，暂存危废间定期交由有资质单位进行处置。 ⑥废催化剂 废催化剂：项目废气处理过程中会产生废催化剂。项目催化剂更换周期约一年，每次更换量约100kg，则废催化剂产生量约为0.1ta。按《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别属于HW50，废物代码为900-049-50（机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂）。暂存危废间定期交由有资质单位进行处置。 ⑦废过滤棉 喷漆工序的有机废气处理过程中会用到过滤棉（干式过滤），需定期更换过滤棉以保证废气的捕集效率。根据建设单位提供资料，废过滤棉（含漆渣）产生量约1t/a。该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW49其他废物中非特定行业的900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集后分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ⑧废润滑油、废润滑油桶 本项目设备维护、检修时需要使用润滑油，使用过程中会产生些许废润滑油；根据项目润滑油使用量可知，项目废润滑油、废润滑油桶产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油及废油桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。经收集后于危废暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置。 ⑨废抹布、废手套 设备在运行及维护过程中产生废手套、废抹布0.05t/a，该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW49其他废物中非特定行业的900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集后分类暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 （2）生活垃圾 本项目建成投产后，劳动定员25人，均不在厂区食宿。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，按年工作日300天计，则本项目生活垃圾产生量3.75t/a。查阅《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号可知，生活垃圾属于SW62可回收物900-001-S62、900-002-S62。生活垃圾实行袋装化，定点堆放，收集后由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生及处置情况汇总如下表所示。 表4-17 本项目固体废物产生及处置情况表 产生环节; 名称; 废物代码; 物理 性状; 年产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式 和去向; 利用或处置量t/a. 风扇风罩下料切割; 金属边角料; SW17，900-001-S17; 固态; 0.5; 一般固废暂存场所; 收集后外售综合利用; 0.5. 风扇风罩焊接; 废焊丝、废焊渣; SW59，900-099-S59; 固态; 0.2; 0.2. 打孔; 废橡胶边角料; SW17，900-006-S17; 固态; 0.01; 0.01. 检验; 风扇、风罩不合格产品; SW17，900-001-S17; 固态; 0.05; 0.05. 高铁连接板不合格产品; SW17，900-006-S17; 固态; 0.1; 0.1. 清洗; 废清洗抹布、废清洗剂桶; HW49，900-041-49; 固态; 0.005; 危废暂存间; 收集暂存于危废暂存间，和有资质的单位签订专属合同，定期交由有资质单位处置。; 0.005. 喷漆; 废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶; HW49，900-041-49; 固态; 0.5; 0.5. 喷漆; 废漆渣; HW12，900-252-12; 固态; 0.665; 0.665. 环保设施; 废水帘循环水; HW12，264-012-12; 液态; 21.7; 21.7. 环保设施; 废活性炭; HW49，900-039-49; 固态; 12.337; 12.337. 环保设施; 废催化剂; HW50，900-049-50; 固态; 0.1; 0.1. 环保设施; 废过滤棉; HW49，900-041-49; 固态; 1; 1. 设备维修; 废机油、废油桶; HW08，900-249-08; 固态、液态; 0.1; 0.1. 废抹布、废手套; HW49，900-041-49; 固态; 0.05; 0.05. 员工生活; 生活垃圾; SW62 900-001-S62900-002-S62; 固态; 2.25; 垃圾桶; 环卫部门统一清运至垃圾填埋场; 2.25. 2、固体废物环境影响分析 （1）收集过程环境影响分析 危险废物收集过程可能因管理不善，导致其泄漏、飞扬，对环境空气、周边水体、地下水等造成污染，或者因包装袋标签标示不清，造成混放，带来交叉污染。本项目拟按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对各类固体废物按相关要求进行分类收集，根据各类固体废物的相容性、反应性进行分类收集。采取分类收集后，可避免危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾等混合，从而避免收集过程的二次污染。 （2）贮存过程环境影响分析 本项目产生的一般工业固体废物包括金属边角料、废焊丝、废焊渣、废橡胶边角料，项目一般固废暂存区位于车间三西侧，占地20m2，用于暂存废金属边角料、废焊丝、废焊渣、废橡胶边角料。 本项目新建一间危废暂存间，位于车间二西侧，占地50m2。本项目所在地区地质结构稳定，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区，所在地高于地下水最高水位。因此，本项目危废暂存间选址可行。项目产生的废清洗抹布、废清洗剂桶、废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶、废漆渣、废水帘循环水、废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶收集后分类暂存于危废暂存间内，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，进行防漏、防渗、防腐处理。因此，在做好危废暂存间的防渗措施后，本项目危险废物在暂存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤环境基本不造成影响。 （3）运输、处置过程环境影响分析 本项目固体废物由产生部位环节运输到暂存场所为厂区内部运输，可能产生散落、泄漏等，其影响可控制在厂区内，对环境空气、地下水、土壤环境及周边敏感目标产生影响的可能性比较极小。危险废物委外处置转移为外部运输，委托有资质的单位进行厂外运输，运输过程做好密闭措施，按照指定路线运输，并按照相关规范和要求做好运输过程的管理，对外环境影响不大。 3、固体废物环境管理措施 （1）收集过程环境管理措施 ①危险废物须参照分类要求，按类别分类进行包装，包装选择和危险废物的化学相容性应满足GB 12463、GB 18597、GB 18191以及HJ 2025的规范要求。根据实际情况，可采用袋装或桶装，确保危险废物不会发生泄漏。 ②危险废物包装容器上均应按GB 18597要求粘贴危险废物标签，还应粘贴分类管理标签，标签信息应包括实验室危险废物的分类的类别、危险特性、产生地点、联系人和电话等基本信息。 ③按照分类要求、包装要求和标签要求对危险废物进行分类投放。投放过程应对投放的危险废物的有害成分进行登记记录。 （2）贮存过程环境管理措施 本项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般工业固废暂存间，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不相容的固体废物应分区贮存，做好一般工业固体废物标志牌，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治措施。 为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关规定，要做好防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。本评价对危废暂存间提出如下要求： ①危险废物贮存容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合 GB 18597附录A所示的标签，装载容器的材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），且必须完好无损，定期对包装容器进行检查，发现破损应及时采取措施。 ②危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤危废暂存间可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。 ⑥针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ⑦硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑧危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑨应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑩贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑫危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。 ⑬落实“四专”管理（专门危废暂存库，专门识别标志，建立专业档案，实行专人负责）、制度上墙、信息联网。 （3）运输过程环境管理措施 对危险废物的收集、运输过程中，应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关管理规范的要求，应做到： ①包装应坚固、完整、严密不漏、外表面清洁，不黏附有害的危险物质。 ②包装的材质、规格、型式、方法和单件质量（重量）应与所装危险废物的性质相适应，并便于装卸和运输。 ③包装应具有足够的强度，其构造和封闭装置应能承受正常运输条件和装卸作业要求，并能经受一定范围的气候变化。 ④应具有经受多次搬运的包装强度，并适宜于机械装卸。 ⑤切实做好道路及其两侧的保洁和洒水工作，运输车要控制车速，避免扬尘污染。 ⑥危险废物道路运输单位应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》和《危险废物经营单位编制应急预案指南》的规定，制定危险废物道路运输应急预案，并报市交通局、市环保局备案。每辆运输车配备必要的通讯工具，供应及联络用，当运输路途中发生事故，尽快通知有关管理部门及时、妥善处理。 ⑦危险废物运输单位应按照危险货物运输相关规定进行危险废物道路运输作业。 - 4.5地下水、土壤环境影响分析 - 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，项目排放的废气污染物主要为少量的有机废气及颗粒物等，危险废物采用专用储存容器暂存，设有防泄漏托盘，当发生泄漏时，泄漏的物料可及时收集暂存于备用桶中，不会下渗污染土壤及地下水；主要化学原料为油漆、固化剂、稀释剂等，化学品仓库进行防渗及防泄漏处理，不会下渗污染土壤及地下水。厂区所有地面均采取多层硬化防渗等措施，周边地块主要为其他企业和道路，地面均做有硬化，污染物沉积渗入土壤的可能性较小；在落实防护措施后，无污染土壤及地下水环境途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 为杜绝污染物泄漏下渗，建设单位拟采取以下防治措施：①危废暂存间、化学品仓库、喷漆房属于重点防渗区，其余生产区属于一般防渗区，办公区等属于简单防渗区。②在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。③加强环保管理，落实生产区、化学品仓库、危废暂存间的构筑防渗，提高防渗等级。④全厂固废分类收集，危险废物暂存区设置防泄漏托盘，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤及地下水，设置的固废暂存区要符合规范要求，防止其泄漏。 - 本项目无需进行跟踪监测。 4.6生态环境影响分析 本项目位于湘潭县易俗河镇飞龙村龙大组，且项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，项目无需进行生态环境影响分析。项目通过绿化，植被将会得到一定程度的恢复，因此项目对生态影响甚微。 4.7电磁辐射 本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。 4.8 环境风险分析 1、环境风险识别 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质。本项目涉及的风险物质主要为油漆、固化剂、稀释剂、危险废物、液化石油气、润滑油等，暂存量较少，远低于临界量，环境风险物质最大存在数量与临界量比值为Q＜1，不涉及专项评价，见下表。根据表B.2其他危险物质临界量推荐值，油漆稀释剂等属于健康危险急性物质。本项目风险源、分布情况、影响途径见下表。 表4-18 项目危险物质数量与临界量的比值（Q） 化学物质; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; 比值qn/Qn; 临界量确定依据. 油漆、固化剂、稀释剂; 0.55; 50; 0.011; HJ169-2018附录B、HJ941-2018附录A、. 液化石油气; 0.2; 10; 0.02. 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 危险废物; 5; /; /. 合计; 0.03104. 注：油漆、稀释剂参照附录B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量以50吨计。 表4-19 生产过程风险源识别 危险物质; 风险源分布情况; 可能影响的途径. 油漆、稀释剂、固化剂、润滑油等; 化学品仓库; 贮存系统有害物质泄漏，对土壤、地下水产生影响；火灾等次生环境污染对环境空气的影响. 危险废物; 危废暂存间; 危废暂存间可能会发生危废泄漏，可能污染土壤. 液化石油气; 加气站; 液化石油气泄漏可能会引发火灾或爆炸；火灾等次生环境污染对环境空气的影响. 火灾事故次生污染物次生; 厂房、喷涂区; 厂房发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生污染，可能污染周围土壤、水体及环境空气. 2、环境风险防范措施 （1）物料贮存风险防范措施 厂区内的化学品主要为铁桶装、塑料桶装，一般化学品桶容积为15～28L，主要为油漆、稀释剂、固化剂、润滑油等暂存。在厂区内设有油漆房，作为专门的油漆暂存间，配备有防泄漏托盘，化学品暂存间均按重点防渗区要求进行硬化处理，并涂敷防腐、防渗材料。 油漆房实行安全管理；设立明显警示标志、警示线及警示说明，油漆房按照规定设立应急通道和进入口，按照物质的理化性质分区、分库存储，并配备有监控；危险化学品安排专人管理，建立物料申领审批负责制度；储备足够的泄漏应急处理设备、物资和灭火器材。救援物资常备，防护物资以及各种消防器材保存在指定仓库内及危化品暂存区，专人保管，随时可用。 （2）废气处理设施故障风险防范措施 ①设置专人对车间废气处理设备进行维修和保养；现场操作人员及巡视人员应定期检查风机运行情况，如发现异常调换备用设备及时进行检修处理。 ②发生废气设施故障后，当班人员立即通知负责人并查明事故原因，并及时停车。 ③当事故得到控制后，应调查事故发生原因，制定相应措施，并上报生态环境主管部门备案。 ④做好废气处理设施引风机、活性炭装置、催化燃烧装置、设施维修物资的储备，保证引风机等设备故障时及时修复，实现废气处理设施故障的及时处置。 （3）危废暂存环节防范措施 本项目新建1处建筑面积为50m2的危废暂存间位于车间二西侧，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。危废暂存间地面进行防腐、防渗和硬化处理；暂存场采取密闭房间结构进行暂存；设有防泄漏托盘，托盘容积不小于单桶最大化学品储存量，可有效暂存危险废物泄漏，防止外流。 （4）消防安全防范措施 为减少火灾爆炸事故的产生和影响，建设单位应采取相应的措施，需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于良好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，须严格遵守《危险化学品管理制度》。 （5）火灾事故引起次生污染分析 本项目涉及原辅材料中存在易燃物质，本项目火灾种类主要为人为火源，项目拟采用以水消防为主，移动式干粉灭火装置为辅的消防方案（移动式干粉灭火装置主要针对油漆等化学品起火），以应对可能发生的火灾。 厂区厂房为单栋独立，不会产生厂房与厂房之间的连锁效应；单栋厂房或单个单元的消防废水产生量较小，消防废水进入厂内雨水管网，消防废水经拦截封堵园区的雨水排口。若未涉及液态化学品泄漏进入消防废水，经收集排至污水处理厂进行处理。若生产过程中化学品泄漏进入消防废水，经收集封堵后，先委托第三方有资质的监测单位进行分析，若符合污水处理厂的进水水质要求，则排入污水处理厂进行处理，若不符合污水处理厂进水水质要求，外委有处理资质的单位进行处理。 （6）风险控制管理措施 厂区设置专职安全管理人员，建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训。项目在仓库配置泄漏物吸附收集材料；生产车间内地面全部硬化并采取防腐防渗处理。 （7）应急预案 企业应根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）要求制定《突发环境事件应急预案》。 3、分析结论 本评价对本项目的环境风险提出相应的风险防范措施，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产实际情况认真落实，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小，本项目环境风险可防控。 4.9环保投资一览表 本项目总投资450万元，其中环保投资48.5万元，环保投资占总投资比例10.78%。项目环保设施及投资估算详见下表。 表4-20 环境保护投资估算表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理设施; 数量; 投资额（万元）. 废气; 下料切割、焊接、打磨; 颗粒物; 移动式粉尘净化器; 6套; 1.5. 调漆、车间工艺废气; 甲苯、二甲苯、VOCs; 车间负压+二级活性炭吸附设施+15m排气筒; 1套; 15. 清洗、喷漆、烤漆; 甲苯、二甲苯、VOCs、二氧化硫、氮氧化物; 干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施+15m排气筒; 1套; 20. 喷漆; 颗粒物; 水帘除尘设施; 5套; 4. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 化粪池; 1个; 0. 固废; 生产; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 1间; 0.5. 危险废物; 危险废物暂存间; 1间; 2. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; 0.5. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 消声、隔声、减振措施; /; 5. 合计; 48.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆、烤漆、清洗废气排气筒（DA001） | VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 负压收集+水帘除尘+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧设施+15m排气筒 | 二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中标准限值要求 |
|  | 调漆、静置、车间工艺废气排气筒（DA002） | VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 车间负压+二级活性炭吸附设施+15m排气筒 | 二甲苯、甲苯、挥发性有机物排放参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准 |
|  | 厂界 | VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 下料切割、焊接、打磨工序粉尘采取移动式粉尘净化器处理后无组织外排；加强车间通风 | 挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中排放标准；甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂区内厂房外 | VOCs | / | 厂区内厂房外VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生活污水经化粪池处理用于周边林地灌溉，不外排 | / |
| 声环境 | 噪声 | 等效连续A声级 | 低噪型设备、合理布局、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废分类收集后暂存于一般工业固废暂存区，占地面积20m2，外售综合利用；危险废物设有危废暂存间，占地面积50m2，交由有资质单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置一般固废暂存间及危废暂存间；②化学品仓库以及生产车间的地面铺设水泥进行硬化和防渗处理；③加强化学品仓库以及生产车间危险物品和危险废物、一般固废管理，确保贮存和使用过程中无渗漏、洒落，防止流出车间进入厂房外。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目在危废暂存间、油漆房设置防泄漏托盘，配置泄漏物吸附收集材料；生产车间内地面全部硬化并采取防腐防渗处理。 根据存在的风险事故类型，制定突发环境事件应急预案，并落实应急器材。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）的规定，建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。工程在正式运行前，建设单位应会同施工单位、设计单位、监理单位、环评单位等组成验收小组，检查项目环境保护设施是否符合环境保护竣工验收要求。 2、排污许可管理与排污口规范化管理 （1）排污许可管理 根据《控制污染物排放许可制实施方案》，新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理办法（试行）》相关规定及时申领排污许可证。 （2）排污口规范化管理 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996]470 号），一切向环境排放污染物(废水、废气、固体废物、噪声)的排污单位的排放口(点、源)，均需进行规范化整治，建设单位应在项目建设同时做好排污口的规范化工作。对照上述文件的要求，对本项目的排污口进行规范化管理。 根据国家《环境保护图形标志》（GB/T15562.1-1995）的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，对废水处理、废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为 0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为 0.42cm×0.42cm 的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和辅助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 危险废物标签、贮存分区标志和贮存、利用、处置设施标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）执行。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，符合生态环境管控准入要求，无明显环境制约因素。在采取本环评提出的各项环保措施及环境风险防范措施后，项目运营期的废气、废水、噪声均可实现达标排放，环境风险可控，加强固废环境管理，固体废物可得到妥善处置，项目建设对周边及区域的环境影响较小，项目污染防治措施技术经济可行。 因此，在认真落实本评价提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.475 | +0.475 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | +0.224 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | +0.178 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.000000016 | 0 | 0.000000016 | +0.000000016 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | +0.0032 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废焊丝、废焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废橡胶边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 风扇、风罩不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 高铁连接板不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废清洗抹布、废清洗剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废油漆桶、稀释剂桶、废固化剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.665 | +0.665 |
|  | 废水帘循环水 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 21.7 | +21.7 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 12.337 | 0 | 12.337 | +12.337 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废机油、废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废抹布、废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①