湘潭天易经济开发区

生态环境管理2024年度

自

评

估

报

告

湘潭天易经济开发区管理委员会

2025年2月

目录

一、园区概况	1

二、环境管理情况	3

（一）规划环评批复要求落实情况	3

（二）生态环境分区管控总体管控要求落实情况	7

（三）水环境管理	12

（四）大气环境管理	16

（五）土壤环境管理	19

（六）固体废物管理	19

（七）投诉管理	20

（八）园区信用评价	20

三、园区环保工作成效、主要措施做法	22

四、下一步工作计划	25

# 湘潭天易经济开发区生态环境管理2024年度自评估报告

一、园区概况

湘潭天易经济开发区园区位于湘潭市湘潭县，园区代码S437023，园区级别为省级工业园区，主导产业湘发改函［2013］83号：先进装备制造、农产品精深加工；湘环评函[2014]122号：以先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业为主导，辅助发展新型金属材料、新能源材料、节能环保型建筑新材料和节能环保产业；六部委公告2018年第4号：食品、装备制造。

1992年民政部（民行批[1992]65号）、湖南省人民政府（湘政函[1992]67号）批准湘潭县县治从湘潭市区移址易俗河镇，同年11月18日，经湖南省体改委（湘体改字[1992]138号）和湖南省人民政府（湘政发[1994]5号）批准，在易俗河镇设立经济开发区，规格为省级，规划面积为26km2，成为湖南省为数不多的县城与开发区一体化建设区域。2003年6月～2004年10月，通过土地市场清理整顿后，开发区规划审核面积为11.93km2。2005年申报为湖南湘潭易俗河经济开发区。2006年国家发改委[2006]8号公告再核减非工业用地面积2.5km2，保留面积9.43km2。2012年再次进行调整，调整后面积为10.14km2。2022年《湖南省发展和改革委员会 湖南省自然资源厅关于发布湘潭天易经济开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号），湘潭天易经开区核定范围为10.6702km2。根据省发展改革委《关于同意湘潭天易经济开发区开展扩区前期工作的函》(湘发改函〔2023〕91号）原则同意将339.42公顷依扩区程序调入四至边界范围，扩区后湘潭天易经开区总面积为14.0646km2。

园区规划环评批复（含调扩区、跟踪评价）情况2014年11月13日取得原湖南省环境保护厅出具的《关于湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书的批复》，批复文号湘环评[2014]122号；2019年8月委托第三方机构（湖南葆华环保有限公司）开展了环境影响跟踪评价，2022年3月25日报告通过省评估中心组织的专家评审会，2022年9月7日取得了湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函（湘环评函[2022]88号）。

园区经济发展概况：

截止2024年底，园区已入园企业数量354个，本年度内新入园企业数量19个，本年度清退企业数量3个。园区内已完成环评批复手续企业数量354个，本年度新增项目环评批复33个。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量297个，本年度新增环保竣工验收企业数量25个。园区内已完成应急预案备案手续企业数量60个，本年度新增应急预案备案手续企业数量12个，新增应急预案修编企业数量1个。园区内已取得排污许可证企业数量90个，其中重点管理的企业数量29个，简化管理企业数量61个。登记管理企业数量214个。

园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量600t/a，氨氮60t/a，二氧化硫0.5t/a，氮氧化物21t/a，VOCS / t/a，其他 / t/a。

二、环境管理情况

## （一）规划环评批复要求落实情况

园区规划环评批复（湘环评[2014]122号）主要针对园区近期规划提出环保控制性要求，具体要求落实情况见下表1。

表1  经开区规划环评批复要求落实情况

| 序号 | 规划环评批复要求 | 园区发展现状 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭天易经济开发区原为湖南湘潭易俗河经济开发区(未经环评)，选址位于湘潭县易俗河镇，2006年经国家发改委[2006]8号公告核定面积为9.43km2，目前原核定范围已基本按城镇化模式开发完毕，亟需实施调扩区以满足未来产业发展需求。调扩区规划计划将原核定面积中不属于工业用地的7.29km调出，保留原工业比较集中的面积2.14km2，并向经开区南部扩区8km2；调扩区后经开区用地范围东至杨柳路、梧桐路，南至武广大道，西至玫瑰路，总体规划用地面积为10.14km2，经开区产业定位以先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业为主导，辅助发展新型金属材料、新能源材料、节能环保型建筑新材料和节能环保产业。经开区规划工业用地面积718.41公顷，占规划区总用地面积的70.86%；物流仓储用地53.94公顷，占5.32%；此外规划少量的居住、商业服务、公用设施、交通、绿地等用地。 | 经开区主要引进产业类型为装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业，另辅助发展了新型金属材料、新能源材料、节能环保型建筑新材料和节能环保产业。 | 是 |
| 2 | 进一步优化经开区规划布局，经开区各功能区块相对集中，严格按照功能区划和报告书提出的调整建议进行开发建设、处理好经开区内部及与周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，园区北部居住用地周边禁止引进气型污染企业，做好工业用地与居住用地之间的隔离，确保功能区划明确，产业相对集中，生态环境优良。 | 经开区现状功能分区明确，工业用地与居住用地之间已隔离，产业相对集中，园区北部未新引进气型污染企业。为确保居住用地生态环境，距离居民过近的湘潭埃索凯生化科技有限公司已退出天易经开区。 | 是 |
| 3 | 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求、不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目，严格控制发展气型污染企业，严格限制排水量大，以氨氮为特征污染物和水循环利用率低的企业及项目进入。经开区管委会和地方环保行政主管部门必须严格按照报告书提出的具体准入条件做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保入园企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对现有已入园企业的环境监管，对已建设项目进行清理，按报告书要求对现有园区及调扩区域内不符合产业定位，涉及重污染企业限期退出，并妥善解决原厂址遗留环境问题。 | 经开区入园项目选址均符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求；未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；未新引进三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目；入园企业均严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，排污浓度、总量均满足达标排放和总量控制要求；按报告书要求对现有园区及调扩区域内不符合产业定位，涉及重污染企业正在逐步清理（如湘易玻璃厂已清退）。 | 是 |
| 4 | 做好经开区水污染综合防治，经开区排水实施“雨污分流”，进一步推进经开区内各企业水循环利用工作，减少外排废水量；经开区污水纳入湘潭县污水处理厂处理，管委会及地方环保主管部门应加强进水水质标准管理，确保经开区工业废水及生活污水经预处理达到行业排水标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，其中第一类污染物在车间排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1规定的最高允许排放浓度限值要求。地方政府、经开区管委会应加快实施湘潭县污水处理厂扩容提标改造和经开区排水管网建设完善工作，污水处理厂出水控制水质应提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。在管网未配套到位，废水不能接入污水处理厂正常处理的区域，应禁止引进企业。 | 经开区排水实施“雨污分流”，吴家巷工业园建设有吴家巷工业园污水处理站，重金属废水经污水处理站处理后，交康大工贸循环利用，不外排；经开区工业废水及生活污水经现状管网收集进入湘潭县第一污水处理厂处理或湘潭县第二污水处理厂，一污出水水质已提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，二污出水水质已提标至地表《水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，管控区内管网已配套到位。 | 是 |
| 5 | 做好经开区大气污染控制措施，经开区应积极推广清洁能源、严格限制燃煤企业进入，逐步改造现有燃煤企业，实现生产、生活无煤化。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；合理优化工业布局，将气型污染相对明显，涉重气型污染的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻相互影响。 | 天易经开区已完成现有燃煤锅炉改造；入园企业均严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，重点废气排污企业设置在线监控设施，基本做到达标排放；功能布局合理，北部居住用地区域未新引进气型污染企业。 | 是 |
| 6 | 做好经开区工业固体废物和生活垃圾处理，建立统一的固废收集、贮运、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 经开区已做好工业固体废物和生活垃圾处理，建立了对危险废物收集、贮运、运输、综合利用和安全处置的管理制度；规范了固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废已按国家有关规定综合利用或妥善处置。 | 是 |
| 7 | 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。 | 设立了经开区环境管理机构，建立了环境风险事故防范措施和应急预案。 | 是 |
| 8 | 合理有序安排经开区开发进度。按经开区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 | 经开区按照要求制定了拆迁安置方案，《湘潭天易示范区集中土地房屋拆迁和货币安置暂行办法》潭天易管发[2012]3号，并逐步落实移民生产生活安置工作，防止移民再次安置和次生环境问题。 | 是 |
| 9 | 经开区建设过程中，应按规划及报告书提出的生态保护、景观设计和功能分区要求保留一定的自然山体绿地；施工期保护好山体、树林和耕地等不受破坏；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被、防止水土流失。 | 经开区建设过程中，已落实规划及报告书的生态保护、景观设计和功能分区，已落实保留一定的自然山体绿地；对经开区内施工企业要求设置围挡、护坡等措施，对裸露地面及时恢复植被、防止水土流失。 | 是 |

根据园区规划环评要求，园区自行监测计划详见表2。

表2  天易经开区环境质量规划环评监测计划及落实情况

| 监测 项目 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 晓木塘安置区 | 甲苯、二甲苯、硫酸雾、HCl、氨、硫化氢、TVOC | 夏、秋各采一次，连续7个监测日 | 环境影响评价技术导则附录D标准 |  |
|  | 芙蓉小区 |  |  |  |  |
|  | 湘潭县第九中学 |  |  |  |  |
| 水环境 | 湘江：湘潭县第一污水处理厂排污口下游1500m | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、氯化物、硫化物、挥发酚、石油类、氟化物、粪大肠菌群、铜、锌、汞、铅、六价铬、总铬、镉、砷、铊 | 丰、平、枯各采样一次，连续3个监测日 | GB3838-2002Ⅲ类 | 注：同时监测色度、水温、流量、流速等。根据实际情况可另设。 |
|  | 涓水：湘潭县第二污水处理厂排污口上游500m |  |  |  |  |
| 地下水 | 青光村居委会周边 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、铁、锰、铜、锌、镉、铅、汞、总铬、六价铬、镍、砷、锑、总大肠菌群 | 丰、平、枯各采样一次，1个监测日 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |
|  | 赋江村 |  |  |  |  |
|  | 水竹湾村 |  |  |  |  |
| 噪声 | 居住区、学校等敏感点 | 等效连续A声级 | 每半年1次，每次2天（昼、夜） | GB3096-2008中2类标准 |  |
| 土壤 | 赋江村（旱地） | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 一年一次 | GB15618-2018 |  |
|  | 山塘湾（旱地） |  |  |  |  |
|  | 青光村（旱地） |  |  |  |  |
|  | 康大工贸附近绿地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铊、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 | 一年一次 | GB36600-2018中第二类用地筛选值 | 铊保留为背景值 |
| 底泥 | 第一污水排放口 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | 一年一次 | / |  |
|  | 第二污水排放口 |  |  | / |  |

根据湘潭天易经济开发区环保管家项目的服务内容，友谊国际工程咨询股份有限公司委托湖南华环检测技术有限公司，湖南至正环境有限公司，湖南安基检测技术有限公司对园区大气、地表水、土壤、地下水、噪声、底泥环境质量进行监测，已落实园区规划环评自行监测计划的要求。

另外，经开区内设置有1个环境空气自动监测站，8个大气小微监控站；监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子；湘潭县生态环境监测站负责空气质量自动监测站数据的审核、发布。

湘潭县生态环境监测站每月对涓水入湘江口断面24项常规监测和镍、钒、铊、钴、锑、锰等6项重金属监测，对湘江五星（一水厂）断面进行24项常规监测，有效反映了经开区区域地表水环境质量达标情况。

经开区内各企业根据各建设项目环境影响评价报告、排污许可证等要求制定自行监测方案并实施；开发区的重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

## （二）生态环境分区管控总体管控要求落实情况

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相关文件，明确了湘潭天易经济开发区生态环境分区管控总体管控要求，见下表3。

表3 湘潭天易经济开发区生态环境分区管控总体管控要求落实情况

| 管控对象 |  |  | 基本内容 | 管控要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 水环境优先保护区 |  | 水产种质资源保护区所在水环境优先保护区域 | 1、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及围湖造田等投资建设项目；可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改（扩）建，且不得对水产种质资源保护区水域造成污染。 2、在水产种质资源保护区附近新、改、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染；在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 | 1、湘潭县第二污水处理厂目前已完成提质改造，改造后的工艺为预处理、A2/O生化处理、深度处理、紫外消毒工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准，再经人工湿地深度处理后溢流进入京竹渠，最终进入涓水。尾水流经3.2km汇入湘江，间接纳污水体湘江为湘江湘潭段野鲤国家级水产种质资源保护区的实验区。现状处理规模2.5万m3/d，已取得入河排污口设置批复。扩建规模为2.5万m3/d，已取得环评批复，目前正在建设过程中。 2、湘潭县第一污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后排入湘江，排污口位于湘江湘潭段野鲤国家级水产种质资源保护区的实验区。现状处理规模为5万m3/d，未取得入河排污口设置批复。（湘潭县第一污水处理厂依托邯郸港排污口，设立于1992年，建设之初没有要求办理入河排污口论证审批手续） |
|  | 农用地优先保护区 |  | 永久基本农田区域 | 1.禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区内建密、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。鼓励农业生产者对其经营的永久基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。向永久基本农田保护区提供肥料和作为肥料的城市垃圾、污泥的，应当符合国家有关标准。 2.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。对安全利用类农用地地块以及周边地区采取环境准入限制，严格控制新建、改建、扩建可能造成农用地土壤污染的项目。 3.基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。永久基本农田范围内矿产资源勘查开发项目应符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》有关规定。 4.严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建增加重金属污染排放的项目现有相关企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 5,控制农业面源污染。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动。 6.依法落实耕地利用优先序，实施耕地种植用途管控，永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地，严格控制一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。利用卫星遥感、铁塔视频、大数据等信息化手段，监测耕地种植用途变化动态，开展日常巡查和核查，对耕地种植用途改变做到早发现、早制止，严格防止耕地“非粮化”。 | 1、园区规划不涉及基本农田，本次扩区规划范围紧邻基本农田。园区企业禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、固废。 2、对于园区规划边界紧临的基本农田，园区开发严格执行《基本农田保持条例》的管控要求。 |
| 重点管控单元 | 大气环境重点管控区 | 受体敏感区 | 城镇中心及集中居住、医疗、教育等区域 | 1、禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2、鼓励城市建成区实行集中供热。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建分散燃煤锅炉，集中供热管网覆盖前已建成使用的分散燃煤锅炉应当限期停止使用。 3、在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。 | 1、天易经开区发展先进装备制造、食品医药、新材料产业。未在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2、园区引入湘潭聚森清洁能源供热有限公司作为集中供热公司，项目已建成投入运行，供热管线目前建设长度约10km，覆盖的企业包括伍子醉槟郎、胖哥槟郎、小龙王槟郎、珠江啤酒、宏兴隆食品、湖南金风食品、鸿益食品厂、湖南食掌柜农业科技有限公司、湖南福熙食品有限公司等。 |
|  |  | 高排放区 | 环境空气二类功能区中的工业集聚区域 | 1.严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 2.加强重污染天气应急响应，修订完善并持续更新重污染天气应急预案，细化应急减排措施，实施应急减排清单化管理。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。 3.加强新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放行业项目准入管理，严格落实污染物排放区域削减要求和减量替代办法，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs 产生。 4.在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目应当按照国家和省有关规定开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。 | 1、入园企业要求根据相关管理条例要求办理环境影响评价、环保设施“三同时”、排污许可等管理手续，污染物落实总量控制、污染物达标排放，重点污染源企业根据要求落实在线监测要求。 2、大气污染防治特护期园区加强涉气工业企业环境监管，加强“散乱污”企业整治，加强环境监测，积极应对重污染天气，统一应急减排措施，园区编制应急减排项目清单，制定合理的工业源减排措施，园区重点污染源企业制订重污染天气减排“一厂一策”实施方案。 3、严格环境准入，实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物须实行倍量削减替代。园区严格限制、包装印刷、工业涂装、家具制造等高VOCs排放建设项目。实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 4、园区内的包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。 |
|  | 水环境重点管控区 |  | 省级以上产业园区所属水环境控制区域 | 1、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2、建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 3、建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 4、制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 1、湘潭县第一污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后排入湘江；湘潭县第二污水处理厂出水主要指标达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》二级标准，其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准，再经人工湿地深度处理后溢流进入京竹渠，最终进入涓水；吴家巷工业园建设一个污水处理站，5家涉重金属废水经污水处理站处理后达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表3标准后通过专用管道输送至康大工贸循环利用，不外排。 2、根据现状监测和收集监测数据可知，总磷等满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、园区建立健全重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 4、园区内的农副食品加工、有色金属行业实施专项治理方案，实施清洁化改造。 |
|  | 土壤环境风险重点管控区 |  | 建设用地污染风险重点管控区，含重金属污染防治重点区域及疑似污染地块 | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 3、未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4、加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 5、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在省内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 6、针对重金属污染防治重点区域，实施“目标导向”的重点区域分类管理。深化“一区一策”、分区指导原则，实施差异化目标管理，深入推进区域环境综合整治。 | 1、入园企业严格执行行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、园区建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4、园区加强涉及重金属排放企业的污染防控，严格执行重金属污染物排放标准落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 5、园区新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在省内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 |
|  | 能源利用重点管控区 |  | 各城市建成区划定的高污染燃料禁燃区 | 1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2.强化禁燃区管控，推进散煤替代。优化调整高污染禁燃区范围，严厉查处禁燃区内煤炭燃用行为。 | 园区目前已淘汰燃煤锅炉，使用天然气、生物质等清洁能源。 |

## （三）水环境管理

1、污水处理设施建设情况

园区依托城镇污水处理厂2个，园区污水管网覆盖率为100%，依托的城镇污水处理厂名称为湘潭县顺业污水处理厂（湘潭县第一污水处理厂）、湘潭县北控天意水质净化有限公司（湘潭县第二污水处理厂），另园区建设吴家巷工业园污水处理站。

（1）湘潭县顺业污水处理厂总设计规模为日处理污水5万m3，分两期建设，一期采用改良型卡努赛尔2000型氧化沟污水处理工艺；二期采用微曝氧化沟的处理工艺。一期工程于2009年10月通过市环保局组织的环保竣工验收；二期工程于2013年6月动工建设，并于2014年1月23日开始试运行，7月6日组织进行竣工验收，8月15日通过环保验收，12月1日进入正式运营。实际日处理水量5.35万m3/d，负荷率107%。在线监测达标率100%，园区范围内雨水管网覆盖率100%。

（2）湘潭县北控天意水质净化有限公司（湘潭县第二污水处理厂）总设计规模为5.0万m3/d，分两期建设，一期工程设计规模为2.5万m3/d，远期新增设计规模为2.5万m3/d。2019年1-10月份，日均处理水量0.8943万m3，湘潭一污至二污调水工程6月份投入试运行，经过了设备调试等，11月2日开始24小时投入运行，日调水量约1.4万m3/日，实际日处理水量合计1.995万m3/d，负荷率79.8%。

一期、二期工程生化处理采用A/A/O工艺，深度处理采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，处理后出水采用紫外线消毒后，排入人工湿地，通过植被的吸引，实现进一步净化，经京竹闸排入涓水。污泥处理采用板框压滤，经脱水至60%后外运作进一步处置。2019年6月1日，一污至二污调水工程投入使用，7月12日湘潭县北控天意水质净化有限公司一期工程通过了项目竣工环境保护“三同时”验收。在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。

（3）吴家巷工业园污水处理站主要处理湘潭县吴家巷工业园中湘潭县宏发化工熟料助剂有限公司（2024年停产）、湖南信诺颜料科技有限公司、湘潭县楚润碲业有限公司、湘潭县艾力特电化有限公司（2024年停产）、湘潭县原四通化工有限公司等5家公司产生的涉重废水、废液。其中湖南信诺颜料科技有限公司、湘潭县楚润碲业有限公司等2家公司涉重废水为生产废水，湘潭县宏发化工熟料助剂有限公司（已更名为湘潭宏顺塑胶科技有限公司）、湘潭县艾力特电化有限公司涉重废水为初期雨水、湘潭县原四通化工有限公司废渣填埋场产生的渗滤液，前4家公司所产生的涉重废水均通过专用管道输送至吴家巷工业园污水处理站处理，湘潭县原四通化工有限公司废渣填埋场产生的渗滤液通过罐车运送至吴家巷工业园污水处理站处理。处理后的废水通过专用管道输送至湘潭县康大工贸有限公司作冲渣水循环用水，不外排。吴家巷工业园污水处理站设计处理规模230m³/d，实际处理规模35.62m³/d，污水处理工艺为絮凝沉淀+过滤工艺，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。

2、园区工业废水污染物排放情况

园区内涉及工业废水外排企业数量25个，工业废水总排放量3024.33m³/d，外排污水纳管企业数量25个，污水集中处理比例100%（按外排水量计）。

园区年度水污染物总排放量：化学需氧量81.72t/a，氨氮3.58t/a，其他因子（重金属等）/ t/a。

根据2014年《湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书》及批复，给出的化学需氧量总量控制指标为600t/a，氨氮总量控制指标为60t/a，园区水污染物排放总量满足总量控制指标要求。

重点企业在线监控设施具体情况见表4。

表4  废水污染源在线监控安装情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 点位 | 项目 | 是否联网验收 | 监控平台名称 | 运营公司 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南珠江啤酒有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 （总磷、总氮） | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 湖南益伦环境工程有限公司 | 达标 |
| 2 | 湖南胖哥耀晨食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 3 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 4 | 湖南小龙王食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 5 | 湖南皇爷实业有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、流量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南盈展环境科技有限公司 | 达标 |
| 6 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 总排口 | 六价铬、总铜、pH | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台 | 湖南贝克特环保科技有限公司 | 达标 |

经开区的废水重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

3、地表水环境质量监测情况

湘潭县顺业污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称湘江五星（一水厂)，水功能区划Ⅱ类，监测达标率100%，超标因子/ ，最大超标倍数/倍。

湘潭县北控天意水质净化有限公司排污口下游最近的地表水水质管控断面名称涓水入湘江口，水功能区划Ⅲ类，监测达标率100%，超标因子/，最大超标倍数/倍。

4、“双源”地下水监测建设情况及监测结果自评

目前，园区无“双源”地下水监测。

5、园区内涉及黑臭水体情况

园区不涉及黑臭水体。

## （四）大气环境管理

1、园区涉及工业废气企业污染物排放情况

园区内涉及工业废气外排企业数量44个（环统数据），大气质量监测达标率100%，超标因子无，最大超标倍数/倍。大气污染物总排放量：二氧化硫21.229t/a，氮氧化物27.02t/a，VOCS692.452838t/a，其他 / t/a。根据2014年《湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书》及批复，给出的二氧化硫总量控制指标为0.5t/a，氮氧化物总量控制指标为21t/a，未对挥发性有机物提出总量控制指标要求。由于规划环评编制过程中总量控制指标数据核算出现错误，批复中二氧化硫及氮氧化物总量指标极小，导致园区二氧化硫、氮氧化物实际排放量超出总量控制指标要求。园区已完成《湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价》，报告中建议经开区尽快开展调区扩区工作，重新核定园区污染物排放总量指标。

经开区涉气重点企业在线监控设施具体情况见表5。

表5  废气污染源在线监控安装情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 点位 | 项目 | 是否联网验收 | 监控平台名称 | 运营公司 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭县康大工贸有限责任公司 | 回转窑排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 达标 |
| 2 | 湘潭县亿鑫锌业有限公司 | 回转窑排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 达标 |
| 3 | 湖南森泰生物科技有限公司 | 总排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南益伦环境工程有限公司 | 达标 |
| 4 | 湖南新向维包装有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 泽睿环保科技有限公司 | 达标 |
| 5 | 湖南国雅彩印有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南世纪天源环保技术有限公司 | 达标 |
| 6 | 湖南彩达包装印务有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南世纪天源环保技术有限公司 | 达标 |
| 7 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 泽睿环保科技有限公司 | 达标 |
| 8 | 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 总排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南盈展环境科技有限公司 | 达标 |

经开区的废气重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

2、环境空气质量监测情况

湘潭天易经开区建立1个环境空气自动监测站（省控站）、8个大气小微监控站对园区环境空气质量进行实时监控，在园区设立7个大气污染源在线监控点位，对重点企业厂界废气浓度实施24小时在线监控。环境空气监测点位、监测因子及监测结果见下表6。

表6  天易经开区环境空气质量监测情况

| 序号 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 达标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭市生态环境局湘潭县分局 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | 1次/天（日均值） | 100% | 省控点 |
| 2 | 湖南德天润包装印刷有限公司办公楼楼顶（七参数） | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TVOC | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 3 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 4 | 湖南新向维包装有限公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 5 | 湖南珠江啤酒有限公司门卫室楼顶（七参数） | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TVOC | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 6 | 湘潭市彩达彩印包装有限公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 7 | 湘潭县艾力特电化有限公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 8 | 湘潭县国雅彩印有限责任公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |
| 9 | 湘潭县康大工贸有限责任公司 | PM10、PM2.5 | 1次/天（日均值） | 100% | 小微监控站 |

由环境空气自动监测站（省控站）监测数据可知，天易经开区2024年环境空气质量各监测因子可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。

## （五）土壤环境管理

1、土壤环境监测

园区于2024年委托湖南至正环境检测有限公司对赋江村（旱地）、山塘湾（旱地）、青光村（旱地）和康大工贸附近绿地四个点位进行了土壤环境质量监测。

根据检测报告，赋江村（旱地）、山塘湾（旱地）、青光村（旱地）三个监测点位的监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他标准限值，达标率100%；康大工贸附近绿地的监测因子《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值，达标率100%。

2、污染地块情况

园区内涉及污染地块数量0 个。

## （六）固体废物管理

园区一般工业固体废物产生企业数量130个，产生量73421.8723t/a，其中，自行综合利用0t/a，自行处置0t/a，外委处置73421.8723t/a。危险废物产生企业数量97个，产生量2174.1523t/a，其中，自行综合利用0t/a，自行处置0 t/a，外委处置2174.1523t/a。

园区集中的工业固废处理设施情况：处理能力/t/a，处理工业固体废物种类/，处理工艺/。（园区无集中的工业固废处理设施）

## （七）投诉管理

本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉69件，已完成整改69件，完成率100%。环保督察交办问题7件，已完成整改7件，完成率100%。说明材料详见附表。

## （八）园区信用评价

2024年度湘潭天易经开区园区环保信用自评工作已开展。对照《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》中评价标准，产业园区环保信用等级根据环保信用分值高低分为环保诚信园区（10分及以上）、环保合格园区（5~10分）、环保风险园区（5分及以下）三个等级。

2024年度湘潭天易经开区进行园区环保信用自评分值为9.5分（详见表7），属于环保合格园区等级。

表7  湘潭天易经开区环保信用自评情况一览表

| 序号 | 一级指标 | 二级评价指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境准入 | 规划环评 | 产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价。 | 0 |
| 2 |  |  | 产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | 0 |
| 3 |  |  | 化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。 | 0 |
| 4 | 环境监管 | 环保手续落实情况 | 产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | 0 |
| 5 |  | 水环境管理 | 产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放的。 | 0 |
| 6 |  | 气环境管理 | 产业园区未建立工业炉窑、锅炉清单和涉VOCs重点行业企事业单位管理台账，园区内存在工业炉窑、锅炉或涉VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | 0 |
| 7 |  | 固废管理 | 产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位。 | 0 |
| 8 |  | 土壤环境管理 | 产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。 | 0 |
| 9 |  | 环境监测 | 产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假。 | 0 |
| 10 |  | 监管能力 | 产业园区未按要求开展环境污染第三方治理。 | 0 |
| 11 |  |  | 产业园区污染物排放超过总量控制要求或由于产业园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况。 | -0.5 |
| 12 |  |  | 产业园区建成较完善环境监测体系，并按要求将数据与省监管平台联网。 | 0 |
| 13 |  |  | 产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位。 | 0 |
| 14 | 风险防控 | 环境应急保障能力建设 | 产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案、未定期组织开展应急演练、环境应急设施和救援物资配备不符合规定、环境风险防范措施不到位、未建设应急指挥平台。 | 0 |
| 15 |  | 环境风险 | 产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | 0 |
| 16 |  |  | 产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | 0 |
| 17 |  |  | 产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，情节严重或者造成严重后果的。 | 0 |
| 18 | 绿色发展 | 污染物减排 | 产业园区主要污染物削减率排名前10%。 | 0 |
| 19 |  | 创新与示范 | 产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广。 | +0.5 |
| 20 | 公众参与 | 舆情与投诉 | 产业园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情。 | 0 |
| 21 | 其他 | / | 产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务。 | 0 |
| 22 |  |  | 产业园区存在出台“土政策”或以其他方 式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处 环境违法问题的行为。 | 0 |
| 23 |  |  | 产业园区连续两年被评为环保诚信园区。 | 0 |
| 总分：9分 环保合格园区 等级 |  |  |  |  |

三、园区环保工作成效、主要措施做法

今年以来，在天易经开区党工委的正确领导下，在市、县生态环境保护部门的具体指导下，天易经开区以污染防治攻坚为抓手，以落实上级环保督察问题整改为契机，多措并举，推动园区生态环境保护工作取得扎实成效。

1、落实习近平生态文明思想，推进园区绿色高质量发展

（1）环保大格局进一步夯实

推进生环委有效统筹协调区域生态环境保护工作，形成生态环境治理和监管合力,通过“高位推动，务实推进，巡查核查，严厉考核”等一系列强有力的措施，助力辖区内生态环境质量持续改善，进一步提升了人民群众的获得感。将习近平生态文明思想纳入了党工委理论学习中心组内容，多次召开园区生态环境环保工作会议，研究和推动上级有关生态环境保护决策部署的落实。

（2）生态发展服务进一步强化

强化服务意识，提高服务质量，严把企业准入关。坚持企业入园联合预审及招商引资环保准入制度，坚持生态环境保护优先的原则，对污染大的企业建议一律不予入园。主动深入企业，对企业在生产、治污方面存在的问题提供专业性、针对性的技术指导服务，推进园区经济高质量发展和生态环境高水平保护。

（3）生态环境管理进一步规范

2024年2月，完成天易经开区生态环境管理2023年度自评估报告编写、审查、上报等工作。

2024年3月，完成天易经开区2023年度环保信用评价自查总结报告编制及审查工作，相关资料信息按时间节点录入湖南省环保信用评价管理系统。

2024年11月20日，在湘潭柏屹自主创新园完成2024年辐射暨水突发环境事件综合应急演练活动。

（4）宣传氛围日益浓厚

以生态环境保护法律法规宣传为重点，于2024年12月13日，组织召开天易经开区2024年企业生态环境保护管理培训会，进一步增强企业生态环境保护的主体责任意识，提高园区企业环境管理水平。2024年6月5日,举行天易经开区6·5世界环境日“美丽莲乡杯拔河比赛”活动,同时采取设置宣传栏，张贴横幅等多种方式，积极引导企业和园区群众提高生态环境保护意识，全力营造全民参与绿色生态园区建设的良好氛围。

2、加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战

（1）打好蓝天保卫战

一是加强园区建筑工地施工扬尘治理及管控，下发《关于进一步落实建筑工地施工扬尘治理“8个百分之百”相关保障措施的通知》至区各建设单位，定期开展工地巡查，对发现的问题，及时交办并督促各项目施工单位进行整改。

二是坚持高标准、严要求抓好县城大气精细化管控交办问题整改工作。2024年，共计接到县城区大气精细化管控交办任务22件，均在规定时间内进行整改并上报整改完成情况。

（2）稳步开展碧水保卫战

推进园区水环境综合整治工作。开展园区水环境问题排查工作。委托测绘单位对园区管网进行全面排查，对发现的问题，制定方案进行综合整治。目前，园区内市政管网已移交县城管局维护管理。

(3)深入打好净土保卫战

完成湘潭县易俗河镇红燕山片区(一期)地块涉铊、涉镉污染调查与风险评估，并在省生态环境厅土壤生态环境处备案。

3、扎实推进生态环境突出问题整改工作

坚持问题导向，扎实推进上级各类交办突出生态环境问题整改。对能够立行立改的问题，立即整改到位,对涉及面广、比较复杂、需要一定时间整改的问题，强化措施，明确时间节点，强力推进。完成中央生态环境保护督察组转办任务办理工作。2024年，接到转来中央生态环境保护督察信访件办理任务7件，已全部按时限要求进行核查处理并上报回复材料。

4、下一步工作计划

（1）开展建设工地施工扬尘防治专项行动，着力改善园区大气环境质量。按照“分级负责、及时响应、协同配合、动态管控”的原则，督促项目各方责任主体落实工地施工扬尘管控及治理工作。

（2）狠抓突出生态环境问题整改。坚持问题导向，确保方向不变、力度不减、标准不降，全力推进突出环境问题整改。针对整改中存在的难点问题和薄弱环节，强化措施、集中力量、攻坚克难，坚决做到整改不到位不放过、群众不满意不放过，确保所有问题整改取得成效。

湘潭天易经济开发区管理委员会

2025年02月28日