潭环审(湘潭县)〔2025〕33号

关于《湘潭青鸿建材有限公司

年产30万立方商品混凝土建设项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭青鸿建材有限公司：

你公司由湖南中璟太禹环保科技有限公司编制的《湘潭青鸿建材有限公司年产30万立方商品混凝土建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭青鸿建材有限公司选址于湘潭县青山桥镇三富村利民组（原昌山风电场临时混凝土搅拌站地块），原“昌山风电场混凝土搅拌站建设项目”已于2021年8月17日通过环评审批（潭环审（湘潭县）〔2021〕59号），该项目现已退出。现公司拟投资4000万元，建设年产30万立方商品混凝土建设项目。项目总占地面积约2577m2，主要产品及规模为：商品混凝土30万m3/a；主要建设内容为：搅拌区、原料区、办公区及配套设施等；主要生产设备为：HZS180E型混凝土搅拌站设备1套、配料机1套、斜皮带机1套、水称量系统1套、水泥称量系统1套、粉料筒仓3个、外加剂称量系统1套等生产设备；主要原辅材料及能源消耗为：碎石278500t/a、砂子263300t/a，水泥83500t/a、粉煤灰15500t/a、外加剂2800t/a、水55496.9t/a、电25万kW•h/a等；主要生产工艺流程为：进料、输送、计量、搅拌、成品等。

该项目符合国家相关产业政策。已取得市住房和城乡建设局预拌混凝土规划布点的意见、根据青山桥镇人民政府、环评报告结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，项目在取得规划、国土等相关部门许可的前提下，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目施工期和运营期间，建设单位必须落实好报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、施工期污染防治工作。严格落实施工场地扬尘防控措施，实现施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、场地湿法作业、运输车辆密闭运输等“八个100%”。设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后全部回用于施工工序或抑尘。施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），高噪声施工设备不得在午间、夜间作业，并采取合理的施工管理措施和噪声控制措施，避免对周边居民的生活造成影响。施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，应集中分类收集，及时清运并交由相关部门妥善处理，严禁焚烧和随意堆弃。施工完毕后及时清理、绿化和固化，保护生态环境。

2、废气污染防治工作。对厂区道路及地面进行硬化，降低车速，减少道路扬尘；定期清扫地面，配备雾炮机降尘。采用封闭式原料堆场，采用高压喷雾除尘设备降尘；投料工序采用密闭式传送带输送；搅拌主楼在全封闭式车间进行采用脉冲布袋除尘器收集处理，水泥筒仓及粉煤灰筒仓仓顶采用脉冲反吹除尘器处理，确保厂界颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值要求。

3、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区内排水管网。在厂区入口设置洗车平台，对进、出厂运输车辆定点进行冲洗，洗车废水、设备清洗废水、地面冲洗废水及初期雨水收集后，经污水处理系统处理后回用于生产、洗车及降尘等，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边绿化浇灌。

4、噪声污染防治工作。选用低噪声设备，合理布局，采取隔音、降噪和减震等措施，降低运输车辆车速，禁止鸣笛，禁止夜间生产，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、固体废物污染防治工作。除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣作为原料回用于生产；不合格废料外售综合利用；废矿物油及废矿物油桶等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

6、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

三、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

四、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

(盖  章)

2025年10月9日