潭环审(湘潭县)〔2025〕34号

关于《湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司年喷涂汽车零部件30万套生产线项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司：

你公司由湖南捷正环保科技有限公司编制的《湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司年喷涂汽车零部件30万套生产线项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司位于湘潭天易经开区杨柳南路以西、黄莺路以北、宏信创新产业园以东，原“年产冲压件15万台套和沙发骨架15万台套建设项目” 于2022年12月7日通过环评审批（潭环审（湘潭县）〔2022〕62号），2025年6月完成建设项目竣工环境保护自主验收。为适应市场需求，现公司拟投资800万元，选址于湘潭天易经开区吴家巷金雀路南侧，租赁湖南鼎珩智能机械有限公司闲置厂房内，建设年喷涂汽车零部件30万套生产线项目。项目总占地面积为3300m2，主要建设内容包括：生产车间、贮存仓库、办公区等配套工程。主要产品方案及规模包括：冲压件酸洗喷漆表面处理5万套/年、冲压件喷粉表面处理10万套/年、沙发骨架电泳表面处理15万套/年。主要生产设备包括：焊机8台、手磨机10台、电泳自动线1条、酸洗自动线1条、喷粉自动线1条、喷漆房2间、固化房1间、天然气燃烧器3套等设备。主要原辅材料及能源消耗包括：冲压件15万套、沙发骨架15万套、电泳漆32.18t/a、焊丝0.5t/a、焊材1t/a、热固性粉末涂料20t/a、28%盐酸8t/a、70%硫酸5t/a、脱脂剂10t/a、硅烷剂5t/a、天然气15万m3/a等。主要生产工艺包括：机加工、脱脂、水洗、硅烷化、电泳、酸洗、磷化、回收浮漆、喷粉（喷漆）、固化、检验等。

该项目符合国家相关产业政策，根据天易经开区联合预审会议纪要和环评结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、项目在营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。厂区内必须使用天然气、液化气或电等清洁能源。电泳有机废气、电泳固化废气经负压收集，采取活性炭吸附处理后，通过不低于15米高排气筒（DA001）高空排放；调漆、喷漆、固化和喷粉固化工序均在密闭房间内进行，产生的废气经负压收集，采取“干式过滤棉+活性炭吸附”处理后，通过不低于15米高排气筒（DA002）高空排放；挥发性有机物有组织排放确保达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值，厂界非甲烷总烃达到该标准中表3限值要求，厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值，厂界恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。天然气燃烧废气，分别通过不低于15米高排气筒（DA001、DA002）高空排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度确保达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 湘环发〔2020〕6号》要求。设置单独焊接、打磨专区，焊接和打磨工序产生的粉尘采取粉尘净化器处理；喷粉粉尘采取“旋风除尘器+滤芯除尘器”处理；颗粒物排放均确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。酸洗废气经负压收集，采用碱液喷淋处理后，通过不低于15米高排气筒（DA003）高空排放；氯化氢、硫酸雾排放浓度确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求。

2、废水污染防治工作。厂区排水采取“雨污分流、清污分流、污污分流”，各类工艺废水分类收集、分质处理，优化管网设置，确保废水处理设施正常运行。生活污水经隔油、化粪池处理后和纯水制备尾水排入市政污水管网；碱液喷淋水循环使用不外排；酸洗、磷化涉重废水采取“蒸发浓缩-冷却结晶工艺”处理后，蒸发水冷凝后回用于酸洗生产工序不外排，蒸发结晶盐作为危险废物委托资质单位收集处置。脱脂工艺废水、水洗废水经自建污水处理设施（5t/d）处理后，确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和县第一污水处理厂进水水质接纳标准后排入市政污水管网。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物污染防治工作。废包装材料、边角料及残次品、废水性漆桶、分类收集后交由回收单位综合利用；除尘器收集的粉末涂料回用于生产工序；废矿物油、废矿物油桶、含油手套及抹布、含重金属废水结晶、废槽液、废包装桶、废水污泥、废过滤棉、废活性炭等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；焊渣、废渗透膜和生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

6、本次扩建为“湘潭丰达铂赛汽车零部件有限公司年产冲压件15万台套和沙发骨架15万台套建设项目”配套深加工，严禁对外承接表面处理业务。

三、根据市生态环境局总量部门核定，该项目实施后，主要污染物年排放总量为：COD≤0.079t/a、氨氮≤0.008t/a、SO2≤0.03t/a、NOX≤0.3t/a、VOCs≤1.4153t/a。

四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2025年11月3日