建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产2500吨药芯焊丝项目

建设单位（盖章）：湖南东河材料科技有限公司

编制日期：           2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2500吨药芯焊丝项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C） |  |  |
| 地理坐标 | E113° 0'25.940"，N 27°47'6.660" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3399其他未列明的金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—铸造及其他金属制品制造339—其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1514.87 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项设置评价如下： 表 1-1 专项评价设置分析判定表 类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无生产废水外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目在产业园区，取水为市政自来水; 否. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无相关工程; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划（2010-2030）》 审查机关：湖南省人民政府 审批文号：湘政审[2011]186号 依据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发[2020]12号），湘潭天易经开区核准范围为9.57km2。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 批复文号：湘环评函[2014]122号。 名称：《湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审批文号：湘环评函[2022]88号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 项目选址位于湘潭柏屹智能装备配件园，湘潭天易开发区云龙东路以北，赤湖路以西地块，项目所在地为工业用地，依据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010-2030）》，该项目用地不属于城市绿心范畴，不属于禁止开发区、限制开发区内。根据 2022年8月2日湖南省自然资源厅、湖南省发展和改革委员会下发的《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601 号），本项目位于湖南省湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），紧邻湘潭天易经济开发区区块二范围内。 湘潭天易经开区以打造“先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业”三大主导产业，新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系，其中现代服务业包括现代物流业和专业服务业，专业服务业主要为新材料产业基地和节能环保产业基地，节能环保产业基地的主要定位为聚集工业节能设备、环保设备制造企业，并设立资源再利用中心，引入汽车零部件、机械零部件再制造企业，打造以设备生产和再制造为特色的节能环保产业基地。本项目属于“C3399其他未列明的金属制品制造”，主要进行药芯焊丝制造，属于焊接材料领域，可以作为装备制造产业的配套，符合园区企业准入条件。 - 2、与规划环评相符性分析 （1）与《关于湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书的批复》的相符性分析如下。 表1-1 与《关于湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书的批复》的相符性分析表 规划环评批复要求; 本项目情况; 符合性. 进一步优化经开区规划布局，经开区各功能区快相对集中，严格按照功能区划和报告书提出的调整建议进行开发建设、处理好经开区内部及与周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，园区北部居住用地周边禁止引进气型污染企业，做好工业用地与居住用地之间的隔离，确保功能区划明确，产业相对集中，生态环境优良; 本项目位于湘潭柏屹智能装备配件园6栋C属于工业用地，功能区划明确。周围居民点为项目北侧赤湖村居民点、实竹塘居民点和南侧杨家巷子居民点，本项目排放废气主要为筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘及焊接烟尘，筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘经集气罩收集，布袋除尘后经15m排气筒（DA001）排出，焊接烟尘移动式烟尘净化器处理后车间内无组织排放，项目废气排放量小，且经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小; 符合. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求、不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目，严格控制发展气型污染企业，严格限制排水量大，以氨氮为特征污染物和水循环利用率低的企业及项目进入。经开区管委会和地方环保行政主管部门必须严格按照报告书提出的具体准入条件做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保入园企业排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对现有已入园企业的环境监管，对已建设项目进行清理，按报告书要求对现有园及调扩区域内不符合产业定位，涉及重污染企业限期退出，并妥善解决原厂址遗留环境问题; 本项目选址均符合湖省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求；本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的三类工业项目，本项目外排废水为生活污水；项目将严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度。; 符合. 做好经开区水污染综合防治，经开区排水实施“雨污分流”，进一步推进经开区内各企业水循环利用工作，减少外排废水量；经开区污水纳入湘潭县污水处理厂处理，管委会及地方环保主管部门应加强进水水质标准管理，确保经开区工业废水及生活污水经预处理达到行业排水标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，其中第一类污染物在车间排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1规定的最高允许排放浓度限值要求。地方政府、经开区管委会应加快实施湘潭县污水处理厂扩容提标改造和经开区排水管网建设完善工作，污水处理厂出水控制水质应提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。在管网未配套到位，废水不能接入污水处理厂正常处理的区域，应禁止引进企业。; 本项目无生产废水外排，生活废水依托园区化粪池处理后排入湘潭县第一污水处理; 符合. 做好经开区大气污染控制措施，经开区应积极推广清洁能源、严格限制燃煤企业进入，逐步改造现有燃煤企业，实现生产、生活无煤化。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求；合理优化工业布局，将气型污染相对明显，涉重气型污染的企业布置在远离居住等环境敏感区域的位置，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，减轻相互影响。; 本项目生产使用电，本项目排放废气主要为筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘及焊接烟尘，筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘经集气罩收集，布袋除尘后经15m排气筒（DA001）排出，焊接烟尘移动式烟尘净化器处理后车间无组织排放，项目最近居民区为北侧的赤湖村居民点、实竹塘居民点和南侧的杨家巷子居民点，居民点与项目建设地有建筑和城市道路相隔，影响较小。; 符合. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾处理，建立统一的固废收集、贮运、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目一般工业固废暂存于一般固废间，交由有能力处理单位处置；危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门清运。各类固体废物均合理处置。; 符合. 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目将按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 合理有序安排经开区开发进度。按经开区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 不涉及; 符合. 经开区建设过程中，应按规划及报告书提出的生态保护、景观设计和功能分区要求保留一定的自然山体绿地；施工期保护好山体、树林和耕地等不受破坏；土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被、防止水土流失。; 不涉及; 符合. （2）与《湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》的相符性分析如下。 表1-2 与《湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》的相符性分析表 规划环评批复要求; 本项目情况; 是否符合. 按程序做好园区规划调整。园区核准面积开发程度较高，园区北部已与县城融合，周边存在大量居住区，未来应进一步优化空间布局，将影响较大的工业项目向园区南部、西部布局但应重点关注和采取措施避免工业污染排放对园区南部邻近的湘潭县第九中学、湘潭县职业技术学校的影响，园区应结合2022年重新核准的产业园区边界面积及四至范围适时重新启动规划调整并开展规划环评，重点做好园区与城区之间的边界管理，推动园区整体连片发展，从生态环境相容性角度统筹考虑区域功能布局，逐步减少园区周边环境敏感目标，减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响; 不涉及; 符合. 进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，后续不得引进与园区产业定位相冲突的产业。对不符合园区用地规划、产业定位的现有污染排放企业，应按《报告书》建议强化污染防治措施，禁止新增污染物排放量; 本项目属于C3399其他未列明的金属制品制造，符合三线一单、长江经济带发展负面清单指南等准入要求，产业定位与规划环评相符。; 符合. 进一步落实园区污染管控措施。加强园区雨污分流系统、污水收集管网的建设、管理和维护，确保园区生产、生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，配合园区依托的污水处理厂适时开展扩建工程以确保园区废水得到妥善处置。加强园区大气污染防治，严格控制涉重企业废气排放，重点推动园区企业加强对 VOCs 排放的治理，加大对园区内重点排污单位废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管力度，确保废气收集与处理净化装置正常运行并达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目雨污分流，雨水通过厂内雨水渠进入市政雨水管网，本项目无生产废水外排，生活污水依托园区化粪池处理后进入污水管网，排入湘潭县第一污水处理厂处理。本项目废气经本环评要求的收集及治理措施处理后能够做到达标排放。项目各项固体废物均合理处置。; 符合. 完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测，特别是对于环评明确了“生产废水不外排”的企业要严格监管，防止其偷排漏排以及通过雨水途径非法排放。; 本环评对企业例行监测做出了要求，本企业不属于重点排放单位; 符合. 健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目将按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目周边大气环境敏感点为北侧处赤湖村居民点、实竹塘居民点和南侧杨家巷子居民点，项目排放废气量较小，且与敏感点有建筑与公路相隔，对敏感点影响不大。; 符合. 做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失; 本项目租赁现有厂房，不涉及土石方开挖; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与湘潭柏屹自主创新园入园要求及其相符性分析 《湘潭柏屹自主创新园—湘潭动力配件产业园环境影响报告表》已于2016年11月1日通过湘潭市生态环境局湘潭县分局（湘潭县环境保护局）审批，审批文号为：湘环审字[2016]39号。湘潭柏屹自主创新园位于湘潭天易经开区天易大道与芙蓉大道交汇处，不在湘潭天易经开区核准范围（9.57km2）内，但在长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划范围内。园区是集生产厂房、孵化器、企业服务中心、员工公寓一体的综合性园区，园区功能定位为装备制造业、机械加工业、轨道交通配件、通用航空配件等产业。该环境影响报告表中对项目入园限制性条件如下： 入园限制要求; 本项目情况. 不得引入国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目。; 不属于国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目. 禁止引入《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目。; 不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类项目. 禁止引入重化工、大型冶金、合成制药、电镀等重大水型污染物企业以及排放难降解、有毒有害、重金属类水污染物较大和进耗水量大的企业。; 不属于重化工、大型冶金、合成制药、电镀等重大水型污染物企业以及排放难降解、有毒有害、重金属类水污染物较大和进耗水量大的企业. 严禁引进大气污染物排放量大的企业，例如水泥企业、钢铁及焦化企业、重化工企业。; 不属于大气污染物排放量大的企业. 入园企业必须生产工艺先进、安全性能良好、符合清洁生产要求。; 符合要求. 机电行业类有铸造工艺、表面处理工艺、电镀工艺等产生高污染物质的企业严禁入驻。; 不属于铸造工艺、表面处理工艺、电镀工艺等产生高污染物质的企业. 本项目属于药芯焊丝制造产业，不属于上述项目入园限制性条件中的项目。 2、与湘潭柏屹自主创新园审批意见相符性分析 表1-3 项目与湘潭柏屹自主创新园审批意见相符性分析 审批意见要求; 本项目情况; 是否符合. 按照“雨污分流”要求进行建设，项目应预留集中生产废水预处理设施布置位置，并根据入驻企业类型设置集中污水处理设施，生产废水经该设施处理后排入天易示范区市政污水管网；生活污水经沉淀池、化粪池处理后排入天易示范区市政污水管网；各类废水均执行湘潭县污水处理厂进水接纳标准; 本项目无生产废水外排，生活污水依托园区化粪池处理后，进入污水管网，排入湘潭县第一污水处理厂处理后排放; 符合. 优化布局，合理布局，加强厂区绿化以减少噪声对项目内及周边环境的影响，水泵、变电设备、备用发电机、中央空调制冷机组等产生噪声的设备应设置在专用设备房内，各设备房应采用隔音墙体材料进行隔音处理，并远离人员密集区域; 根据预测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求; 符合. 项目内的生活垃圾分类收集后统一运送到项目内设置的垃圾转运站，并交由环卫部门送垃圾填埋场处理；食堂餐厨垃圾应及时交由有资质单位妥善处理; 项目生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理; 符合. 本次环境影响评价工作只针对湘潭柏屹自主创新园-湘潭动力配件产业园建设项目，新引入项目应当另行进行环境影响评价，报环境保护行政主管部门审批; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十、金属制品业—铸造及其他金属制品制造339—其他（仅分割、焊接、组装的除外），本项目应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托湖南睿鼎建设服务有限公司编制环境影响报告表; 符合. 项目内所引入的企业必须符合国家产业政策及湘潭天易示范区用地规划和产业规划要求，严禁报告表中所列禁止引入的项目入园；业主单位应会同天易示范区制定项目入园甄别制度及审批程序对入园项目严格把关，并设置专门机构协助园区及县环保局进行对入园项目的环保管理; 项目为药芯焊丝制造产业，符合国家产业政策要求及湘潭天易示范区用地规划和产业规划要求; 符合. 3、产业政策符合性分析 本项目属于药芯焊丝制造产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类；因此，项目符合国家产业政策。 4、项目选址合理性 本建设项目选址位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），周边为工业企业（湖南创宇智能科技有限公司、湖南智通环保设备有限公司、湖南腾宇称重设备系统有限公司），最近的敏感目标为南面338m处的杨家巷子居民。根据工程分析及环境影响预测可知，工程后产生的废水、废气、固废、噪声经采取合理可行的处理处置措施后对外环境和环保目标影响较小，可基本维持现有的环境质量现状，环境影响可以接受，项目的建设与周围环境是相容的。 5、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》（2020修订版）第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。本项目属于药芯焊丝制造，不是重污染项目。本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。 6、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023年5月31日修正）：第三十三条：禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒。 第四十九条：省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），不属于化工行业，不涉及尾矿库；同时，本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入湘潭县第一污水处理厂。 因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》的要求。 7、与生态环境分区管控的符合性分析 （1）生态保护红线 本项目占地不涉及《湖南省生态保护红线》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线。 （2）环境质量底线 项目区域地表水、大气环境质量较好，项目产生各项废气采取防治措施后均可实现达标排放；本项目无生产废水外排，生活废水依托园区化粪池处理后排入湘潭县第一污水处理厂处理；项目各类固体废物均可得到妥善处置。项目采取本环评提出的相关环保措施后，根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。 （3）资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源、土地资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，对区域资源的利用不会超出资源负荷能力，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 （4）“生态分区管控”符合性分析 “生态分区管控”符合性分析根据《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号），湘潭天易经济开发区园区边界范围总面积为1067.02公顷，包括区块一：面积1018.01公顷，四至范围为东至杨柳路、梧桐路、南至武广大道、西至玫瑰路、北至天易大道，区块二：面积38.43公顷，四至范围为东至紫竹路、南至云龙东路、西至紫云路、北至天易大道辅路；区块三：面积10.58公顷，四至范围为东至青光村、南至七湾坡、西至海棠路、北至湘莲大道。 本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），项目紧邻“湘发改园区（2022）601号文”中湘潭天易经济开发区中区块二地块。 本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C），属于湘潭天易经济开发区内规划范围内，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函[2024]26号），项目属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH4303212004，应符合其生态环境总体管控要求以及湘潭天易经济开发区管控要求。 表1-4 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）新建工业项目应集中在天易经开区内建设，对示范区范围内不符合规划要求的已有项目逐步调整。禁止建设对区域大气环境造成明显不利影响的气污染型项目。 （1.2）合理优化工业布局，将气型污染相对明显的企业远离居住区等境敏感区域，园区北部居住用地周边禁止引进气型污染企业，做好工业用地与居住等其它用地之间的隔离。; 本项目不属于三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目。; 符合. 污染物排放管控; （(2.1)废水： (2.1.1)持续推进湘潭天易经济开发区“雨污分流”，污水经企业污水处理设施预处理达到污水处理厂接纳标准后分区排放， 区块一排入湘潭县第一污水处理厂和湘潭县第二污水处理厂的废水处理达标后外排湘江，区块三排入湘潭县第二污水处理厂的废水 处理达标后外排涓水。区域雨水由南北两侧自流向云水渠，再分别往西流入涓水，往东流入向东渠，涓水和向东渠均往北流入湘江。 (2.2)废气： (2.2.1)实施工业涂装、包装印刷、家具制造等主要行业VOCs综合治理。推进涉VOCs排放工业企业原辅料替代与治理水平提升。 (2.2.2)加强工业企业无组织排放的综合整治。加快推进企业物料(含废渣)运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。采取密闭、围挡、遮盖、清扫、酒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 (2.3)固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集贮存、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体 废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应 按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。强化固体废物、危险废物等污染源管控。全面开展固体废物堆存场所排查。 (2.4)鼓励聚集低能耗、低排放、高附加值产业。推动现有园区制定低碳改造实施方案。; 厂区内雨污分流，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入湘潭县第一污水处理厂；本项目排放废气主要为筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘及焊接烟尘，筛粉粉尘、配粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘经集气罩收集，布袋除尘后经15m排气筒（DA001）排出，焊接烟尘移动式烟尘净化器处理后车间无组织排放；固废按要求处理; 符合. 环境风险防控; (3.1)经开区应建立健全各区块的环境风险防控体系，严格落实《湖南湘潭天易经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 (3.2)经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控：深入推进建设用地土壤污染防治和安全利用。严格建设用地土壤污染风险管控。强化腾退地块 风险管控和修复活动监管。; 本项目将落实各项环境风险事故防范措施。; 符合. 资源开发频率要求; (4.1)能源：区域内严格限制燃煤、重油等高污染燃料。2025年，示范区综合能源消费量预测等价值为442800吨标煤，单位 生产总值能耗预测值为0.0762吨标煤/万元。 (4.2)加强工业节水力度。提高工业企业内部水的重复利用率；提高工艺节水贡献量；投资推广和研发高科技含量的用水节水 设备和废水处理回用技术等手段促进工业节水。到2025年，湘潭县用水总量6.93亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降3.77%。 (4.3)土地资源：保障产业园区用地需求，深入落实“周转用地+标准地+弹性供地”产业园区用地政策，根据产业园区近三 年平均供地水平，分类预安排新增建设用地周转指标。省级园区工业用地固定资产投入强度达到270万元/亩，工业用地地均税收 达到17万元/亩。; 本项目拟使用清洁能源电不属于高耗水行业；项目用地为园区工业用地; 符合. 8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 表1-5 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第三条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目不位于自然保护区及河段。; 符合. 3; 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及饮用水源一级保护区。; 符合. 5; 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、 改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便.油类和有毒物品的码头。; 本项目不涉及饮用水源二级保护区。; 符合. 6; 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 7; 第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要执行。 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于化工项目或尾矿库项目，亦不属于高污染高能耗项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。 9.湘潭县“三区三线”相符性分析 2022年7月18日，湘潭县自然资源局召开了“三区三线”划定工作会议，会议强调按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界次序，以前期永久基本农田核实整改补足、生态保护红线评估调整和城镇开发边界模拟划定成果为基础，结合湘潭县国土空间总体规划编制，统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，为高水平编制国土空间规划打下坚实基础。本项目所在区域为城镇空间，土地类型为工业用地，区域内无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不新增用地，不占用基本农田，符合“三区三线”划定规则。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南东河材料科技有限公司租赁位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西的湘潭柏屹智能装备配件园6栋C厂房，建设年产2500吨药芯焊丝项目，总建筑面积1741.65m2。 2、工程概况 项目名称：年产2500吨药芯焊丝项目； 建设单位：湖南东河材料科技有限公司； 建设性质：新建； 总投资：1200万元； 建设地点：湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C）。 3、建设内容及规模 项目租赁已建厂房，一层设生产线区、粉末原料堆放区、钢带原材料堆放区、成品堆放区等，二楼设有配粉区、包装堆放区，厂房占地面积1514.87m2，主要建设内容包括生产线区、粉末原料堆放区、钢带原材料堆放区、成品堆放区、包装堆放区、办公区（3层）以及配套环保设施等。项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产线区; 生产线区位于厂房中部，建筑面积约500m2，放置的设备包括钢带复绕机、药芯焊丝层绕机、药芯焊丝成型机、药芯焊丝拉丝机、药芯焊丝装桶机、箱式电阻炉等。; 新建. 配粉区; 位于厂房西侧隔层，建筑面积约270m2，主要设备有筛粉机、混粉机; 新建. 储运工程; 粉末原料堆放区; 位于厂房西侧配粉区下方，建筑面积约270m2; 新建. 钢带原材料堆放区; 位于厂房一层东侧，建筑面积约110m2; 新建. 成品堆放区; 位于厂房一层东侧，建筑面积约150m2; 新建. 包装堆放区; 位于厂房二层东侧，建筑面积约150m2; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂房东侧，共3层，合计建筑面积约为291m2; 新建. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网提供; 依托. 供电; 由当地电网提供; 依托. 排水; 项目雨污分流，本项目无生产废水外排，生活污水经园区化粪处理后，经市政管网排入湘潭县第一污水处理厂; 依托园区. 环保工程; 废气治理; 筛粉粉尘; 集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 新建. 配粉粉尘. 下料粉尘. 拉丝粉尘. 焊接烟尘; 经移动式烟尘净化器处理后车间无组织排放; 新建. 固体废物; 一般固废暂存间10m2，危废暂存间5m2; 新建. 废水治理; 项目雨污分流，本项目无生产废水外排，生活污水经园区化粪处理后，经市政管网排入湘潭县第一污水处理厂; 依托园区. 噪声治理; 设备基础减震，厂房隔声。; 新建. 4、产品方案 产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品明细; 年产量; 产品用途或去向. 药芯焊丝; 2500吨; 机械制造及维修行业. 5、设备清单 项目设备清单见下表。 表2-3 项目设备清单一览表 序号; 名称; 型号及规格; 数量(台); 备注/所用工序. 1; 钢带复绕机; FQW80; 2; 备料工序. 2; 钢带预处理机; 无; 2; 成型工序. 3; 药芯焊丝成型机; CXJ8/160; 2; 成型工序. 4; 药芯焊丝拉丝机; LZ8/500; 3; 成型工序. 5; 药芯焊丝装桶机; TZJ500; 2; 包装工序. 6; 药芯焊丝层绕机; CRJ800; 3; 包装工序. 7; 筛粉机; ZSJ800; 2; 备料工序. 8; 混粉机; HFJ300; 2; 备料工序. 9; 箱式电阻炉; DZL1000; 2; 备料工序. 10; 空压机; KYJ22; 2; 成型工序. 11; 起重机; QDJ5T; 2; 转运工序. 12; 打包机; DT-700; 2; 包装工序. 13; 电焊机; KH600; 2; 检验工序. 14; 光谱仪; /; 1; 检验工序. 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗及变化情况见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 来源; 厂区最大储量; 存储地点; 包装规格; 粒径范围; 用途. 1; 钢带; 1901.4t; 外购; 200t; 钢带原材料堆放区; 2.5吨/托，规格0.3*14*C/0.4*14*C/0.5*14*C; 产品. 2; 铬铁粉; 400t; 外购; 40t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 3; 锰铁粉; 20t; 外购; 2t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 4; 硅铁粉; 30t; 外购; 3t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 5; 钨铁粉; 3t; 外购; 0.3t; 粉末原料堆放区; 密封铁桶，50KG/桶; 60-150目; 产品. 6; 钼铁粉; 5t; 外购; 0.5t; 粉末原料堆放区; 密封铁桶（含塑料膜内衬），50KG/桶; 60-150目; 产品. 7; 钒铁粉; 3t; 外购; 0.3t; 粉末原料堆放区; 密封铁桶（含塑料膜内衬），50KG/桶; 60-150目; 产品. 8; 镍粉; 20t; 外购; 2t; 粉末原料堆放区; 密封铁桶（含塑料膜内衬），50KG/桶; 60-150目; 产品. 9; 锰粉; 20t; 外购; 2t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 10; 铁粉; 40t; 外购; 4t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 11; 萤石粉; 20t; 外购; 2t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 12; 长石粉; 2t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 13; 大理石粉; 2t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 14; 石英粉; 1t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 15; 冰晶石粉; 2t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 16; 锆英石粉; 2t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 17; 金红石粉; 20t; 外购; 2t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 18; 石墨粉; 10t; 外购; 1t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），1吨/袋; 60-150目; 产品. 19; 拉丝粉; 0.5t; 外购; 0.5t; 粉末原料堆放区; 密封编织袋（含塑料膜内衬），0.5吨/袋; 60-150目; 润滑. 20; 包装桶; 6000个; 外购; 包装堆放区; /; 打包. 21; 纸质包装盒; 70000个; 外购; 包装堆放区; /; 打包. 22; 润滑油; 8L; 外购; 8L; 车间储存柜; 8L/桶; 设备维护. 23; 氩气; 12瓶; 外购; 2瓶; 车间内; 40L/瓶; 氩弧焊. 24; 电; 32000kwh; 市政供电; /; /; /; 生产办公. 25; 自来水; 129.6m3; 市政供水; /; /; /; 生活. 原辅材料理化性质： 铬铁粉：以铬和铁为主要成分（铬含量约69.42%），密度通常在3.2-4.8 g/cm3之间，颜色以银白色为主，具有金属光泽。常温下化学性质稳定，不易与水、酸、碱反应；但在高温或强氧化环境中可能发生化学反应。表面易形成致密氧化铬膜，可有效隔绝氧气和水分，常温下对空气和水具有高稳定性。熔点高达1907℃，硬度较高，适合高温环境应用。 锰铁粉：浅灰色或灰色粉末状，性脆，‌‌密度约7.2~7.3 g/mL（20℃时），‌熔点1244℃，‌沸点约1962℃（纯锰沸点），易溶于稀酸（如稀硫酸），不溶于水，避免与水接触，潮湿环境易氧化，高温下可与氟、氯、溴等卤素直接化合生成卤化物；熔融状态下可溶解碳。 硅铁粉：是由铁和硅组成的铁合金经磨制而成的粉状物质，主要成分包括硅、铝、钙及锰等，常见牌号为75%硅铁（含硅72%-80%），熔点约1300℃。 钨铁粉：整体密度范围在8.5至15 g/cm3之间，具体取决于钨的含量。钨铁粉的硬度通常在200-400之间（烧结后），其碳化钨成分（WC）硬度可达2000-2500 HV，远超其他金属材料。钨铁粉在高温下保持稳定性能，可承受1000°C以上高温环境。在常温下不溶于水、稀酸（如硝酸、硫酸），但与氢氟酸剧烈反应生成钨酸盐。高温下可与氯气、氮气发生化学反应生成氯化钨（WCl6）和氮化钨（WN2）。 钼铁粉：是一种由钼和铁组成的合金粉末（钼含量约60.21%），黑色粉末，具有灰色金属光泽，密度为9-9.5g/cm3，熔点为1750-1980℃，高硬度，耐磨损，具有良好的导电性。在高温高压及强腐蚀环境中保持稳定性能，高温下不易氧化，化学性质稳定。 钒铁粉：是含钒40%-85%的铁合金粉末，主要成分为五氧化二钒 （V2O5）和铁（Fe），通过电炉硅热法或碳还原法生产。外观为银白色金属粉末，熔点约1887°C（钒的熔点），密度约6.11 g/cm3，不溶于水，但与硝酸、王水、浓硫酸等强酸及强氧化剂反应 ，遇强酸或强氧化剂（如HF、HNO3等）会发生剧烈反应。‌ 镍粉：主要成分是金属镍（Ni），常温下呈银白色或浅灰色粉末状，干燥空气中稳定，潮湿环境易生锈（尤其含二氧化碳或二氧化硫时加速锈蚀），熔点1453-1455℃，密度8.9 g/cm3，干燥条件下较稳定，高温（＞500℃）或接触强氧化剂、酸、碱时易反应。稀酸（如盐酸、硫酸）常温下侵蚀缓慢，浓酸或加热时加速反应；浓硝酸可使表面钝化。500℃以上与氧气剧烈反应生成黑色氧化镍，800℃以上与硫蒸气反应生成硫化镍。 锰粉：锰粉是一种由锰制成的金属粉末，化学符号为Mn，CAS号为7439-96-5。其物理性质包括浅灰色或灰色粉末状外观，性脆，密度在7.2至7.3 g/mL之间，熔点约为1244℃，沸点约1962℃。锰粉易溶于稀酸，不溶于水，需避免与水接触。 铁粉：铁灰色或黑灰色粉末，密度较低（因多孔结构），颗粒呈疏松状。熔点约1538℃，高温下易氧化。在潮湿或高温环境中易氧化生锈，表面镀铜可提升抗腐蚀性，与酸反应释放氢气，常用于化学合成中的还原剂。 萤石粉：是萤石经加工后得到的粉状矿物，主要成分为氟化钙（CaF2），含量通常超过80%。性脆、比重3.15、熔点1318℃。不溶于水，但可溶于硫酸、磷酸及热盐酸等强酸。 长石粉：长石粉是钾、钠、钙、钡等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物粉末，主要成分为SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、CaO等。通常为白色、灰色或浅黄色粉末，对酸有较强的化学稳定性，但在高温下可能分解。 大理石粉：主要成分为碳酸钙，根据原岩矿物组成和变质作用条件不同，可能含有碳酸镁等成分。在高温或接触酸性物质时可能发生分解或腐蚀。 石英粉：主要成分是二氧化硅（SiO₂），其含量通常在95%-99%之间，杂质主要包括Al2O2、Fe2O3等。硬度为7（莫氏硬度），密度约2.65 g/cm3，熔点1650-1700℃。耐酸碱腐蚀，高温下化学稳定性强，绝缘性能优异。 冰晶石粉：主要成分是六氟铝酸钠，为白色或灰白色粉末，熔点约625℃（树脂砂轮专用型号），微溶于水，水溶液呈中性。 锆英石粉：是一种工业材料，化学成分以ZrO2（含量大于65%）和SiO2（含量小于33%）为主，具有高耐火度（2430℃）、低放射性（比活度≤7×104Bq/kg）及化学稳定性强等特点。 金红石粉：金红石粉是由金红石矿物加工而成的粉末形态，化学成分为二氧化钛（TiO2），具有金刚光泽，颜色以红褐色、黄色为主。该粉末可溶于热磷酸，且在氢氟酸中不溶解。 石墨粉：主要由碳元素组成，属于矿物粉末，呈黑灰色，质软且有油腻感。导电能力比一般非金属矿高一百倍，表面电阻率为0.06Ω/sq。导热性能超过钢、铁等金属材料，且在高温下仍保持良好导热性。鳞片越大摩擦系数越小，润滑性能越好。常温下耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，熔点高达3652-3697°C（沸点4830°C）。‌ 拉丝粉：通常分为钙基和纳基两种。在钢丝冷拔加工变形过程中，能起到润滑性能，降低摩擦系数，节约能量消耗，延长拉丝模具的使用寿命。在拉拔过程中，还能在钢丝表面形成一种润滑膜，对钢丝起到保护作用。 7、公用工程 （1）供电 项目供电依托当地电网，依托市政供电设备。 （2）给水 项目给水水源依托市政自来水管网。本项目车间地面采用干式清洁，无拖地用水，项目不涉及生产用水。 ①生活用水： 项目劳动定员9人，厂区不设食堂和住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2025），生活用水指标按60L/d·人计，则本项目生活用水共计0.54m3/d，年工作240天，年用水量为129.6m3/a。 - （3）排水 - 项目雨污分流，本项目车间地面采用干式清洁，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入湘潭县第一污水处理厂。 9、总平面布置 项目厂房整体呈矩形，配粉区位于厂区西侧隔层，1层为粉末原料堆放区，厂区中部为生产区和钢带原料堆放区，厂区东侧设包装堆放区（2层）、成品品堆放区（1层）和办公室（详见附图2）。 项目功能分区明确，总体布局较为紧凑，排气筒位于厂房西南侧，湘潭市常年主导风向为西北偏北风，本项目排气筒与周边居民点的最近距离约350m，且不位于主导风向上风向，从环境保护角度分析，项目平面布局较为合理。 10、劳动定员及工作制度 项目员工9人，年设计工作时间为240天，一班制，每班8小时，厂区不设食堂宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁湘潭市湘潭县易俗河镇湘潭柏屹智能装备配件园6栋C已建成厂房，只需进行设备安装和简单装修，不涉及土建工程。施工期主要环境影响为房屋内部改造、装修、设备安装过程中产生的少量粉尘、设备噪声以及少量建筑垃圾等。 - 二、营运期工艺流程及产污环节 注：G:废气；S：固废 图2-2生产工艺流程及产排污节点图 工艺说明： 配粉、筛粉、烘干：由工人在二层配粉区根据配方用电子秤称量各种原料金属粉末和非金属粉末，粉末原料（60-150目）由供货商筛粉后供货，使用前一般无需再过筛，然后放入混料机中进行密闭搅拌15分钟，然后置于60℃以上箱式电阻炉中烘干8小时。有时为防止大颗粒杂物影响生产，配粉后需要再次过筛网进行筛粉。 粉斗下粉：将烘干后的药粉通过料斗及密闭皮带送料机灌入钢带轧成的“U”型槽内。 钢带复绕：将采购回来的盘状钢带复绕到工字轮上，并通过自动氩弧对焊方式连接成一整条，要求接头牢固，以免断带。 钢带预处理：将工字轮上的钢带利用放带机导入轧制成型机，轧制成“U”字型，导入成型机前钢带使用箱式电阻炉烘干潮气，为避免灰尘等污染钢带，还要将钢带用压缩空气吹干净。 轧制成型：将填充了药粉的“U”型钢带再经过下一道轧辊轧成“O”型，再经四道轧制减径，确保合口严实。 拉丝拔径：将轧制成“O”型的半成品焊丝顺次导入拉丝机的拉丝模进行减径，直至减径至规定尺寸为准。拉拔过程采用聚晶模，并人工投加“钠基”或“钠钙混合基”拉丝粉作润滑剂，以免焊丝产品表面拉伤。成品规格为Φ1.2mm/Φ1.6mm。 包装： 1、桶装模式：将焊丝用桶装机导入包装桶内。 2、有芯层绕模式：将焊丝用层绕机导入塑料盘上或钢丝盘上。 3、无芯层绕模式：将焊丝用层绕机导入层绕模具上，装满后再从模具上卸下已成卷状的焊丝，模具可重复利用无损耗。 产品再包装： 1、将有芯层绕后的焊丝卷用塑料袋或铝塑袋封装，采用真空封装模式。随后再用专用纸箱包装好，贴好标签。 2、将无芯层绕后的焊丝卷用一层塑料膜缠绕包装，再用一层纤维膜缠绕包装好，贴上标签。 3、将桶装好的焊丝，在焊丝桶上贴上标签。 检验：对焊丝的物理性能、化学成分（用光谱仪）、焊接性能（用电焊机）、表面质量（目视检查）等进行抽检测试。 产品入库： 将贴上了标签的产品分类入库，避免磕碰和受潮。 - 表 2-5 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（工序）. 废气; 筛粉粉尘; 颗粒物; 筛粉. 配粉粉尘; 颗粒物; 配粉. 下料粉尘; 颗粒物; 粉斗下粉. 拉丝粉尘; 颗粒物; 拉丝拔径. 焊接烟尘; 颗粒物; 钢带复绕、检验. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 职工生活. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活. 不合格品; 一般固废; 检验. 焊渣; 检验. 废包装材料; 包装材料. 废钢带; /. 废润滑油; 危险废物; 设备维护. 废润滑油桶; 设备维护. 废含油抹布手套; 设备维护. 噪声; 设备噪声; 筛粉机、混粉机、空压机等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，建设单位租赁湘潭柏屹智能装备配件园现有空置厂房，原厂房未入驻过其他项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价收集了湘潭县2023年环境空气监测数据（湘潭县环境监测站监测）。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘潭县例行监测数据进行统计分析，见下表。 表3.1 区域空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7.3; 60; 12.2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16.3; 40; 40.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 975; 4000; 24.4; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 132.2; 160; 82.6; 达标. PM2.5; 年平均量浓度; 35.5; 35; 101.4; 不达标. 由上可知，项目所在区域2023年湘潭县环境空气质量中PM2.5年平均质量浓度不满足到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，判定本项目所在区域为不达标区。主要超标原因来自城市基础设施建设及机动车尾气排放。 湘潭市于2020年7月30日颁布了《湘潭市大气环境质量限期达标规划（2020 年—2027年）》（潭环发[2020]31号），该规划以实现湘潭市环境空气质量达标为主要目标，以PM2.5和O3污染防治为主线，坚持源头减量、全过程控制原则，持续推动产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整，以工业源、扬尘源、移动源精细化治理为重点，深化污染源类综合整治，强化污染物协同减排。从源头控制，从末端治理，加强保障机制建设，建立健全监测监管体系，推进大气环境管理体系和治理能力现代化。规划到2025年，PM2.5年均浓度有效降低，力争O3年均浓度升高趋势基本得到遏制；到2027年，实现PM2.5年均浓度达标，O3超标风险显著降低。 - （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域特征污染物TSP现状情况，本次评价引用《湖南汇洋包装有限公司年产4500 吨塑料软包装生产线建设项目》中的TSP浓度的监测数据，时间为2023年3月21日-2023年3月27日，监测公司为湖南云天技术检测有限公司。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有检测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目引用数据点位为均符合上述要求，引用数据可行，详见附图，监测结果见下表。 表3-2 引用环境空气监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 是否达标. 2023.3.21; 湖南汇洋包装有限公司厂区内（位于本项目西南侧，约0.6km）; TSP; 0.115; 0.3mg/m3; 是. 2023.3.22; 0.108; 是. 2023.3.23; 0.106; 是. 2023.3.24; 0.117; 是. 2023.3.25; 0.117; 是. 2023.3.26; 0.128; 是. 2023.3.27; 0.126; 是. 由上表格可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 2、地表水环境 根据《2024年湘潭市水环境质量状况年度简报》，各断面水质情况见下表。 - 表 3-4 2024 年湘潭市地表水水质类别及评价结果 流域; 断面名称; 考核目标; 2024年水质类别; 考核达标状况; 主要污染物指标; 流域水质状况. 湘江干流; 易俗河水厂; II（2021）; II; 达标; /; 优. 五星（一水厂）; II（2021）; II; 达标; /; -. 由上表可知，湘潭市地表水易俗河水厂、五星（一水厂）达到或优于II类以上水质，2024年湘潭市地表水水质总体为优。 - 3、声环境质量现状 - 本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C） ，项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求不进行声环境现状监测。 - 4、地下水、土壤 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目所在园区不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，结合本项目生产工艺，本项目营运过程产生的废气、固废均可得到有效处理处置，本项目生产车间及危险废物暂存间均要求实施相应的分区防渗措施，正常情况下不会污染周边土壤、地下水环境，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 5、生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇芙蓉大道以东、天易大道以南，赤湖路以西（湘潭柏屹智能装备配件园6栋C） 建成厂房进行建设，且项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，不对本项目进行生态环境现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境保护目标 表3-5 大气环境保护目标一览表 保护目标; 相对厂界方位、距离; 最近点坐标; 功能/规模; 保护级别. 赤湖村居民点; NW，385~500m; 27°47'15.93"N，113°0'17.86"E; 居住，约30户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 杨家巷子; S，338~500m; 27°46'55.32"N，113° 0'29.59"E; 居住，约18户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 实竹塘; N，369~500m; 27°47'17.33"N， 27°47'17.33"E; 居住，约20户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. - 地表水环境保护目标 表3-6 地表水环境保护目标一览表 保护目标; 与项目位置关系; 水域功能; 保护级别. 湘江; NW，2.8km; 景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 声环境保护目标 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境保护目标 本项目位于湖南省天易经开区湘潭柏屹智能装备配件园，根据现场调查，本项目不占用基本农田，不占用林地。不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气 项目运营期有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 表3-7有组织废气排放标准 排放源; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 标准来源. DA001; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. 表3-8厂界无组织废气排放标准 污染物; 标准限制; 标准来源. 颗粒物; 1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值. 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表3-9营运期废水执行标准（pH值为无量纲，单位：mg/L） 指标; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; /; /. - 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表 3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55 dB（A）. 表 3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65 dB（A）; 55 dB（A）. - 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量控制指标 | - 1、废水指标 本项目无生产废水外排，生活废水排放量为103.68m3/a，按照湘潭县第一污水处理厂出水标准，COD和氨氮的排放浓度分别50mg/L、5mg/L、TP0.5mg/L。污染物排放量为COD0.0052 t/a、NH3-N 0.0005t/a、TP0.00005t/a。 根据现总量管理要求，无需申请生活污水排污总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新建项目，在租赁的标准厂房进生产，无土方开挖建设，施工期主要环境影响为房屋内部改造、装修、设备安装过程中产生的少量粉尘、设备噪声以及少量建筑垃圾等，对周边环境影响较小，故本评价不再对施工期进行具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 - 1.1废气污染源强分析 本项目运营期产生的废气主要为配粉粉尘、筛粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘及焊接烟尘。 - （1）配粉粉尘 - 本项目采用人工称重配粉，配粉工序产生的投料废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂粒料入称量斗排污系数为0.01kg/t原料，其中拆包过程中产生的微量粉尘一并计入投料粉尘，本项目药粉原料年使用量为600t/a，则投料产生颗粒物为0.006t/a。 - （2）筛粉粉尘 - 配粉后需对药粉过筛，筛粉废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂破碎和筛选产污系数0.25kg/t原料。本项目药粉原料年使用量为600t/a，则投料产生颗粒物为0.15t/a。 - （3）下料粉尘 - 药粉由密闭粉斗中在重力作用下落入U型钢带内会产生废气，本行业无相关产污系数，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号）中机械行业系数手册-粉末冶金-粉末-混粉成型颗粒物产污系数0.192kg/t原料，项目药粉原料用量为600t/a，则粉斗下粉工序颗粒物产生量为0.1152t/a。 - （4）拉丝粉尘 本项目拉丝拔径工序时人工投加拉丝粉会产生拉丝粉尘。拉丝粉总用量为0.5t/a，本行业无相关产污系数，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号）中机械行业系数手册-粉末冶金-粉末-混粉成型颗粒物产污系数0.192kg/t原料，则本项目拉丝粉尘产生量约为0.000096t/a。 - 配粉、筛粉、粉斗下粉、拉丝拔径工序的颗粒物产生量合计约为0.271t/a，经设备上方集气罩（采用包围型集气罩，四周设置软帘的情况下，收集效率取50%），收集后通过布袋除尘器（处理效率99%）处理后沿15m高排气筒DA001排放，拟设置风机风量为3000m3/h，颗粒物有组织排放量约为0.0014t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.188mg/m3，无组织排放量约为0.136t/a，排放速率为0.056kg/h。 - （5）焊接烟尘 - 本项目钢带复绕时通过自动氩弧对焊方式将钢带连接成一整条，该过程使用氩气不使用焊丝，焊接烟尘产生量极少且经移动式焊接烟尘净化器处理，此环节产生的焊接烟尘不做定量分析。 - 本项目会对成品焊丝进行焊接性能检验，用量约0.24t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号）中机械行业系数手册-焊接-药芯焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊-颗粒物产污系数20.5kg/t原料，则焊接烟尘产生量约为4.92 kg/a（0.005t/a），经1台移动式焊接烟尘净化器处理（处理效率80%）后烟尘排放量为0.984kg/a（0.001t/a）。 |

表 4-1 废气产排情况一览表

| 废气污染源 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染物产生 |  |  |  | 治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a |  | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 工艺 |  | 效率 | 是否为可行技术 |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 配粉粉尘、筛粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 0.1355 |  | 0.056 | 18.8 | 集气罩+布袋除尘+15m排气筒 |  | 集气罩（收集效率50%）收集后通过布袋除尘器（处理效率99%） | 是 |  | 0.0014 | 0.0006 | 0.188 |
|  |  | 无组织 | 0.1355 |  | 0.056 | / | 车间自然沉降 |  | / | / |  | 0.1355 | 0.056 | / |
| 焊接烟尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.005 |  | 0.0026 | / | 移动式焊接烟尘净化器 |  | 80% | 是 |  | 0.001 | 0.0005 | / |
| 废气污染物产排量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 |  |  |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 去除量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  | 0.276 |  |  |  | 0.1381 |  |  | 0.1379 |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2 污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）4.5.2.1节可知，废气污染物治理设施工艺除尘设施包含袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等；有机废气收集治理设施为焚烧、吸附、催化分解、其他。本项目颗粒物废气采用布袋除尘器处理，为废气污染防治可行技术。 布袋除尘器原理：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于铺集细小、干燥的颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器内时，颗粒大、比重大的颗粒物，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留，使气体得到净化。具有除尘效率高（一般在 99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3 之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率），处理风量的范围广，结构简单，维护操作方便，对颗粒物的特性不敏感，不受颗粒物及电阻的影响等优点。 本项目配粉、筛粉、粉斗下粉、拉丝拔径工序产生的废气经设备上方集气罩收集后通过布袋除尘器（处理效率99%）处理后沿15m高排气筒DA001排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 1.3非正常工况 本项目主要为废气治理措施出现故障而不能满足设计要求的情况，主要考虑尾气吸收系统发生故障导致尾气不经处理直接排入外环境的情况。 表 4-2 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 配粉粉尘、筛粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘; 布袋除尘设施失效; 颗粒物; 18.8; 0.056; 1; 0-1; 定期检查，待废气处理设施正常运行后方可继续生产. 在非正常工况下，污染物浓度将会升高，为防止出现非正常工况时废气排放对环境造成的影响增大，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时应注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减少废气排放对周围环境的影响。 1.4排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定：“7.1排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。” 本项目200m范围内最高建筑均小于10m，本项目废气排气筒（DA001）高度为15m，符合上述标准要求。 此外，项目排气筒设置于生产车间西南侧，与周边居民点最近距离约350m，且湘潭市常年主导风向为西北偏北风，排气筒不位于最近敏感点上风向，项目排放废气对周边居民点影响较小。 项目排气筒（DA001）烟气流量3000m3/h，排气筒出口内径0.26m，计算得出烟气流速约为15.7m/s，满足《大气污染治理工程技术导则（HJ 2000-2010）》“5.3.5：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。”的要求，排气筒内径设置较合理。 综上，项目排气筒设置较合理。 1.5排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-3。 表4-4 废气排放口基本情况及监测要求一览表 排放口编号; 排放口类型; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 一般; 颗粒物; E113° 0'25.940"; N 27°47'6.660"; 15; 0.26; 常温. 1.6废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南——总则》（ HJ819-2017）中自行监测管理要求制定监测计划如下： 表4-6废气监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 2、废水 - 2.1 废水污染 本项目废水污染物废水主要为员工生活污水。 （1）生活污水 项目劳动定员9人，厂区不设食堂和住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2025），生活用水指标按60L/d·人计，则本项目生活用水共计0.54m3/d，年工作240天，年用水量为129.6 m3/a。产污率按80%计算，则项目生活污水产生量为0.432m3/d，即103.68m3/a，类比同类型生活污水和参考典型的生活污水水质，确定项目生活污水污染物浓度分别为COD：320mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：5 mg/L，污染物产生量分别为COD0.031 t/a、BOD5 0.021t/a、SS0.021 t/a、氨氮0.003 t/a、TP：0.0005 t/a。 - 表 4-7 生活污水排放情况一览表 废水类别; 项目; 废水量; 主要污染物. (m3/a); COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 103.68; 300; 200; 240; 30; 5. 产生量（t/a）; 0.031; 0.021; 0.025; 0.003; 0.0005. 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 25; 3.8. 排放量（t/a）; 0.021; 0.01; 0.01; 0.0026; 0.0004. GB8978-96三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; -; -. 表 4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; SS、BOD5、 COD、 氨氮、总磷; 湘潭县第一污水处理厂; 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; TW001; 污水处理系统; 化粪池; DW001; √是 否; 生活污水排放 □企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间 处理设施排放. 2.2废水污染防治措施可行性分析 （1）废水的可行性分析 化粪池是一种传统的初级污水处理设施，通过物理沉淀和生物降解作用，可以有效去除污水中的悬浮固体、寄生虫卵和部分有机物。对于生活污水，化粪池能够初步处理这些废水中含有的污染物。从化粪池的工作原理来看，污水首先在第一格内沉淀较大固体物质，然后在后续格中通过厌氧发酵分解有机物，最终达到一定的净化效果，符合初步处理的需求。 因此项目采用化粪池处理生活污水可行。 （2）依托湘潭县第一污水处理厂的可行性分析 湘潭县第一污水处理厂位于湘潭县易俗河镇金桂北路，运营单位湘潭县顺业污水处理有限公司，纳污范围主要集中在老城区，包括邯郸港、关阳港、云水渠港三个排水区。污水处理规模50000m3/d，采用A2/O氧化沟＋紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水经邯郸港排渍泵站排入湘江。目前湘潭县第一污水处理厂已满负荷运行，2018年湘潭县建设投资有限公司建设了“湘潭县第一污水处理厂调蓄池向第二污水处理厂调水工程建设项目”（环评审批文号：潭县环审字〔2018〕82号）用于解决湘潭县第一污水处理厂无污水处理余量问题，该调水工程已于2019年建成运营。湘潭县第二污水处理厂设计总处理水量为50000m3/d，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后汇入景观生态湿地，再由京竹闸排入涓水。目前湘潭县城区两处市政污水处理厂已实现污水处理联动，设计总处理水量为10万m3/d。 - 项目位于湘潭柏屹自主创新园，目前已纳入湘潭县第一污水处理厂纳污范围。项目生活污水排放量0.432m3/d，根据2023年湘潭县城区两处市政污水处理厂运行台账，一污日处理平均水量为5万m3/d，二污日处理平均水量为3.36万m3/d，两座污水处理厂总处理水量日均值为8.36万m3/d，湘潭县城区市政污水处理能力尚有余量处理本项目外排废水；本项目废水主要污染因子COD、BOD5、SS、氨氮和总磷等，废水中不含有毒有害物质，不含重金属及持久性有机污染物，水质较简单，不会对污水处理厂产生冲击影响。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及湘潭县第一污水处理厂污水接纳标准后进入湘潭县第一污水处理厂可行。 综上所述，项目生活污水经化粪池处理后进入湘潭县第一污水处理厂处理可行。 （3）排放口基本情况 项目废水排放口详情见下表。 表 4-8 废水排放口基本情况 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷; 湘潭县第一污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; TW001; 化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是; 生活污水排口. - 2.2水环境影响评价结论 项目生活污水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经处理后的废水通过市政污水管网排入湘潭县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江，对周边水环境影响较小。 2.3废水监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），间接排放的单独生活污水排口仅需说明去向，不需许可浓度许可量，也无需开展自行监测。本项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入，可不开展自行监测。 - 3、噪声 - 3.1源强分析 项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，单体噪声源强约65~75dB（A）。其噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 声源名称 | 数量 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 时段 |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 钢带复绕机 | 2 | 65/1 | 选用低噪声设备、设置基础减振，合理布局、墙体隔音 | 11.5 | -7.3 | 1 | 32.2 | 1.6 | 51 | 16.4 | 26.8 | 52.9 | 22.8 | 32.7 | 间歇 | 15 | 11.8 | 37.9 | 7.8 | 17.7 |
|  |  | 65/1 |  | 20 | -7.3 | 1 | 23.7 | 1.6 | 59.5 | 16.4 | 29.5 | 52.9 | 21.5 | 32.7 | 间歇 | 15 | 14.5 | 37.9 | 6.5 | 17.7 |
| 药芯焊丝成型机 | 2 | 65/1 |  | -19.7 | -7.2 | 1 | 63.4 | 1.8 | 19.8 | 16.2 | 21.0 | 51.9 | 31.1 | 32.8 | 间歇 | 15 | 6.0 | 36.9 | 16.1 | 17.8 |
|  |  | 65/1 |  | -16.3 | -3.6 | 1 | 60.1 | 5.4 | 23.1 | 12.6 | 21.4 | 42.4 | 29.7 | 35.0 | 间歇 | 15 | 6.4 | 27.4 | 14.7 | 20.0 |
| 药芯焊丝拉丝机 | 3 | 65/1 |  | -17.2 | 6.7 | 1 | 60.1 | 15.7 | 22.3 | 2.3 | 21.4 | 33.1 | 30.0 | 49.8 | 间歇 | 15 | 6.4 | 18.1 | 15.0 | 34.8 |
|  |  | 65/1 |  | -11.3 | 6.7 | 1 | 54.2 | 15.7 | 28.2 | 2.3 | 22.3 | 33.1 | 28.0 | 49.8 | 间歇 | 15 | 7.3 | 18.1 | 13.0 | 34.8 |
|  |  | 65/1 |  | -5.6 | 6.7 | 1 | 48.4 | 15.7 | 34 | 2.3 | 23.3 | 33.1 | 26.4 | 49.8 | 间歇 | 15 | 8.3 | 18.1 | 11.4 | 34.8 |
| 药芯焊丝装桶机 | 2 | 65/1 |  | -16.7 | 3.1 | 1 | 59.6 | 12.1 | 22.8 | 5.9 | 21.5 | 35.3 | 29.8 | 41.6 | 间歇 | 15 | 6.5 | 20.3 | 14.8 | 26.6 |
|  |  | 65/1 |  | -5.8 | 3.1 | 1 | 48.6 | 12.1 | 33.8 | 5.9 | 23.3 | 35.3 | 26.4 | 41.6 | 间歇 | 15 | 8.3 | 20.3 | 11.4 | 26.6 |
| 药芯焊丝层绕机 | 3 | 65/1 |  | 3.2 | 7.3 | 1 | 39.6 | 16.7 | 42.8 | 1.3 | 25.0 | 32.5 | 24.4 | 54.7 | 间歇 | 15 | 10.0 | 17.5 | 9.4 | 39.7 |
|  |  | 65/1 |  | 3.2 | 4.5 | 1 | 39.6 | 13.5 | 42.8 | 4.5 | 25.0 | 34.4 | 24.4 | 43.9 | 间歇 | 15 | 10.0 | 19.4 | 9.4 | 28.9 |
|  |  | 65/1 |  | 3.2 | 2.2 | 1 | 39.6 | 11.2 | 42.8 | 6.8 | 25.0 | 36.0 | 24.4 | 40.3 | 间歇 | 15 | 10.0 | 21.0 | 9.4 | 25.3 |
| 筛粉机 | 2 | 70/1 |  | -37.1 | -2.9 | 4 | 80.8 | 6.1 | 2.4 | 11.9 | 23.9 | 46.3 | 54.4 | 40.5 | 间歇 | 15 | 8.9 | 31.3 | 39.4 | 25.5 |
|  |  | 70/1 |  | -37.1 | -6.5 | 4 | 80.8 | 2.5 | 2.4 | 15.5 | 23.9 | 54.0 | 54.4 | 38.2 | 间歇 | 15 | 8.9 | 39.0 | 39.4 | 23.2 |
| 混粉机 | 2 | 70/1 |  | -32.1 | -2.9 | 4 | 75.8 | 6.1 | 7.4 | 11.9 | 24.4 | 46.3 | 44.6 | 40.5 | 间歇 | 15 | 9.4 | 31.3 | 29.6 | 25.5 |
|  |  | 70/1 |  | -32.1 | -6.5 | 4 | 75.8 | 2.5 | 7.4 | 15.5 | 24.4 | 54.0 | 44.6 | 38.2 | 间歇 | 15 | 9.4 | 39.0 | 29.6 | 23.2 |
| 箱式电阻炉 | 2 | 65/1 |  | -1.5 | -3.4 | 1 | 43.1 | 5.5 | 40.1 | 12.5 | 24.3 | 42.2 | 24.9 | 35.1 | 间歇 | 15 | 9.3 | 27.2 | 9.9 | 20.1 |
|  |  | 65/1 |  | -1.5 | -7.1 | 1 | 43.1 | 2 | 40.1 | 16 | 24.3 | 51.0 | 24.9 | 32.9 | 间歇 | 15 | 9.3 | 36.0 | 9.9 | 17.9 |
| 空压机 | 2 | 75/1 |  | -12.2 | -3.7 | 1 | 55.9 | 5.3 | 27.3 | 12.7 | 32.1 | 52.5 | 38.3 | 44.9 | 间歇 | 15 | 17.1 | 37.5 | 23.3 | 29.9 |
|  |  | 75/1 |  | -12.2 | -7.2 | 1 | 55.9 | 1.8 | 27.3 | 16.2 | 32.1 | 61.9 | 38.3 | 42.8 | 间歇 | 15 | 17.1 | 46.9 | 23.3 | 27.8 |
| 起重机 | 2 | 65/1 |  | -3.7 | -3.7 | 1 | 47.4 | 5.3 | 35.8 | 12.7 | 23.5 | 42.5 | 25.9 | 34.9 | 间歇 | 15 | 8.5 | 27.5 | 10.9 | 19.9 |
|  |  | 65/1 |  | -3.7 | -7.2 | 1 | 47.4 | 1.8 | 35.8 | 16.2 | 23.5 | 51.9 | 25.9 | 32.8 | 间歇 | 15 | 8.5 | 36.9 | 10.9 | 17.8 |
| 打包机 | 2 | 65/1 |  | 11 | 8.3 | 1 | 31.8 | 17.3 | 50.6 | 0.7 | 27.0 | 32.2 | 22.9 | 60.1 | 间歇 | 15 | 12.0 | 17.2 | 7.9 | 45.1 |
|  |  | 65/1 |  | 15.1 | 8.3 | 1 | 27.8 | 17.3 | 54.6 | 0.7 | 28.1 | 32.2 | 22.3 | 60.1 | 间歇 | 15 | 13.1 | 17.2 | 7.3 | 45.1 |
| 电焊机 | 2 | 70/1 |  | 2.4 | -3.7 | 1 | 41.2 | 5.3 | 42 | 12.7 | 29.7 | 47.5 | 29.5 | 39.9 | 间歇 | 15 | 14.7 | 32.5 | 14.5 | 24.9 |
|  |  | 70/1 |  | 2.4 | -7.2 | 1 | 41.2 | 1.8 | 42 | 16..2 | 29.7 | 56.9 | 29.5 | 37.8 | 间歇 | 15 | 14.7 | 41.9 | 14.5 | 22.8 |

注：表中坐标以厂界中心（ E113°0'25.940"，N 27°47'6.660"）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | 3.2噪声预测模式及参数 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下： a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，m。 c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=LP1-（TL+6） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法： Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 3.3预测参数 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4-11 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.4. 2; 主导风向; /; NNW. 3; 年均气温; ℃; 17.4. 4; 年平均相对湿度; %; 80. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 3.4厂界噪声影响预测 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，本项目厂界预测结果计算结果见下表。 表4-12噪声预测结果 dB(A) 序号; 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 1; 东侧厂界; 25.7; 65; 达标. 2; 南侧厂界; 50.8; 65; 达标. 3; 西侧厂界; 43; 65; 达标. 4; 北侧厂界; 49.5; 65; 达标. 由上述预测结果可知，项目运营后，东、南、北、西侧厂界昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为确保本项目生产过程中厂界噪声达标排放，建议采取以下措施： （1）合理布置噪声源。将高噪声设备集中布设于车间中部，有效利用距离衰减。 （2）加强对机械设备的保养，防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外环境的影响。 （3）利用厂房隔声。生产过程中加强厂房门窗的密闭作业，减少设备运行噪声无阻挡传播。 采取上述措施后项目营运期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 3.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划。 表4-13 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 南、东、北、西厂界; 昼间等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.固体废物 1、生活垃圾 本项目劳动定员9人，人均生活垃圾产生系数按0.5kg/d计算，则产生量约为 4.5kg/d，即1.08t/a，厂区设置若干个分类垃圾桶，收集后委托当地环卫部门处置。 - 一般工业固废 （1）不合格品 本项目生产完成经检验后将产生不合格品，属于一般固废。根据建设单位提供资料，其产生量约0.3t/a，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（生态环境部2024年4号），不合格品属于“900-099-S17”。不合格品暂存于一般固废暂存区，回收后外售。 - （2）废钢带 本项目生产过程钢带会有磨损报废，属于一般固废。根据建设单位提供资料，其产生量约0.6t/a，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（生态环境部2024年4号），不合格品属于“900-099-S17”。不合格品暂存于一般固废暂存区，回收后外售。 - （3）废包装材料 项目在运行期间会产生一定量的废包装材料，主要来自产品包装过程中产生的纸箱以及外购原辅材料使用过程中产生的废包装材料，属于一般工业固体废物，其产生量约为0.5t/a，废包装材料暂存于一般固废暂存区，交由有处理能力的公司安全处置。根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（生态环境部2024年4号），废包装材料属于“900-099-S59”。 - （4）焊渣 - 根据建设单位提供资料，项目焊接工艺产生废焊渣约0.02t/a，废物种类SW59，废物代码900-099-S59，焊渣暂存于一般固废暂存区，定期外售。 - （5）收集的粉尘 本项目废气处理设施布袋除尘收集的粉尘，产生量约0.134t/a。收集的粉尘全部回用于生产。 - （6）废布袋 本项目废气处理设施的为布袋除尘，根据建设单位提供的资料，布袋更换频次为1年1次，则更换的布袋重量约0.02t/a，其废物种类为SW59，废物代码900-009-S59，暂存于一般固废暂存区，交由有处理能力的公司安全处置。 - 3、危险废物 - （1）废润滑油 机械维修产生少量废润滑油，按《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码“900-214-08”，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，产生量约为0.005t/a。 - （2）废润滑油桶 - 根据建设单位提供的资料，废油桶产生量约为0.001t/a，危险废物类别为HW08，代码900-249-08，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 - （3）废含油抹布手套 - 项目设备维修和保养过程中，会产生沾染油污的含油抹布和手套，产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，危险特性为T，采用密封桶贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 5 .固废汇总 表4-14 固废属性判定表 序号; 固废; 属性; 危险代码; 主要环境特性; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活固废; /; /; 1.08; 环卫部门清运; 1.08. 2; 不合格品; 一般固废; /; /; 0.3; 外售综合利用; 0.3. 3; 焊渣; /; /; 0.02; 0.02. 4; 废钢带; /; /; 0.6; 0.6. 6; 废包装材料; /; /; 0.5; 交由有处理能力的公司安全处置; 0.5. 7; 废布袋; /; /; 0.02; 0.02. 8; 收集的粉尘; /; /; 0.134; 回用于生产; 0.134. 9; 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; T/In; 0.005; 交由有资质单位处置; 0.005. 10; 废润滑油桶; 900-249-08; T，I; 0.001; 0.001. 11; 废含油抹布手套; 900-041-49; T，I; 0.001; 0.001. 5.1环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求，危险废物和一般工业固废收集后分别运送至危废暂存间和一般固废暂存场所分类、分区暂存，杜绝混合存放。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾实行袋装化，定点堆放，交由环卫部门统一处理。 （2）一般工业固废 - 本项目在厂房内设置一般固废暂存区，建筑面积约10 m2；生产过程中产生的一般工业固废应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求在厂内集中暂存后外售综合利用，处置措施可行。项目应当强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，一般固废暂存场所应防雨、防风、防渗漏，即需堆放在生产车间内，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行及时处置。一般固废暂存场所设置标志牌，并由专人管理和维护，禁止危险废物及生活垃圾混入。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，拟建项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （3）危险废物 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求建立专用的危废暂存间。危废暂存间建设要求如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物：容器完好无损、材质满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容、容器上必须粘贴符合相应标准的标签；禁止将不相容的危险废物混装在一个容器内，并设隔离间隔；废切削液、废润滑油等均采用单独的密闭包装暂存，暂存区设置托盘，且托盘容积需大于单个包装容器最大容积； ②危险废物暂存间要防风、防雨、防晒、防流失、防扬散，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； ④用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤危废暂存间贮存容量需满足危废12个月的暂存需要； ⑥危废暂存间按重点防渗要求建设，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。 - 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 6、地下水、土壤环境影响与保护措施 本项目对地下水和土壤环境的影响主要体现在：危险废物发生泄漏通过地面漫流、垂直下渗的形式污染周边地下水和土壤，主要污染物为废油。为防止对地下水及土壤造成污染，拟建项目拟进行分区防渗，包括重点污染防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①简单防渗区 防渗技术要求为“一般地面硬化”，包括生产车间等。 ②一般防渗区 防渗技术要求为“等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行”，主要为一般固废间。 ③重点防渗区 防渗技术要求为“等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行”，包括危废暂存间。 7、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 - 根据本项目主要原辅材料消耗情况，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B(重点关注的危险物质及临界量)，本项目原辅材料及中间物料涉及的主要环境风险物质有镍粉、锰粉、铬铁粉、锰铁粉、钼铁粉、钒铁粉、润滑油、危险废物；参照生态环境部“关于镍等金属原材料是不是风险物质咨询的回复：对于涉重原料可能在堆放过程中形成重金属超标的淋溶水、以及在加工生产过程可能产生大量涉重金属的废水、废渣，因此应该将其作为风险物质进行突发环境事件情景分析，明确其可能导致的污染途径并针对性提出风险管控措施”，本项目所用镍粉、锰粉为单质金属，不溶于水且镍粉使用铁桶（含塑料膜内衬）密封包装，锰粉使用密封编织袋（含塑料膜内衬）包装储存在室内，铬铁粉、锰铁粉、钼铁粉、钒铁粉等合金粉末均不溶于水，铬铁粉、锰铁粉使用密封编织袋（含塑料膜内衬）包装，钼铁粉、钒铁粉使用铁桶（含塑料膜内衬）密封包装储存在室内，本项目生产过程为物理搅拌、压制成型，不涉及涉产生大量重金属废水废渣，因此本项目镍粉、锰粉、铬铁粉、锰铁粉、钼铁粉、钒铁粉不纳入Q值计算。废油临界量执行油类物质(矿物油类，如石油、汽油柴油等；生物柴油等)2500t，其他危险废物临界量参照执行危害水环境物质（急性毒性类别1）临界量100t。 表4-15 本项目环境风险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质; 最大存在量（含在线量）t; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 润滑油; 0.005; 2500; 0.000002. 2; 废润滑油; 0.005; 2500; 0.000002. 3; 其他危险废物; 0.002; 100; 0.00002. 合计; 0.000024. 根据计算，项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.000024＜1。因此，项目环境风险潜势为 I。 本项目危险物质、风险源分布、可能影响途径见下表。 表4-16 本项目风险源识别 危险物质; 风险源分布情况; 可能影响的途径. 润滑油; 仓库; 泄漏污染土壤、地下水；火灾次生污染大气、地表水. 危险废物; 危废暂存间; 泄漏污染土壤、地下水；火灾次生污染大气、地表水. （1）风险防控措施 ①设专人管理仓库，制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。同时配备充足数量的消防器材，且定期对消防器材进行自检和消防部门的审查。 - ②本项目生产过程中产生的危险废物如若处置不当（收集、转运过程中容器破裂、人为随意倾倒等），极易发生散落、泄露等事故。企业危险废物分类收集后运送至危险废物暂存间分类、分区暂存。危险废物暂存间应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆，危险废物泄漏造成土壤和地下水污染的风险较小。 ③危险废物暂存间地面需进行防腐、防渗处理，防止泄漏物料下渗污染； ④项目建筑需按照要求进行防火设计。 综上，只要在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 - 因此事故风险水平是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料粉尘、筛粉粉尘、下料粉尘、拉丝粉尘 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器处理后车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、加强噪声设备的基础减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；生产过程中产生的一般固废交由有处理能力的单位处置；危废在危废暂存间分类分区暂存后将其委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①生产车间的地面铺设水泥进行硬化和防渗处理，贮存场所须符合规范要求；②加强生产车间和危险废物、一般固废管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危废暂存间作为重点防渗区域，采取HDPE+防渗混凝土防渗，防止项目风险物质通过包气带垂直渗透进入地下水。②做好危废暂存间、生产车间、仓库等日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄露。③完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、按照排污许可技术规范要求及时申报排污许可（登记管理）；2、及时完成项目竣工环保验收；3、做好环保管理基础台账；4、及时开展污染源自主监测；5、建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化。 |  |  |  |

# 六、结论

项目符合国家产业政策，选址可行，通过认真落实本报告表提出的各项污染控制措施后，项目营运期产生的各类污染物可实现达标排放，固废得到有效处置，对环境不会造成明显不利影响；从环境角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）(t/a)① | 现有工程许可排放量(t/a) ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）(t/a)③ | 本项目排放量（固体废物产生量）(t/a)④ | 以新带老削减量（新建项目不填）(t/a)⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）(t/a)⑥ | 变化量(t/a)⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1379 | / | 0.1379 | +0.1379 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.021 | / | 0.021 | +0.021 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0026 | / | 0.0026 | +0.0026 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | SS | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | TP | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废钢带 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0.134 | / | 0.134 | +0.134 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.08 | / | 1.08 | +1.08 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①