潭环审(湘潭县)〔2026〕3号

关于《泰山石膏（湖南）有限公司年产5000万平方米纸面石膏板资源综合利用及其配套项目环境影响报告表》的审批意见

泰山石膏（湖南）有限公司：

你公司由湖南国网环境科学研究院有限公司编制的《泰山石膏（湖南）有限公司年产5000万平方米纸面石膏板资源综合利用及其配套项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、泰山石膏（湖南）有限公司拟投资40097万元，选址于湘潭县杨河工业园区（工业集聚区），建设年产5000万平方米纸面石膏板资源综合利用及其配套项目。项目总占地面积约199亩，主要建设内容包括:建设生产车间2栋（制板联合车间、垫条/机修车间）、辅助用房2栋、原料库3栋、综合楼1栋及相关公辅工程和环保设施等。主要产品方案包括:纸面石膏板5000万m2/a、轻钢龙骨1万t/a。主要原辅材料及能源消耗包括:脱硫石膏35万t/a、护面纸1.65万t/a、改性淀粉550t/a、发泡剂50t/a、减水剂1100t/a、水性油墨1.2t/a、UV油墨0.17t/a、塑料膜780t/a、带钢9850t/a、包装托架200t/a、煤炭30247.24t/a、水134287.849t/a、电1905万kw•h/a等。主要生产设备包括燃煤石膏煅烧炉1台、旋转筛3台、锤式破碎机1台、仓壁震动3台、锤式烘干机1台、沸腾炉1台、球磨机1台、回转冷却器1台、搅拌机2台、发泡系统1台、搅拌罐8个、副搅拌机1台、凹板印花机3台、自动接纸机2台、喷码机3台、抛板机3台、板式热交换机2台、进出端干燥机2台、封边机2台、涡轮粉碎机1台、卡式主龙骨生产线1套、50副骨生产线1套等。纸面石膏板主要生产工艺包括①制粉工段：卸煤、粉碎、筛分、烘干、煅烧、均化、冷却、陈化等；②制板工段：混料、搅拌、印花、成型、凝固、喷码、干燥、冷却、锯边、包装等。轻钢龙骨主要生产工艺包括：挤压成型、喷码、切断、包装等。

该项目已取得湖南省发展和改革委员会节能报告的批复和湘潭县发展和改革局的意见，符合国家相关产业政策，根据环评文件结论及专家审查意见，从环境保护的角度分析，项目须待杨河工业园（工业集聚区）规划环评审批完成，项目方可实施。

二、项目在建设和营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、施工期污染防治工作。切实做到文明施工、科学施工，施工场地和施工设施要注意“三废”治理和噪声防护。按照湘潭市污染防治攻坚战相关管理要求，严格落实建筑工地扬尘防控措施，落实“八个百分百”要求。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用，不得直排周边水体。使用低噪声施工机械，并采取减震降噪措施，确保施工厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，应集中分类收集，及时清运并交由相关部门妥善处理。施工过程中产生土石方及时回填，严禁随意堆弃；施工完毕后及时清理、恢复、绿化和固化，保护好生态环境。

2、废气污染防治工作。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，确保大气污染物排放满足国家和地方相关标准。加强车间废气收集和处理，做好生产和储存场所密闭措施，严格控制废气无组织排放。烘干废气采取“旋风除尘器+四电场除尘器+SNCR炉内脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器”处理后，通过1根40米高的排气筒（DA001）达标排放；煅烧粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）达标排放；废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度须达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值，氨排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值，汞及其化合物排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中排放浓度限值要求；颗粒物（工业炉窑车间厂房外）无组织达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3中相关限值，氨无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。筛分粉尘、粉煤灰储存罐粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高的排气筒（DA003）达标排放；粉磨粉尘、均化粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA004）达标排放；间接冷却粉尘、陈化粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，通过2根15米高排气筒（DA005、DA006）达标排放；搅拌废气、护面纸刻痕粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA007）达标排放；干燥废气分别通过2根18米高排气筒（DA008、DA009））达标排放；锯边粉尘经脉冲袋式除尘器处理后，通过1根17米高排气筒（DA010）达标排放；边角料粉磨粉尘、垫条切割粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，通过2根15米高排气筒（DA011、DA012）达标排放；颗粒物、VOCs排放浓度及速率确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂界无组织颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。成型、印花、喷码工序产生有机废气无组织排放达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，确保达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度限值。

3、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网。设备冷却水、脱硫剂稀释用水、脱硫除尘用水循环使用；车间清洁废水、洗车废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于生产用水；搅拌用水形成结晶水进入产品；以上生产废水均不外排。生活废水近期经隔油化粪池处理后进入厂区污水处理设施（生物池+过滤+消毒）处理后，回用厂区绿化；远期待杨河工业园区污水处理设施及配套管网建成纳污后，废水排放确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和污水处理站进水水质接纳标准后排入城镇污水管网。

4、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界南侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其它区域执行该标准中3类标准要求。

5、固体废物污染防治工作。严格按照“无害化、减量化、资源化”原则，将各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用、安全处置。边角料、残次板、除尘器收集粉尘及脱硫石膏回用于生产工序；原料包装桶交由生产厂家回收再利用；粉煤灰、炉灰渣、废纸、废塑料膜、废钢等一般固废收集后可外售综合利用；废发泡剂桶、废水性油墨包装桶、废UV油墨包装桶、废机油及废机油桶等危险废物须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集贮存，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

6、地下水环境防治工作。按照“源头控制、分区防治”原则。储存场所按照相关规范要求进行硬化，达到防扬撒、防流失、防渗漏等要求，避免对区域土壤及地下水环境产生不利影响。

7、环境风险防范工作。设置事故应急池和截流沟等环境风险防范措施。严格履行建设单位环保主体责任，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立定期监测制度，按要求制定突发环境事件应急预案，切实防范各类环境风险事故。

三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，该项目实施后，主要污染物总量排放指标为：SO2≤27.074t/a、NOX≤49.205t/a、VOCs≤0.047t/a、汞≤0.0036t/a。

四、建设单位须严格执行“排污许可”“三同时”管理规定及相关环境管理制度，项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2026年1月30日