湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置论证报告

建设单位：湘潭县怡和顺科技有限公司

编制单位：湖南华泽环保科技有限公司

二〇二六年一月

目录

1总则	1

1.1论证目的	1

1.2论证依据	2

1.3论证原则	4

1.4论证范围	5

1.5论证工作程序	5

1.6论证的主要内容	7

2责任主体基本情况	8

2.1责任主体名称、单位性质、地址	8

2.2责任主体生产经营状况	8

3建设项目基本情况及产排污分析	9

3.1建设项目基本情况	9

3.2建设项目建设及运行情况	15

3.3建设项目水平衡及废污水排放分析	17

3.4建设项目所在区域概况	17

4水生态环境现状调查分析	25

4.1水功能区管理要求和现有取排水状况	25

4.2水环境状况调查分析	26

4.3水生态调查分析	28

4.4生态环境分区管控要求调查分析	28

5入河排污口设置方案设计	31

5.1入河排污口设置基本情况	31

5.2入河排污口排污情况	32

5.3申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量	32

6入河排污口设置水环境影响分析	33

6.1水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求	33

6.2水功能区（水域）纳污能力、限制排污总量	34

6.3入河排污口影响范围	37

7入河排污口设置水生态影响分析	40

7.1对水生态影响的分析	42

7.2对地下水影响的分析	43

7.3对第三者影响的分析	43

8入河排污口设置水环境风险影响分析	45

8.1.水环境风险分析	45

8.2风险防范措施	46

8.3事故应急预案	47

8.4应急监测	50

9入河排污口设置合理性分析	52

9.1法律法规政策的符合性	52

9.2水生态环境保护目标的符合性	54

9.3应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	55

10结论与建议	57

10.1结论	57

10.2建议	58

附图：

附图1 建设项目地理位置、排水路径图

附图2 排污论证范围图

附图3 补充监测断面示意图

附图4 湘潭县水功能区划图局部

附图5 企业平面布置、雨水、污水、事故废水排放路径图

附件：

附件1营业执照

附件2检测报告

附件3入河排污口专家评审意见及签到表

附件4项目环评专家复核签字

# 1总则

## 1.1论证目的

### 1.1.1项目由来

实施入河排污口监督管理是保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施。本次论证工作目的是在满足水功能区（水域）水质要求的前提下，论证“湘潭县怡和顺科技有限公司生产线技术改造项目”入河排污口设置对水功能区（水域）、水生态和对第三方权益的影响，根据河流纳污能力、水生态保护、水质保护等要求，提出水质保护措施，为建设单位合理设置入河排污口和生态环境行政主管部门审批入河排污口设置方案提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

湘潭县怡和顺科技有限公司在湘潭县石鼓镇垅塅村上田组，投资600万元建设湘潭县怡和顺科技有限公司生产线技术改造项目，企业现有进行槟榔代加工，无废水外排。本次技改新增清洗、煮籽等工序，项目外排废水总量为2774.28m3/a，污水处理站设计规模为15m3/d，综合废水经“格栅+隔油调节+絮凝沉淀+斜管沉淀+微纳米臭氧氧化系统+曝气+膜处理+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+植物净化”处理后，达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1水污染排放限值直接排放限值。项目周边最近的地表水为青山河（厂区西南侧300m），项目废水通过自建排水管道（管道长度为310m）排入青山河。

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令第35号）、《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）等文件要求，加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水环境的可持续利用和保护，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或者扩大入河排污口的设置单位，必须编制入河排污口设置论证报告，并向有管辖权的县级以上地方人民政府生态环境主管部门提出入河排污口设置申请，经相关部门审批同意后方可设置入河排污口。在此背景下，为落实相关文件精神，进一步推进湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口的监督管理工作，促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，受湘潭县怡和顺科技有限公司委托，我公司承担了《湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置论证报告》编制工作。

### 1.1.2论证目的

（1）为使有限的水资源可持续地为社会发展服务，协调好环境保护和区域发展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护水域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理，按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》、《水功能区监督管理办法》和《湖南省入河排污口监督管理办法》等要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。

（2）保护和改善水环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。

（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为各级水行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

## 1.2论证依据

### 1.2.1国家有关法律、法规及有关规定

（1）《中华人民共和国水法》（全国人大常委会2016年7月2日修正）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月28日修订，2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会2018年12月29日修订）；

（5）《中华人民共和国长江保护法》（主席令第六十五号，2021年3月1日实施）；

（6）《建设项目水资源论证管理办法》水利部、国家计委（第15号令）；

（7）《关于做好建设项目水资源论证工作的通知》（水利部、水资源〔2002〕145号）；

（8）《入河排污口监督管理办法》（2024年，部令第35号）；

（9）关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》的通知（环办水体〔2022〕34号）；

（10）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环保部，2010年修订）；

（11）《水功能区监督管理办法》（水利部水资源〔2017〕101号）；

（12）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）；

（13）《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）；

（14）《湖南省水污染防治条例》（2025年5月1日实施）；

（15）湖南省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法；

（16）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）；

（17）《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（18）《湖南省县级以上城市集中式饮用水水源地名录》（2022年7月25日）

（19）《湖南省水功能区划（修编）》（湖南省水利厅2014年）；

（20）《湖南省水功能区监督管理办法》（湘政办发〔2016〕14号）；

（21）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体函

〔2019〕36号）；

（22）《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）；

（23）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号省生态环境厅、农业农村厅、省林业局联合发布）；

（24）《湖南省生态环境厅湖南省水利厅关于印发<湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案>的通知》（湘环发〔2023〕31号）；

（25）《湖南省环境保护厅对湘潭市千人以上饮用水水源保护区划分方案的批复》（湘环函〔2018〕196号）；

（26）《湖南省生态环境厅关于划定长沙等14个市州第二批乡镇级"千吨万人"集中式饮用水水源保护区的函》（湘环函〔2019〕231号）；

1.2.2有关技术规范和技术标准

（1）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

（2）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）

（3）《入河入海排污口监督管理技术指南监测》（HJ1387-2024）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（5）《建设项目水资源论证导则》（SL322-2017）；

（6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（7）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

（8）《水利水电工程水文计算规范》（J929-2009）；

（9）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

（13）《水环境监测规范》（SL219-2013）；

（14）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（15）《水资源实时监控系统建设技术导则》（SL/Z349-2006）；

（16）《水资源水量监测技术导则》（SL365-2007）；

（17）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（18）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（19）《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）；

1.2.3相关技术报告

（1）《湘潭县水功能区划》2016

（2）其他相关部门提供的资料

## 1.3论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当地居民的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》,《食品加工制造业水污染物排放标准》等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

## 1.4论证范围

根据入河排污口设置论证技术要求，论证范围确定是否合适，直接关系到论证结论是否全面、客观，因此入河排污口论证范围原则上应以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围。分析评价的基础单元为排污口所在的水功能区（水域），以及可能受其影响的上下游水域。

项目尾水经自建排水管道排入青山河，流经16.423km汇入涓水。根据《湘潭县水功能区划》（2016），论证项目排污口位于所在水功能区为青山河湘潭县保留区，水质管理目标为Ⅲ类，青山河在当地主要功能为灌溉。

根据本项目污水排放情况，废水经自建管道排入青山河，流经16.423km后汇入涓水，涓水下游约6.87km处为湘潭市湘潭县花石镇涓水饮用水水源二级保护区。由于项目排污口流入青山河至汇入涓水下游距离较远，考虑废水中污染因子的衰减，故本次论证范围不考虑青山河汇入涓水下游的河段。仅考虑本项目自建污水处理站尾水排放主要对排放口所在水域青山河可能产生影响，本次论证范围从实际水质影响角度考虑，选取排污口与青山河交汇处上游200m至交汇处下游16.423km，合计16.623km为论证范围。论证范围示意图见附图。

## 1.5论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

收集建设项目工程方案资料，特别是入河排污口设置方案，以及废水处理工艺流程资料等，通过现场查勘，调查和收集排污口相关工程的基本资料、项目所在区域的自然环境和社会环境资料、排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取、排水用户资料，依据排污口论证相关的技术规程和规范要求，按照水资源保护规划的要求，遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则，分析入河排污口相关信息。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口位置、主要污染物排放量及法律特性等基本情况：分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

（4）影响分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对水功能区的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（5）排污口设置合理性分析

根据论证结果，综合考虑规划排污口所在河段水文与河道形态、水功能区（水域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、污水排放影响范围的相对关系；根据排放总量，对照所在水域纳污能力综合分析论证排污口设置的合理性，提出排污口设置的制约性因素

图1.5-1入河排污口论证工作程序

## 1.6论证的主要内容

结合本项目建设情况、处理规模及所含污染物浓度、总量及对水域和水功能区影响综合分析，根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令第35号）等相关文件要求，论证的主要内容如下：

（1）责任主体基本情况；

（2）入河排污口所在水域水生态环境现状；

（3）入河排污口设置地点，污水排放方式、排放去向；

（4）入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量；

（5）入河排污口设置对周边环境影响以及相关环境风险分析；

（6）水生态环境保护措施以及效果分析；

（7）论证结论。

# 2责任主体基本情况

## 2.1责任主体名称、单位性质、地址

本次审批入河排污口的责任主体为湘潭县怡和顺科技有限公司。本次由湘潭县怡和顺科技有限公司负责湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置论证报告工作。

责任主体名称：湘潭县怡和顺科技有限公司

责任主体单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

责任主体地址：湘潭县石鼓镇垅塅村上田组

# 2.2责任主体生产经营状况

湘潭县怡和顺科技有限公司（原名湘潭县怡和顺食品有限公司）于2017年投资100万元选址于湘潭县石鼓镇垅塅村上田组建设槟榔代加工项目，年代加工槟榔200吨，于2017年3月完成环境影响登记表备案（备案号：201743032100000026），同年11月进行扩建，新增点卤、晾片工序，于2017年11月完成环境影响登记表备案（备案号：201743032100000159）；2018年7月，建设单位在原有基础上扩建，规模为年代加工槟榔250吨，并完成环境影响登记表备案（备案号：201843032100000182）。于2025年6月19日获得排污登记回执（登记编号：9143032IMA4L4Y091B001Y）。企业的经营范围主要为：槟榔加工；食品生产；保健食品生产；食品销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

# 3建设项目基本情况及产排污分析

## 3.1建设项目基本情况

### 3.1.1工程概况

项目名称：湘潭县怡和顺科技有限公司生产线技术改造项目；

项目性质：技改；

项目地点：湖南省湘潭市湘潭县石鼓镇垅塅村上田组，中心点坐标：E112°31′7.203″，N27°30′55.953″。

入河排污口：青山河左岸，坐标：E112°30′56.928″，N27°30′50.536″；

建设单位：湘潭县怡和顺科技有限公司；

建设规模：技改工程不增加产能，仅增加生产工序，技改后全厂产能为槟榔250t/a。

尾水排放：本工程处理后的尾水达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1水污染排放限值中直接排放限值。

### 3.1.2项目建设内容

湘潭县怡和顺科技有限公司主要建设内容见表3.1-1。

      - 表3.1-1项目组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 项目组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 |  | 砖混结构，1F，建筑面积3580m2，主要包括清洗区、煮籽区、发制区、烤籽房、上胶区、去核区、点卤区、切籽区、锅炉房、仓库等 | 依托现有已建厂房新增煮籽、清洗等工序 |
| 2 | 辅助工程 | 锅炉房 |  | 新增1台2.5t/h生物质锅炉 | 新增 |
|  |  | 办公楼 |  | 砖混结构，3F，建筑面积约220m2 | 依托现有工程 |
|  |  | 食堂 |  | 砖混结构，建筑面积约100m2 | 依托现有工程 |
|  |  | 辅助用房 |  | 砖混结构，1F，建筑面积约100m2，污水处理设施所在处 | 依托现有工程新增污水处理设施 |
| 3 | 储运工程 | 仓库 |  | 成品及原料储存，位于生产车间内 | 依托现有厂房 |
| 4 | 公用工程 | 供水 |  | 井水 | 依托现有工程 |
|  |  | 供电 |  | 由乡镇电网提供 | 依托现有工程 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 锅炉 废气 | 旋风除尘+布袋除尘+30m排气筒DA001 | 新增 |
|  |  |  | 食堂 油烟 | 经油烟净化器处理后，由高于屋顶排气筒排放 | 新增 |
|  |  |  | 生产工艺异味 | 加强车间通风，加强厂区绿化 | / |
|  |  |  | 污水处理设施恶臭 | 污水处理池密闭加盖，定期喷洒除 臭剂 | 新增 |
|  |  | 废水 |  | 生活污水经隔油化粪池处理后与生产废水一同进入厂区内污水处理设施处理达标后经自建排水管道排入青山河 | / |
|  |  | 固废 |  | 生活垃圾经收集后，交由环卫部门集中处理 | / |
|  |  |  |  | 废弃包装材料经收集后，外售废品回收站；槟榔渣、槟榔蒂、槟榔核、不合格品经收集后，由专门的加工企业回收综合利用；灰渣经收集后作为草木灰，用作周边农田施肥；污泥经收集后，交由环卫部门集中处理； | / |
|  |  | 噪声 |  | 基础减振、厂房隔声 | / |

### 3.1.3项目主要原辅材料及能耗

主要原辅材料及能耗详见下表。

表3.1-2 原辅材料及动力消耗情况一览表

| 序号 | 材料名称 | 现有工程 用量t/a | 技改后全厂用量 |  | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年用量t/a | 最大暂存量t |  |  |
| 生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槟榔干果 | 0 | 250 | 25 | +250 | 本项目拟进行槟榔全套生产线加工生产，不再进行代加工，因此原料为槟榔干果，含水率约20% |
| 2 | 槟榔半 成品 | 250 | 0 | 0 | -250 | 长圆形（已由委托公司进行前端分选、清洗（煮沸）、烘烤、上表（胶）皮等工序加工完成的半成品槟榔 |
| 3 | 白糖 | 0 | 25 | 2.5 | +25 | 袋装，10kg/袋，用于提供基础甜味 |
| 4 | 饴糖 | 0 | 10 | 1 | +10 | 桶装，10kg/桶，作为甜味剂和增稠剂，改善槟榔口感 |
| 5 | 三氯蔗糖 | 0 | 0.05 | 0.05 | +0.05 | 箱装，10kg/箱，高倍甜味剂 |
| 6 | 食用明胶 | 0 | 2 | 0.5 | +2 | 袋装，25kg/袋，作为稳定剂和胶凝剂，锁住槟榔风味和水分 |
| 7 | 食用纯碱 | 0 | 0.5 | 0.5 | +0.5 | 袋装，25kg/袋，部分用于制卤水 |
| 8 | 食品添加剂（甜味剂、阿斯巴甜等） | 0 | 0.05 | 0.05 | +0.05 | 袋装，25kg/袋，甜味剂 |
| 9 | 防腐剂 | 0 | 0.2 | 0.2 | +0.2 | 桶装，25kg/桶，延长产品保质期，防止变质 |
| 10 | 增味剂 | 0 | 0.1 | 0.1 | +0.1 | 袋装，25kg/袋，增加槟榔风味 |
| 11 | 食用香精 | 0 | 0.5 | 0.5 | +0.5 | 桶装，5kg/桶，增加产品香气浓郁度 |
| 12 | 食品包装袋 | 0 | 0.5 | 0.5 | +0.5 | 外购成品，产品包装 |
| 13 | 氢氧化钙（食品级） | 0 | 0.75 | 0.05 | +0.75 | 袋装，25kg/袋，配制卤水 |
| 污水处理站 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PAC | 0 | 0.8 | 0.8 | +0.8 | 袋装，25kg/袋，污水处理药剂 |
| 15 | PAM | 0 | 0.1 | 0.1 | +0.1 | 袋装，25kg/袋，污水处理药剂 |
| 能源 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 新鲜水 | 1080 | 3400.28 | / | +232028 | / |
| 17 | 电 | 5万KW.h | 15万KW.h | / | +10万 | / |
| 18 | 成型生物质颗粒 | 0 | 315 | 315 | +315 | 袋装，25kg/袋 |

### 3.1.4项目主要生产设备

主要生产设备详见下表。

表3.1-3 工程主要生产设备设施

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 现有工程 | 技改后 全厂 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浸泡池 | 直径1.5m，高1.5m | 0 | 5个 | +5 | 新增，用于槟榔煮籽工序，使用锅炉供热 |
| 2 | 压籽机 | / | 2台 | 2台 | 0 | 利旧，用于压籽工序 |
| 3 | 切籽机 | 09-11 | 1台 | 1台 | 0 | 利旧，用于切籽工序 |
| 4 | 上胶机 | / | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于上胶工序 |
| 5 | 选片设备 | / | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于槟榔筛选 |
| 6 | 点卤机 | W9-4A | 1台 | 2台 | +1 | 新增1台，用于点卤工序，现有点卤机改为在设备检修、维修情况下使用 |
| 7 | 发籽罐 | 2t | 0 | 6个 | +6 | 新增，其中2个用于上胶工序，其余4个用于发籽工序（其中2个使用，2个备用），使用电供热 |
| 8 | 切籽刀具 | / | 70把 | 70把 | 0 | 利旧 |
| 9 | 烤籽房 | 长6.5m、宽2.5m、高2.5m | 0 | 1间 | +1 | 新增，用于烤籽工序，使用锅炉供热 |
| 10 | 真空包装机 | / | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于包装工序 |
| 11 | 封口机 | / | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于包装工序 |
| 12 | 软水机 | 2t/h | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于锅炉软水制备 |
| 13 | 生物质锅炉 | 2.5t/h | 0 | 1台 | +1 | 新增，给煮籽、烤籽提供蒸汽 |
| 14 | 激光打码机 | / | 0 | 1台 | +1 | 新增，用于包装工序 |
| 15 | 清洗桶 | / | 0 | 1个 | +1 | 用于槟榔清洗 |
| 16 | 卤水煮锅 | / | 0 | 1个 | +1 | 新增，用于卤水制作工序，使用电 |
| 环保设备 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 污水处理 设施 | / | 0 | 1套 | +1 | 处理能力15m3/d |
| 18 | 旋风除尘+布袋除尘 | / | 0 | 1套 | +1 | 锅炉废气环保设施 |

### 3.1.5产品方案

产品方案如下。

表3.1-4 产品方案

| 产品名称 | 现有工程 | 技改后全厂产能 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食用槟榔 | 250 | 250 | 0 | 执行湖南省地方标准《食用槟榔》DB43132-2004 |
| 技改工程仅增加清洗/挑选、煮籽、发制、制卤等生产工艺，不增加产品产能。 |  |  |  |  |

3.1.6生产工艺

（1）产品生产工艺及产污节点

图3.1-1 工艺流程及产排污节点图

工艺流程简述：

1）原料验收：对供应商提供槟榔原料进行验收，原材料符合GB2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB2763-2016《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求；

2）清洗挑选：使用清洗桶采用常温水对原料进行清洗，去除槟榔干果表面的泥沙、杂质、霉变果及不合格果，保证原料纯度。此工序有W1废水和S1固废的产生。

3）煮籽：将清洗干净的槟榔放入浸泡池内进行煮籽，1批次原料约0.5t，煮籽2h，每天煮2批次，加热温度110-120℃。采用生物质锅炉进行加热，其蒸汽加热方式为间接加热；生物质锅炉在使用过程中有G5废气、S4固废、W4废水的产生。煮籽过程中有W2废水的产生。

4）发制：将蒸煮过的原料连同发籽料液（现场配制，甜味剂、食品添加剂等组成）放入发籽罐中，在密闭状态、常压或微压及70℃的温度下让料液在罐中搅拌浸泡24-36h，使所有风味物质均匀渗透到槟榔果中，充分吸收入味，发制工序使用电作为能源；此过程有W3废水、G1废气的产生。

5）烤籽：将发制完成后槟榔送入烤房内进行烘烤（生物质锅炉供热，间接加热），65~75℃烘烤5h，使水分蒸发，更加入味。烤籽后含水率约20%；烤籽过程中有G2废气产生，异味呈无组织排放。

6）压籽：将槟榔籽均匀投入压籽机器料箱，机器自动挤压使槟榔变形；

7）上胶：将食用明胶、甜味剂、食用香精香料等配制成胶液，胶液浓度约20%-30%，胶液与槟榔放入发籽罐，搅拌均匀，使槟榔产品外表光洁发亮，提高产品的风味；上胶过程中有G3异味的产生。

8）切籽：人工使用切籽刀具将槟榔果对半切开；

9）去核：人工去除已切分槟榔果中的槟榔核，有S2槟榔核产生；

10）制卤、点卤：直接将氢氧化钙（熟石灰）加水溶解后，再按照比例加入糖、食品添加剂等混合搅拌且进行加热（电加热，加热温度90℃），得到的一种褐色浆体；制卤和点卤过程中有G7、G4异味的产生。

11）晾片：将槟榔放在干燥通风处晾干，有G5废气异味的产生；

12）包装：把风干好的槟榔进行内外封口包装，计量，装袋，包装袋前期已完成了激光喷码；打包过程中有S3固废的产生。

13）成品入库：将袋装成品存入成品库。

（2）污水处理工艺流程

场内污水处理站污水处理工艺流程见图3-2。

图3.2-1 污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程简介：

粗格栅：利用物理筛分作用，通过栅条或筛网截留废水中体积较大的悬浮固体（如槟榔果壳、纤维等），避免后续设备堵塞或磨损。

隔油调节：综合废水中的油类密度小于水，在池内静置后上浮至水面，形成浮油层。随后通过调节池均质均量作用，缓冲槟榔加工废水水质和水量的波动，为后续处理单元提供稳定的进水条件。

絮凝沉淀：向废水中投加絮凝剂和助凝剂，使废水中的细小悬浮颗粒、胶体物质（如槟榔单宁、多糖类胶体）聚集成大粒径的絮体，在重力作用下沉降分离。

斜管沉淀：在沉淀池内安装倾斜的管状填料，废水在斜管内流动时，絮体颗粒的沉降距离缩短、沉降时间减少，同时斜管可拦截絮体，提高沉淀效率。

微纳米臭氧氧化系统：利用微纳米臭氧发生器产生粒径为1~100μm 的臭氧气泡，臭氧具有强氧化性，可通过直接氧化和间接氧化分解废水中的难降解有机物（如槟榔废水中色度），破坏有机物分子结构，提高废水的可生化性。

曝气：通过曝气装置向废水中充入空气，提高废水中的溶解氧浓度，为后续好氧生物处理单元提供氧气预处理，同时搅拌废水，防止悬浮物沉降，促进臭氧氧化后废水的均质化。

膜处理：采用膜分离技术（由于槟榔废水中SS浓度较高，项目污水处理设施膜处理选用陶瓷膜，采用超滤工艺，陶瓷超滤膜的孔径范围为0.001~0.1μm，当废水流经膜表面时，纤维颗粒（纤维碎屑 5~50μm）、果肉碎屑等悬浮物因粒径大于膜孔，被完全截留于膜表面，对废水中的颗粒物进一步去除，同时减小对后续生化反应造成冲击），基于筛分作用和孔径截留效应，利用膜的微孔结构截留废水中的悬浮物、胶体、微生物及部分大分子有机物，实现固液分离。

厌氧+缺氧+好氧+沉淀：在无氧环境下，利用厌氧微生物的代谢作用，将废水中的大分子有机物分解为小分子有机酸，实现有机物的高效降解；在低溶解氧环境下，利用缺氧微生物的代谢作用，将废水中的硝态氮转化为氮气（N₂），实现脱氮；同时，反硝化菌可利用废水中的有机物作为碳源，进一步降解部分 COD；在充足溶解氧环境下，利用好氧微生物的代谢作用，将废水中的有机物分解为二氧化碳和水；同时，好氧微生物可将氨氮转化为硝态氮，实现硝化反应，进一步去除COD、氨氮；将好氧处理单元出水的活性污泥或生物膜脱落物沉降分离，实现泥水分离；上清液作为处理后废水进入后续深度处理，沉淀污泥部分回流至缺氧 / 好氧单元，剩余污泥经叠螺机压滤后泥饼外运处置。

植物净化：利用人工湿地生态系统（拟采用8个串联式净化池，净化池底部和侧面进行防渗处理，单个净化池容积12m3，总面积64m2，净化池填充基质为火山石，种植植物类型狐尾草（种植密度120株/m2），采用垂直潜流，表面水力负荷0.23m3/m2·d，表面有机负荷117kg/hm2·d），通过植物、微生物、基质的协同作用去除废水中的污染物。处理达标后的废水经自建管道外排。

## 3.2建设项目建设及运行情况

属于技术改造项目，企业已委托第三方公司编制了《湘潭县怡和顺科技有限公司生产线技术改造项目环境影响报告表》，目前环评手续处于送审中。

## 3.3建设项目水平衡及废污水排放分析

3.3.1废水来源及构成

主要产生废水的环节为生活污水、生产废水。生产废水包括废水包括槟榔清洗/煮籽/发籽废水、纯水制备产生的浓水、锅炉废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水。项目入河排污口废水来源综合废水（生产和生活废水）。

3.3.2废水排放分析

（1）生活用水及排水

全厂员工人数40人，在食堂就中餐，不住宿，员工生活用水参照《用水定额第3部分：生活、服务业及建筑业》DB43/T388.3-2025表2农村居民生活用水90L/人.d，则生活用水量为3.6m3/d（1080m3/a）。生活污水按用水量的80%计，即生活污水为2.88m3/d（864m3/a）。生活污水中主要污染因子及产生浓度为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油。

（2）生产用水及排水

生产用水包括槟榔洗籽/煮籽/发籽用水、卤水制备用水、锅炉用水、设备清洗用水、车间地面清洗用水。废水包括槟榔清洗/煮籽/发籽废水、纯水制备产生的浓水、锅炉废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水。

①洗籽/煮籽/发籽用水及排水

项目生产1吨槟榔成品约使用4吨新鲜水，故洗籽/煮籽/发籽用水量为1000t/a。清洗/煮籽/发籽废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告2021年第24号中“137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册-槟榔-工艺名称：清洗－发泡－烘干－上胶-切片-点卤，工业废水产生量为3.5吨/吨.产品，项目产品年产能为250吨，则废水产生量为875t/a。

②卤水制备用水及排水

项目在卤水制备时，需要加水将氢氧化钙浸泡形成乳状液体，1吨氢氧化钙需要2吨水进行浸泡，项目年氢氧化钙使用量为0.75吨，故需要加入1.5吨清水，形成乳状液体后直接加入辅料，加热搅拌成卤水，卤水直接用于点卤工序，其卤水制备和使用过程中无废水产生，其加入的废水部分蒸发，其余全部进入产品内。

③锅炉用水及排水

根据建设单位提供的资料可知，项目锅炉使用纯水，项目2.5t/h的锅炉年工作时间为1500h，则年产蒸汽量为3750t/a，本项目锅炉系统拟设置蒸汽冷凝水回收利用装置，蒸汽经换热后冷凝液返回锅炉给水，循环使用，产出的蒸汽可回收95%，则循环利用水量为3562.5t/a。锅炉由于汽水损耗和锅炉排污，需补充一定量的水，其中汽水损耗占蒸汽产生量的5%。因此损耗量为187.5t/a，故年补充水量为269.085t（汽水损耗损耗+锅炉排污量）。计算得出锅炉总用水量为3831.585t/a。

项目锅炉运行过程中需定期排放污水。锅炉废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年6月9日）-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉产生废水（锅内水处理）系数为0.259吨/吨-原料，技改后生物质颗粒年用量为315t，则锅炉排污水81.585t/a。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年6月9日）-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册以及同类型项目，废水中主要污染因子为COD、SS。

④纯水制备产生的浓水

本项目锅炉系统拟设置蒸汽冷凝水回收利用装置，蒸汽经换热后冷凝液返回锅炉给水，循环使用，需定期补充损耗水。根据上文可知，项目锅炉年补充纯水水量为269.085t/a（汽水损耗+锅炉排污量），纯水制备采用离子交换法，纯水制备效率为75%，故纯水制备新鲜用水量为358.78/a，产生的浓水为89.695t/a。纯水制备产生的浓水中主要污染因子为SS。

⑤设备用水及排水

根据建设单位提供的基础资料同时结合，项目需对发籽罐以及盛装槟榔的容器进行清洗，清洗用水量约1.2m3/d，360m3/a。废水产生系数按90%计，则设备清洗废水产生量为1.08m3/d，324m3/a。

⑥车间地面清洗用水及排水

项目煮籽、发籽区域生产车间的地面需进行清洁，采用拖把+水冲洗相结合的方式。用水量1L/m2·次计，项目车间清洁面积约为2000m2，则地面清洗用水量为2m3/d，600m3/a。废水产生系数按90%计，则地面清洁废水产生量为1.8m3/d，540m3/a。

项目水平衡见下图：

图2-1水平衡一览表 单位：t/a

综上项目生活用水量为1080t/a，生产用水量为2320.28t/a，总废水产生量为2774.28t/a（包括生活污水864t/a，生产废水1910.28t/a）。项目生产废水的基本特征如下：

a、煮籽、发籽等工序废水出水温度较高，微生物含量低，原水中，槟榔内的微生物基本处于失活和芽孢状态，可生化性差。

b、组分复杂、污染物浓度高、水质波动大，间歇性的排放也造成水量的波动很大。

c、色度大。

d、其他如设备清洗废水、车间地面清洁废水、浓水及经预处理后的生活污水等废水COD、NH3-N不高，和生产工艺废水混合在一起，在一定程度上稀释了生产工艺废水的COD、NH3-N浓度，但没改变废水的可生化性。

项目生产废水主要包括槟榔清洗/煮籽/发制废水、纯水制备产生的浓水、锅炉废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水，综合废水总量为2774.28t/a。项目设备及地面清洗过程中不使用清洁剂，结合湖南各地同类型槟榔企业，生产废水中主要污染因子为pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、动植物油。

本次综合废水中污染因子产生浓度参考多个同类型槟榔企业污水处理设施进口监测结果，参考《湘潭榔人帮食品有限公司年加工300吨槟榔建设项目竣工环境保护验收监测报告》（监测单位：湖南中额环保科技有限公司，检测报告编号：ZEHB202311115；污水处理设施规模：8t/d；生产工艺：分选、洗籽、蒸籽、发籽、烘烤、上表、切片、去核、点卤、晾片等），《湖南智进科技发展有限公司年产1500 吨食用槟榔技术改造项目竣工环保验收报告》（监测单位：湖南中额环保科技有限公司，检测报告编号：ZEHB202405020；污水处理设施规模：100m3/d；生产工艺：选籽、洗籽、煮籽、发籽、气爆、烘烤、闷香、压籽等），《湘潭韶湖生物科技有限公司年产450吨槟榔建设项目竣工环保验收报告》（湖南聚鸿环保科技有限公司，检测报告编号：HJ2506090901；污水处理规模：10m3/d；生产工艺：分选、洗籽、蒸籽、发籽、烘烤、上表、切片、去核、点卤、晾片等）。上述槟榔厂生产工艺和本项目基本一致，槟榔加工规模与本项目规模接近或大于本项目，废水类别性质与本项目类似。根据检测报告可知，：采样数据统计如表3.3-1：

表3.3-1各污水处理站进水水质监测数据 单位：mg/L，pH值无量纲

| 污染物 | 湘潭榔人帮食品有限公司污水处理站水质数据 | 湖南智进科技发展有限公司污水处理站水质数据 | 湘潭韶湖生物科技有限公司污水处理站进水质数据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进口浓度 | 进口浓度 | 进口浓度 |
| pH值 | 7.6-7.8 | / | 6.5-6.7 |
| CODcr | 1306-1342 | 1420-1438 | 702-799 |
| BOD5 | 912-948 | 283-294 | 292-321 |
| 色度 | 256倍 | 15倍 | / |
| 动植物油 | 41.9-47.8 | 12-14 | 14.0-14.6 |
| SS | 552-581 | 125-137 | 958-1200 |
| 氨氮 | 32.6-37.2 | 17-20 | 32.1-39.9 |
| 总磷 | 3.02-3.68 | 1.88-2.05 | / |

结合上述情况，本项目综合废水中污染因子产生浓度参考与本项目生产规模接近，生产工艺一致，废水量、水质接近的《湘潭榔人帮食品有限公司年加工300吨槟榔建设项目竣工环境保护验收监测报告》和《湘潭韶湖生物科技有限公司年产450吨槟榔建设项目竣工环保验收报告》中的监测数据，按照前述两个验收监测数据中的较大值取值，则本项目水质情况为CODcr1342mg/L、BOD5948mg/L、色度256倍、动植物油47.8mg/L、SS1200mg/L、氨氮39.9mg/L、总磷3.68mg/L。

本项目生活污水经隔油、化粪池处理后和生产废水一起经厂区内污水处理设施处理达标后经自建排水管（310m）排入青山河。项目废水总产生量为2774.28t/a（包括生活污水864t/a，生产废水1910.28t/a）。本次评价污水处理设施处理效率参考项目污水处理设计方案同时结合《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ576-2010（COD取值90%、悬浮物80%、BOD595%、氨氮85%、总磷70%）、《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010垂直潜流人工湿地最低去除效率（BOD550%、COD60%、SS50%、氨氮50%、总磷60%）取值，，污水处理处理设施污染物总去除效率COD96%、BOD597.5%、悬浮物99.55%、氨氮92.5%、总磷88%、动植物油84%、色度90%。

项目废水产排情况如下表：

表3.3-2项目废水产生及排放情况一览表

| 污染源 | 项目 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | 动植物油 | pH （无量纲） | 色度 （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 2774.28t/a | 产生 浓度 （mg/L） | 1342 | 948 | 39.9 | 1200 | 3.68 | 47.8 | 7.6~7.8 | 256 |
|  | 产生量 （t/a） | 3.723 | 2.630 | 0.111 | 3.329 | 0.010 | 0.133 | / | / |
|  | 处理 措施 | 生活污水经隔油、化粪池处理后和生产废水一起经厂区内污水处理设施处理达标后经自建排水管（长度310m）排入青山河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理 效率 | 96% | 97.5% | 92.5% | 99.55% | 88% | 84% | / | 90% |
|  | 排放 浓度 （mg/L） | 53.68 | 23.7 | 2.99 | 5.4 | 0.44 | 7.648 | / | 25 |
|  | 排放量 （t/a） | 0.149 | 0.066 | 0.008 | 0.015 | 0.001 | 0.021 | / | / |
| GB46817-2025直接排放限值 | 排放浓度（mg/L） | 100 | 30 | 15 | 70 | 1 | 10 | 6~9 | 50 |
|  | 排放量 （t/a） | 0.277 | 0.083 | 0.042 | 0.194 | 0.003 | 0.028 | / | / |

## 3.4建设项目所在区域概况

### 3.4.1地理位置及行政区划

湘潭县位于长江中游平原与江南丘陵的交错地带，湖南省中部偏东，湘江下游西岸，北纬27°20′00″~27°50′44″，东经112°25′30″~113°03′45″。东与株洲市天元区和株洲县相连，东南隔湘江与衡东县相望；南与衡山县接壤，西南与双峰县相邻；西与湘乡市接界，西北与韶山市毗连；北与宁乡市相接、与湘潭市雨湖区、岳塘区隔涟水、湘江相望。县域总面积2134平方公里。

本项目位于湘潭县石鼓镇垅塅村上田组，地理坐标为东经112.51866°，北纬27.51554°，具体位置详见附图。

### 3.4.2自然条件

（1）地形地貌

地貌轮廓为西北、西南、东南三面高，中部和东北部低。最高为西南的昌山，海拔755.1米，最低为湘江沿岸原九华的万家塘，海拔33.2米，相对高差为721.9米，地势比降为10%，造成平原、岗地、丘陵、山地四种地貌具备，以平原、岗地为主。其中平原占湘潭县总面积的39.54%。岗地占35.21%。丘陵占18.61%。山地占6.64%。

县境属湘中丘陵，地势由西南向东北倾斜。西南部群山绵延，昌山为县境最高峰，海拔755.1米，系南岳七十二峰之一。西部乌石峰凌空耸峙，海拔437米，有“乌飞将近月，石乱欲撑天”之势。东南部晓霞山脉绵延南北50公里，云集天马山、琵琶山、晓霞山、紫荆山四座高峰。北部仙女山，海拔311米，层峦叠翠，秀色一方。县境中部沿涓水、北部沿涟水形成肥沃的河谷平原，东北由湘江、涓水、涟水汇注，形成湘潭盆地。

县内地质构造位于华南加里东——印支褶皱华北缘，湘东燕北块断带中西部。县内出露地层，除志留系外，均有分布，以白垩系为主，占总面积的29.5%，地层总厚度为13910余米。县内岩浆活动时期为早三叠系和晚侏罗系，生成歇马—偏山仑岩体和梅林桥镇白云一带的花岗岩类岩脉及其他地区零散分布的石英脉与花岗岩脉。

根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306~2015），本项目所在区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱物征周期为0.35S，地震基本烈度为Ⅵ度区，新构造运动对项目工程影响小。

（2）气候气象

湘潭县属亚热带季风湿润气候，冬夏两季长，春秋两季短，暑热期长，严寒期短，热量充足，雨水集中，光、温、水空间分布差异小，灾害性天气较多，具有明显的大陆性气候特征。年均温16.7-18.3℃，1月均温在5℃左右，7月均温在30℃左右，极端最高气温41.2℃，极端最低气温-12.1℃。年平均降水日150天，年平均降水量1300毫米。年均日照时数1584-1885小时，无霜期273天。

湘潭县年平均气温一般在16.7~18.3℃之间。1月最冷，月平均气温一般在5℃左右。1991年极端低温为-12.1℃。7月最热，月平均气温一般在30℃左右，极端高温达41.2℃，冬夏温差24~25℃。年最低温度一般在-2℃~-8℃之间，年最高温度一般在39~40℃之间。县内年降水日，多年平均为150天左右，最多的年份曾达190天，最少的年份只125天，多年平均降水量为1300毫米左右，比全省多年平均降水量少5%左右。其中最多年降水量为1750.2毫米，最少年降水量只997.7毫米。

湘潭县平均日照总时数为1584~1885小时。7月份日照最多，2月最少。年际之间，差异颇大，最多年日照达2127.7小时，最少年为1449.5小时。境内春季和夏季多东南风，盛夏多南风，秋冬季多西北风。风速大于17米/秒，瞬间风力达8级以上，每年均有出现，年均7~8次，最大的风速为20米/秒。

（3）水资源

湘江是区域的重要水源，也是纳污水体，位于本项目北面，距项目约3200m。湘江是长江水系的主要支流，发源于湖南省永州市蓝山县。湘江湘潭段从马家河起，至易家湾全长约46.3km，河流宽度400-800m，湘潭水文站控制湘江流域面积81638km2。湘江多年平均流量2126m3/s，最大洪峰流量21100m3/s，最高洪峰水位41.95m（1994年6月18日），最低水位26.06m（2011年12月21日），多年平均水位31.0m。丰水期为4月~7月，枯水期从12月~翌年2月，河床地质为泥沙间有卵石，比降为0.045‰。

涓水为湘江一级支流，发源于双峰县昌山（九峰山），流经衡山县新桥、白果，自湘潭县青山桥镇晓南港处进入湘潭市境内，流经青山桥、花石、排头、锦石、射埠、河口、易俗河镇，在河口镇卓江村挂嘴洲处汇入湘江。流域面积1764km2，其中汇集市内流域面积1070km2，流入境内的客水面积为694.0km2。干流长度103km左右，以衡山新桥墩为上游，长约30km，河道弯曲陡峭，从新桥至吟江为中游，河道趋于平缓，从吟江以下为下游。河道湘潭境内为65km，占河道全长63.6%，河流平均坡降0.82‰，湘潭县境内河段平均坡降约为0.32‰。涓水多年平均流量为32.691m3/s，多年平均径流量为9.32亿m3。

### 本项目直接纳污水体为项目区西南侧青山河，青山河是涓水一级支流，发源于湘潭县石鼓镇歇马村铜梁水库，由铜梁水库溢洪道下泄，及泄洪渠尾渠延伸，汇集周边小水系，与歇马河汇流后形成青山河，青山河流经歇马村、沿红、路口、福宵、海南、石鼓、明道、高屯、马栏坝、观元、三富、扶冲、松柏、晓南村等地，在晓南村晓南坝处汇入涓水，总流域面积282km，河道全长27km。河道平均宽度25m，河道总落差104m，平均比降为0.42%，灌溉农田1.78万多亩。3.4.3生物资源

湘潭县属中亚热带东部常绿阔叶林亚林带，按植被区系划分，属华中偏东亚系。过去对天然植被利用不当，致使现皆为次生植被或人工植被。次生植被的组成主要有壳斗科、樟科、山茶科等；人工植被的组成主要有用材林、油茶经济林及沼泽性水上植物等群落。县境内野生植物资源较为丰富，名目较多，主要有林木类、竹类、药用植物类、花卉类等数百个品种。

湘潭县野生动物属亚热带林灌丛草地农田动物群，常见的野生动物有鼠、野兔等6个种；禽类有麻雀、野鸡等22个种；鳞类有鲤、鲢等40多个种；介类有龟、蟹等6个种；昆虫类有蜘蛛、蝉等46个种；无脊椎类有蜗牛、蚯蚓等6个种；脊椎爬行类有眼镜蛇、水蛇等14个种；两栖类有泥蛙、泽蛙等5个种。

# 4水生态环境现状调查分析

## 4.1水功能区管理要求和现有取排水状况

### 4.1.1水功能区保护水质管理目标与要求

## 水功能区，是指为满足水资源合理开发和有效保护的需求，根据水资源的自然条件、功能要求、开发利用现状，按照流域综合规划、水资源保护规划和经济社会发展要求，在相应水域按其主导功能划定并执行相应质量标准的特定区域。水功能区分为水功能一级区和水功能二级区。

图4.1-1水功能区分级分类系统

水功能一级区分为保护区、缓冲区、开发利用区和保留区四类。水功能二级区在开发利用区中划分，分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区七类。

根据《湘潭县水功能区划》（2016）：

青山河，发源于湘潭县石鼓镇山田冲村，流经湘潭县石鼓镇、青山桥镇，与青山桥镇晓南村汇入涓水，全长32km。区划范围内共划分2个一级区。

①保护区1个，即青山河湘潭县源头水保护区：起于湘潭县石鼓镇山田冲村，止于湘潭县石鼓镇大桥村，全长12.5km。沿岸主要为林区和农业区，经济发展速度较慢，只有少量农灌取水，划为源头水保护区。区内铜梁水库为饮用水源区。水质管理目标为Ⅱ类。水质控制断面：石鼓镇。

②保留区1个，即青山河湘潭县保留区。起于湘潭县石鼓镇大桥村，止于青山桥镇晓南村，全长19.5km。沿岸主要为农业区，经济不发达，只有少量农业灌溉用水，划为保留区。水质管理目标为Ⅲ类。水质控制断面：青山河口（青山桥镇晓南村）。

本项目直接受纳水体为青山河，其排污口位于青山河左岸，其坐标为E112°30′56.928″，N27°30′50.536″。排污口所在水功能区为青山河湘潭县保留区，水质管理目标为Ⅲ类。

论证范围：废水经自建管道排入青山河，流经16.423km后汇入涓水，涓水下游约6.87km处为湘潭市湘潭县花石镇涓水饮用水水源二级保护区。由于项目排污口流入青山河至汇入涓水下游距离较远，考虑废水中污染因子的衰减，故本次论证范围不考虑青山河汇入涓水下游的河段。论证范围为排污口上游200m至交汇处下游16.423km，共计16623m的青山河河段。

### 4.1.2水功能区（水域）现有取排水状况

（1）取水现状

根据现状调查，论证范围内未调查到饮用水源取水口，仅少量的农业灌溉用水，不存在其他规模化取水情况。

- （2）排水状况

根据现场勘查，周边无大型企业，主要为当地居民，当地居民产生的生活污水通过化粪池处理后用于菜地施肥；雨水随排水沟排入青山河。

项目论证范围内存在青山桥镇污水处理厂入河排污口。根据《湘潭县青山桥镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》可知，青山桥镇污水处理厂入河排污口地理位置为E112.573271693，N27.483820712，入河排污口排污量为COD18.25t/a、氨氮1.825t/a。该位于本项目排污口下游7.035km处。

## 4.2水环境状况调查分析

### 4.2.1水质现状评价范围

排污口上游200m至交汇处下游16.423km。

### 4.2.2水质评价标准

根据《湘潭县水功能区划》，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

### 4.2.3水质监测断面的布设

（1）监测断面

本项目评价区域的直接纳污水体为青山河，流经约16.423km后汇入涓水。为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年10月31日~11月2日对项目所在地地表水水质现状进行监测，具体监测内容详见下表，监测结果如表4.2-3.

表4.2-1地表水环境质量现状监测点位（实测断面）

| 点位编号 | 监测点位位置 | 监测因子及频次 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 排污口上游200m | pH值、色度、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、悬浮物、阴离子表面活性剂 |
| S2 | 排污口下游1000m |  |

（2）监测结果

- 表4.2-2青山河地表水监测结果

| 采样 点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.10.31 | 2025.11.01 | 2025.11.02 |  |
| S1排污口上游200m | pH | 无量纲 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6-9 |
|  | 色度 | 倍 | 2 | 2 | 2 | — |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 12 | 11 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 2.4 | 2.5 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.176 | 0.169 | 0188 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.289 | 0.290 | 0.285 | ≤1.0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 3 | 4 | 4 | — |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| S2排污口下游1000m | pH | 无量纲 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6-9 |
|  | 色度 | 倍 | 6 | 7 | 6 | — |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 13 | 13 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 2.9 | 2.7 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.236 | 0.274 | 0.28 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ≤0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.433 | 0.448 | 0.459 | ≤1.0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 5 | 5 | — |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类。 |  |  |  |  |  |  |

根据上表监测结果可知，青山河各监测点位各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，满足其水功能区划管理目标。

## 4.3水生态调查分析

根据调查，项目水域河段浮游植物主要为硅藻、绿藻等。浮游动物包括无脊椎动物的大部分门类，在淡水水体中研究最多的是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类，由于浮游动物摄取了大量藻类，所以使水体产生自净作用，它们也是几乎所有幼鱼和成鱼的饵料基础。项目区域浮游动物主要有纤毛虫属  、砂壳虫属、 似铃壳虫属、钟形虫属、泡轮虫属 、船卵蚤属 等。项目区域底栖动物主要为水生昆虫。 评价范围主要鱼类有鲤鱼、草鱼、青鱼、鳙鱼、鳜鱼、鳟、鲫鱼等，无珍稀鱼类资源的分布。项目论证范围河段不涉及珍稀鱼类资源、鱼类三场、洄游通道和种质资源保护区。

## 4.4生态环境分区管控要求调查分析

4.4.1与湘潭市生态环境分区管控符合性分析

入河排污口位于湘潭县石鼓镇，根据《《关于发布湘潭市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（潭环发〔2024〕38号）可知，石鼓镇属于一般管控单元。

（1）生态红线。“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。经核实，本项目拟建地不在生态红线范围内，符合生态红线要求。

（2）环境质量底线。“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据补充监测结果区域地表水体满足相应功能要求。本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线。资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目能源主要为电能，锅炉燃料采用生物质，所用能源属于清洁能源。因此，项目资源利用满足要求。本项目与湘潭市生态环境分区管控文件符合性分析详见表4.5-1。

表4.5-1与湘潭市生态环境分区管控意见符合性分析

| 单元名称 | 单元分类 | 单元面积km2 | 主体功能定位 | 经济产业布局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分水乡\排头乡\青山桥镇\石鼓 | 一般管控单元 | 415.23 | 农产品主产区；排头乡：历史文化资 源富集区 | 分水乡\排头乡\青山桥镇\石鼓镇：旅游、生态农业、养殖； |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| 空间布局约束 | 分水乡\排头乡\青山桥镇\石鼓镇： （1.6）分水乡大冲垅村\大垅村\合家村\槐北村\旗山村\湾头村\永红村；排头乡辰山村\排头岭村\人雄山村\狮龙村\双联村\团结村\严冲村\隐山村；青山桥镇大兴塘村、扶冲村\福门村\高强村\观元村\龙舞村\马栏坝村\桥头铺村\青山桥村\三富村\天塘村\霞岭村：石鼓镇安乐村\福霞村高家坪村\路口村\七家坪村\铜梁村\西冲村\歇马村\沿红村\珠联村应全面保护天然林，强化湿地保护和恢复，综合治理农村生活污染，提倡绿色生产，发展生态经济。 |  |  |  | 本项目位于石鼓镇垅塅村上田组，属于食品制造业，为农副产品加工等劳动密集型产业，本项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物经采取相应的治理措施，对周边环境的影响较小 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）在湘潭市湘潭县石鼓镇铜梁水库饮用水水源保护区、湘潭县排头乡涓水饮用水水源保护区、湘潭县青山桥镇观元村地下水饮用水水源保护区一级保护区周边人类活动频繁的区城设置隔离防护设施。加强湘潭县分水乡自来水厂地下水水源地保护区水质监测，不断提升制水工艺，确保出厂水质达标。按相关法规开展保护区规范化建设。 |  |  |  | 本项目不在石鼓镇铜梁水库饮用水水源保护区内 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）开展湘潭市湘潭县石鼓镇铜梁水库饮用水水源保护区湘潭县排头乡涓水饮用水水源保护区、湘潭县青山桥镇观元村地下水饮用水水源保护区湘潭县分水乡自来水厂地下水水源地保护区常规监测，加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，制定环境应急预案并开展应急演练。 |  |  |  | 本项目不在石鼓镇铜梁水库饮用水水源保护区内 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：优化调整能源结构。鼓励可再生能源、天然气、电力等优质能源替代，积极有序推进风电开发，大力发展分布式光伏发电：鼓励发展“A殖一沼气一农业”三位一体的生物质气化养殖模式，加快推进“气化湖南”工程建设，完善城乡天然气基础设施网络。（4.2）水资源：加大农业节水力度。通过提升节水灌溉技术、改善节水灌溉工程、加强工程管理等措施提高农田灌溉水有效利用系数，可促进农业节水。 （4.3）土地资源：推动土地资源合理配置和集约高效利用，加强土地用途管制；落实最严格的耕地保护和节约用地制度，推行“田长制”，严禁耕地“3农化”、防止耕地““非粮化”：开展土地综合整治，积极推进土地复合利用。 |  |  |  | 本项目主要能源为电能和水，不涉及高污染燃料的使用；项目不占用基本农田 | 符合 |

# 5入河排污口设置方案设计

## 5.1入河排污口设置基本情况

本排污口设置比选方案如下表：

表5.1-1本排污口设置比选方案一览表

| 序号 | 排污口入河位置 | 排污口具体坐标 | 设置专管长度 | 占地面积 | 造价 | 施工难度 | 维护情况 | 对水质影响 | 比选结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青山河 左岸 | E112°30′56.928″，N27°30′50.536″ | 310m | 少 | 低 | 简单 | 好维护 | 所在排污口位于青山河保留区，污水经处理后对水质影响较小 | 可行 |
| 2 | 青山河 左岸 | E112°30′19.776″，N27°31′25.034″ | 1723m | 多 | 高 | 难 | 难维护 | 所在排污口位于青山河源头水保护区，不可新建改扩建排污口 | 不可行 |

由上表的比选结果，本入排污口设置在青山河左岸（坐标：E112°30′56.928″，N27°30′50.536″）合理可行。

本项目入河排污口设置在青山河左岸，外排水经自建排水管道进入青山河，排污口设置的基本情况见表5.1-1。

表5.1-1 排污口设置情况表

| 入河排污口名称 | 湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口分类 | 工业排污口 | 入河排污口类型 | 新建 |
| 入河排污口位置 | 湘潭县石鼓镇E112°30′56.928″，N27°30′50.536″ |  |  |
| 排放方式 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 入河方式 | 管道 |
| 排放水功能区 名称 | 青山河湘潭县保留区 |  |  |
| 排入水体基本 情况 | 青山河是湖南省湘潭县石鼓镇境内河流，属涓水一级支流，发源于该镇歇马村铜梁水库，经溢洪道下泄后与周边水系及歇马河汇流形成。河流总长28.1公里，流域面积282平方公里，流经歇马村、福宵、石鼓、高屯等14个行政村，最终于晓南村晓南坝注入涓水，灌溉农田1.78万亩 |  |  |
| 水质保护目标 | 水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3832-2002）III类水质。 |  |  |
| 污水设计规模 | 15m3/d | 外排尾水规模 | 9.25m3/d |
| 污水处理工艺 | “格栅+隔油调节+絮凝沉淀+斜管沉淀+微纳米臭氧氧化系统+曝气+膜处理+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+植物净化” |  |  |
| 执行标准 | 水质污染物满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1直接排放限值 |  |  |
| 污染物年排放量 | CODcr0.277t/a、氨氮0.042t/a、TP0.003t/a |  |  |

## 5.2入河排污口排污情况

本入河排污口为湘潭县怡和顺科技有限公司综合废水排污口。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、色度。

## 5.3申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量

5.3.1入河排污口污染物排放浓度和排放量

本污水处理设施主要水污染物（化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、悬浮物、pH值、动植物油、色度等）达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表4中的一级标准后排入青山河，根据许可排放量，各污染物产生及排放情况见下表：

表5.3-1 废水污染物产、排情况一览表

| 污染源 | 项目 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | 动植物油 | pH（无量纲） | 色度（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 2774.28t/a | 产生 浓度 （mg/L） | 1342 | 948 | 39.9 | 1200 | 3.68 | 47.8 | 7.6~7.8 | 256 |
|  | 产生量 （t/a） | 3.723 | 2.630 | 0.111 | 3.329 | 0.010 | 0.133 | / | / |
|  | 处理 措施 | 生活污水经隔油、化粪池处理后和生产废水一起经厂区内污水处理设施处理达标后经自建排水管排入青山河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 100 | 30 | 15 | 70 | 1 | 10 | 6~9 | 50 |
|  | 排放量 （t/a） | 0.277 | 0.083 | 0.042 | 0.194 | 0.003 | 0.028 | / | / |

5.3.2入河排污口污染物总量及污水排放量

总量：污水排放量为2774.28t/a，本项目总量控制因子确定为化学需氧量0.277t/a、氨氮0.042t/a。

# 6入河排污口设置水环境影响分析

## 6.1水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求

### 6.1.1.入河排污口设置要求

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）要求，入河排污口应设立标识牌。因此，本入河排污口需增设入河排污口明显标志牌。入河排污口标识牌设置内容如下：

（1）标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

（2）标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。

（3）标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

（4）标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

入河排污口标志牌具体设置要求。

表6.1-1入河排污口设置情况表

| ### 要求 | ### 废水排放口 |
| --- | --- |
| ### 样式 | ### 标识牌分为立柱式、平面固定式和墩式，可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。优先采用立柱式 |
| ### 材料 | ### 标识牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标识牌面优先选用不锈钢板，也可采用铝塑板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等，并做到清晰、整齐、平滑、光洁、着色均匀，不应有明显皱纹、气泡和颗粒杂质等缺陷，不同反光区域的反光效果应均匀，不应有明显差异；立柱可选用镀锌管；墩式可选用水泥、石材等 |
| ### 颜色 | ### 标识牌牌面颜色统一采用绿色（RGB值为“0，176，80”），图形标志和文字为白色 |
| ### 尺寸 | ### 标识牌牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标识牌牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。 |
| ### 牌面信息 | ### 1牌面信息包括图形标志、文字信息和二维码，按照“左图右文”的方式排列。2图形标志。图形标志由三部分组成：顶部为入河排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。入河排污口图形标志样式按照GB15562.1规定执行。3文字信息。包括名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话，可视情增加其他信息。名称、编码按照HJ1235执行；类型按照HJ1312中的二级分类填写；责任主体按照HJ1313确定；管理单位依次按照以下顺序确定一个单位：责任主体的主管单位、行业监督管理部门、生态环境统一监管部门。4二维码。应关联入河排污口相关信息。a）应包括牌面上所有信息，以及经纬度、责任主体详细地址、受纳水体名称和排放要求。其中，受纳水体名称指直接排入的水体名称；排放要求指同意设置入河排污口的决定书登载的入河污水排放量、重点污染物种类及排放浓度等信息，实行登记管理的，按照HJ1308明确的完成整治判定条件确定。可增加入河排污口污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。b）鼓励二维码开通举报投诉功能，具备上传文字材料、图片视频等功能，并与地方生态环境问题群众投诉渠道关联，便于公众在发现入河排污口排水水色异常、气味异常或排入水体附近出现死鱼等情况时，及时通过二维码反映情况。 |

### 6.1.2.入河排污口管理要求

（1）监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河排污量统计技术规程》（SL662）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资质的检测机构出具。

（2）污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

（3）规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等），生态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

（4）及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

（5）排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

## 6.2水功能区（水域）纳污能力、限制排污总量

水功能区纳污能力是指在设计水文条件下，满足计算水域的水质目标要求时，水体所能容纳的某种污染物的最大数量。其大小与水体特征、水质目标及污染物特性有关，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示。

### 6.2.1控制指标

根据废水水质特征及总量控制指标，本次论证取COD、NH3-N、总磷指标作为纳污能力分析指标。

### 6.2.2计算模型

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段；

——Q≤15m3/s为小型河段。

本次青山河流量来源于现场实测，青山河平均流量约2.56m3/s，≤15m3/s为小型河段，按《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，采用河流一维模型对受纳水体纳污能力进行核算，选取核算过程如下：

式中：Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

u——平均流速，m/s

x——沿河段纵向距离，m；

K——污染物综合衰减系数。

式中：M——水域纳污能力，kg/s；

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

Q——初设断面入流流量，m3/s；

Qp——废污水排放流量，m3/s。项目废水量0.00011m3/s

6.2.3各数据及计算参数的确定

（1）水质目标Cs

本入河排污口所在河段水质目标为Ⅲ类，COD20mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L。

（2）水文参数

本次青山河水文参数来源于《湘潭县青山桥镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》及现场实测，水文参数见下表即：

表6.2-1水文参数情况表

| 河流 | 时期 | 河宽（m） | 水深（m） | 流量（m3/s） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山河 | 枯水期 | 20.3 | 0.84 | 2.56 | 0.15 |

- （3）初始断面的污染物浓度

初始断面污染物CODcr、NH3-N、总磷浓度取排污口上游200m检测数据（取最大值），即COD12mg/L、NH3-N0.188mg/L、总磷0.04mg/L。

- （4）污染物综合衰减系数K

根据两点法计算，参照中国环境规划院发布的《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，根据青山河纳污河段水功能区划、现状水质、河宽和流量确定水质降解系数参考值， CODcr、NH3-N和总磷降解系数分别为0.18/d、0.15/d、0.07/d。

6.2.4水域纳污能力核算结果

计算输入以上数据值，排污口所在河段水域纳污能力见下表。

表6.2-2 论证排污口所在水域纳污能力

| X | 核算结果（g/s） |  |  | 核算结果（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | 氨氮 | 总磷 | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| 10 | 20.475387912 | 2.077221893 | 0.409516737 | 645.711833191 | 65.507269623 | 12.914519809 |
| 20 | 20.479655231 | 2.077277780 | 0.409522273 | 645.846407370 | 65.509032066 | 12.914694405 |
| 50 | 20.492453633 | 2.077445401 | 0.409538881 | 646.250017780 | 65.514318172 | 12.915218137 |
| 200 | 20.556365715 | 2.078282635 | 0.409621877 | 648.265549189 | 65.540721188 | 12.917835526 |
| 257 | 20.580617415 | 2.078600403 | 0.409653399 | 649.030350813 | 65.550742321 | 12.918829577 |
| 300 | 20.598899857 | 2.078839984 | 0.409677171 | 649.606905893 | 65.558297750 | 12.919579274 |
| 500 | 20.683791121 | 2.079952749 | 0.409787669 | 652.284036779 | 65.593389902 | 12.923063945 |
| 1000 | 20.894990475 | 2.082723418 | 0.410063393 | 658.944419608 | 65.680765716 | 12.931759173 |

根据青山河在枯水期纳污能力测算，水域纳污能力为CODcr645.712t/a，NH3-N65.507t/a，总磷12.914t/a。本项目污染物排放量CODcr0.277t/a，NH3-N0.042t/a、总磷0.003t/a，小于水域最低纳污能力，满足青山河枯水期纳污能力要求。

6.2.5限制排放总量计算

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法：当现状水质未满足水功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保护目标，水质目标可分阶段达标；当现状水质已满足水功能区水质类别时，应按照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。本报告根据水域纳污能力和现状污染物入河量调查成果，依据限制排污总量控制方法，水功能区限制纳污量不允许超过纳污能力。

## 6.3入河排污口影响范围

本项目受纳水体为青山河，根据《湘潭县水功能区划》，青山河保留区起于湘潭县石鼓镇大桥村，止于青山桥镇晓南村，全长19.5km。

本次论证范围为排污口与青山河交汇处上游200m至交汇处下游16.423km，合计16.623km。

### 6.3.1预测内容

本项目排污预测内容为青山河枯水期，项目入河排污口正常排放和事故排放情况下，对青山河的水质影响。

### 6.3.2预测因子

根据项目排污特征，本次评价选取污染因子COD、氨氮、总磷作为预测因子。

### 6.3.3预测模型

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），采用零维数学模型预测污染物进入青山河的初始浓度，采用纵向一维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水污染物进入青山河后的衰减情况进行预测。

### 6.3.4预测参数

- 本次青山河水文参数来源于《湘潭县青山桥镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》及现场实测，详见下表。

表6.3-1  水文参数

| 时段 | 流速u (m/s) | 流量Qh (m3/s) | 河宽B (m) | 水力坡降I（‰） | 河流水深H （m） | COD背 景值Cp(mg/L) | NH3-N 背景值Cp(mg/L) | 总磷 背景值Cp(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 0.15 | 2.56 | 20.3 | 0.042 | 0.84 | 12 | 0.188 | 0.04 |

- 注：背景浓度值取浓度最大值计算

- 根据两点法计算，参照中国环境规划院发布的《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，根据青山河纳污河段水功能区划、现状水质、河宽和流量确定水质降解系数参考值， CODcr、NH3-N和总磷降解系数分别为0.18/d、0.15/d、0.07/d。

- 污染物排放源强见下表，分为正常排放、风险排放两种情形。

表6.3-2 污染物排放源强

| 项目 |  | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） |  | 0.00011 | 0.00011 |
| 浓度 (mg/L) | CODcr | 100 | 1342 |
|  | NH3-N | 15 | 39.9 |
|  | 总磷 | 1 | 3.68 |

### 注：污水正常排放按《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中表1直接排放标准计算，非正常排放浓度排放浓度按产生浓度取值，COD：1342mg/L，NH3-N：37.2mg/L，总磷3.68mg/L。

### 6.3.5预测结果

- （1）混合过程段长度估算公式：

- 式中：Lm—混合段长度，m

- B—水面宽度，m；

- a—排放口到岸边的距离，m；（本项目取0.0m）

- u—断面流速，m/s；

- Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。使用泰勒公式Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2，计算得出Ey=0.106m2/s

- 根据以上公式，结合本项目的废水排放情况以及环境质量情况，计算出混合过程段长度约为257m。

- （2）预测模式：

- a、对青山河水质影响

- 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），采用零维数学模型预测污染物进入青山河的初始浓度，采用纵向一维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水污染物进入青山河后的衰减情况进行预测。

- 零维数学模型公式：

- 式中：C0——污染物浓度，mg/L。

- Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

- Cp——污染物排放浓度，mg/L；

- Qh——河流流量，m3/s；

- Qp——污水排放量，m3/s。

- 纵向一维数学模型——连续稳定排放解析解公式根据α和Pe判别：

- 式中：

- α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

- k——污染物综合衰减系数；

- Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

- Ex——污染物纵向扩散系数，m2 /s，用爱尔德（Elder）法求Ex，Ex=5.93H(gHI)1/2（g：重力加速度），求得Ex-3.712m2 /s；

- U——断面流速，m/s。

综上所述，经计算，本项目α、Pe、Ex 值如下：

表6.3-3  α、Pe计算结果表

| 项目 |  | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山河 | α值 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | Pe值 | 0.820 |  |  |

由上表可知，青山河α均小于0.027，Pe值均小于1。根据导则附录E.3.2.1，地表水环境影响预测适用对流扩散降解简化模型：

式中： C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

x——河流沿程坐标，x>0 指排放口下游段；

u——断面流速，m/s；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2 /s

Cp—排放污水中的污染物浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3 /s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3 /s。

（3）结果：

污染物初始浓度计算结果及预测结果详见下表。

表6.3-4 污染物初始浓度计算结果表  单位：mg/L

| 序号 | 因子 | 正常排放初始浓度mg/L | 事故排放初始浓度mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 12.003815460 | 12.057665468 |
| 2 | 氨氮 | 0.188642211 | 0.189721813 |
| 3 | 总磷 | 0.040041623 | 0.040157821 |

表6.3-5  枯水期废水排放对青山河下游水质影响预测结果   单位：mg/L

| 下游距离m | 正常排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 氨氮 | 总磷 |
| 10 | 12.002148379 | 0.188620379 | 0.040039461 |
| 20 | 12.000481529 | 0.188598549 | 0.040037298 |
| 50 | 11.995482370 | 0.188533075 | 0.040030811 |
| 200 | 11.970517796 | 0.188206044 | 0.039998392 |
| 257 | 11.961044886 | 0.188081922 | 0.039986079 |
| 300 | 11.953903617 | 0.187988339 | 0.039976793 |
| 500 | 11.920744405 | 0.187553684 | 0.039933632 |
| 1000 | 11.838248234 | 0.186471439 | 0.039825932 |
| 2000 | 11.674964658 | 0.184325646 | 0.039611403 |
| 3000 | 11.513933234 | 0.182204546 | 0.039398029 |
| 16423 | 9.555599636 | 0.155986761 | 0.036642729 |
| Ⅲ类标准限值 | 20 | 1.0 | 0.2 |
| 10%的安全余量 | 18 | 0.9 | 0.18 |

- 表6.3-6 非正常排放对下游水质影响预测结果

| 下游距离m | 非正常排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 氨氮 | 总磷 |
| 10 | 12.055990909 | 0.189699856 | 0.040155652 |
| 20 | 12.054316582 | 0.189677901 | 0.040153483 |
| 50 | 12.049294996 | 0.189612052 | 0.040146978 |
| 200 | 12.024218429 | 0.189283150 | 0.040114464 |
| 257 | 12.014703023 | 0.189158317 | 0.040102116 |
| 300 | 12.007529718 | 0.189064199 | 0.040092803 |
| 500 | 11.974221751 | 0.188627056 | 0.040049517 |
| 1000 | 11.891355496 | 0.187538617 | 0.039941504 |
| 2000 | 11.727339418 | 0.185380544 | 0.039726352 |
| 3000 | 11.565585595 | 0.183247305 | 0.039512359 |
| 16423 | 9.598466767 | 0.156879475 | 0.036749064 |
| Ⅲ类标准限值 | 20 | 1.0 | 0.2 |
| 10%的安全余量 | 18 | 0.9 | 0.18 |

经计算，项目废水下游257m处混合均匀，正常排放情况，COD、氨氮、总磷完全混合后浓度为11.961044886 mg/L、0.188081922 mg/L、0.039986079 mg/L，非正常情况下排放河流完全混合后浓度为12.014703023mg/L、0.189158317mg/L、0.040102116 mg/L，经预测分析，由于本项目污水排放量较小，正常情况下排放污染物对受纳水体无明显影响，COD、氨氮、总磷可达到地表水Ⅲ类水质要求。非正常情况排放污染物会造成水体COD、氨氮、总磷浓度有一定上升，因此要加强污水处理系统使用过程中日常维护及管理，保持出水水质稳定，避免非正常排污情况发生。此外，污水处理系统若发生故障，废水可暂存于调节池内，并及时联系仪器厂家进行维修，停止生产，杜绝污水未经处理直接排放情况。

### 6.3.6与己建、在建和已批准拟建的项目排污的累积影响

项目论证范围内，入河排口下游7.035km为青山桥镇入河排污口。根据《湘潭县青山桥镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》可知，青山桥镇污水处理厂入河排污口地理位置为112.573271693，27.483820712，青山桥镇入河排污口排污量为COD18.25t/a、氨氮1.825t/a，本项目入河排污新增COD0.277t/a，氨氮0.042t/a，总计排污总量为18.522t/a、氨氮1.867t/a，远小于青山河河道段纳污能力（水域纳污能力为CODcr645.712t/a，NH3-N65.507t/a，总磷12.914t/a），且青山桥镇处理厂主要服务于镇生活污水，有利于区域地表水污染物减排。本项目废水量较小，水质无重金属、持久性污染因子，经处理达标后排入青山河，两者排污累积对水质、生态等影响较小。

# 7入河排污口设置水生态影响分析

## 7.1对水生态影响的分析

- 7.1.1对水生生物区系组成的影响分析

本项目尾水正常排放进入青山河，根据预测结果，在下游水域内CODcr、氨氮、总磷增幅各约为0.0017mg/L、0.00002mg/L、0.000003mg/L，增幅较小，河流水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。据调查，青山河水域内鱼类以鲫鱼、草鱼等常见鱼类为主，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对青山河鱼类区系组成的直接影响有限。

- 7.1.2对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占青山河径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

- 7.1.3对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，自建污水处理站建成以后，正常排放情况下，所排污水中COD、NH3-N、总磷使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

- 7.1.4对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

- 7.1.5对水生生物繁殖的影响分析

水污染对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。污染物在排污口附近即可达到Ⅲ类标准，因此其运营期对鱼类产卵繁殖影响有限。

- 7.2对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和污水处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

根据区域水文地质资料可知，贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

- 7.3对第三者影响的分析

- 7.3.1对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，本项目论证范围内无饮用水源取水口。因此，本排污口的设置对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

- 7.3.2对上下游取水安全的影响

项目排放的水污染因子主要为常规污染物，不涉及重金属、不涉及有毒有机污染物及持久性有毒化学污染，本项目排污口经排水管道汇入青山河；青山河上下游无饮用水源取水口，项目污染物的排放不会影响上下游农业灌溉取排水。

根据模型分析，污水在正常排放下经过充分混合后，受纳水体青山河水质满足Ⅲ类目标，下游水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，不影响青山河下游河段的水质，且下游无取水单位，因此排污口污水排放基本不会对下游取水安全造成影响。

- 7.3.3对农业灌溉用水的影响

青山河现主要功能是灌溉，沿线的主要作物类型是水稻、油菜等。本项目外排废水经处理后达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表4中的一级标准排入青山河，废水污染因子全部符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）的要求；项目无高温废水排放，不会造成青山河水温变化。

- 7.3.1对区域防洪排涝的影响分析

本入河排污口采用自建排水管道排放，基本不会对河流行洪及防洪产生影响，符合防洪要求。

综上所述，只要建设单位对污水处理站严加管控，严格控制污水水质达标排放，则不会对青山河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

# 8入河排污口设置水环境风险影响分析

- 8.1.水环境风险分析

8.1.1水污染事件风险识别

本入河排污口运行中有以下风险：

（1）污水处理系统在运行、输送过程中管道破裂导致的泄漏事故；

（2）污水处理站运行过程中设备故障引起的泄漏或跑、冒、滴、漏等现象导致的事故；

（3）由于突发紧急事故导致污水处理站超负荷、停电、设备故障且无法启动备用设备等引发的废水超标排放事故。

（4）废水排放埋管破裂导致的泄漏事故；

8.1.2风险影响分析

1）废水非正常排放影响分析

造成污水事故排放的影响因素主要有：

a）污水处理设备、设施质量问题或养护不当，造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

b）遇停电，则易导致污水未处理直接排放。

根据预测分析，项目污水非正常排放，青山河局部污染物浓度增加，同时非正常排放下，项目污染物排放浓度超过国家污染物排放标准，污染物瞬时排放量超过总量控制指标。因此，为防止废水非正常排放对水体水质造成较大冲击，废水处理站出现故障时，立即关闭排水系统，将废水储存在事故池内，同时停止生产，以限制废水处理站的进水。待事故解除后，将废水分批处理后外排。

2）泄漏事件影响分析

废水处理设施及污水管道可能因工人操作失误、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

厂区内废水处理设施及污水管道发生破裂或渗漏，废水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对环境空气产生影响。

废水埋管发生破裂或渗漏，造成地表漫流，直接流入周边地表水，对地表水造成一定的影响；废水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染。

3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理站一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

本污水设计中供电来源于电网，机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力、机械故障造成的事故几率很低。

②场内污水处理站停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

- 8.2风险防范措施

8.2.1污水非正常排放的防范措施

①污水处理站水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

②为使在事故状态下污水处理站能迅速恢复正常运行，主要水工建筑物容积应留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），污水处理设施拟配备30m3应急事故池，项目废水排放量为9.25m3/d，应急状态下能储存3天事故废水，应急事故池大小可行。废水经应急事故池暂存后经污水处理设施处理达标后再进行排放。

③选用优质设备，对污水处理站机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

⑥建立由厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。

⑦主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

8.2.2泄漏事故风险防范措施

①严格按照污水处理站建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满足生产运行要求。

②确定排水管道、污水埋管运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

③当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

④强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故，应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

8.3事故应急预案

企业应制定制定突发环境事件应急预案。

1、制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

2、风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特征，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

3、环境风险应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

1）编制和修改事故应急救援预案。

2）组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

3）检查各项安全工作的实施情况。

4）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

5）在应急救援行动中发布和解除各项命令。

6）负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

7）负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

4、风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

当污水处理站事故不可避免的发生时，应立即启动制定的事故应急处置预案。为了积极应对可能发生的事故排污，建设单位成立应急救援领导小组，组建急救援专业队伍，并组织训练和演练；检查、监督做好污水处理站事故的预防措施和应急救援的各项准备工作、发布和接触应急救援指令。组织、指挥救援队伍，实施救援行动；向生态环境局、水利局和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。具体内容如下：

（1）成立突发环境事件应急指挥部，制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，平时加强对员工的技术培训和演练，建立技术考核档案，管理人员要求有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。

（2）停电或者设备、技术故障等原因停运。积极组织力量维修，关闭进出水闸板，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理站。机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。查明原因。

（3）自然灾害对设备设施、构筑物破坏，造成事故废水外排，应做以下应急处置：

a.组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。

b.故障时及时关闭故障工段两端的闸板，同时关闭站区进水及出水阀门，污水临时存放在收水管网内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理工序。同时，根据大修时间的长短及管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门，通知排入污水处理站的企业控制排水量，确保污水管网中的污水不能积攒过多。

c.暴雨天气：及时关好所有门窗、电气控制柜柜门关好。连续运行格栅并及时清运栅渣。员工应该穿戴好雨鞋、雨衣等防雨用品，准备好手电。d.强风天气：强风来临时应该及时关好所有门窗、电气控制柜柜门关好；对容易被大风吹走的设备、设施应该妥善收好。准备好手电等应急工具器材。密切观察电压、电流变化；一旦有异常情况立即停止该设备的运行。员工切忌站在容易被大风拧断的设备、设施、树木等的下面。

e.下雪天气：下雪时应该及时关好所有门窗、电气控制柜柜门关好。密切观察电压、电流变化；一旦有异常情况立即停止该设备的运行。准备好食盐，以防结冰对设备的损坏。及时清扫主要道路、楼梯、设备运转轨道（包括粗、细格栅轨道）的积雪。员工应该穿戴好劳保，准备好手电等应急工具器材；准备好保暖的材料。

f.打雷天气：打雷时员工切忌站在有较高的构筑物、大树下面，以防被雷击中。密切观察电压、电流变化；一旦有异常情况立即停止该设备的运行。准备好手电等应急工具器材。密切注意公司各个区域有无打雷起火的隐患。

（4）进水水质异常时，应做以下应急处置：发现进水水质持续超标明显时，立即向领导汇报，通知值班人员；立即组织水质监测中心对进水水质、工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验结果对相关工艺流程进行及时调整；发现进水水质超标较严重可能直接影响站区内的污水处理环节时，应立即控制进水水量，并同时上报相关政府单位，联系相关部门立即查找污水源头并采取措施控制超标污水继续进入网管。

（5）设备设施故障导致出水水质异常，应采取以下应急处置。

a.立即上报领导和当班负责人，减少进水口和出水口的水量。

b.立刻安排工艺工程师工艺处理环节仔细观察，分析原由，组织各工段对工艺设备参数进行修改，并向经理报告。

c.若排水超标严重可能影响耒水河的水质时，应立即向相关部门上报，采取必要的措施防止污染事故进一步恶化。

d.若排入河体的污水污染物因子含量较少（超标1倍以内），应保持预警状态，及时通过工艺调整保证出水达标，则依靠洣水河的自净能力可逐渐消除污水对河体的影响。

e.若排入河体的污水污染物因子含量较多（超标2倍），且短时间内无法调整出水至达标排放时，启动本预案。

8.4应急监测

8.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应对事故现场进行应急检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向，对排口下游控制断面进行应急监测。

（1）监测因子

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、动植物油、色度。

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法监测的，应当尽快送至实验室分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与区、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点特征污染物的48h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（5）监测点位

排污口及下游青山河500m、1000m等断面。

8.4.2应急监测人员的防护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

2、应急监测时，至少应有2人同行。

8.4.3建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

8.4.4建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至诉诸法律追责。

# 9入河排污口设置合理性分析

9.1法律法规政策的符合性

### 9.1.1与国家法律相符性分析

（1）与《中华人民共和国水法》相符性分析

本项目排污口所在水域为保留区，不属于饮用水源保护区，不影响河道防洪，入河排污口采用岸边管道排放的方式，排污口设置不在《中华人民共和国水法》条文中禁止之列。项目入河排污口设置满足《中华人民共和国水法》规定要求。

（2）与国务院关于实施最严格水资源管理制度意见的符合性

《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）指出，要严格入河湖排污口监督管理，对排污量超出水功能区限排总量的地区，限制审批新增取水和入河湖排污口。本工程入河排污口位于青山河，根据《湘潭县水功能区划》（2016年），排污口所在河段属于保留区，水质管理目标为Ⅲ类，根据环境质量监测结果，实测断面的所有指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，根据预测计算，目前青山河未超过其水域纳污能力和限制排污总量。则本工程与《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）相符合。

（3）与《中华人民共和国渔业法》相符性分析

根据《中华人民共和国渔业法》相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目排污口设置于青山河，本项目入河排污口不涉及水下爆破、勘探、施工作业，因此符合《中华人民共和国渔业法》相关规定。

### 9.1.2与国家或地方政策相符性分析

（1）国家产业政策符合性分析

项目产品为精制槟榔，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类及淘汰类项目。因此本项目建设符合国家产业政策。

（2）与《入河排污口监督管理办法》符合性分析

①本项目排污口位于青山河左岸岸，受纳水体为青山河，该河段不属于饮用水水源保护区。

②排污口及上下游水域均不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域。

③根据现状补充监测结果论证范围内现状水质较好，能够达到功能区水质要求。

④本项目拟设排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响，不存在不符合防洪要求。

⑤本项目设置的排污口不存在不符合法律、法规和国家产业政策规定的情况。

⑥本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

（3）与《湖南省入河排污口监督管理办法》的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）第十五条，有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

①饮用水水源一级、二级保护区内。

②自然保护区核心区、缓冲区内。

③水产种质资源保护区内。

④省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。

⑤能够由污水系统接纳但拒不接入的。

⑥经论证不符合设置要求的。

⑦设置可能使水域水质达不到水功能区要求的。

⑧其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的。

本工程与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）第十五条情形分析如下：

表9.1-1  与《湖南省入河排污口监督管理办法》第十五条的符合性分析

| 序号 | 《湖南省入河排污口监督管 理办法》 | 本入河排污口情况 | 是否有 该情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区内 | 入河排污口不在饮用水水源保护区内。 | 无 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内 | 不属于自然保护区。 | 无 |
| 3 | 水产种质资源保护区内。 | 不属于水产种质资源保护区内 | 无 |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢 复重建区内 | 不属于湿地公园保育区、恢复重建区内 | 无 |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不 接入的 | 不属于 | 无 |
| 6 | 经论证不符合设置要求的 | 经论证符合设置要求 | 无 |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的 | 入河排污口设置后不影响现有水功能区划水质 现状 | 无 |
| 8 | 其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的 | 无其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规 定 | 无 |

对照上表可知，本入河排污口设置无《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）第十五条所列情形，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》要求。

### 9.2.3水域管理要求的相符性分析

本排污口所在的青山河属于保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标。

正常排放情况下，CODcr、NH3-N、总磷均能满足Ⅲ类水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。

### 9.2.4入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目排污口设置于青山河左岸，青山河两岸堤岸稳固，河道顺直、通畅。污水采用重力自流方式，不会对青山河堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口位于河岸边，采用管道排放。本项目排污口将按防洪标准设计，入河排污口设置符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。

综上所述，本项目入河排污口符合国家相关法律法规、政策要求，符合生态红线、三线一单、水资源管理要求以及水功能区管理要求要求，因此，本排污口设置是可行的。

9.2水生态环境保护目标的符合性

9.2.1水域管理要求的相符性分析

本排污口所在的青山河属于保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标。

正常排放情况下，CODcr、NH3-N、总磷均能满足Ⅲ类水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。

9.3应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

- 9.3.1工程措施

为了保证污水得到有效处理，实现污水达标排放，避免工程运行期间出现污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，提出以下水污染防治措施：

（1）加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。

（2）完善排污口的规范化建设

参照《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）》要求，入河排污口应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置管道段取样点；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。

- 9.3.2管理措施

（1）加强工程运行管理

切实加强自建污水处理站运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

（2）加强培训教育

加强区域水资源及生态环境保护工作，制定水资源及生态环境保护对策措施，以预防或减轻对水生态及水资源可持续利用的不良影响。

（3）定期检修机械设备

加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患。

（4）建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

（5）开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

（6）加强水功能区监督管理

根据水利部《水功能区监督管理办法》，湘潭市生态环境局湘潭县分局应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

（7）对水质的监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》HJ1084-2020，污染源监测计划见表9.3-1。

表9.3-1项目环境监测计划表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测 情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施出口 | 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、 | 季度 | 手工监测 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025） |
|  | 色度 | 半年 | 手工监测 |  |

# 10结论与建议

10.1结论

### 10.1.1入河排污口

（1）入河排污口设置

入河排污口位置：湘潭县石鼓镇垅塅村上田组青山河左岸

入河排污口位置：E112°30′56.928″，N27°30′50.536″

入河排污口类型：新建

排放方式：连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

入河方式：自建管道（管道长度为310m）

纳污水体：青山河

排入的水功能区：保留区，Ⅲ类；

设计排放标准：出水水质执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1直接排放限值。

10.1.2 入河排污口设置影响分析结论

湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置于青山河左岸，尾水排入青山河。项目出水水质执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1直接排放限值。根据排污口上下游常规断面例行监测结果和预测分析可知，由于本项目废水排放量较小，枯水期本企业正常工况下游河段CODCr、NH3-N、TP的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。非正常排放项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。

10.1.3 入河排污口设置合理、可行性

湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，入河排污口不涉及饮用水水源保护区核心区和缓冲区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域。企业废水直接纳污水体为青山河，据调查，本入河排污口下游段为保留区，青山河在接纳本企业排水后，受影响水域范围及受影响程度有限。入河排污口设置后，污染物排放量远小于青山河水功能区纳污总量，不会改变水功能区水质类别，本项目排污口设置不影响邻近其他取水户用水安全，不影响防洪安全，不会对周边水生生态造成重大影响。本工程排污口设置及排放方式合理、可行。

10.1.4 综合结论

排污口的设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）；符合水资源管理要求；符合水功能区管理要求；对防洪及下游农灌不造成影响；不影响第三者权益。在正常排放情况下本入河排污口对青山河水质影响较小。因此，湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置基本合理。

10.2建议

为进一步保护和维持该水域的生态环境质量状况，提出以下几点建议：

（1）按照国家规范排污口的要求，对该排污口进行规范化建设管理。

（2）对入河排污口进行测量，为排污口的数字化、精确化提供支撑。

（3）加强污水处理设施的检查与维护。对污水处理站污水处理设施定期检查、维修，确保处理系统安全稳定运行，尽量避免事故排污发生。

（4）运行管理单位应制定事故排放的应急预案。包括具体技术措施、工程措施和管理措施，同时报相关主管部门备案，并切实在运行中落实。

（5）在企业运行后应按排污许可对污水进行监测，防范进水水质超标导致的尾水超标排放情况，严格执行污水排放标准，确保出水水质稳定达标排放，并把监测结果向主管部门通报。