潭环排决(湘潭县)〔2026〕1号

关于同意设置湘潭县怡和顺科技有限公司

入河排污口的决定书

湘潭县怡和顺科技有限公司:

你公司报送的《湘潭县怡和顺科技有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》）、入河排污口设置申请书等材料已收悉。经审查，该申请符合法定条件，依据《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）等相关规定，参照专家评审意见，同意湘潭县怡和顺科技有限公司排污口设置决定如下:

一、责任主体基本情况

湘潭县怡和顺科技有限公司位于湘潭县石鼓镇垅塅村上田组，社会信用代码：91430321MA4L4Y091B，法人代表为：徐隆，建设湘潭县怡和顺科技有限公司生产线技术改造项目，占地面积5000m2，建筑面积4000m2，现有工程进行槟榔代加工，本次技改新增清洗、煮籽等工序，预计全厂产能为槟榔250吨/a。

二、入河排污口名称、编码、设置地点，污水排放方式、排放去向

入河排污口名称为：湘潭市湘潭县怡和顺科技有限公司排污口；编码为：FP4303211002GY00；排污口设置类型为新建，分类为混合排污口，设置地点为湘潭县石鼓镇垅塅村上田组青山河左岸，地理坐标为东经112.3056928°，北纬27.3050536°；项目自建污水处理站，处理规模为15吨/d，排放量9.61吨/d，生产废水和生活污水经污水处理设施处理达标后通过管道（管道长度约310m）排入青山河，流经16.423km后汇入涓水。

三、入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量，特殊时段的限制排放要求

按照申请数据，湘潭县怡和顺科技有限公司外排入河水量：工业废水6.37吨/d，生活污水2.88吨/d，混合污水排放量9.25吨/d。主要排放的污染因子为常规污染物，化学需氧量、氨氮、总磷入河排放总量分别为0.277吨/年、0.042吨/年、0.003吨/年，不得排放涉及重金属、有毒有机污染物及持久性有毒化学污染物，混合污水经“格栅+隔油调节+絮凝沉淀+斜管沉淀+微纳米臭氧氧化系统+曝气+膜处理+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+植物净化”处理后，需达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）水污染排放限值要求。

四、信息公开要求

根据《入河排污口监督管理办法》要求，该入河排污口的相关信息应以标识牌、二维码或显示屏等方式在入河排污口处信息公开。

五、水污染事故应急预案以及环境风险防范措施

制定完善突发水污染风险防控体系与应急处置预案，配套设置总排口废水排放截断阀和事故应急池，强化非正常和事故状况下废污水应急处置措施，确保非正常和事故状况下废污水不得排入青山河。

六、水生态环境保护措施

（一）落实《论证报告》中提出的各项生态环境保护措施，定期对污水处理设施进行检查、维护，确保污水处理设施正常运行、出水水质稳定达标排放。

（二）你公司应建立入河排污口使用管理台账，委托有资质的单位开展入河排污口定期监测，监测要求及频次按照排污许可的要求执行，并保存原始监测记录，接受我局的日常监督检查。

七、其他要求

（一）入河排污口试运行满3个月，正式投入使用前， 你公司应进行入河排污口自行验收，验收合格后方可投入运行。

（二）入河排污口设置地点、排放方式、排放量和特征污染物等发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理相关审批手续。

（三）在入河排污口设置审批文件有效期内入河排污口责任主体名称、法定代表人（主要负责人）及联系方式发生变化的；入河排污口责任主体住所、生产经营场所地址发生变化，但入河排污口位置未发生变化的。入河排污口责任主体应自变更之日起三十日内提交变更申请。

（盖  章）

2026年3月 3日