潭环审(湘潭县)〔2026〕6号

关于《湘潭彬海塑业有限公司年产150吨聚乙烯膜（保护膜/包装膜）建设项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭彬海塑业有限公司：

你公司由湖南振澜环保有限公司编制的《湘潭彬海塑业有限公司年产150吨聚乙烯膜（保护膜/包装膜）建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关附件材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭彬海塑业有限公司拟投资500万元，选址于湘潭天易经开区柏屹自主创新园一期4栋已建标准化厂房内，建设年产150吨聚乙烯膜（保护膜/包装膜）项目。项目总占地面积2960m2，主要建设内容包括：生产车间、办公区、仓库及相关公辅工程和环保设施等。主要产品方案包括：包装膜135t/a、保护膜15t/a。主要生产设备包括：淋膜机组1台、淋膜机组1台、印刷机组1台、缠绕膜机组1台、气泡膜机组1台、吹膜机组1台、分切机3台等环保设施。主要原辅材料及能源消耗包括：聚乙烯塑料薄膜80t/a、编织布15t/a、无纺布10t/a、EVA卷材13t/a、热熔胶12t/a、水性油墨7.1t/a、聚乙烯颗粒15.2t/a、印刷铜板0.01t/a、水455t/a、电5万kw•h/a等。包装膜主要生产工艺包括：分切、印刷、烘干、淋膜、刷胶覆膜、成品等；保护膜主要生产工艺包括：熔融、挤出、分切、成品等。

该项目符合国家相关产业政策，根据天易经开区联合预审会议纪要和环评结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。厂区内必须使用天然气、液化气或电等清洁能源。加强车间废气收集和处理，严格控制废气无组织排放。印刷、烘干工序产生的废气经密闭负压收集，淋膜、气泡膜、缠绕膜、吹膜、刷胶覆膜工序产生的废气分别经集气罩收集，采取二级活性炭吸附处理后，通过1根不低于15米高排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃（VOCs）排放确保达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中排放限值标准，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值。厂界非甲烷总烃无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9中排放限值,挥发性有机物无组织排放达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2中排放限值，臭气浓度确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建限值。厂区内VOCs无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区内排水管网。项目冷却废水经循环水池处理后循环使用，不得外排。生活污水经隔油、化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和湘潭县第一污水处理厂进水水质接纳标准后排入城市污水管网。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物污染防治工作。不合格产品、废包装材料、废边角料等一般固废分类收集后，可外售回收单位综合利用。废印刷版、废活性炭、废水性油墨桶、废胶内包装材料、废机油、废机油桶、含油抹布手套等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

6、严格控制项目原料的种类及来源，不得对外收购其它废塑料、废边角料进行加工生产。

三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，该项目实施后，主要污染物年排放总量为：VOCs≤0.433t/a(有组织0.208t/a)。

四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2026年3月30日