潭环审(湘潭县)〔2026〕8号

关于《湘潭市研碳科技有限公司年回收再利用100吨碳纤维保温料项目环境影响报告表》的审批意见

湘潭市研碳科技有限公司：

你公司由湖南捷正环保科技有限公司编制的《湘潭市研碳科技有限公司年回收再利用100吨碳纤维保温料项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湘潭市研碳科技有限公司拟投资150万元选址于湘潭天易经开区贵竹路以西、黄莺路以北(租赁湘潭珺旭科技有限公司2#厂房内)，建设年回收再利用100吨碳纤维保温料项目，仅为配套回收处理湖南飞欧特新材料有限公司生产产生的碳纤维保温边角料。总占地面积1460m2，主要建设内容包括：生产车间、办公区、储存区等配套环保工程。主要产品方案及规模包括：碳纤维保温料结构件150t/a。主要生产设备包括：粉碎机1台、混料机2台、压胚机1台、电烘干箱1台等环保设备。主要原辅材料及能源消耗包括：碳纤维保温料边角料100t/a、酚醛树脂粉50.68t/a、压胚磨具10个、润滑油0.05t/a、水200t/a、电5万kW·h等。主要工艺流程包括：投料、粉碎、搅拌混合、压胚、烘干、自然冷却、成品。

该项目符合国家相关产业政策，根据天易经开区意见和环评结论，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行建设。

二、在项目营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。厂区内必须使用天然气、液化气或电等清洁能源。加强车间废气收集和处理，做好生产和储存场所密闭措施，严格控制废气无组织排放。优化运输路线，在运输、装卸过程中须采取相应措施防止扬尘的产生；定期对厂区内地面进行清扫，原料及产品须入库放置，不得露天堆放；确保厂界颗粒物无组织达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。粉碎工序在密闭车间内进行，产生的粉尘经管道收集，采取脉冲布袋除尘器处理；投料、搅拌产生的粉尘经集气罩收集，采取脉冲布袋除尘器处理；均通过1根15米高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放浓度确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网。项目无生产性废水产生，生活污水经隔油、化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和湘潭县第一污水处理厂进水水质接纳标准后排入城市污水管网。

3、噪声污染防治工作。优化厂区内设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物污染防治工作。除尘器收集粉尘回用于生产工序；废包装袋分类收集后，外售回收单位综合利用。废液压油、废液压油、废油桶、含油手套及抹布等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按相关要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，严防各类环境风险事故的发生。

三、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

四、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2026年4月8日