潭环审(湘潭县)〔2026〕9号

关于《湖南沃地生态肥业有限公司增建5万t/a肥料新生产线暨一期老线热风炉燃料升级建设项目环境影响报告表》的审批意见

湖南沃地生态肥业有限公司：

你公司由湖南国网环境科学研究院有限公司编制的《湖南沃地生态肥业有限公司增建5万t/a肥料新生产线暨一期老线热风炉燃料升级建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)及相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南沃地生态肥业有限公司位于湘潭县杨嘉桥镇华东村，原“年产20万吨肥料生产线建设项目”已于2019年4月通过环评审批（潭县环审字〔2019〕43号），2020年3月完成了竣工环境保护自主验收(一期)。现公司拟投资1000万元，在现有厂区车间内（不新增用地）将原环评中二期未建设的“5万t/a挤压/掺混肥生产线” 改为“5万t/a肥料新生产线暨一期老线热风炉燃料升级”，总产能不变（20万t/a）。主要建设内容包括:(1)增建1条5万t/a团粒法颗粒肥新生产线。主要新增产品包括:颗粒有机肥1万t/a、颗粒生物有机肥1万t/a、颗粒有机无机肥1万t/a、颗粒测土配方肥2万t/a。主要原辅材料及能源消耗包括:氯化铵14400t/a、磷酸一铵6700t/a、磷酸二铵3400t/a、粉状有机肥(外购)17400t/a、氯化钾2500t/a、尿素5600t/a、生物菌剂10t/a、包膜油150t/a、防结粉50t/a、海泡石/膨润土750t/a、润滑油0.2t/a、生物质颗粒1800t/a、电60万kw•h/a、水2250t/a。主要生产设备包括：自动配料系统1套、原料破碎机1台、转鼓造粒机1台、转筒式烘干机2台、转筒式冷却机2台、圆筒筛1台、双层振动筛1台、大颗粒定量破碎机2台(一备一用)、包膜机1台、高位码包机1台、原料输送皮带机8条、斗链式提升机6套、链条炉排热风炉1台等。主要生产工艺包括：配料、混料破碎、转鼓造粒、烘干、冷却、圆筒筛分、包膜抛光、计量包装等。(2)一期10万t/a团粒法复混肥老生产线热风炉燃料升级，燃料由无烟煤(1000t/a)改为生物质颗粒(1820t/a); 老线产品及生产规模、原辅料消耗、生产工艺与设备、环保设施等均无变化，仅限于单纯的热风炉燃料升级。

该项目符合国家相关产业政策，根据环评结论及专家审查意见，经现场勘察，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列内容进行改建。

二、项目在营运期间，建设单位必须认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，落实环保“三同时”措施，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、废气污染防治工作。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，确保大气污染物排放满足国家和地方相关标准。加强工艺废气收集和处理，做好生产和储存场所密闭措施，严格控制废气无组织排放。新线造粒尾气、烘干废气经“旋风除尘+重力沉降+旋流板塔洗涤+除雾”处理后，通过15米高排气筒（DA005）高空排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度达到《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中要求；氨、硫化氢排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准要求。新线冷却尾气经“旋风除尘+重力沉降+旋流板塔洗涤+除雾”处理后，通过15m高排气筒（DA006）高空排放，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级排放标准要求。老线热风炉燃料升级后，烘干尾气经现有处理设施“旋风+重力沉降+旋流板塔洗涤+除雾”处理后，由现有35m高排气筒(DA001)高空排放，颗粒物、SO2、NOx排放确保达到《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中要求；氨、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放要求。生物质锅炉烟气经“多管除尘+高温布袋除尘”设施处理后，由现有35m高排气筒(DA001)高空排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉排放浓度限值。厂界无组织颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级(新扩改建)限值要求。项目须按照相关规定要求安装自动监测装置。

2、废水污染防治工作。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网。厂区设置雨水收集池、沉淀池。所有生产性废水均不外排，物料调湿、除尘废水、锅炉锅炉软水制备设施弃水等废水循环使用；生活污水经化粪池处理后回用于现有粉状有机肥生产线堆肥工序。

3、噪声污染防治工作。优化厂区设备布局，选用低噪声设备，并采取隔音、降噪和减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物污染防治工作。除尘灰、灰渣、废水沉淀池沉渣收集后回用于生产；废包装袋等一般固废分类收集后，外售回收单位进行综合利用；废润滑油、废矿物油桶等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理并报县分局备案，危废暂存间须按要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等;生活垃圾分类收集后，定期交由当地环卫部门妥善处理。

5、环境风险防范工作。严格履行建设单位环保主体责任，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。制定突发环境事件应急预案和定期监测制度，杜绝环境污染事故的发生。

三、根据湘潭市生态环境局总量部门核定，项目改扩建后，全厂主要污染物总量排放指标为：SO2≤4.1t/a、NOX≤12.2t/a。

四、项目启动生产设施或实际排污之前，须取得排污许可手续，并按照规定依法开展竣工环境保护验收工作。

五、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方才开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

（盖 章）

2026年4月14日