湘潭天易经济开发区

生态环境管理2025年度

自

评

估

报

告

2026年3月

目录

一、园区概况	2

二、环境管理情况	3

（一）规划环评批复要求落实情况	3

（二）生态环境分区管控总体管控要求落实情况	9

（三）水环境管理	14

（四）大气环境管理	16

（五）土壤环境管理	17

（六）固体废物管理	18

（七）投诉管理	18

（八）园区信用评价	18

# 湘潭天易经济开发区生态环境管理

# 2025年度自评估报告

一、园区概况

湘潭天易经济开发区园区位于湘潭市湘潭县，园区代码S437023，园区级别为省级工业园区，主导产业（湘发改函［2013］83号）：先进装备制造、农产品精深加工；（湘环评函[2014]122号）：以先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业为主导，辅助发展新型金属材料、新能源材料、节能环保型建筑新材料和节能环保产业；六部委公告2018年第4号：食品、装备制造。

1992年民政部（民行批[1992]65号）、湖南省人民政府（湘政函[1992]67号）批准湘潭县县治从湘潭市区移址易俗河镇，同年11月18日，经湖南省体改委（湘体改字[1992]138号）和湖南省人民政府（湘政发[1994]5号）批准，在易俗河镇设立经济开发区，规格为省级，规划面积为26km2，成为湖南省为数不多的县城与开发区一体化建设区域。2003年6月～2004年10月，通过土地市场清理整顿后，开发区规划审核面积为11.93km2。2005年申报为湖南湘潭易俗河经济开发区。2006年国家发改委[2006]8号公告再核减非工业用地面积2.5km2，保留面积9.43km2。2012年再次进行调整，调整后面积为10.14km2。2022年《湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布湘潭天易经济开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号），湘潭天易经开区核定范围为10.6702km2。根据省发展改革委《关于同意湘潭天易经济开发区开展扩区前期工作的函》(湘发改函〔2023〕91号）原则同意将339.42公顷依扩区程序调入四至边界范围，扩区后湘潭天易经开区总面积为14.0646km2。

园区规划环评批复（含调扩区、跟踪评价）情况2014年11月13日取得原湖南省环境保护厅出具的《关于湖南湘潭天易经济开发区扩区与调整区位环境影响报告书的批复》，批复文号（湘环评[2014]122号）；2019年8月委托第三方机构（湖南葆华环保有限公司）开展了环境影响跟踪评价，2022年3月25日报告通过省评估中心组织的专家评审会，2022年9月7日取得了湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函（湘环评函[2022]88号）；2022年9月7日取得了湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函（湘环评函[2022]88号）。

2026年3月4日取得了湖南省生态环境厅关于湖南湘潭天易经济开发区总体规划环境影响书审查意见的函（湘环评函[2026]8号）。

园区经济发展概况：截止2025年底，园区已入园企业数量354个，本年度内新入园企业数量19个，本年度清退企业数量0个。园区内已完成环评批复手续企业数量354个，本年度新增项目环评批复24个。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量325个，本年度新增环保竣工验收企业数量28个，园区内已完成应急预案备案手续企业数量71个。园区内已取得排污许可证企业数量90个，其中重点管理的企业数量29个，简化管理企业数量61个。登记管理企业数量214个。

园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量/，氨氮/，二氧化硫/，氮氧化物/，VOCS / t/a，其他 / t/a。

二、环境管理情况

## （一）规划环评批复要求落实情况

园区规划环评批复（湘环评函[2026]8号）主要针对园区近期规划提出环保控制性要求，具体要求落实情况见表1。

表1  经开区规划环评批复要求落实情况

| 规划环评落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规划环评批复要求 | 批复落实情况 |
| 1 | 优化空间功能布局。 园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对周边居住及社会服务功能的影响。核心区（区块一）部分区域与已有居住区工居混杂，在紧邻集中居住区的工业地块应限制新引入异味大、气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染管控。加强规划居住用地上的现有 8 家工业企业环境监管，不得原址改扩建及新增污染物排放。 | 经开区现状功能分区明确，工业用地与居住用地之间已隔离，产业相对集中，园区北部未新引进气型污染企业。为确保居住用地生态环境，距离居民过近的湘潭埃索凯生化科技有限公司已退出天易经开区。 |
| 2 | 严格项目环境准入。 园区产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行园区的产业定位和生态环境准入清单。 | 经开区入园项目选址均符合湖南省湘江保护条例、经开区总体规划、用地规划、环保规划及产业定位总体要求；未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；未新引进三类工业和外排水污染物涉及重金属和持久性有机物的项目；入园企业均严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，排污浓度、总量均满足达标排放和总量控制要求；按报告书要求对现有园区及调扩区域内不符合产业定位，涉及重污染企业正在逐步清理（如湘易玻璃厂已清退）。 |
| 3 | 强化污染物排放管控。 完善污水管网建设，加快调蓄工程改造工作，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产废水及生活污水应收尽收，排入污水处理厂处理。园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。 核心区 (区块一) 部分区域 (玉兰路以东、贵竹南路以北) 生活污水及生产废水进入湘潭县第一污水处理厂处理达标后排入邯郸港后进入湘江。该污水处理厂入河排污口涉及湘江湘潭段野鲤国家级水产种质资源保护区的实验区，须根据国省相关文件要求，尽快完善入河排污口审批手续，于 2026 年 3 月底前取得入河排污口批复。核心区 (区块一) 内现有 5 家企业生产废水进入吴家巷工业污水处理站处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466) 后，由专用管道输送至湘潭县康大工贸有限公司作冲渣循环用水，不外排。湘潭县康大工贸有限公司停产或非正常生产情况下，上述 5 家企业须同步停产。该区块北部区域属于湘潭县老城区，雨污分流管网体系不完善，湘潭县第一污水处理厂存在超负荷处理情况，同时湘潭县第一污水处理厂向湘潭县第二污水处理厂调蓄工程无法达到设计规模，须加快对第一污水处理厂纳污范围雨污分流改造，加强两处污水处理厂之间调蓄工程的运维工作，并在 2026 年 3 月底前完成烟塘泵站改造等相关工作。 核心区 (区块一) 部分区域 (玉兰路以西、贵竹南路以南) 及东城片区 (区块二) 生活污水及生产废水进入湘潭县第二污水处理厂处理达标后排入京竹渠后进入涓水。 | 经开区排水实施“雨污分流”，吴家巷工业园建设一个污水处理站，部分重金属废水经污水处理站处理后，交康大工贸循环利用，不外排；经开区工业废水及生活污水经现状管网收集进入湘潭县第一污水处理厂处理或湘潭县第二污水处理厂，一污出水水质已提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，二污出水水质已提标至地表《水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，管控区内管网已配套到位。 |
| 4 | 园区须加强大气污染防治。 严格落实《产业结构指导目录》等政策文件关于淘汰落后生物质锅炉的要求，使用清洁能源，从源头减少大气污染物产生。园区企业须采用高效、稳定、成熟的环保技术和设施，限期淘汰水膜除尘、湿法除尘一体化等现有低效类治理工艺，加强对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、酸雾等污染物的治理，确保污染物达标排放。VOCs 排放企业须推行低挥发性有机物原辅材料替代，加强无组织挥发性有机物排放控制，采用高效治理技术，限期淘汰光催化、光解、低温等离子体等低效类技术。加强对恶臭异味的防治，对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的重点企业要安装在线监测系统。严格无组织排放控制，针对物料储存、输送、装卸、投料等无组织排放环节，园区须制定统一的管控规定，督促企业采取密闭等防控措施，采取合适的收集处理方式。园区道路实施硬化并定期清扫洒水，车辆冲洗上路，最大程度减少扬尘污染。严格监管重点排放企业，确保其处理设施稳定运行，严格落实重污染天气应急减排措施要求和大气污染防治特护期的相关减排要求。 | 天易经开区已完成现有燃煤锅炉改造；入园企业均严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”管理制度，重点废气排污企业设置在线监控设施，基本做到达标排放；功能布局合理，北部居住用地区域未新引进气型污染企业。 |
| 5 | 园区须建立固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，鼓励园区配套建设 1 个危废处置项目，原则上支持园区配套建设 1 个危废利用项目。园区应督促企业落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599) 和《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597) 要求，严格按照国家有关规定妥善处理危险废物，分级分类强化日常环境监管。按照国家《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》要求，强化新污染物管控。 | 经开区已做好工业固体废物和生活垃圾处理，建立了统一的固废收集、贮运、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；规范了固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废已按国家有关规定综合利用或妥善处置。 |
| 6 | 园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动园区内重点企业完成清洁生产审核，落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管。 | 设立了经开区环境管理机构，建立了环境风险事故防范措施和应急预案。 |
| 7 | 依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，定期开展园区及周边土壤、地下水环境质量监测。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设与运维，进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。督促排污单位按要求安装视频监控设备，实现对检测活动过程和监测设备运行情况的监控。园区须跟踪监测污水处理厂尾水排放受纳水体的环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响。园区须督促现有 11 家和后续新增的环境监管重点单位，按照《环境监管重点单位名录管理办法》的要求履行自行监测、信息公开等法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。 | 经开区按照要求制定了新的园区年度环境监测计划。 |
| 8 | 落实环境风险防控措施，配套建设相应规模的事故废水应急池，确保事故状态下事故废水不排入外环境。及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动重点风险企业突发环境事件应急预案编制和备案工作。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。 | 设立了经开区环境管理机构，建立了环境风险事故防范措施和应急预案。 |
| 9 | 园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，做好园区开发过程中的居民搬迁安置工作，避免发生居民再次安置和次生环境问题。具体建设项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，对完成环评所提防护距离要求的建设项目，园区应确保其不得投产。 | 经开区按照要求制定了拆迁安置方案，《湘潭天易示范区集中土地房屋拆迁和货币安置暂行办法》潭天易管发[2012]3号，并逐步落实移民生产生活安置工作，防止移民再次安置和次生环境问题。 |
| 10 | 园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染。 | 经开区建设过程中，已落实规划及报告书的生态保护、景观设计和功能分区，已落实保留一定的自然山体绿地；对经开区内施工企业要求设置围挡、护坡等措施，对裸露地面及时恢复植被、防止水土流失。 |
| 11 | 园区规划必须与区域宏观规划相协调，如区域宏观规划进行调整，园区规划须作相应调整并进行环境可行性论证。加强园区规划环评与项目环评的联动，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。 | 经开区建设过程中，已落实规划及报告书的生态保护、景观设计和功能分区，已落实保留一定的自然山体绿地；对经开区内施工企业要求设置围挡、护坡等措施，对裸露地面及时恢复植被、防止水土流失。 |

根据园区规划环评要求，园区自行监测计划详见表2。

表2  天易经开区环境质量规划环评监测计划及落实情况

| 监测 项目 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 青光村 | 甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、硫酸雾、HCL、非甲烷总烃、挥发性有机物 | 每年冬季监测一次，每次监测7天 | 环境影响评价技术导则附录D标准 |  |
|  | 城塘社区居委会 |  |  |  |  |
|  | 新屋里 | 甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、挥发性有机物非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 赤湖村 |  |  |  | / |
| 水环境 | 涓水：湘潭县第二污水处理厂排污口上游500m | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氦、总磷、 挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、氯化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铊、镍 | 丰、平、枯各采样一次 | GB3838-2002Ⅲ类 |  |
|  | 涓水：湘潭县第二污水处理厂排污口下游2000m |  |  |  |  |
|  | 湘江：湘潭县第一污水处理厂排污口上游500m | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氦、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、氯化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铊、镍 |  |  |  |
|  | 湘江：湘潭县第一污水处理厂排污口下游2000m |  |  |  |  |
|  | 向东渠与天易大道交汇处 | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氦、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、氯化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅 |  |  |  |
| 地下水 | 青光村 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氟化物、铅、镉、铁、锰、砷、汞、六价铬、铊、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42- | 一年两次，采样一次 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |
|  | 赋江村 |  |  |  |  |
|  | 水竹湾村 |  |  |  |  |
|  | 茅塘 |  |  |  |  |
|  | 婆婆塘 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氟化物、铅、镉、铁、锰、砷、汞、六价铬、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42- |  |  |  |
| 噪声 | 居住区、学校等敏感点 | 等效连续A声级 | 每年1~2次，每次2天（昼、夜） | GB3096-2008中2类标准 | 布点按环境噪声和交通监测规范进行，定期进行园区的交通噪声和区域声环境监测 |
| 土壤 | 曾家围子 | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌、铊 | 一年一次 | GB15618-2018 |  |
|  | 谈书湾 |  |  |  |  |
|  | 麻坡 |  |  |  |  |
|  | 新屋里 | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌 | 一年一次 | GB15618-2018 |  |
| 底泥 | 邯郸港汇入湘江处下游2000m | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | 一年一次 | / |  |
|  | 涓水大桥 |  |  | / |  |

根据湘潭天易经济开发区环保管家项目的服务内容，友谊国际工程咨询股份有限公司委托湖南至正环境有限公司，湖南瑞鉴检测有限公司对园区大气、地表水、土壤、地下水、噪声、底泥环境质量进行监测，已落实园区规划环评自行监测计划的要求。

湘潭县生态环境监测站每月对涓水入湘江口断面24项常规监测和镍、钒、铊、钴、锑、锰等6项重金属监测，对湘江五星（一水厂）断面进行24项常规监测，有效反映了经开区区域地表水环境质量达标情况。

经开区内各企业根据各建设项目环境影响评价报告、排污许可证等要求制定自行监测方案并实施；开发区的重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

## （二）生态环境分区管控总体管控要求落实情况

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相关文件，明确了湘潭天易经济开发区生态环境分区管控总体管控要求，见下表3。

表3 湘潭天易经济开发区生态环境分区管控总体管控要求落实情况

| 管控对象 |  |  | 基本内容 | 管控要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 水环境优先保护区 |  | 水产种质资源保护区所在水环境优先保护区域 | 1、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及围湖造田等投资建设项目；可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改（扩）建，且不得对水产种质资源保护区水域造成污染。 2、在水产种质资源保护区附近新、改、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染；在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 | 1、湘潭县第二污水处理厂目前已完成提质改造，改造后的工艺为预处理、A2/O生化处理、深度处理、紫外消毒工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》。（GB18918-2002）中一级标准A标准，再经人工湿地深度处理后溢流进入京竹渠，最终进入涓水。尾水流经3.2km汇入湘江，间接纳污水体湘江为湘江湘潭段野鲤国家级水产种质资源保护区的实验区。现状处理规模2.5万m3/d，已取得入河排污口设置批复。扩建规模为2.5万m3/d，已取得环评批复，目前正在建设过程中。 2、湘潭县第一污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后排入湘江，排污口位于湘江湘潭段野鲤国家级水产种质资源保护区的实验区。现状处理规模为5万m3/d，未取得入河排污口设置批复。（湘潭县第一污水处理厂依托邯郸港排污口，设立于1992年，建设之初没有要求办理入河排污口论证审批手续）。 |
|  | 农用地优先保护区 |  | 永久基本农田区域 | 1、禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区内建密、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。鼓励农业生产者对其经营的永久基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。向永久基本农田保护区提供肥料和作为肥料的城市垃圾、污泥的，应当符合国家有关标准。 2、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。对安全利用类农用地地块以及周边地区采取环境准入限制，严格控制新建、改建、扩建可能造成农用地土壤污染的项目。 3、基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。永久基本农田范围内矿产资源勘查开发项目应符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》有关规定。 4、严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建增加重金属污染排放的项目现有相关企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 5、控制农业面源污染。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动。 6、依法落实耕地利用优先序，实施耕地种植用途管控，永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地，严格控制一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。利用卫星遥感、铁塔视频、大数据等信息化手段，监测耕地种植用途变化动态，开展日常巡查和核查，对耕地种植用途改变做到早发现、早制止，严格防止耕地“非粮化”。 | 1、园区规划不涉及基本农田，本次扩区规划范围紧邻基本农田。园区企业禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、固废。 2、对于园区规划边界紧临的基本农田，园区开发严格执行《基本农田保持条例》的管控要求。 |
| 重点管控单元 | 大气环境重点管控区 | 受体敏感区 | 城镇中心及集中居住、医疗、教育等区域 | 1、禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2、鼓励城市建成区实行集中供热。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建分散燃煤锅炉，集中供热管网覆盖前已建成使用的分散燃煤锅炉应当限期停止使用。 3、在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。 | 1、天易经开区发展先进装备制造、食品医药、新材料产业。未在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2、园区引入湘潭聚森清洁能源供热有限公司作为集中供热公司，项目已建成投入运行，供热管线目前建设长度约10km，覆盖的企业包括伍子醉槟郎、胖哥槟郎、小龙王槟郎、珠江啤酒、宏兴隆食品、湖南金风食品、鸿益食品厂、湖南食掌柜农业科技有限公司、湖南福熙食品有限公司等。 3、在大气污染重点区域建成区内禁止新建、扩建重污染企业。 |
|  |  | 高排放区 | 环境空气二类功能区中的工业集聚区域 | 1、严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 2、加强重污染天气应急响应，修订完善并持续更新重污染天气应急预案，细化应急减排措施，实施应急减排清单化管理。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。 3、加强新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放行业项目准入管理，严格落实污染物排放区域削减要求和减量替代办法，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs 产生。 4、在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目应当按照国家和省有关规定开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。 | 1、入园企业要求根据相关管理条例要求办理环境影响评价、环保设施“三同时”、排污许可等管理手续，污染物落实总量控制、污染物达标排放，重点污染源企业根据要求落实在线监测要求。 2、大气污染防治特护期园区加强涉气工业企业环境监管，加强“散乱污”企业整治，加强环境监测，积极应对重污染天气，统一应急减排措施，园区编制应急减排项目清单，制定合理的工业源减排措施，园区重点污染源企业制订重污染天气减排“一厂一策”实施方案。 3、严格环境准入，实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物须实行倍量削减替代。园区严格限制、包装印刷、工业涂装、家具制造等高VOCs排放建设项目。实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 4、园区内的包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。 |
|  | 水环境重点管控区 |  | 省级以上产业园区所属水环境控制区域 | 1、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2、建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 3、建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 4、制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 1、湘潭县第一污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后排入湘江；湘潭县第二污水处理厂出水主要指标达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》二级标准，其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准，再经人工湿地深度处理后溢流进入京竹渠，最终进入涓水；吴家巷工业园建设一个污水处理站，两家涉重金属废水经污水处理站处理后达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表3标准后通过专用管道输送至康大工贸循环利用，不外排。 2、根据现状监测和收集监测数据可知，总磷等满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、园区建立健全重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 4、园区内的农副食品加工、有色金属行业实施专项治理方案，实施清洁化改造。 |
|  | 土壤环境风险重点管控区 |  | 建设用地污染风险重点管控区，含重金属污染防治重点区域及疑似污染地块 | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 3、未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4、加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 5、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在省内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 6、针对重金属污染防治重点区域，实施“目标导向”的重点区域分类管理。深化“一区一策”、分区指导原则，实施差异化目标管理，深入推进区域环境综合整治。 | 1、入园企业严格执行行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、园区建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 3、禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 4、园区加强涉及重金属排放企业的污染防控，严格执行重金属污染物排放标准落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 5、园区新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在省内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 6、针对重金属污染防治重点区域，深入推进区域环境综合整治。 |
|  | 能源利用重点管控区 |  | 各城市建成区划定的高污染燃料禁燃区 | 1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2、强化禁燃区管控，推进散煤替代。优化调整高污染禁燃区范围，严厉查处禁燃区内煤炭燃用行为。 | 园区目前已淘汰燃煤锅炉，使用天然气、生物质等清洁能源。 |

## （三）水环境管理

1、污水处理设施建设情况

园区依托城镇污水处理厂2个，园区污水管网覆盖率为100%，依托的城镇污水处理厂名称为湘潭县顺业污水处理厂（湘潭县第一污水处理厂）、湘潭县北控天意水质净化有限公司（湘潭县第二污水处理厂），另园区建设吴家巷工业园污水处理站。

（1）湘潭县顺业污水处理厂总设计规模为日处理污水5万m3，分两期建设，一期采用改良型卡努赛尔2000型氧化沟污水处理工艺；二期采用微曝氧化沟的处理工艺。一期工程于2009年10月通过市环保局组织的环保竣工验收；二期工程于2013年6月动工建设，并于2014年1月23日开始试运行，7月6日组织进行竣工验收，8月15日通过环保验收，12月1日进入正式运营。实际日处理水量5.35万m3/d，负荷率107%。在线监测达标率100%，园区范围内雨水管网覆盖率100%。

（2）湘潭县北控天意水质净化有限公司（湘潭县第二污水处理厂）总设计规模为5.0万m3/d，分两期建设，一期工程设计规模为2.5万m3/d，远期新增设计规模为2.5万m3/d。2019年1-10月份，日均处理水量0.8943万m3，湘潭一污至二污调水工程6月份投入试运行，经过了设备调试等，11月2日开始24小时投入运行，日调水量约1.4万m3/日，实际日处理水量合计1.995万m3/d，负荷率79.8%。

一期、二期工程生化处理采用A/A/O工艺，深度处理采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，处理后出水采用紫外线消毒后，排入人工湿地，通过植被的吸引，实现进一步净化，经京竹闸排入涓水。污泥处理采用板框压滤，经脱水至60%后外运作进一步处置。2019年6月1日，一污至二污调水工程投入使用，7月12日湘潭县北控天意水质净化有限公司一期工程通过了项目竣工环境保护“三同时”验收。在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。

（3）吴家巷工业园污水处理站主要处理湘潭县吴家巷工业园中湖南信诺颜料科技有限公司、湘潭县楚润碲业有限公司产生的涉重废水、废液。处理后的废水通过专用管道输送至湘潭县康大工贸有限公司作冲渣水循环用水，不外排。吴家巷工业园污水处理站设计处理规模230m³/d，实际处理规模35.62m³/d，污水处理工艺为絮凝沉淀+过滤工艺，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。

2、园区工业废水污染物排放情况

园区内涉及工业废水外排企业数量26个，工业废水总排放量3083.41m³/d，外排污水纳管企业数量26个，污水集中处理比例100%（按外排水量计）。

园区年度水污染物总排放量：化学需氧量85.32t/a，氨氮4.02t/a，其他因子（重金属等）/t/a。

重点企业在线监控设施具体情况见表4。

表4  废水污染源在线监控安装情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 点位 | 项目 | 是否联网验收 | 监控平台名称 | 运营公司 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南珠江啤酒有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 （总磷、总氮） | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 湖南益伦环境工程有限公司 | 达标 |
| 2 | 湖南胖哥耀晨食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 3 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 4 | 湖南小龙王食品有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、pH值、流量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 达标 |
| 5 | 湖南皇爷实业有限公司 | 总排口 | COD、氨氮、流量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南盈展环境科技有限公司 | 达标 |
| 6 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 总排口 | 六价铬、总铜、pH | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台 | 湖南贝克特环保科技有限公司 | 达标 |

经开区的废水重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

3、地表水环境质量监测情况

湘潭县顺业污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称湘江五星（一水厂)，水功能区划Ⅱ类，监测达标率100%，超标因子/，最大超标倍数/倍。

湘潭县北控天意水质净化有限公司排污口下游最近的地表水水质管控断面名称涓水入湘江口，水功能区划Ⅲ类，监测达标率100%，超标因子/，最大超标倍数/倍。

4、“双源”地下水监测建设情况及监测结果自评

目前，园区无“双源”地下水监测。

5、园区内涉及黑臭水体情况

园区不涉及黑臭水体。

## （四）大气环境管理

1、园区涉及工业废气企业污染物排放情况

园区内涉及工业废气外排企业数量44个（环统数据），大气质量监测达标率100%，超标因子无，最大超标倍数/倍。大气污染物总排放量：二氧化硫20.124t/a，氮氧化物26.61t/a，VOCS683.35432t/a，其他 / t/a。经开区涉气重点企业在线监控设施具体情况见表5。

表5  废气污染源在线监控安装情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 点位 | 项目 | 是否联网验收 | 监控平台名称 | 运营公司 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭县康大工贸有限责任公司 | 回转窑排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 达标 |
| 2 | 湘潭县亿鑫锌业有限公司 | 回转窑排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 达标 |
| 3 | 湖南森泰生物科技有限公司 | 总排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南益伦环境工程有限公司 | 达标 |
| 4 | 湖南新向维包装有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2(长天平台） | 泽睿环保科技有限公司 | 达标 |
| 5 | 湖南国雅彩印有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南世纪天源环保技术有限公司 | 达标 |
| 6 | 湖南彩达包装印务有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南世纪天源环保技术有限公司 | 达标 |
| 7 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 | 总排口 | 非甲烷总烃、温度、流量、湿度、压力、含氧量 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 泽睿环保科技有限公司 | 达标 |
| 8 | 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 总排口 | SO2、NOX、颗粒物、温度、湿度、流量、含氧量、压力 | 是 | 湘潭市污染源自动监控管理平台（力合平台） | 湖南盈展环境科技有限公司 | 达标 |

经开区的废气重点污染源纳入了“重点污染源自动监控于基础数据库系统V3.2”(西安长天)和“湘潭市污染源自动监控管理平台“(力合科技（湖南）股份有限公司)在线监控，企业自身例行监测，全面系统掌控园区建设、发展过程中的环境质量的变化。

## （五）土壤环境管理

1、土壤环境监测

园区于2025年委托湖南瑞鉴检测有限公司对赋江村（旱地）、山塘湾（旱地）、青光村（旱地）和康大工贸附近绿地四个点位进行了土壤环境质量监测。

根据检测报告，赋江村（旱地）、山塘湾（旱地）、青光村（旱地）三个监测点位的监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他标准限值，达标率100%；康大工贸附近绿地的监测因子《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值，达标率100%。

2、污染地块情况

园区内涉及污染地块数量0个。

## （六）固体废物管理

园区一般工业固体废物产生企业数量130个，产生量73421.8723t/a，其中，自行综合利用0t/a，自行处置0t/a，外委处置73421.8723t/a。危险废物产生企业数量97个，产生量2174.1523t/a，其中，自行综合利用0t/a，自行处置0 t/a，外委处置2174.1523t/a。

园区集中的工业固废处理设施情况：处理能力/t/a，处理工业固体废物种类/，处理工艺/。（园区无集中的工业固废处理设施）。

## （七）投诉管理

本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉109件，已完成整改109件，完成率100%。环保督察交办问题1件，已完成整改1件，完成率100%。

## （八）园区信用评价

2025年度湘潭天易经开区园区环保信用自评工作已开展。对照《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》中评价标准，产业园区环保信用等级根据环保信用分值高低分为环保诚信园区（10分及以上）、环保合格园区（5~10分）、环保风险园区（5分及以下）三个等级。

2025年度湘潭天易经开区进行园区环保信用自评分值为9分，属于环保合格园区等级。